Утверждаю

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Генеральный план.ГП2

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтажные работы. Существующее асфальтовое покрытие. |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж слоя из асфальтобетона с помощью метода холодного фрезе-рования. (Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013 h=0,05) | м3 | 176,1 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж слоя из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,15 с К упл.= 1,05 | м³ | 278,07 |  |  |
| 3 |  | Демонтаж слоя из песка крупного-ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м³ | 1497,78 |  |  |
| 4 |  | Погрузка 80%-механизировано | т | 2386,085 |  |  |
| 5 |  | Погрузка 20%-вручную | т | 596,521 |  |  |
| 6 |  | Транспортировка и утилизация отходов на 30 км | м³ | 1951,95 |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство слоя из песка крупного ГОСТ 8736-2014, h=0,30 | м3 | 543,84 |  | 1812,8*0,30= 543,84 |
| 8 |  | Устройство слоя из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93, h=0,15 | м3 | 271,92 |  | 1812,8*0,15= 271,92 |
|  |  | Резинокордовое покрытие из плит |  |  |  |  |
|  |  | Переезд 1 т.1- т.2 |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство резинокордового покрытия из плит шириной 6 м для деревянных шпал через один железнодорожный путь | переезд | 1 |  |  |
|  |  | Переезд 2 т.3- т.4 |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство резинокордового покрытия из плит шириной 6 м для деревянных шпал через один железнодорожный путь | переезд | 1 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель подрядчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________