Утверждаю

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2) |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 37,17 |  |  |
| 2 |  | Разработка грунта в котловане под колодец механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 159,08 |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта вручную под колодец и в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями | м³ | 2,92 |  |  |
| 4 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м3 | 0,76 |  |  |
| 5 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м³ | 9,0 |  |  |
| 6 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 136,71 |  |  |
| 7 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 19,0 |  |  |
| 8 |  | Лишний грунт | м³ | 33,0 |  |  |
| 9 |  | Перевозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т с утилизацией отходов 4-5 кл.опасности | м³ | 33,0 |  |  |
|  |  | Устройство основания |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 0,8 |  |  |
| 11 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м³ | 2,7 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладка труб полипропиленовых гофрированных двухслойных DN280 мм SN16 | п.м. | 29,0 |  |  |
|  |  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  |  |  |
| 13 |  | Установка плиты днища ПН20 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 1480,0,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,59 м3 |
| 14 |  | Установка плиты перекрытия 2ПП20-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 1200,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,48м3 |
| 15 |  | Установка кольца стенового КС 20.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 2800,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,39 м3 |
| 16 |  | Установка кольца стенового КС 20.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 3 4440,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,59 м3 |
| 17 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 50,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,02 м3 |
| 18 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 1 120,0 | 131-23-НВК1.СО |  |
| 19 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм | шт. кг | 1 26,00 |  |  |
| 20 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=330 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø280 мм) | шт. | 1 |  |  |
| 21 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 11,0 34,8 |  |  |
| 22 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 70,0 34,8 |  |  |
| 23 |  | Устройство ж/б стен растекателей П1-П3 в колодце из бетона В25, F150, W8 | м3 | 0,5 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель подрядчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________