Утверждаю__________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. м | 19 19 | 131-23-НВК3-1 | 100кг/м |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 26,48 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А-В1-4: 6,39м +1,18м +18,91м =26,48м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 15,01 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (S) 8,7м2 х 0,19м = 1,65м3 В1-3А -В1-4: (S) 70,31м2 х (h) 0,19м = 13,36м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 23,7 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (S) 8,7м2 х (h) 0,30м = 2,61м3 В1-3А -В1-4: (S) 70,31м2 х (h) 0,30м = 21,09м3 |
|  |  | Демонтаж трубы |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду326*11,9мм, с тройником | м | 22,02 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А -В1-4: (L) 21,02м В1-3А: (L) 1,0м Возврат Заказчику |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 39,47/ 62,1 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 15,01м3 * 1,8 = 27,02т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 23,7м3 * 1,4 = 33,18т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 62,1 |  | 1,9т +63,2т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 39,47 |  |  |
|  |  | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А |  |  |  | Возврат Заказчику |
| 9 |  | Демонтаж тройника чугунного РФ 300х150 PN10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 113 |
| 10 |  | Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN150 PN10 короткой со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | .21 кг. |
| 11 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.200мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 26,388*0,3=7,9кг |
| 12 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 | 34,625*0,3*2=20,78кг |
| 13 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду.326мм | м | 1,5 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 14 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду.150мм | м | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А |  |  |  |  |
| 15 |  | Демонтаж кирпичной кладки | м³ | 4,39 | 131-23-НВК3-3 | Объем вертикальной части: 3,08м3 Объем конусной части: 1,31м3 |
| 16 |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 17 |  | Демонтаж бетонного основания колодца | м³ | 0,49 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4 |  |  |  | Возврат Заказчику |
| 18 |  | Демонтаж крестовины чугунной РФ 300*150 PN10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | .116 кг |
| 19 |  | Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN100 PN10 короткой со штурвалом | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 | 21 кг |
| 20 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 326 | м | 1,5 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 21 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 150 | м | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 22 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 23 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.150мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 24 |  | Демонтаж отвода стального Ду 114 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж конструктивной части колодца В1-4 |  |  |  |  |
| 25 |  | Демонтаж кирпичной кладки горловины колодца | м³ | 0,3 | 131-23-НВК3-3 | Объем конусной части: 0,3м3 |
| 26 |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 27 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 5,18/ 9,62 |  | Демонтированная кирпичная кладка (γ=1,8 т/м3) (4,39м3 +0,3м3) * 1,8 = 8,44т Демонтированное бетонное основание (γ=2,4 т/м3) 0,49м3 * 2,4 = 1,18т |
| 28 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 9,62 |  | 8,44т +1,18т |
| 29 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 5,18 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства колодца |  |  |  |  |
| 30 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 48,6 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: 66,98м3-1,65м3-2,61м3-11,77м3-0,85м3= 50,1м3 х 0,97 = 48,6м3 |
| 31 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,5 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: 66,98м3-1,65м3-2,61м3-11,77м3-0,85м3= 50,1м3 х 0,03 = 1,5м3 |
| 32 |  | Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) колодца, вручную | м³ | 10,03 | 131-23-НВК3-8 | В1-3А: 13,72м3-0,02м3-0,07м3-0,18м3 = 10,03м3 |
| 33 |  | Обратная засыпка котлована грунтом механизированно (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 50,16 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А: 55,09м3-4,52м3-0,41м3= 50,16м3 В т.ч. грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (50,16м3 -48,6м3-1,5м3) = 0,06м3 |
| 34 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 60,19 | 131-23-НВК3-8 131-23-НВК3-9 | 50,16+10,03=60,19м3 |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 35 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 97,78 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А - В1-4: 136,83м3 - 13,36м3 - 21,09м3 - 1,58м3= 100,8м3 х 0,97 = 97,78м3 |
| 36 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 3,02 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А - В1-4: 136,83м3 - 13,36м3 - 21,09м3 - 1,58м3= 100,8м3 х 0,03 = 3,02м3 |
| 37 |  | Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 20,55 | 131-23-НВК3-8 | В1-3А - В1-4: 24,72м3 – 4,17м3 = 20,55м3 |
| 38 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 107,4 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А - В1-4: (2м+4,01м)/2 х 1,89м х 18,91м= 107,4м3 В т.ч. грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (107,4м3 -97,78м3-3,02м3) = 6,6м3 |
| 39 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 127,95 | 131-23-НВК3-8 131-23-НВК3-9 | 20,55+107,4=127,95м3 |
|  |  | Монтаж колодца В1-3А |  |  |  |  |
| 40 |  | Устройство щебеночного основания h=0,1 | м³ | 1,15 | 131-23-НВК3-4 | 3,45м х 3,45м х (h) 0,1м = 1,15м3 |
| 41 |  | Монтаж ж/б изделий колодца | м³ | 2,46 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 41.1 |  | - Плита днища колодца ПН20 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,59м3/шт. |
| 41.2 |  | - Кольцо стеновое КС20-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-4 | 0,59м3/шт.х2=1,18м3 |
| 41.3 |  | - Плита перекрытия колодца ПП20-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,51м3/шт. |
| 41.4 |  | - Кольцо доборное КС7-6 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,1м3/шт. |
| 41.5 |  | - Кольцо опорное КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,08 м3/шт. |
| 42 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 43 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. кг | 1 29,2 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 44 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 23,27 | 131-23-НВК3-7 |  |
| 45 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 23,27 | 131-23-НВК3-7 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Монтаж колодца В1-4 |  |  |  |  |
| 46 |  | Устройство кирпичной кладки толщиной 0,25м, h=0,3м | м³ | 0,24 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 47 |  | Монтаж ж/б изделий колодца | м³ | 0,1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 47.1 |  | - Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,1м3/шт. |
| 48 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 49 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. кг | 1 29,2 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 50 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 2,31 | 131-23-НВК3-7 |  |
| 51 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 2,31 | 131-23-НВК3-7 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 52 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 | м | 22,42 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 53 |  | Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра) | стык | 1 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 54 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 55 |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 21,42 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 56 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 21,42 | 131-23-НВК3-5 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт. |
| 57 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,77 | 131-23-НВК3-5 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-3А |  |  |  |  |
| 58 |  | Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП | шт. кг | 1 113,3 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -1 шт. |
| 59 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Фланцевый адаптер для стальных труб и SML (ПФРК) DN315 -1 шт./ 18,34кг. Стальной фланец для ПЭ100 DN315 -1 шт. Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -2 шт. |
| 60 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 – 1шт. Стальной фланец для ПЭ100 DN150 -1 шт. Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -2 шт. |
| 61 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 62 |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 -1 шт. /8,03кг | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 63 |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 64 |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN150 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -1 шт. |
| 65 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 66 |  | Пробивка отверстий в колодцах под футляр Ф530мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 67 |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 68 |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф150мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 69 |  | Установка защитной проходной муфты DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 70 |  | Установка защитной проходной муфты DN160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 71 |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-4 |  |  |  |  |
| 72 |  | Установка тройника 300х100 фланцевого PN10 чугун с ЦПП | шт./кг | 1/106,8 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN300 с ручкой усиленной -2 шт. |
| 73 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 74 |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 75 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткой (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -2 шт. |
| 76 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 77 |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 78 |  | Установка фланцевого соединения Ф110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 79 |  | Монтаж трубопровода ПЭ100 SDR17-110*6,6мм | м | 1,5 | 131-23-НВК3-6 | Отвод ПЭ100 SDR11 d110 (Elofit) -1шт. |
| 80 |  | Монтаж трубы стальной L=0,3м DN200мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 81 |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф100мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 82 |  | Заделка сальника при проходе труб Ф 100мм через стенку колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 83 |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 84 |  | Установка защитной проходной муфты DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 85 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 42 42 | 131-23-НВК3-10 | В1-4 -Уг.1: (L) 37м/ 37шт. Уг.1: (L) 5м/ 5шт. |
| 86 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 50,06 | 131-23-НВК3-10 | В1-4-Уг.1: (L) 37,18м + 4м = 41,18м Уг.1: (L) 4,44м + 4,44м = 8,88м |
| 87 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 32,16 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 4,03м х (h) 0,19м = 28,47м3 Уг.1: (L) 4,44м х 4,38м х (h) 0,19м = 3,69м3 |
| 88 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 47,78 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,78м х (h) 0,3м = 42,16м3 Уг.1: (L) 4,44м х 4,22м х (h) 0,3м = 5,62м3 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 89 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм | м | 41,62 | 131-23-НВК3-10 | В1-4-Уг.1: (L) 37,18м Уг.1: (L) 4,44м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 90 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 81,62/ 128,98 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 42м * 0,1 = 4,2т Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 32,16м3 * 1,8 = 57,89т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 47,78м3 * 1,4 = 66,89т |
| 91 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 128,98 |  | 4,2т +131,21 |
| 92 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 81,62 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 93 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 245,95 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,39м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,97 = 206,45м3 Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,37м3 Vтр х 0,97 = 39,50м3 |
| 94 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 7,6 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,39м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,03 = 6,57м3 Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,37м3 Vтр х 0,03 = 1,22м3 |
| 95 |  | Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее,вручную, | м³ | 40,56 | 131-23-НВК3-12 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 1,58м х (h) 0,83м -8,2м3 Vтр = 40,56м3 |
| 96 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) | м³ | 238,74 | 131-23-НВК3-13 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,065м х (h) 2,095м = 238,74м3 |
| 97 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 279,3 | 131-23-НВК3-12 131-23-НВК3-13 | 40,56+238,74=279,3 |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 98 |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 38,14 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 99 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 3 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 100 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 38,18 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 101 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 38,14 | 131-23-НВК3-11 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт. |
| 102 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 4,94 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 103 |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 104 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 5 5 | 131-23-НВК3-14 | Уг.2: (L) 5м/ 5шт. |
| 105 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 15,15 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: ((L) 4,74 х 2 = 9,48м Уг.2: ((L) 2*4,44м х 2,13 = 5,67м |
| 106 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 4,53 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 4,815м х 3,115м х (h) 0,19м = 2,85м3 Уг.2: (L) 4,35м х 2,03м х (h) 0,19м = 1,68м3 |
| 107 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 6,84 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,005м х 2,865м х (h) 0,3м = 4,3м3 Уг.2: (L) 4,12м х 2,06м х (h) 0,3м = 2,54м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 108 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 11,57/ 18,23 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 5м * 0,1 = 0,5т Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 4,53м3 * 1,8 = 8,15т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 6,84м3 * 1,4 = 9,58т |
| 109 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 18,23 |  | 0,5т +18,64т |
| 110 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 11,57 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 111 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 40,23 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,97 = 16,84м3 Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,97 = 19,05м3 Уг.2: (L) 4,215м х 2,1м х (h) 0,49м х 0,97 = 4,34м3 |
| 112 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,11 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,03 = 0,52м3 Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,03 = 0,59м3 |
| 113 |  | Устройство щебеночного основания под колодцы | м³ | 1,04 | 131-23-НВК3-15 | Уг.1: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3 Уг.2: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3 |
| 114 |  | Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1) труб и колодцев, вручную | м³ | 26,8 | 131-23-НВК3-19 | Уг.1: (L) 3м х 3м х (h) 2,02м -4,34м3 Vтр = 13,84м3 Уг.2: (L) 2,84м х 2,84м х (h) 1,1м -2,35м3 Vтр = 6,52м3 Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 0,85м -1,65м3 Vтр = 6,44м3 |
| 115 |  | Обратная засыпка траншеи и котлованов грунтом механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) | м³ | 49,05 | 131-23-НВК3-20 | Уг.1: (L) 4,06м х 4,06м х (h) 1,19м = 19,62м3 Уг.2: (L) 3,9м х 3,9м х (h) 1,19м = 18,10м3 Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 1,19м = 11,33м3 Грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (49,05м3 -40,23м3-1,11м3) = 7,71м3 |
| 116 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 75,85 | 131-23-НВК3-19 131-23-НВК3-20 | 26,8+49,05=75,85 |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 117 |  | Пробивка отверстий в колодцах под футляр | шт. | 3 | 131-23-НВК3-17 | Уг.1 -1шт. Ду 550мм Уг.2 -1шт. Ду 550мм + 1шт. Ду 320мм |
| 118 |  | Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр) | м | 7,94 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 119 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 7,94 | 131-23-НВК3-17 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт. |
| 120 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 8,18 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 121 |  | Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного | шт./кг | 3 / 4,46 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 122 |  | Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823 | шт. | 5 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 123 |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 124 |  | Установка муфты защитной Ду530 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 125 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,03 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 126 |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,98 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 127 |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,47 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Устройство колодцев Уг.1 |  |  |  |  |
| 128 |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,38м3/шт. |
| 129 |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-16 | 0,4м3/шт. |
| 130 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 131 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-18 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Устройство колодцев Уг.2 |  |  |  |  |
| 132 |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,38м3/шт. |
| 133 |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,4м3/шт. |
| 134 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 135 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-18 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 136 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 36 36 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2 -В1-нов.1: (L) 36м/ 36шт. |
| 137 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 41 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2-В1-нов.1: 28,61м+1м+5,19м+5,19м+1,01м = 41м |
| 138 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 16,60 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2-В1-нов.1: (S) 87,38м2 х (h) 0,19м = 16,6м3 |
| 139 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 20,55 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2-В1-нов.1: (S) 68,51м2 х (h) 0,3м = 20,55м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 140 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 38,59/ 62,25 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м) 36м * 0,1 = 3,6т/ 1,44м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 16,60м3 * 2 = 29,88т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 20,55м3 * 1,4 = 28,77т |
| 141 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 62,25 |  | 3,6т +61,97т |
| 142 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 38,59 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 143 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 84,17 | 131-23-НВК3-22 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,85м х 1,925м х (h) 1,51м х 0,97 = 84,17м3 |
| 144 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 2,60 | 131-23-НВК3-22 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,85м х 1,925м х (h) 1,51м х 0,03 = 2,6м3 |
| 145 |  | Устройство песчаного основания в траншее, вручную с последующим уплотнением | м³ | 3,66 | 131-23-НВК3-23 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 30,495м х 1,2м х (h) 0,1м = 3,66м3 |
| 146 |  | Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1), вручную | м³ | 26,99 | 131-23-НВК3-25 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 30,14м х 1,57м х (h) 0,62м -2,35м3 Vтр = 26,99м3 |
| 147 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 96,29 | 131-23-НВК3-26 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,5м х 2,55м х (h) 1,28м = 96,29м3 |
| 148 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 96,29 | 131-23-НВК3-25 131-23-НВК3-26 | 26,99+96,29=123,28 |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 149 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17-315/18.7 в траншее | м | 32,42 | 131-23-НВК3-24 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 150 |  | Привозка недостающего местного грунта для обратной засыпки с расстояния 1 км | м³/ т | 9,08/ 17,25 |  | Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) (96,29м3 -84,17м3-2,6м3 -0,44м3 (с участка В1-4 до Уг.1)) * 1,9 = 9,08м3 / 17,25т |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 105,48 |  | 49,57 *2 +3,17*2 |
| 2 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м³ | 28,91 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 3,07м х (h) 0,19м =28,91м3 |
| 3 |  | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м³ | 42,1 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 2,83м х (h) 0,30м =42,1м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 71,01/ 110,98 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 28,91м3 * 1,8 = 52,04т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 42,1м3 * 1,4 = 58,94т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 71,01 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 138,57 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 1,61м х 0,97=138,57м3 |
| 8 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,29 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 1,61м х 0,03=4,29м3 |
| 9 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную с последующим уплотнением | м³ | 2,17 | 131-23-НВК3-07 | т.10 (В1-30): (L) 4,38м х 0,96м х (h) 0,1м =0,42м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 0,96м х (h) 0,1м =1,75м3 |
| 10 |  | Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 33,78 | 131-23-НВК3-09 | т.10 (В1-30)-т.11: ((L) 4,38м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,04м3 (Vтрубы ф110) =2,93м3 т.11 -т.12: ((L) 27,01м х 1,23м х (h) 0,63м)- 2,24м3 (Vтрубы ф325) =18,69м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): ((L) 18,18м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,17м3 (Vтрубы ф110) =12,16м3 |
| 11 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 171,97 | 131-23-НВК3-10 | т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,36м х (h) 1,47м =15,2м3 т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,36м х (h) 1,47м =93,70м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,36м х (h) 1,47м =63,07м3 |
| 12 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 205,75 | 131-23-НВК3-09 131-23-НВК3-10 | 33,78+171,97=205,75м3 |
| 13 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки (с камеры В1-30) | м³ / т | 34,78 / 66,1 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) 28,91+42,1-2,97-12,33-20,93 = 34,78м3 / 66,1т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 14 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 27,01 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 15 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 2 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 16 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 51 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 17 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325 | п.м. | 27,01 | 131-23-НВК3-08 | Опорно-направляющие кольца ОНК-110/325 – 13шт. |
| 18 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,77 | 131-23-НВК3-08 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш42,5 |
| 19 |  | Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены | футляр | 1 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 20 |  | Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-08 | Присоединение в колодце В1-31 |
| 21 |  | Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-08 |  |
|  |  | Установка камеры на участке В1-30 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 22 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 168,14 | 131-23-НВК3-19 | (L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,97=168,14м3 |
| 23 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м³ | 5,2 | 131-23-НВК3-19 | (L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,03=5,2м3 |
| 24 |  | Устройство щебеночного основания в котловане камеры | м³ | 2,57 | 131-23-НВК3-20 | (L) 5,23м х 4,92м х (h) 0,1м =2,57м3 |
| 25 |  | Обратная засыпка котлована песком (с К отн.упл=1,1) вручную | м³ | 128,63 | 131-23-НВК3-34 | 173,34м3 – 45,27м3 (вытесняемый объем: 2,57м3 -щебеночное основание + 1,31 бетонная подготовка + 3,92м3 основание фундамента +31,73м3 камера + 3,92м3 верхняя плита +0,16м3 доборные кольца + 1,48 плиты ВП28-12 + 0,18м3 трубы) |
| 26 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 128,63 |  |  |
| 27 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³ / т | 138,56 / 263,3 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) 168,14м3 + 5,2м3 = 173,34м3 – 34,78 (строка 13) = 138,56/ 263,3т |
| 28 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Установка камеры |  |  |  |  |
| 29 |  | Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4 | м³ | 1,31 | 131-23-НВК3-22 | 13,08м2 * (h) 0,1м = 1,31м3 |
|  |  | Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного |  |  |  |  |
| 30 |  | Устройство фундамента камеры | м³ | 3,92 | 131-23-НВК3-24 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 - 3,92м3 Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг |
|  |  | Возведение стен камер из ж/б конструкций |  |  |  |  |
| 31 |  | Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры | шт./т | 63/22,05 | 131-23-НВК3-26 | 15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда, 1шт=0,35т |
| 32 |  | Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры | м2 | 35,51 | 131-23-НВК3-27 | Праймер Технониколь |
| 33 |  | Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя | м2 | 35,51 | 131-23-НВК3-28 | Мастика битумная Технониколь |
|  |  | Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры |  |  |  |  |
| 34 |  | Устройство верхней плиты камеры | м³ | 3,69 | 131-23-НВК3-30 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 - 3,69м3 Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг |
| 35 |  | Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры | м2 | 16,92 | 131-23-НВК3-31 | Праймер Технониколь 4,61м2- боковые стенки 12,31м2 -верхняя часть |
| 36 |  | Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя | м2 | 16,92 | 131-23-НВК3-32 | Мастика битумная Технониколь 4,61м2- боковые стенки 12,31м2 -верхняя часть |
| 37 |  | Установка кольца доборного К-7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 | 0,08м3 |
| 38 |  | Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 | 0,74м3 |
| 39 |  | Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Монтаж оборудования камеры |  |  |  |  |
| 40 |  | Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун | шт./т | 1/0,126 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 41 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной - 8 шт. |
| 42 |  | Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП | шт./кг | 2/174 | 131-23-НВК3-25 | 87 кг/шт. Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной - 2 шт. |
| 43 |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт./кг | 2/36,68 | 131-23-НВК3-25 | 18,34 кг/шт. |
| 44 |  | Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт./кг | 1/106,8 | 131-23-НВК3-25 | 106,8 кг/шт. Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной - 1 шт |
| 45 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 46 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 47 |  | Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 48 |  | Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 49 |  | Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF | шт. | 2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 50 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая | м | 2,2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 51 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 52 |  | Установка муфты d315 SDR17 GF | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 53 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 54 |  | Установка крана шарового Ø63 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 210,22 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м + 3,36м) х 2=15,32м т.5 -т.9: ((L) 75,1м + 3,36м) х 2= 156,92м т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м + 2,82м) х 2= 37,98м |
| 2 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м³ | 57,54 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,26м х (h) 0,19м =2,66м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,26м х (h) 0,19м =46,52м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,72м х (h) 0,19м =8,36м3 |
| 3 |  | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м³ | 83,97 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,02м х (h) 0,30м =3,9м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,02м х (h) 0,30м = 68,04м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,48м х (h) 0,30м =12,03м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 141,51 /221,13 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) (55,81м3 +1,73м3) * 1,8 = 57,54м3/ 103,57т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) (81,45м3 +2,52м3) * 1,4 = 83,97м3 /117,56т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 141,51 |  |  |
|  |  | Восстановление дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство оснований щебеночных (t=20см) | м3/ м2 | 41,4/207 |  | (4,3м + 5м +38,7м) х 3,36м = 161,28м2 16,17м х 2,82м = 45,6м2 |
| 8 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см) | т/м2 | 25,77/207 |  | 24,9*5*2,7=25,77 |
| 9 |  | Проливка битумом | т/м2 | 0,166/207 |  | 0,8кг/м2 |
| 10 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см) | т/м2 | 36,08/207 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 11 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%), с погрузкой | м³ | 321,38 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=15,45м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=269,85м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,97=36,08м3 |
| 12 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 9,95 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=0,48м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=8,35м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,03=1,12м3 |
| 13 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением | м³ | 6,86 | 131-23-НВК3-02 131-23-НВК3-16.2 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,41м3 т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,12м3 т.6 -т.7: (L) 18,78м х 0,96м х (h) 0,1м =1,80м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 0,96м х (h) 0,1м =2,98м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 0,96м х (h) 0,1м =1,55м3 |
| 14 |  | Устройство обсыпки и засыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, механизировано ( экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) | м³ | 472,68 | 131-23-НВК3-04 131-23-НВК3-16.4 | т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,04м3 (Vтруб ф110) =2,26м3 т.5 -т.5.1: ((L) 1,3м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,01м3 (Vтруб ф110) =0,68м3 т.6 -т.7: ((L) 18,78м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,18м3 (Vтруб ф110) =9,9м3 т.8 -т.9 (В1-1А): ((L) 31,02м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,29м3 (Vтруб ф110) =16,36м3 т.5.1 -т.6: ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м) – 0,99м3 (Vтруб ф325) =61,91м3 т.7-т.8 (В1-1): ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м – 0,99м3 (Vтруб ф325) = 61,91м3 т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м х 1,31м х (h) 0,41м – 0,15м3 (Vтруб ф110) = 8,52м3 т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,44м х (h) 1,94м =20,35м3 т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 2,44м х (h) 1,94м =6,15м3 т.6 -т.7: (L) 18,78м х 2,44м х (h) 1,94м =88,9м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,44м х (h) 1,94м =146,84м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 2,16м х (h) 1,4м =48,9м3 |
| 15 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 472,68 |  |  |
| 16 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 331,33/ 629,53 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (321,38м3 +9,95м3) * 1,9 = 331,33м3 /629,53т |
| 17 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 18 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 331,33 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 19 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 24 | 131-23-НВК3-03 |  |
|  |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 |  |  |
| 20 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 24 | 131-23-НВК3-03 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт. |
| 21 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,57 | 131-23-НВК3-03 | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
| 22 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 98 | 131-23-НВК3-03 131-23-НВК3-16.3 | 80м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) 18м - от т.1 до т.2 (В1-1) |
| 23 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания |  |  |  |  |
| 24 |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 24,3 | 131-23-НВК3-17 | Муфта соединительная фланцевая ф 110мм -11 шт. Втулка под фланец ПЭ100 ф 110мм -11шт. Тройник электросварной 90 град ф 110мм -2 шт. Отвод ПЭ100 электросварной 90 град ф110мм -5 шт. Муфта электросварная ПЭ100 ф110мм -9 шт. Муфта редукц. ПЭ100 SDR11 ф125х110мм (Elofit) -1 шт. Болт М16х80 – 110шт. + гайка М16– 110шт.+ шайба М16 – 220шт |
| 25 |  | Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 5 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 26 |  | Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 27 |  | Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 28 |  | Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 29 |  | Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 | Болт М16х80 – 10шт. + гайка М16– 10шт.+ шайба М16 – 20шт. |
| 30 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 31 |  | Установка фланца переходного чугунного диам.100х80мм | шт. кг | 1 15,6 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 32 |  | Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку: |  |  |  |  |
| 33 |  | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м кг | 18,2 17,47 | 131-23-НВК3-17 | 13шт. х 1,4м=18,2м 0,96кг/м |
| 34 |  | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м кг | 13,65 13,10 | 131-23-НВК3-17 | 13шт. х 1,05м=13,65м 0,96кг/м |
| 35 |  | Установка шпильки из арматуры М10 | шт. | 13 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 36 |  | Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2,87 |  | (18,2м+13,65м) * 0,09м2/м |
| 37 |  | Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15 | м2 | 2,87 |  |  |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в здании гаража |  |  |  |  |
| 38 |  | Монтаж трубопроводов полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 2,5 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 39 |  | Монтаж муфты редукционная диам. 110*90мм GF | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | муфты редукционная диам. 110*90мм GF – 1шт. стального фланца под ПЭ100 диам.90мм -1 шт. втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм -1 шт. отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм -1 шт. Болт М16х80 – 8шт. + гайка М16– 8шт.+ шайба М16 – 16шт. |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка дорожных ж/б плит | шт. | 14 |  | 3м х 1,75м |
| 2 |  | Погрузка демонтированных плит на строительной площадке | т | 30,8 |  | 2,2т/шт. |
| 3 |  | Перевозка демонтированных плит на расстояние 30 км с утилизацией | м3 | 10,71 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 106,66 | 131-23-НВК3-11 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,5 м х (h) 2,48м х 0,97=7,92м3 т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,97=88,64м3 т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,97=10,10м3 |
| 5 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 3,30 | 131-23-НВК3-11 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32 х 2,5м х (h) 2,48м х 0,03=0,25м3 т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,03=2,74м3 т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,03=0,31м3 |
| 6 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением | м³ | 0,44 | 131-23-НВК3-12 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 1,38м х (h) 0,1м =0,18м3 т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 1,38м х (h) 0,1м =0,26м3 |
| 7 |  | Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 91,03 | 131-23-НВК3-14 | т.1 (В1-2)-т.2: ((L) 1,32м х 1,74м х (h) 0,62м) - 0,11м3 (Vтруб ф325) =1,31м3 т.2 -т.3: ((L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м) – 3,78м3 (Vтруб ф530) =87,82м3 т.3 -т.4 (В1-2А): ((L) 1,91м х 1,74м х (h) 0,62м) – 0,15м3 (Vтруб ф325) =1,9м3 |
| 8 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк=0,5м3) | м³ | 14,57 | 131-23-НВК3-15 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,85м х (h) 1,76м =6,62м3 т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 2,85м х (h) 1,46м =7,95м3 ((L) 1,32м + (L) 17,12м + (L) 1,91м) * 4м |
| 9 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 105,6 | 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-15 | 91,03+14,57=105,6 |
| 10 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 81,4 | 131-23-НВК3-15 |  |
| 11 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 121,32 | 131-23-НВК3-16 | Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,97=76,79м3 Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,97=44,53м3 |
| 12 |  | Доработка грунта дна колодцев вручную | м³ | 40,64 | 131-23-НВК3-16 | Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,03=27,68м3 Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,03=12,96м3 |
| 13 |  | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1м (в колодце) | м³ | 2,39 | 131-23-НВК3-17 | Кол. В1-2: (L) 4,56м х 3,43м х (h) 0,1м = 1,56м3 Кол. В1-2А: (L) 3,69м х 2,32м х (h) 0,1м =0,83м3 |
| 14 |  | Обсыпка песком (с Купл.=1,1) колодцев, вручную | м³ | 19,93 | 131-23-НВК3-22 | Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 3,65м х (h) 0,62м) – 2,36м3 (Vкол.) = 12,56м3 Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 2,7м х (h) 0,62м) – 0,55м3 (Vкол.) = 7,37м3 |
| 15 |  | Обратная засыпка грунтом колодцев, механизировано (экскаватором с ковшом емк.0,5м3) | м³ | 88,68 | 131-23-НВК3-23 | Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 4,48м х (h) 2,1м) – 7,98м3 (Vкол.) = 54,02м3 Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 4,08м х (h) 1,91м) – 2,02м3 (Vкол.) = 34,84м3 |
| 16 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 108,61 | 131-23-НВК3-22 131-23-НВК3-23 | 19,93+88,68=108,61м3 |
| 17 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 168,67/ 320,47 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (106,66м3 + 3,30м3– 14,57м3) *1,9 =95,39м3/ 181,24т (121,32м3+ 40,64м3– 88,68м3) *1,9 = 73,28м3/ 139,23т |
| 18 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом с утилизацией отходов 4-5 класса опасности | м³/ т |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 19 |  | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 17,12 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 20 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 |  |  |
| 21 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 315х18,7 «питьевая» | п.м. | 24,47 |  |  |
| 22 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 17,12 |  | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт. |
| 23 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 2,45 |  | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
| 24 |  | Заделка концов футляра | футляр | 1 |  |  |
|  |  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2 |  |  |  |  |
| 25 |  | Установка плиты днища ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,59м3/шт. |
| 26 |  | Установка кольца колодезного стенового КС20-9 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-18 | 0,59м3/шт. |
| 27 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,55м3/шт. |
| 28 |  | Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 | 0,02м3/шт. |
| 29 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 30 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 21,38 | 131-23-НВК3-19 |  |
| 31 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 21,38 | 131-23-НВК3-20 |  |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2 |  |  |  |  |
| 32 |  | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -32компл |
| 33 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 300 – 3шт. |
| 34 |  | Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 35 |  | Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | болт М16х80 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -16компл. |
| 36 |  | Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. кг | 1 18,34 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 37 |  | Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 38 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 100 – 2шт. |
| 39 |  | Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант | шт. кг | 1 107,4 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 40 |  | Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | материал заказчика |
| 41 |  | Установка прокладки под гидрант усиленной | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | материал заказчика |
| 42 |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой" | м | 2 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 43 |  | Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН | шт. | 2 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А |  |  |  |  |
| 44 |  | Установка плиты днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,18м3/шт. |
| 45 |  | Установка кольца колодезного стенового КС10-9 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-18 | 0,24м3/шт. |
| 46 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,1м3/шт. |
| 47 |  | Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 | 0,02м3/шт. |
| 48 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 49 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б колодца в 1 слой | м2 | 11,5 | 131-23-НВК3-19 |  |
| 50 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 11,5 | 131-23-НВК3-20 |  |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А |  |  |  |  |
| 51 |  | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -2шт -32 компл |
| 52 |  | Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 53 |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 300 -2шт. |
| 54 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 и В1-5 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. м | 4 4 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: (L) 4м / 4 шт. |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 16,34 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: 8,17м+8,17м= 16,34м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 8,69 | 131-23-НВК3-28 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1: (L) 5,095м х 3,805м х (h) 0,19м = 3,68м3 В1-нов.1-В1-5: (L) 8,26м х 3,19м х (h) 0,19м = 5,01м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 12,86 | 131-23-НВК3-28 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1: (L) 4,845м х 3,76м х (h) 0,3м = 5,46м3 В1-нов.1-В1-5: (L) 8,51м х 2,9м х (h) 0,3м = 7,4м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 21,71/ 34,04 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 4м * 0,1 = 0,4т Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 8,69м3 * 1,8 = 15,64т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 12,86м3 * 1,4 = 18,0т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 34,04 |  | 18т + 0,4т+15,64т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 21,71 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства колодца |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 64,31 | 131-23-НВК3-28 | В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,97 = 24,73м3 В1-нов.1: (L) 4,94м х 1,065м х (h) 0,49м х 0,97 = 2,58м3 В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,97 = 37м3 |
| 10 |  | Доработка грунта под колодцы вручную (3%) | м³ | 1,92 | 131-23-НВК3-28 | В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,03 = 0,77м3 В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,03 = 1,15м3 |
| 11 |  | Устройство основания из щебня под колодцы | м³ | 1,44 | 131-23-НВК3-30 | В1-нов.1: (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м = 0,86м3 В1-5: (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м = 0,58м3 |
| 12 |  | Устройство обсыпки песком (с К отн.упл=1,1) колодцев, вручную | м³ | 22,35 | 131-23-НВК3-39 | В1-нов.1: (L) 3,54м х 3,54м х (h) 1,09м -2,68м3 Vкол = 10,98м3 В1-5: (L) 3,135м х 3,135м х (h) 1,32м -1,6м3 Vкол = 11,37м3 |
| 13 |  | Обратная засыпка колодцев грунтом, механизировано (экскаватором, ковшом с емк. 0,5м3) | м³ | 45,81 | 131-23-НВК3-42 | В1-нов.1: (L) 4,64м х 4,64м х (h) 1,08м -2,31м3 Vкол = 20,94м3 В1-5: (L) 4,47м х 4,47м х (h) 1,3м -1,11м3 Vкол = 24,87м3 |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 68,16 | 131-23-НВК3-39 131-23-НВК3-40 | 22,35+45,81=68,16м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 16 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 20,42 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 17 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 22,63 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,97 = 22,63м3 |
| 18 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 0,7 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,03 = 0,7м3 |
| 19 |  | Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее,вручную | м³ | 10,05 | 131-23-НВК3-38 | В1-нов.1-В1-5: 11,11м3 -1,06м3 = 10,05м3 |
| 20 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 25,79 | 131-23-НВК3-40 | В1-нов.1-В1-5: (3,3м+2,02м)/2 х 1,11м х 8,735м = 25,79м3 |
| 21 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 35,84 | 131-23-НВК3-38 131-23-НВК3-40 | 10,05+25,79=35,84м3 |
|  |  | Монтаж колодца В1-5 |  |  |  |  |
| 22 |  | Установка плиты днища колодца ПН10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,18м3/ шт. |
| 23 |  | Установка кольца колодезного КС10.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-32 | 0,24м3/ шт |
| 24 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,1м3/ шт. |
| 25 |  | Установка кольца доборного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,1м3/ шт. |
| 26 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В» | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 |  |
| 27 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 29,2кг |
| 28 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 10,33 | 131-23-НВК3-36 |  |
| 29 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 10,33 | 131-23-НВК3-36 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Монтаж колодца В1-нов.1 |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка плиты днища колодца ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,38м3/ шт. |
| 31 |  | Установка кольца колодезного КС15.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-32 | 0,4м3/ шт |
| 32 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,27м3/ шт. |
| 33 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В» | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 |  |
| 34 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 29,2кг |
| 35 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 15,06 | 131-23-НВК3-36 |  |
| 36 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 15,06 | 131-23-НВК3-36 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 37 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС Ду.377х7мм (футляр) | м | 12,18 | 131-23-НВК3-34 |  |
| 38 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370 | м | 12,18 | 131-23-НВК3-34 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-160/370 -6 шт. |
| 39 |  | Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК3-34 |  |
| 40 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 12,5 | 131-23-НВК3-34 |  |
| 41 |  | Установка муфты защитной Ду377 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-34 |  |
| 42 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,02 | 131-23-НВК3-34 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-5 |  |  |  |  |
| 43 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 44 |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 45 |  | Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 46 |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119) | шт. кг | 1 5,63 | 131-23-НВК3-35 | прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -1 шт. болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -8компл. |
| 47 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100 PN10/16 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 48 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 49 |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф160мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 50 |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 51 |  | Установка муфты защитной проходной d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 52 |  | Установка муфты защитной проходной d110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1 |  |  |  |  |
| 53 |  | Установка крестовины чугунной КФ 300*1500 фланцевой PN10 чугун с ЦПП | шт. кг | 1 115 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 54 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 | прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -3шт. болт М20х100 DIN 933, гайка М20 DIN 934, шайба М20 DIN 125 -36компл. |
| 55 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 | прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной -4 шт. болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -32компл. |
| 56 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300 PN10 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 57 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 58 |  | Установка стального фланца для ПЭ d160/DN150 PN10/16 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 59 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 60 |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 61 |  | Установка муфты защитной проходной d315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 62 |  | Установка муфты защитной проходной d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 63 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 3,79 | 131-23-НВК3-27 | Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,91м = 2,44м3 Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,29м = 1,35м3 |
| 64 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 32,8 | 131-23-НВК3-27 | Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,97 = 32,8м3 |
| 65 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,01 | 131-23-НВК3-27 | Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,03 = 1,01м3 |
| 66 |  | Устройство песчаного основания в траншее | м³ | 1,27 | 131-23-НВК3-31 | Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,13м3 Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,1м3 Уч. 3-4: (L) 6,17м х 1,69м х (h) 0,1м = 1,04м3 |
| 67 |  | Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 14,38 | 131-23-НВК3-37 | Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,81м - 0,04м3 Vтруб = 2,27м3 Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,25м - 0,01м3 Vтруб = 1,3м3 Уч. 3-4: (L) 6,025м х 3,952м х (h) 0,46м- 0,14м3 Vтруб = 10,81м3 |
| 68 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 27,02 | 131-23-НВК3-41 | Уч. 3-4: (L) 5,495м х 3,035м х (h) 1,62м = 27,02м3 |
| 69 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 41,4 | 131-23-НВК3-37 131-23-НВК3-41 | 14,38+27,02=41,4м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 70 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 1,5/ 2,85 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (3,79м3+32,8м3+1,01м3 – 27,02м3-9,08 Уг.2-В1-Нов) * 1,9 = 1,5м3 / 2,85т |
| 71 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 72 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1,5 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 73 |  | Пробивка отверстия 250*250мм для установки гильзы | шт./м | 1/0,79 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 74 |  | Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 75 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 11,39 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 76 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) | шт. | 3 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 77 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 78 |  | Установка стального фланца для ПЭ 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 31 31 | 131-23-НВК3-43 |  |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 89,5 | 131-23- НВК3-43 |  |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 29,75 | 131-23- НВК3-43 |  |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 46,99 | 131-23- НВК3-43 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 31 / 3,1 |  |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 77,98/ 122,44 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 301м * 0,1 = 3,1т/1,24м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 29,75м3 * 2 = 53,55т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 46,99м3 * 1,4 = 65,79т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 122,44 |  | 3,1т +59,5+65,79т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 77,98 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 17,6 | 131-23-НВК3-44 |  |
| 10 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 129,4 | 131-23-НВК3-44 |  |
| 11 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 4,12 | 131-23-НВК3-45 |  |
| 12 |  | Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 74,91 | 131-23-НВК3-47 |  |
| 13 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 138,07 | 131-23-НВК3-48 |  |
| 14 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 212,98 | 131-23-НВК3-47 131-23-НВК3-48 | 74,91+138,07=212,98м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 8,22/ 16,97 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (17,6м3+129,4м3-138,07м3) * 1,9 = 8,22м3 / 16,97т |
| 16 |  | Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 17 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 8,22 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 18 |  | Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр) | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | 11,53м + 8,11м |
| 19 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт. |
| 20 |  | Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 21 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,55 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 22 |  | Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7 | шт./м | 1/1,7 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 23 |  | Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм | м шт. | 0,3 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 24 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 49 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 25 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 26 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 27 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 28 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 29 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-46 |  |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 6,68 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,19м =5,22м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,19м =1,46м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 10,55 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,30м =8,25м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,30м =2,31м3 |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 17,23 /26,79 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 6,68м3 * 1,8 = 12,02т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 10,55м3 * 1,4 = 14,77т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 17,23 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (98%) | м³ | 91,02 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 33,14м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 9,26м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,98 = 48,51м3 |
| 7 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,85 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,67м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,19м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,02 = 0,99м3 |
| 8 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м , под плиты | м³ | 6,4 | 131-23-НВК3-54 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,1м = 2,75м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,1м = 0,77м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 0,1м = 2,88м3 |
| 9 |  | Обратная засыпка траншеи песком (с К отн.упл=1,1), вручную | м³ | 94,77 | 131-23-НВК3-55 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,62м = 44,53м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,62м = 12,45м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,62м = 46,72м3 Всего: 44,53+12,45+46,72=103,7-8,93 (V плит) = 94,77м3 |
| 10 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 94,77 | 131-23-НВК3-55 |  |
| 11 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 92,87 |  |  |
|  |  | Укладка плит |  |  |  |  |
| 12 |  | Укладка плит ВП 28-12 (2820х1200х220) | шт./м3 | 12/8,88 | 131-23-НВК3-55 | 0,74м3/шт |
| 13 |  | Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя по слою праймера | м2 | 61,8 | 131-23-НВК3-55 | 5,15м2/шт. х 12 шт. = 61,8м2 |

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________