Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Фундаменты ФМ-1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 0,31 | 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,05м = 0,31м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 1,88 | 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,3м = 1,88м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 2,19/ 3,19 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 0,31м3 * 1,8 = 0,56т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 1,88м3 * 1,4 = 2,63т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 2,19 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%) | м³ | 26,87 | 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м*0,97 = 8,00м3 |
| 7 |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 0,82 | 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м *0,03 = 0,25м3 |
| 8 |  | Механизированная обратная засыпка колонн фундаментов песком с последующим уплотнением | м³ | 19,78 | 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-14 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м -2,27м3 Vвытеснен = 5,98м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 27,69/ 52,61 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (26,87м3 + 0,82м3) * 1,9 = 27,69м3 / 52,61т |
| 10 |  | Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 11 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 27,69 |  |  |
|  |  | Устройство фундаментов ФМ-1 |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 |  |  |  |  |
| 12 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 1,45 | 131-23-АС1-ФМ1-02 | ФМ-1 №1 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 ФМ-1 №2 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 ФМ-1 №3 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 |
| 12.1 |  | - Бетон В7,5 | м³ | 1,45 | 131-23-АС1-ФМ1-02 |  |
| 13 |  | Армирование фундаментов ФМ-1 | кг | 188,99 | 131-23-АС1-ФМ1-03 |  |
| 13.1 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 30 51,9 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 1,73кг/шт. |
| 13.2 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 30 51,9 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 1,73кг/шт. |
| 13.3 |  | - Арматура А500С Ø16 L=1600мм | шт. кг | 24 60,58 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 2,524кг/шт. |
| 13.4 |  | - Арматура А500С Ø8 L=3020мм | шт. кг | 12 14,29 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 1,191кг/шт. |
| 13.5 |  | - Арматура А500С Ø8 L=2180мм | шт. кг | 12 10,32 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 0,86кг/шт. |
| 14 |  | Установка анкерной группы | кг | 117,48 | 131-23-АС1-ФМ1-03 |  |
| 14.1 |  | - Болт 1.1 М30*100 | шт. кг | 12 81,24 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 6,77кг/шт. |
| 14.2 |  | - Уголок стальной 50х5 L=400мм | шт. кг | 12 18,12 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 1,51кг/шт. |
| 14.3 |  | - Уголок стальной 50х5 L=400мм | шт. кг | 12 18,12 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | 1,51кг/шт. |
| 15 |  | Бетонирование подошвы фундамента ФМ-1 | м³ | 3,6 | 131-23-АС1-ФМ1-04 | ФМ-1 №1 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 ФМ-1 №2 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 ФМ-1 №3 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 |
| 15.1 |  | - Бетон В25 F100 W8 | м³ | 3,6 | 131-23-АС1-ФМ1-04 |  |
| 16 |  | Бетонирование колонны фундамента ФМ-1 | м³ | 1,92 | 131-23-АС1-ФМ1-05 | ФМ-1 №1 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 ФМ-1 №2 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 ФМ-1 №3 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 |
| 16.1 |  | - Бетон В25 F100 W8 | м³ | 1,92 | 131-23-АС1-ФМ1-05 |  |
| 17 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 26,88 | 131-23-АС1-ФМ1-06 | ФМ-1 №1 9,6м2 ФМ-1 №2 9,6м2 ФМ-1 №3 9,6м2 |
| 18 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 26,88 | 131-23-АС1-ФМ1-06 |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №4 |  |  |  |  |
| 19 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,48 | 131-23-АС1-ФМ1-09 | ФМ-1 №4 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,48м3 |
| 19.1 |  | - Бетон В7,5 | м³ | 0,48 | 131-23-АС1-ФМ1-09 |  |
| 20 |  | Армирование фундаментов ФМ-1 | кг | 62,99 | 131-23-АС1-ФМ1-10 |  |
| 20.1 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 10 17,3 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 1,73кг/шт. |
| 20.2 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 10 17,3 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 1,73кг/шт. |
| 20.3 |  | - Арматура А500С Ø16 L=1600мм | шт. кг | 8 20,19 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 2,524кг/шт. |
| 20.4 |  | - Арматура А500С Ø8 L=3020мм | шт. кг | 4 4,76 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 1,191кг/шт. |
| 20.5 |  | - Арматура А500С Ø8 L=2180мм | шт. кг | 4 3,44 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 0,86кг/шт. |
| 21 |  | Установка анкерной группы | кг | 39,16 | 131-23-АС1-ФМ1-10 |  |
| 21.1 |  | - Болт 1.1 М30*100 | шт. кг | 4 27,08 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 6,77кг/шт. |
| 21.2 |  | - Уголок стальной 50х5 L=400мм | шт. кг | 4 6,04 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 1,51кг/шт. |
| 21.3 |  | - Уголок стальной 50х5 L=400мм | шт. кг | 4 6,04 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | 1,51кг/шт. |
| 22 |  | Бетонирование подошвы фундамента ФМ-1 | м³ | 1,2 | 131-23-АС1-ФМ1-11 | ФМ-1 №4 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 |
| 22.1 |  | - Бетон В25 F100 W8 | м³ | 1,2 | 131-23-АС1-ФМ1-11 |  |
| 23 |  | Бетонирование колонны фундамента ФМ-1 | м³ | 0,64 | 131-23-АС1-ФМ1-12 | ФМ-1 №4 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 |
| 23.1 |  | - Бетон В25 F100 W8 | м³ | 0,64 | 131-23-АС1-ФМ1-12 |  |
| 24 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 8,96 | 131-23-АС1-ФМ1-13 |  |
| 25 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 8,96 | 131-23-АС1-ФМ1-13 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________