Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
|  |  | Опора ОП-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций опоры ОП-1 | шт. кг | 4 2 234,32 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 1781,55+32,48+254,72+130,0+8,5+7,78+19,29=2234,32кг |
| 1.1 |  | - Профильная труба 250*250*8мм | м.п. кг | 30,16 1 781,55 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 59,07кг/м |
| 1.2 |  | - Металлический уголок 75*5 | м.п. кг | 5,6 32,48 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 5,8кг/м |
| 1.3 |  | - Лист стальной t=30мм | м2 кг | 1,09 254,72 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 235,5кг/м2 |
| 1.4 |  | - Лист стальной t=12мм | м2 кг | 1,38 130,00 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 94,2кг/м2 |
| 1.5 |  | - Лист стальной t=4мм | м2 кг | 0,27 8,5 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 31,4кг/м2 |
| 1.6 |  | - Гайка М30 | шт. кг | 32 7,78 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 0,243кг/шт. |
| 1.7 |  | - Шайба 12*80*80 | шт. кг | 32 19,29 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 94,2кг/м2 |
| 2 |  | Устройство подливки под опоры | м³ | 0,2 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 0,05м3 * 4 шт. |
| 2.1 |  | - Раствор подливочный на цементной основе М100 | м³ | 0,2 | 131-23-АС1-ОП1-01 |  |
| 3 |  | Огрунтовка металлоконструкций опор за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 37,04 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 30,16+1,26+2,18+2,76+0,27+,41=37,04м2 |
| 4 |  | Окраска металлоконструкций опор краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 37,04 | 131-23-АС1-ОП1-01 | Общая толщина не менее 80мкм |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________