Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Фундаменты ФМ-2 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Обратная засыпка фундаментов песком с последующим уплотнением | м³ | 3,4 | 131-23-АС1-ФМ2-05 | ФМ-2 №1 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 ФМ-2 №2 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 ФМ-2 №3 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 ФМ-2 №4 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 |
|  |  | Устройство фундаментов ФМ-2 |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 |  |  |  |  |
| 2 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 1,8 | 131-23-АС1-ФМ2-01 | ФМ-2 №1 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 ФМ-2 №2 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 ФМ-2 №3 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 ФМ-2 №4 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 |
| 2.1 |  | - Бетон В7,5 | м³ | 1,8 | 131-23-АС1-ФМ2-01 |  |
| 3 |  | Армирование фундаментов ФМ-2 | кг | 316,33 | 131-23-АС1-ФМ2-02 |  |
| 3.1 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 48 125,66 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 2,618кг/шт. |
| 3.2 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1150мм | шт. кг | 120 122,4 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 1,02кг/шт. |
| 3.3 |  | - Арматура А500С Ø8 L=940мм | шт. кг | 168 62,33 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 0,371кг/шт. |
| 3.4 |  | - Арматура А500С Ø8 L=940мм | шт. кг | 16 5,94 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 0,371кг/шт. |
| 4 |  | Изготовление и монтаж закладных деталей М1 | шт. | 8 | 131-23-АС1-ФМ2-02 |  |
| 4.1 |  | - Труба Ду 159*10мм L=292мм | шт. кг | 8 85,84 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 10,73кг/шт. |
| 4.2 |  | - Прокат листовой 300*16 L=300мм | шт. кг | 8 90,4 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 11,3кг/шт. |
| 4.3 |  | - Прокат листовой 210*16 L=210мм | шт. кг | 8 44,32 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 5,54кг/шт. |
| 4.4 |  | - Прокат листовой 50*16 L=50мм | шт. кг | 72 22,32 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 0,31кг/шт. |
| 4.5 |  | - Арматура А500С Ø8 L=210мм | шт. кг | 72 13,68 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | 0,19кг/шт. |
| 5 |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 4,25 | 131-23-АС1-ФМ2-02 |  |
| 6 |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 4,25 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | Общая толщина не менее 80мкм |
| 7 |  | Бетонирование фундамента ФМ-2 | м³ | 3,6 | 131-23-АС1-ФМ2-03 | ФМ-2 №1 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 ФМ-2 №2 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 ФМ-2 №3 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 ФМ-2 №4 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 |
| 7.1 |  | - Бетон В25 F100 W8 | м³ | 3,6 | 131-23-АС1-ФМ2-03 |  |
| 8 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 22,8 | 131-23-АС1-ФМ2-04 | ФМ-2 №1 5,7м2 ФМ-2 №2 5,7м2 ФМ-2 №3 5,7м2 ФМ-2 №4 5,7м2 |
| 9 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 22,8 | 131-23-АС1-ФМ2-04 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________