Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Срезка металлической трубы Ду 159*10мм L=292мм | шт. кг м.п. реза | 8 85,84 4,0 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | 10,73 кг/шт. 3,14*0,159*8=4,0м.п. |
| 2 |  | Сверление отверстий Ду20мм L=200мм в жб фундаментах ФМ2 | шт. | 32 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | 8шт. * 4 шт. |
| 3 |  | Установка металлического анкера на клеевом составе в фундамент ФМ2 | шт | 32 | 131-23-АС1-ФМ2-06 |  |
| 3.1 |  | - Арматура Ду 16мм А500С L=210мм | шт кг | 32 10,62 | 131-23-АС1-ФМ2-06 |  |
| 3.2 |  | - Химический анкер EAF410WC | туба | 4 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | Объем 1 тубы 410мл |
| 4 |  | Установка закладных деталей М1 | шт. | 8 | 131-23-АС1-ФМ2-06 |  |
| 4.1 |  | - Металлическая пластина 210*210*10мм | шт. кг | 8 27,69 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | 0,21*0,21*78,5*8=27,69кг |
| 4.2 |  | Высверливание в металлической пластине 210*210*10мм отверстий Ду 16мм | шт. | 32 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | 8 пластин * 4 шт. |
| 4.3 |  | Установка металлической пластины на подготовленные анкера | шт. м2 | 8 0,352 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | 0,44м2/шт. |
| 4.4 |  | Приваривание к пластине анкеров Ду 16мм | шт. | 32 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | 8 пластин * 4 шт. |
| 4.5 |  | Приваривание к пластине ранее срезанной трубы Ду 159*10мм L=292мм | шт. кг м.п. шва | 8 85,84 4,0 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | 10,73 кг/шт. |
| 5 |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 0,28 | 131-23-АС1-ФМ2-06 |  |
| 6 |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 0,28 | 131-23-АС1-ФМ2-06 | Толщиной слоя не менее 120мкм |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________