Представитель Технического заказчика: ___________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
|  |  | Ферма Ф1 (L= 4,7м) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1 | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Перенос опоры ОП1 №2 с последующим демонтажом |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (для переноса опоры) | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
| 3 |  | Монтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (перенос опоры) | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
| 4 |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 | кг | 222,87 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
| 5.1 |  | - Металлический уголок 75*5 L=4,7м | м кг | 18,8 109,04 | 131-23-АС1-Ф-01 | 5,8кг/м |
| 5.2 |  | - Металлический уголок 75*5 L=0,3м | м кг | 1,2 6,96 | 131-23-АС1-Ф-01 | 5,8кг/м |
| 5.3 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,96м | м кг | 4,8 14,64 | 131-23-АС1-Ф-01 | 3,05кг/м |
| 5.4 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,27м | м кг | 2,54 7,75 | 131-23-АС1-Ф-01 | 3,05кг/м |
| 5.5 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,34м | м кг | 8,04 24,52 | 131-23-АС1-Ф-01 | 3,05кг/м |
| 5.6 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,56м | м кг | 2,6 8,54 | 131-23-АС1-Ф-01 | 3,05кг/м |
| 5.7 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,08м | м кг | 2,16 6,59 | 131-23-АС1-Ф-01 | 3,05кг/м |
| 5.8 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,17м | м кг | 7,02 21,41 | 131-23-АС1-Ф-01 | 3,05кг/м |
| 5.9 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,97м | м кг | 2,91 8,88 | 131-23-АС1-Ф-01 | 3,05кг/м |
| 5.10 |  | - Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м | м2 кг | 0,31 12,09 | 131-23-АС1-Ф-01 | 39,25кг/м2 |
| 5.11 |  | - Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м | м2 кг | 0,06 2,45 | 131-23-АС1-Ф-01 | 39,25кг/м2 |
| 6 |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 12,57 | 131-23-АС1-Ф-01 | 5,64м2 + 0,18м2 + 0,96м2 + 0,51м2 + 1,61м2 + 0,52м2 + 0,43м2 + 1,4м2 + 0,58м2 + 0,62м2 + 0,12м2 |
| 7 |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 12,57 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Ферма Ф1 (L= 19м) |  |  |  |  |
| 8 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 | кг | 962,91 | 131-23-АС1-Ф-02 |  |
| 8.1 |  | - Металлический уголок 75*5 L=10м | м кг | 40 232 | 131-23-АС1-Ф-02 | 5,8кг/м |
| 8.2 |  | - Металлический уголок 75*5 L=9м | м кг | 36 208,8 | 131-23-АС1-Ф-02 | 5,8кг/м |
| 8.3 |  | - Металлический уголок 75*5 L=0,3м | м кг | 1,2 6,96 | 131-23-АС1-Ф-02 | 5,8кг/м |
| 8.4 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,96м | м кг | 32,64 99,55 | 131-23-АС1-Ф-02 | 3,05кг/м |
| 8.5 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,27м | м кг | 5,08 15,49 | 131-23-АС1-Ф-02 | 3,05кг/м |
| 8.6 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,34м | м. кг | 37,52 114,44 | 131-23-АС1-Ф-02 | 3,05кг/м |
| 8.7 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,56м | м кг | 19,04 58,07 | 131-23-АС1-Ф-02 | 3,05кг/м |
| 8.8 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,08м | м кг | 4,32 13,18 | 131-23-АС1-Ф-02 | 3,05кг/м |
| 8.9 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,17м | м. кг | 39,78 121,33 | 131-23-АС1-Ф-02 | 3,05кг/м |
| 8.10 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,97м | м кг | 9,7 29,59 | 131-23-АС1-Ф-02 | 3,05кг/м |
| 8.11 |  | - Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м | м2 кг | 1,41 55,34 | 131-23-АС1-Ф-02 | 39,25кг/м2 |
| 8.12 |  | - Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м | м2 кг | 0,21 8,16 | 131-23-АС1-Ф-02 | 39,25кг/м2 |
| 9 |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 55,84 | 131-23-АС1-Ф-02 | 12м2 + 10,8м2 + 0,18м2 + 6,53м2 + 1,02м2 + 7,5м2 + 3,81м2 + 0,86м2 + 7,96м2 + 1,94м2 + 2,82м2 + 0,42м2 |
| 10 |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 55,84 | 131-23-АС1-Ф-02 |  |
|  |  | Ферма Ф2 (L= 14,2м) |  |  |  |  |
| 11 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф2 | кг | 710,53 | 131-23-АС1-Ф-03 |  |
| 11.1 |  | - Металлический уголок 75*5 L=7,6м | м кг | 30,4 176,32 | 131-23-АС1-Ф-03 | 5,8кг/м |
| 11.2 |  | - Металлический уголок 75*5 L=6,6м | м кг | 26,4 153,12 | 131-23-АС1-Ф-03 | 5,8кг/м |
| 11.3 |  | - Металлический уголок 75*5 L=0,3м | м кг | 1,2 6,96 | 131-23-АС1-Ф-03 | 5,8кг/м |
| 11.4 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,96м | м кг | 24,96 76,13 | 131-23-АС1-Ф-03 | 3,05кг/м |
| 11.5 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,27м | м кг | 5,08 15,49 | 131-23-АС1-Ф-03 | 3,05кг/м |
| 11.6 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,34м | м кг | 26,8 81,74 | 131-23-АС1-Ф-03 | 3,05кг/м |
| 11.7 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,56м | м кг | 14,56 44,41 | 131-23-АС1-Ф-03 | 3,05кг/м |
| 11.8 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,08м | м кг | 4,32 13,18 | 131-23-АС1-Ф-03 | 3,05кг/м |
| 11.9 |  | - Металлический уголок 50*4 L=1,17м | м кг | 23,4 71,37 | 131-23-АС1-Ф-03 | 3,05кг/м |
| 11.10 |  | - Металлический уголок 50*4 L=0,97м | м кг | 7,76 23,67 | 131-23-АС1-Ф-03 | 3,05кг/м |
| 11.11 |  | - Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м | м2 кг | 1,06 41,61 | 131-23-АС1-Ф-03 | 39,25кг/м2 |
| 11.12 |  | - Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м | м2 кг | 0,17 6,53 | 131-23-АС1-Ф-03 | 39,25кг/м2 |
| 12 |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 41,05 | 131-23-АС1-Ф-03 | 9,12м2 + 7,92м2 + 0,18м2 + 4,99м2 + 1,02м2 + 5,36м2 + 2,91м2 + 0,86м2 + 4,68м2 + 1,55м2 + 2,12м2 + 0,34м2 |
| 13 |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 41,05 | 131-23-АС1-Ф-03 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________