Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 31 30,67 | 131-23-НВК3-43 | т.1-т.2: (L) (5,06м+3,55м+3,55м+5,04м) = 17,2м/ 17шт. т.2-т.3: (L) 2,62м/ 3шт. т.3-т.4: (L) (1,88м+4,67м+4,3м) = 10,85м/ 11шт. |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 60,97 | 131-23- НВК3-43 | т.1-т.2: (L) (5,85м+9,88м+1,99м+1,99м) = 19,71м т.4-т.5- т.6-т.7- т.8: (L) (18,85м+4,31м+3,9м+14,2м) = 41,26м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 25,82 | 131-23- НВК3-43 | т.1- т.2: (L) 7,86м х 3,46м х (h) 0,19м = 5,17м3 т.1- т.2: (L) 1,99м х 3,55м х (h) 0,19м = 1,34м3 т.3- т.4: (L) 2,02м х 5,46м х (h) 0,19м = 1,76м3 т.4- т.5: (L) 4,64м х 5,52м х (h) 0,19м = 4,87м3 т.5- т.6: (L) 5,57м х 5,95м х (h) 0,19м = 5,84м3 т.6- т.7: (L) 2,44м х 6,27м х (h) 0,19м = 2,91м3 т.7- т.8 (В1-7): (L) 3,87м х 5,35м х (h) 0,19м = 3,93м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 42,01 | 131-23- НВК3-43 | т.1- т.2: (L) 7,86м х 3,46м х (h) 0,3м = 8,16м3 т.1- т.2: (L) 1,99м х 3,55м х (h) 0,3м = 2,12м3 т.3- т.4: (L) 2,02м х 5,46м х (h) 0,3м = 3,31м3 т.4- т.5: (L) 4,64м х 5,52м х (h) 0,3м = 7,68м3 т.5- т.6: (L) 5,57м х 5,95м х (h) 0,3м = 9,94м3 т.6- т.7: (L) 2,44м х 6,27м х (h) 0,3м = 4,59м3 т.7- т.8 (В1-7): (L) 3,87м х 5,35м х (h) 0,3м = 6,21м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 30,67 / 3,07 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 30,67м * 0,1 = 3,07т |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 67,83/ 110,45 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 25,82м3 * 2 = 51,64т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 42,01м3 * 1,4 = 58,81т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 113,52 |  | 3,07т +110,45т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 113,52 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 12,67 | 131-23-НВК3-44 | т.2-т.3: (L) 2,63м х 2,59м х (h) 1,86м = 12,67м3 |
| 10 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 160,55 | 131-23-НВК3-44 | т.1- т.2: (L) 16,84м х 2,42м х (h) 1,8м –(6,51м3+10,28м3) Vдем.покрыт х 0,97= 54,86м3 т.3 - т.4: (L) 7,59м х 2,96м х (h) 2,02м–(1,76м3+3,31м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 39,1м3 т.4 - т.5: (L) 4,64м х 3,33м х (h) 1,97м–(4,87м3+7,68м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 17,54м3 т.5 - т.6: (L) 5,59м х 3,37м х (h) 2,01м–(5,84м3+9,94м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 21,42м3 т.6 - т.7: (L) 2,57м х 3,69м х (h) 2,09м–(2,91м3+4,59м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 11,95м3 т.7 - т.8 (В1-7): (L) 3,91м х 3,22м х (h) 2,09м–(3,93м3+6,21м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 15,68м3 |
| 11 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,97 | 131-23-НВК3-44 | т.1- т.2: (L) 16,84м х 2,42м х (h) 1,8м –(6,51м3+10,28м3) Vдем.покрыт х 0,03= 1,7м3 т.3 - т.4: (L) 7,59м х 2,96м х (h) 2,02м–(1,76м3+3,31м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 1,21м3 т.4 - т.5: (L) 4,64м х 3,33м х (h) 1,97м–(4,87м3+7,68м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,54м3 т.5 - т.6: (L) 5,59м х 3,37м х (h) 2,01м–(5,84м3+9,94м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,66м3 т.6 - т.7: (L) 2,57м х 3,69м х (h) 2,09м–(2,91м3+4,59м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,37м3 т.7 - т.8 (В1-7): (L) 3,91м х 3,22м х (h) 2,09м–(3,93м3+6,21м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,49м3 |
| 12 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 2,87 | 131-23-НВК3-45 | т.1- т.2: (L) 16,84м х 1,22м х (h) 0,1м =2,05м3 т.2- т.3: (L) 2,63м х 1,22м х (h) 0,1м =0,3м3 т.3- т.4: (L) 0,26м х 1,22м х (h) 0,1м =0,03м3 т.6- т.7: (L) 0,17м х 1,22м х (h) 0,1м =0,02м3 т.7- т.8 (В1-7): (L) 3,91м х 1,22м х (h) 0,1м =0,47м3 |
| 13 |  | Обсыпка из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 66,53 | 131-23-НВК3-47 | т.1 - т.2: (L) 16,84м х 1,77м х (h) 0,62м – Vтр 1,31м3 =17,17м3 т.2 - т.3: (L) 2,63м х 1,77м х (h) 0,62м – Vтр 0,2м3 =2,69м3 т.3 - т.4: (L) 7,59м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 1,67м3 =9,57м3 т.3 - т.4: (L) 4,06м х 3,59м х (h) 1,185м – Vтр 0,34м3=16,93м3 т.4 - т.5: (L) 4,67м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 1,03м3 =5,89м3 т.5 - т.6: (L) 5,59м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 1,23м3 =7,05м3 т.6 - т.7: (L) 2,57м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 0,57м3 =3,24м3 т.7 - т.8(В1-7): (L) 3,91м х 1,77м х (h) 0,62м–Vтр0,3м3 =3,99м3 т.7 - т.8(В1-4А): (L) 1,36м х 2,3м х (h) 2,11м – Vтр 0,03м3 – Vпесч. осн. 0,31м3 =6,26м3 |
| 14 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 169,97 | 131-23-НВК3-48 | 246,02м3 -2,87м3 -6,65м3-66,53м3 = 169,97м3 |
| 15 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 169,97 |  |  |
| 16 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 191,44 |  | (16,84м+2,63м+7,59м+4,06м+4,67м+5,59м+2,57м+3,91м) *4 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 17 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 8,22/ 15,62 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (12,67м3+160,55м3+4,97м3 -169,97м3) * 1,9 = 8,22м3 / 15,62т |
| 18 |  | Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 19 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 15,62 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 20 |  | Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр) | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | 11,53м + 8,11м |
| 21 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт. |
| 22 |  | Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 23 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,55 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 24 |  | Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 25 |  | Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм | м шт. | 0,3 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 26 |  | Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 27 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 49 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 28 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 29 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 30 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 31 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 32 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-46 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________