Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 36,5 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: 16,61м +16,61м +3,28м =36,5м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 10,67 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 3,38м х (h) 0,19м =10,67м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 15,6 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61 х 3,13м х (h) 0,3м =15,6м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 26,27/ 43,18 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 10,67м3 * 2 = 21,34т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 15,6м3 * 1,4 = 21,84т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 43,18 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 55,8 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,97 =55,8м3 |
| 8 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,7 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,03 =1,7м3 |
| 9 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 2,29 | 131-23-НВК4-14 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,38м х (h) 0,1м =2,29м3 |
| 10 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 13,47 | 131-23-НВК4-16 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,685м х (h) 0,5м -0,52м3 Vтруб =13,47м3 |
| 11 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 67,51 | 131-23-НВК4-17 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,71м х (h) 1,5м =67,51м3 |
| 12 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 67,51 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 13 |  | Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт) | м³/ т | 10,01/ 19,02 |  | Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) (67,51м3 – 55,8м3-1,7м3) *1,9 = 10,01м3/ 19,02т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 14 |  | Пробивка отверстий 220*220мм в стенках колодца | шт. | 2 | 131-23-НВК4-15 |  |
| 15 |  | Прокладка трубы ПНД Ду.200мм | м | 18,59 | 131-23-НВК4-15 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________