Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка щебеночного покрытия мех. способом | м³ | 1,81 | 131-23-НВК4-18 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 2 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 1,81/ 2,53 |  | Демонтированное щебеночное покрытие (γ=1,4 т/м3 ) 1,81м3 * 1,4 = 2,53т |
| 3 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 4 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 2,53 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (в т.ч. песок) (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 9,22 | 131-23-НВК4-18 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,085м х (h) 0,3м =3,48м3 К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,97 =5,74м3 |
| 6 |  | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 0,18 | 131-23-НВК4-18 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,3 = 0,18м3 |
| 7 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 1,04 | 131-23-НВК4-19 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 0,97м х (h) 0,1м =1,04м3 |
| 8 |  | Обратная засыпка траншеи песком с последующим уплотнением | м³ | 7,82 | 131-23-НВК4-21 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0025м х (h) 0,75м – 0,21м3 Vтруб =7,82м3 |
| 9 |  | Обратная засыпка траншеи щебнем | м³ | 1,81 | 131-23-НВК4-21 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 10 |  | Перемещение лишнего грунта на расстояние до 1 км автосамосвалом (на участок К11А-К11Б) | м³/ т | 9,4/ 17,86 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (9,22м3+0,18м3) * 1,9 = 9,4м3 / 17,86т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 11 |  | Прокладка трубы НПВХ Ду.160*4мм | м | 11 | 131-23-НВК4-20 |  |
| 12 |  | Установка отводов НПВХ Ду.160*45гр. | шт. | 2 | 131-23-НВК4-20 | . |
| 13 |  | Установка перехода энсцетрического НПВХ Ду.160*100мм | шт. | 1 | 131-23-НВК4-20 |  |
|  |  | Подъем до планировочной отметки колодца К11Б |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | С сохранением |
| 15 |  | Демонтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,08м3/шт |
| 16 |  | Демонтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,1м3/шт |
| 17 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,1м3/шт С сохранением |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 18 |  | Погрузка демонтированных элементов в автосамосвалы | т | 0,3 |  | Демонтированное кольцо опорное КО7 (γ=0,05 т/шт.) 1шт. * 0,05 = 0,05т Демонтированное кольцо строительное КС7.6 (γ=0,25 т/шт.) 1шт. * 0,25 = 0,25т |
| 19 |  | Отвозка демонтированных элементов на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 0,3 |  |  |
| 20 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 0,3 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,24м3/шт. |
| 22 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,1м3/шт. (Ранее демонтированная) |
| 23 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | (Ранее демонтированный) |
| 24 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 3,82 | 131-23-НВК4-22 |  |
| 25 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 3,82 | 131-23-НВК4-22 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________