Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. кг | 14 1400 | 131-23-НВК5-14 | К15В-К15А: (L) 14м / 14шт. х 100кг/шт. =1400кг |
| 2 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 124,64 | 131-23-НВК5-14 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 13,94м+12,49м+ 4,05м) = 30,48м т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,08м + 3,36м) = 5,44м т.2(К15В) -т.4 ((L) 38,41м+25,31м х 11,4м) = 75,12м К17 ((L) 3,5м +3,76м +4,05м + 1,75м) = 13,60м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 49,35 | 131-23-НВК5-14 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,19м = 10,44м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,19м = 1,83м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,19м х = 30,29м3 К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,19м -0,11м3Vколодец = 6,79м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 77,92 | 131-23-НВК5-14 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,3м = 16,49м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,3м = 2,89м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,3м х = 47,82м3 К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,3м -0,17м3Vколодец = 10,72м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы | шт. т | 14 1,4 |  |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³ т | 127,27 207,79 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 49,35м3 * 2 = 98,7т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 77,92м3 * 1,4 = 109,09т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 209,19 |  | 1,4т +207,79т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 209,19 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 96,84 | 131-23-НВК5-15 | К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,97 = 96,84м3 |
| 10 |  | Доработка дна колодцев вручную | м³ | 3 | 131-23-НВК5-15 | К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,03 = 3м3 |
| 11 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1,43 | 131-23-НВК5-16 | кол. К15В (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3 кол. К17 (L) 2,92м х 2,92м х (h) 0,1м =0,85м3 |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 12 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 293,76 | 131-23-НВК5-15 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,97 = 65,33м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,97 = 6,73м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,97 = 221,7м3 |
| 13 |  | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 9,09 | 131-23-НВК5-15 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,03 = 2,02м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,03 = 0,21м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,03 = 6,86м3 |
| 14 |  | Устройство песчаного основания с последующим уплотнением | м³ | 6,41 | 131-23-НВК5-18 | т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3 т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3 т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3 |
| 15 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 86,21 | 131-23-НВК5-21 | сеч.1-1: (L) 4,96м х 1,775м х (h) 0,61м – 0,39м3 Vтруб = 4,98м3 сеч.2-2: (L) 6,91м х 1,785м х (h) 0,83м – 1,52м3 Vтруб = 8,72м3 сеч.3-3: (L) 2,97м х 2,97м х (h) 1,67м – 1,94м3 Vтруб = 12,79м3 сеч.4-4: (L) 40,62м х 1,73м х (h) 0,61м – 3,16м3 Vтруб = 39,71м3 сеч.5-5: (L) 6,36м х 3,845м х (h) 0,86м – 6,59м3 Vтруб = 14,44м3 сеч.6-6: (L) 4,44м х 1,705м х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,89м3 сеч.7-7: (L) 0,93м х 1,63м х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,68м3 |
| 16 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 430,86 | 131-23-НВК5-22 | сеч.1-1: (L) 4,96м х 3,08м х (h) 1,77м = 27,04м3 сеч.2-2: (L) 6,91м х 3,145м х (h) 1,65м = 35,86м3 сеч.3-3: (L) 2,97м х 3,755м х (h) 0,95м – 0,69м3 Vтруб = 12,71м3 сеч.4-4: (L) 40,62м х 3,035м х (h) 2,1м = 258,89м3 сеч.5-5: (L) 8,06м х 5,3м х (h) 2,47м – 13,82м3 Vтруб = 91,69м3 сеч.6-6: (L) 4,44м х 2,16м х (h) 0,36м = 3,45м3 сеч.7-7: (L) 0,93м х 2,085м х (h) 0,63м = 1,22м3 |
| 17 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 430,86 | 131-23-НВК5-22 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 18 |  | Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт) | м³/ т | 28,17/ 53,52 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) Котлованы: (96,84м3+3м3) * 1,9 = 99,84м3/ 189,7т Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) Траншея (430,86м3 – 293,76м3-9,09м3) *1,9 = 128,01м3/ 243,22т Итого: (128,01м3-99,84м3)*1,9=28,17м3/53,52т |
|  |  | Демонтажные работы (колодец К17сущ.) |  |  |  |  |
| 19 |  | Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1 | шт. м3 | 1 0,59 | 131-23-НВК5-16 | 0,59м3/шт. (повреждена) |
| 20 |  | Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6 | шт. м3 | 2 1,174 | 131-23-НВК5-16 | 0,587м3/шт. (повреждено) |
| 21 |  | Демонтаж люка чугунного «К» | шт. | 1 | 131-23-НВК5-16 | (поврежден) |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 22 |  | Погрузка демонтированных чугунных люков | шт. т | 1 0,1 |  | 100 кг/шт. |
| 23 |  | Погрузка демонтированных ж/б изделий | м3 т | 1,764 4,41 |  | (0,59+0,587*2)=1,764м3 *2,5т =4,41т |
| 24 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 4,51 |  | 0,1т +4,41т=4,51т |
| 25 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 4,51 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 26 |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 6,91 | 131-23-НВК5-19 |  |
| 27 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 6,91 | 131-23-НВК5-19 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт. |
| 28 |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр) | м | 4,4 | 131-23-НВК5-19 |  |
| 29 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430 | п.м. | 4,4 | 131-23-НВК5-19 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт. |
| 30 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью марки М100 | м³ | 1,4 | 131-23-НВК5-19 | Уч. (К15Б-К15В) = 0,89м3 Уч. (К15А-К15В) = 0,51м3 Всего: 0,89м3+0,51м3=1,4м3 |
| 31 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее | м | 54,3 | 131-23-НВК5-19 |  |
| 32 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее | м | 5,69 | 131-23-НВК5-19 |  |
| 33 |  | Пробивка отверстий 0,32м*0,32м в стенках колодца | шт. | 4 | 131-23-НВК5-19 |  |
| 34 |  | Пробивка отверстий 0,18м*0,18м в стенках колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19 |  |
| 35 |  | Установка муфт защитных проходных Ду 315/530мм | шт. | 2 | 131-23-НВК5-19 |  |
| 36 |  | Установка муфт защитных проходных Ду 160/430мм | шт. | 2 | 131-23-НВК5-19 |  |
|  |  | Устройство колодца К15В |  |  |  |  |
| 37 |  | Установка плиты днища ПН10-1 | шт. м3 | 1 0,18 | 131-23-НВК5-17 | 0,18м3/шт. |
| 38 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. м3 | 2 0,48 | 131-23-НВК5-17 | 0,24м3/шт. |
| 39 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1 | шт. м3 | 1 0,1 | 131-23-НВК5-17 | 0,1м3/шт. |
| 40 |  | Установка доборного стенового кольца КС7.6 | шт. м3 | 1 0,1 | 131-23-НВК5-17 | 0,1м3/шт. |
| 41 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 |  |
| 42 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 | 29,2кг |
| 43 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 10,22 | 131-23-НВК5-20 |  |
| 44 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 10,22 | 131-23-НВК5-20 |  |
|  |  | Устройство колодца К17нов. |  |  |  |  |
| 45 |  | Установка плиты днища ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 | 0,59м3/шт. |
| 46 |  | Установка кольца стенового КС20-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-17 | 0,587м3/шт. |
| 47 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 | 0,36м3/шт. |
| 48 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 | 0,24м3/шт. |
| 49 |  | Установка опорной плиты ОП-1К | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 | 0,41м3/шт. |
| 50 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 |  |
| 51 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-17 | 29,2кг |
| 52 |  | Установка плиты ПКЛ 28-12-8 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-17 | 0,402м3/шт. |
| 53 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 41,2 | 131-23-НВК5-20 |  |
| 54 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 41,2 | 131-23-НВК5-20 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________