Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. м | 19 19 | 131-23-НВК3-1 | 100кг/м |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 26,48 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А-В1-4: 6,39м +1,18м +18,91м =26,48м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 15,01 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (S) 8,7м2 х 0,19м = 1,65м3 В1-3А -В1-4: (S) 70,31м2 х (h) 0,19м = 13,36м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 23,7 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (S) 8,7м2 х (h) 0,30м = 2,61м3 В1-3А -В1-4: (S) 70,31м2 х (h) 0,30м = 21,09м3 |
|  |  | Демонтаж трубы |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду326*11,9мм | м | 22,02 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А -В1-4: (L) 21,02м В1-3А: (L) 1,0м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка демонтированной трубы чугунной Ду326*11,9мм в автосамосвалы | м/ т | 22,02/ 1,85 |  | Демонтированная чугунная труба (γ=0,084 т/м) 22,02м * 0,084т =1,85т |
| 7 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 19 /1,9 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 19м * 0,1 = 1,9т |
| 8 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 38,71/ 63,2 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 15,01м3 * 2 = 30,02т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 23,7м3 * 1,4 = 33,18т |
| 9 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 66,95 |  | 1,85т +1,9т +63,2т |
| 10 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 66,95 |  |  |
|  |  | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А |  |  |  |  |
| 11 |  | Демонтаж тройника чугунного РФ 300х150 PN10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 12 |  | Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN150 PN10 короткой со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | . |
| 13 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.200мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 14 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 15 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду.326мм | м | 1,5 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 16 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду.150мм | м | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А |  |  |  |  |
| 17 |  | Демонтаж кирпичной кладки | м³ | 4,39 | 131-23-НВК3-3 | Объем вертикальной части: 3,08м3 Объем конусной части: 1,31м3 |
| 18 |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 19 |  | Демонтаж бетонного основания колодца | м³ | 0,49 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4 |  |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж крестовины чугунной РФ 300*150 PN10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 21 |  | Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN100 PN10 короткой со штурвалом | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 22 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 326 | м | 1,5 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 23 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 150 | м | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 24 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 25 |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.150мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 26 |  | Демонтаж отвода стального Ду 114 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж конструктивной части колодца В1-4 |  |  |  |  |
| 27 |  | Демонтаж кирпичной кладки | м³ | 0,3 | 131-23-НВК3-3 | Объем конусной части: 0,3м3 |
| 28 |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 29 |  | Демонтаж бетонного основания колодца | м³ | 0,49 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 30 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 38,71/ 63,2 |  | Демонтированная кирпичная кладка (γ=2 т/м3) (4,39м3 +0,3м3) * 2 = 30,02т Демонтированное бетонное основание (γ=1,4 т/м3) (0,49м3 +0,49м3) * 1,4 = 33,18т |
| 31 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 66,95 |  | 1,85т +1,9т +63,2т |
| 32 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 66,95 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства колодца |  |  |  |  |
| 33 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 48,6 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: 66,98м3-1,65м3-2,61м3-11,77м3-0,85м3= 50,1м3 х 0,97 = 48,6м3 |
| 34 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,5 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: 66,98м3-1,65м3-2,61м3-11,77м3-0,85м3= 50,1м3 х 0,03 = 1,5м3 |
| 35 |  | Обсыпка песком колодца | м³ | 10,03 | 131-23-НВК3-8 | В1-3А: 13,72м3-0,02м3-0,07м3-0,18м3 = 10,03м3 |
| 36 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 50,16 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А: 55,09м3-4,52м3-0,41м3= 50,16м3 В т.ч. грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (50,16м3 -48,6м3-1,5м3) = 0,06м3 |
| 37 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 50,16 | 131-23-НВК3-9 |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 38 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 97,78 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А - В1-4: 136,83м3 - 13,36м3 - 21,09м3 - 1,58м3= 100,8м3 х 0,97 = 97,78м3 |
| 39 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 3,02 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А - В1-4: 136,83м3 - 13,36м3 - 21,09м3 - 1,58м3= 100,8м3 х 0,03 = 3,02м3 |
| 40 |  | Обсыпка песком труб в траншее | м³ | 20,55 | 131-23-НВК3-8 | В1-3А - В1-4: 24,72м3 – 4,17м3 = 20,55м3 |
| 41 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 107,4 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А - В1-4: (2м+4,01м)/2 х 1,89м х 18,91м= 107,4м3 В т.ч. грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (107,4м3 -97,78м3-3,02м3) = 6,6м3 |
| 42 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 107,4 | 131-23-НВК3-9 |  |
| 43 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 85,68 |  | 21,42м * 4м |
|  |  | Монтаж колодца В1-3А |  |  |  |  |
| 44 |  | Устройство щебеночного основания h=0,1 | м³ | 1,15 | 131-23-НВК3-4 | 3,45м х 3,45м х (h) 0,1м = 1,15м3 |
| 45 |  | Монтаж ж/б изделий колодца | м³ | 2,4 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 45.1 |  | - Плита днища колодца ПН20 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,59м3/шт. |
| 45.2 |  | - Кольцо стеновое КС20-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-4 | 0,59м3/шт. |
| 45.3 |  | - Плита перекрытия колодца ПП20-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,51м3/шт. |
| 45.4 |  | - Кольцо доборное КС7-6 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,1м3/шт. |
| 45.5 |  | - Кольцо опорное КО15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,02 м3/шт. |
| 46 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 47 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. кг | 1 29,2 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 48 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 23,27 | 131-23-НВК3-7 |  |
| 49 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 23,27 | 131-23-НВК3-7 |  |
|  |  | Монтаж колодца В1-4 |  |  |  |  |
| 50 |  | Устройство кирпичной кладки толщиной 0,25м, h=0,3м | м³ | 0,24 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 51 |  | Монтаж ж/б изделий колодца | м³ | 0,1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 51.1 |  | - Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 | 0,1м3/шт. |
| 52 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 53 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. кг | 1 29,2 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 54 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 2,31 | 131-23-НВК3-7 |  |
| 55 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 2,31 | 131-23-НВК3-7 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 56 |  | Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра) | стык | 1 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 57 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 58 |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 21,42 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 59 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 21,42 | 131-23-НВК3-5 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт. |
| 60 |  | Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 61 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,02 | 131-23-НВК3-5 |  |
| 62 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в колодце | м | 1 |  | 22,42м-21,42м |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-3А |  |  |  |  |
| 63 |  | Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 64 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 65 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 66 |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 67 |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 68 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 69 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 70 |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 71 |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN150 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 72 |  | Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 3 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 73 |  | Установка прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной | шт. | 3 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 74 |  | Установка защитной проходной муфты DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 75 |  | Установка защитной проходной муфты DN160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 76 |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-4 |  |  |  |  |
| 77 |  | Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 78 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 79 |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 80 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткой (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 81 |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 82 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 d110 (Elofit) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 83 |  | Монтаж трубы ПЭ100 SDR17-110*6,6мм | м | 1,5 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 84 |  | Монтаж трубы стальной L=0,3м DN200мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 85 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 86 |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 87 |  | Установка прокладки резиновой DN100 с ручкой усиленной | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 88 |  | Установка прокладки резиновой DN300 с ручкой усиленной | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 89 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 90 |  | Установка защитной проходной муфты DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 91 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 42 42 | 131-23-НВК3-10 | В1-4 -Уг.1: (L) 37м/ 37шт. Уг.1: (L) 5м/ 5шт. |
| 92 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 50,06 | 131-23-НВК3-10 | В1-4-Уг.1: (L) 37,18м + 4м = 41,18м Уг.1: (L) 4,44м + 4,44м = 8,88м |
| 93 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 32,16 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 4,03м х (h) 0,19м = 28,47м3 Уг.1: (L) 4,44м х 4,38м х (h) 0,19м = 3,69м3 |
| 94 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 47,78 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,78м х (h) 0,3м = 42,16м3 Уг.1: (L) 4,44м х 4,22м х (h) 0,3м = 5,62м3 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 95 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм | м | 41,62 | 131-23-НВК3-10 | В1-4-Уг.1: (L) 37,18м Уг.1: (L) 4,44м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 96 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 42/ 4,2 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 42м * 0,1 = 4,2т |
| 97 |  | Погрузка демонтированной трубы чугунной ф315мм в автосамосвалы | м/ т | 41,62/ 3,55 |  | Демонтированная чугунная труба (γ=0,0852 т/м) 41,62м * 0,0852 = 3,55т |
| 98 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 79,94/ 131,21 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 32,16м3 * 2 = 64,32т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 47,78м3 * 1,4 = 66,89т |
| 99 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 138,96 |  | 4,2т +3,55т+131,21 |
| 100 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 138,96 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 101 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 245,95 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,39м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,97 = 206,45м3 Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,37м3 Vтр х 0,97 = 39,50м3 |
| 102 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 7,6 | 131-23-НВК3-10 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,39м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,03 = 6,57м3 Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,37м3 Vтр х 0,03 = 1,22м3 |
| 103 |  | Обсыпка из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 40,56 | 131-23-НВК3-12 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 1,58м х (h) 0,83м -8,2м3 Vтр = 40,56м3 |
| 104 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 238,74 | 131-23-НВК3-13 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,065м х (h) 2,095м = 238,74м3 |
| 105 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 238,74 |  |  |
| 106 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 166,48 |  | ((L) 37,18м +4,44м) * 4м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 107 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 14,81 / 28,14 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (245,95м3+7,6м3-238,74м3) * 1,9 = 14,81м3 / 28,14т |
| 108 |  | Перемещение вытесненного грунта на расстояние до 1 км автосамосвалом для обратной засыпки на участке от Уг.1до Уг.2 | м³/ т | 7,71 /14,65 |  | Недостающий грунт на участке Уг.1до Уг.2 (γ=1,9 т/м3): (49,05м3 -40,23м3-1,11м3) * 1,9 = 7,71м3 / 14,65т |
| 109 |  | Перемещение вытесненного грунта на расстояние до 1 км автосамосвалом для обратной засыпки на участке В1-3А - В1-4 | м³/ т | 6,66 /12,65 |  | Недостающий грунт на участке В1-3А - В1-4 (γ=1,9 т/м3): (50,16м3-48,6м3-1,5м3-+107,4м3-97,78м3+3,02м) * 1,9 = 6,66м3 / 12,65т |
| 110 |  | Перемещение вытесненного грунта на расстояние до 1 км автосамосвалом для обратной засыпки на участке Уг.2- В1-нов | м³/ т | 0,44/ 0,836 |  | Недостающий грунт на участке Уг.2- В1-нов (γ=1,9 т/м3) (245,95м3+7,6м3-238,74м3-7,71м3-6,66м3) * 1,9 = 0,44м3 / 0,836т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 111 |  | Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра) | стык | 3 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 112 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 3 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 113 |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 38,14 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 114 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 38,14 | 131-23-НВК3-11 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт. |
| 115 |  | Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 116 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 38,18 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 117 |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 118 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 4,94 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 119 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 5 5 | 131-23-НВК3-14 | Уг.2: (L) 5м/ 5шт. |
| 120 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 15,15 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: ((L) 4,74 х 2 = 9,48м Уг.2: ((L) 2*4,44м х 2,13 = 5,67м |
| 121 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 4,53 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 4,815м х 3,115м х (h) 0,19м = 2,85м3 Уг.2: (L) 4,35м х 2,03м х (h) 0,19м = 1,68м3 |
| 122 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 6,84 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,005м х 2,865м х (h) 0,3м = 4,3м3 Уг.2: (L) 4,12м х 2,06м х (h) 0,3м = 2,54м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 123 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 5 /0,5 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 5м * 0,1 = 0,5т |
| 124 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 11,37/ 18,64 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 4,53м3 * 2 = 9,06т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 6,84м3 * 1,4 = 9,58т |
| 125 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 19,14 |  | 0,5т +18,64т |
| 126 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 19,14 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 127 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 40,23 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,97 = 16,84м3 Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,97 = 19,05м3 Уг.2: (L) 4,215м х 2,1м х (h) 0,49м х 0,97 = 4,34м3 |
| 128 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,11 | 131-23-НВК3-14 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,03 = 0,52м3 Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,03 = 0,59м3 |
| 129 |  | Устройство щебеночного основания под колодцы | м³ | 1,04 | 131-23-НВК3-15 | Уг.1: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3 Уг.2: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3 |
| 130 |  | Обсыпка из песка труб и колодцев с последующим уплотнением | м³ | 26,8 | 131-23-НВК3-19 | Уг.1: (L) 3м х 3м х (h) 2,02м -4,34м3 Vтр = 13,84м3 Уг.2: (L) 2,84м х 2,84м х (h) 1,1м -2,35м3 Vтр = 6,52м3 Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 0,85м -1,65м3 Vтр = 6,44м3 |
| 131 |  | Обратная засыпка траншеи и котлованов грунтом | м³ | 49,05 | 131-23-НВК3-20 | Уг.1: (L) 4,06м х 4,06м х (h) 1,19м = 19,62м3 Уг.2: (L) 3,9м х 3,9м х (h) 1,19м = 18,10м3 Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 1,19м = 11,33м3 Грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (49,05м3 -40,23м3-1,11м3) = 7,71м3 |
| 132 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 49,05 |  |  |
| 133 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 55,86 |  | ((L) 6,005м +4,06м+3,9м) * 4м |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 134 |  | Пробивка отверстий в колодцах под футляр | шт. | 3 | 131-23-НВК3-17 | Уг.1 -1шт. Ду 550мм Уг.2 -1шт. Ду 550мм + 1шт. Ду 320мм |
| 135 |  | Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр) | м | 7,94 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 136 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 7,94 | 131-23-НВК3-17 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт. |
| 137 |  | Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 138 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 8,18 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 139 |  | Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного | шт. | 3 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 140 |  | Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823 | шт. | 5 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 141 |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра | шт. | 3 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 142 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,03 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 143 |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,98 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 144 |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,47 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Устройство колодцев Уг.1 |  |  |  |  |
| 145 |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,38м3/шт. |
| 146 |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-16 | 0,4м3/шт. |
| 147 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 148 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-18 |  |
|  |  | Устройство колодцев Уг.2 |  |  |  |  |
| 149 |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,38м3/шт. |
| 150 |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,4м3/шт. |
| 151 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 152 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-18 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 153 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 36 36 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2 -В1-нов.1: (L) 36м/ 36шт. |
| 154 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 41 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2-В1-нов.1: 28,61м+1м+5,19м+5,19м+1,01м = 41м |
| 155 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 16,60 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2-В1-нов.1: (S) 87,38м2 х (h) 0,19м = 16,6м3 |
| 156 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 20,55 | 131-23-НВК3-21 | Уг.2-В1-нов.1: (S) 68,51м2 х (h) 0,3м = 20,55м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 157 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 36 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м) 36м * 0,1 = 3,6т |
| 158 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 37,15/ 61,97 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 16,60м3 * 2 = 33,2т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 20,55м3 * 1,4 = 28,77т |
| 159 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 61,97 |  | 0,44т +26,09т |
| 160 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 161 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 84,17 | 131-23-НВК3-22 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,85м х 1,925м х (h) 1,51м х 0,97 = 84,17м3 |
| 162 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 2,60 | 131-23-НВК3-22 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,85м х 1,925м х (h) 1,51м х 0,03 = 2,6м3 |
| 163 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 3,66 | 131-23-НВК3-23 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 30,495м х 1,2м х (h) 0,1м = 3,66м3 |
| 164 |  | Обсыпка из песка труб с последующим уплотнением | м³ | 26,99 | 131-23-НВК3-25 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 30,14м х 1,57м х (h) 0,62м -2,35м3 Vтр = 26,99м3 |
| 165 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 96,29 | 131-23-НВК3-26 | Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,5м х 2,55м х (h) 1,28м = 96,29м3 |
| 166 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 96,29 |  |  |
| 167 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 119,4 |  | (L) 29,85м * 4м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 168 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки | м³/ т | 9,09/ 17,27 |  | Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) (96,29м3 -84,16м3-2,6м3 -0,44м3 (с участка В1-4 до Уг.1)) * 1,9 = 9,09м3 / 17,27т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 169 |  | Сварка «встык» труб ПЭ100 SDR17-315/18.7 | стык | 2 | 131-23-НВК3-24 |  |
| 170 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17-315/18.7 в траншее | м | 32,42 | 131-23-НВК3-24 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________