Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Устройство ограждения вдоль обкаточного пути.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж кирпичного забора (397,5 п.м.). | м³ | 667,8 |  | непонятно |
| 2 |  | Демонтаж железобетонных фундаментов. | м | 278,25 |  | непонятно |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора механизировано (80%). | т | 1518,13 |  | (667,80*1,8+278,25*2,5)*0,8 = 1518,13 |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора вручную (20%). | т | 379,53 |  | (667,80*1,8+278,25*2,5)*0,2 = 379,53 |
| 5 |  | Перевозка и утилизация строительного мусора на 30 км. | м³ | 946,05 |  | 667,80+45,24 = 946,05 |
|  |  | Земляные работы. |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (95%). | м³ | 137,46 |  | 222,6*0,95 = 211,47 |
| 7 |  | Доработка грунта вручную (5%). | м³ | 4,25 |  | 222,6*0,05 = 11,13 |
| 8 |  | Обратная засыпка механизированным способом (80%). | м³ | 318 |  |  |
| 9 |  | Обратная засыпка вручную (20%). | м³ | 79,5 |  |  |
|  |  | Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм под фундаменты (0,2 м3). | м³ | 33 |  | 165*0,2 = 33 |
| 11 |  | Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т. | шт/м³ | 165/64,6 |  |  |
| 12 |  | Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг (2570мм х 2500мм). | шт/м | 161/397,5 |  |  |
| 13 |  | Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед гидроизоляцией. | м² | 389,4 |  |  |
| 14 |  | Обмазочная гидроизоляция ж/б фундаментов битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. (Расход 0,7кг/м2 на один слой) в 2 слоя по битумной грунтовке ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (расход 0,30 кг/м2) в 1 слой | м² | 389,4 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________