Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 131,2 | 131-23-НВК4-1 131-23-НВК4-1 | Уч. К11А- К11Б: 94,7м Уч. К11А- К11Б: (12,39м +70,22м+12,09м) =94,7м Уч. Ксущ.-К11А: 36,5м Ксущ -К11А: 16,61м +16,61м +3,28м =36,5м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 46,43 | 131-23-НВК4-1 131-23-НВК4-1 | Уч. К11А- К11Б: 35,76м3 Уч. К11А- К11Б: 5,39м3 +25,18м3+5,19м3 =35,76м3 Уч. Ксущ.-К11А: 10,67м3 Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 3,38м х (h) 0,19м =10,67м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 67,98 | 131-23-НВК4-1 131-23-НВК4-1 | Уч. К11А- К11Б: 52,38м3 Уч. К11А- К11Б:7,74м3 +37,18м3+7,46м3 =52,38м3 Уч. Ксущ.-К11А: 15,6м3 Ксущ -К11А: (L) 16,61 х 3,13м х (h) 0,3м =15,6м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 114,41/ 188,03 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 46,43м3 * 2 = 92,86т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 67,98м3 * 1,4 = 95,17т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 188,03 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 62,03 | 131-23-НВК4-1 | К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб * 0,97 =31,43м3 К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,97 =30,6м3 |
| 8 |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 1,92 | 131-23-НВК4-1 | К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб *0,03 =0,97м3 К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,03 =0,95м3 |
| 9 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1,44 | 131-23-НВК4-2 | К11А (1-1): (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м =0,86м3 К11Б (3-3): (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3 |
| 10 |  | Устройство обсыпки из песка колодцев с последующим уплотнением | м³ | 15,64 | 131-23-НВК4-6 | К11А (1-1): (L) 3,475м х 3,475м х (h) 1,04м -2,3м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =10,09м3 К11Б (3-3): (L) 2,86м х 2,86м х (h) 0,8м -0,85м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =5,55м3 |
| 11 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 66,15 | 131-23-НВК4-7 | К11А (1-1): (L) 4,695м х 4,695м х (h) 1,49м -2,47м3 Vколодца =30,37м3 К11Б (3-3): (L) 4,29м х 4,29м х (h) 2,04м -1,76м3 Vколодца =35,78м3 |
| 12 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 66,15 | 131-23-НВК4-7 |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 13 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 217,81 | 131-23-НВК4-1 131-23-НВК4-1 | Уч. К11А- К11Б: 162,01м3 К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,97 =162,01м3 Уч. Ксущ.-К11А: 55,8м3 Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,14м х (h) 1,59м *0,97 =54,82м3 |
| 14 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 6,71 | 131-23-НВК4-1 131-23-НВК4-1 | Уч. К11А- К11Б: 5,01м3 К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,03 =5,01м3 Уч. Ксущ.-К11А: 1,7м3 Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,14м х (h) 1,59м *0,03 =1,7м3 |
| 15 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 4,75 | 131-23-НВК4-2 131-23-НВК4-2 | Уч. К11А- К11Б: 2,46м3 К11А-К11Б (4-4): (L) 7,09м х 1,38м х (h) 0,1м =0,98м3 К11А-К11Б (5-5): (L) 10,73м х 1,38м х (h) 0,1м =1,48м3 Уч. Ксущ.-К11А: 2,29м3 Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,38м х (h) 0,1м =2,29м3 |
| 16 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 51,71 | 131-23-НВК4-6 131-23-НВК4-4 | Уч. К11А- К11Б: 38,24м3 сечение (2-2): (L) 17,28м х 1,745м х (h) 0,83м -3,81м3 Vтруб =21,22м3 сечение (4-4): (L) 7,09м х 1,735м х (h) 0,61м -0,55м3 Vтруб =6,5м3 сечение (5-5): (L) 10,73м х 1,735м х (h) 0,61м -0,84м3 Vтруб =10,52м3 Уч. Ксущ.-К11А: 13,47м3 Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,685м х (h) 0,5м -0,52м3 Vтруб =13,47м3 |
| 17 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 252,96 | 131-23-НВК4-7 131-23-НВК4-5 | Уч. К11А- К11Б: 185,45м3 сечение (2-2): (L) 17,28м х 3,015м х (h) 1,71м =89,09м3 сечение (4-4): (L) 7,09м х 2,955м х (h) 1,83м =38,34м3 сечение (5-5): (L) 10,73м х 2,955м х (h) 1,83м =58,02м3 Уч. Ксущ.-К11А: 67,51м3 Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,695м х (h) 1,48м =66,25м3 |
| 18 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 252,96 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 19 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки траншеи | м³/ т | 30,64/ 58,22 |  | Грунт (γ=1,9 т/м3) Котлованы: (66,15м3 - 62,03м3-1,92м3) *1,9 = 2,2м3/ 4,18т Траншея: (252,96м3 -217,81м3-6,71м3) * 1,9 = 28,44м3/ 54,04т |
|  |  | Переустройство канализации К11А-К11Б |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 300мм | м м3 | 41,13 2,91 | 131-23-НВК4-1 | К11А (1-1): 3,19м /0,23м3 К11А-К11Б (2-2): 35,11м /2,48м3 К11Б (3-3): 2,83м/ 0,2м3 |
|  |  | Устройство колодца 11А |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка плиты днища ПН15-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,27м3/шт. |
| 22 |  | Установка кольца стенового КС15-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК4-3 | 0,4м3/шт. |
| 23 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП15-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,27м3/шт. |
| 24 |  | Установка доборного кольца КС7-3 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,049м3/шт. |
| 25 |  | Установка опорного кольца КО6 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,02м3/шт. |
| 26 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 27 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 28 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 15,76 | 131-23-НВК4-5 |  |
| 29 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 15,76 | 131-23-НВК4-5 |  |
|  |  | Устройство колодца 11Б |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка плиты днища ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,18м3/шт. |
| 31 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК4-3 | 0,24м3/шт. |
| 32 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,1м3/шт. |
| 33 |  | Установка доборного кольца КС7-6 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,1м3/шт. |
| 34 |  | Установка опорного кольца КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 | 0,02м3/шт. |
| 35 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 36 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 37 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 10,86 | 131-23-НВК4-5 |  |
| 38 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 10,86 | 131-23-НВК4-5 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 39 |  | Сварка труб ВУС Ф530х10 (изготовление футляра) | стык | 1 | 131-23-НВК4-4 |  |
| 40 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 131-23-НВК4-4 |  |
| 41 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр) | м | 17,28 | 131-23-НВК4-4 |  |
| 42 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 17,28 | 131-23-НВК4-4 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 7шт. |
| 43 |  | Установка муфты защитной проходной Ду315/530 мм для заделки футляра | шт. | 4 | 131-23-НВК4-4 |  |
| 44 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 39,4 | 131-23-НВК4-4 |  |
| 45 |  | Пробивка отверстий 320*320мм в стене колодца | шт. | 4 | 131-23-НВК4-3 | Колодец 11А -2шт. Колодец 11Б -2шт. |
| 46 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м³ | 2,18 | 131-23-НВК4-4 |  |
| 47 |  | Заливка бетоном В15 участков в лотковой части в колодцах | м³ | 0,93 | 131-23-НВК4-4 |  |
|  |  | Хозбытовая канализация (уч.10-10А) |  |  |  |  |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
| 48 |  | Демонтаж люка чугунного тяжелого (с сохранением материала) | шт. | 1 |  |  |
| 49 |  | Разборка кирпичной горловины колодца (h)30см -2шт | м3 | 0,21 |  |  |
| 50 |  | Устройство горловины из ж/б конструкций на канализационный колодец | м3 | 0,04 |  |  |
| 51 |  | Монтаж люка чугунного тяжелого (ранее демонтированного) | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 52 |  | Пробивка отверстий 220*220мм в стенках колодца | шт. | 2 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 53 |  | Прокладка трубы ПНД Ду.200мм | м | 18,9 | 131-23-НВК4-3 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________