Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Переустройство канализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | м шт. | 3,37 4 | 131-23-НВК5-1 | Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 3,37м/ 4шт. К15В-К15А: (L) 3,37м / 4шт. х 100кг/шт. =400кг |  |
| 2 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 240,35 | 131-23-НВК5-2 131-23-НВК5-4 | Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 165,64м+8,8м= 174,2м т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 12,85м х 4,05м) х 2 = 33,8м т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,98м х 2,46м) х 2= 10,88м т.2(К15В) -т.4 ((L) 40,76м х 4,05м) х 2 = 89,62м К17 ((L) 9,30м х 6,37м) х 2 = 31,34м Уч. т.15 – т.16: 66,15м |  |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 65,85 | 131-23-НВК5-01 131-23-НВК5-07 131-23-НВК5-2 | Уч. т.15 – т.16: 0,92м3+12,14м3 =13,06м3 т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3 Уч.1: (L) 6,49м х 2,77м х (h) 0,19м =3,41м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,87м х (h) 0,19м =5,19м3 Уч.3: (L) 1,99м х 3,04м х (h) 0,19м =1,15м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,66м х (h) 0,19м =2,39м3 Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 52,78м3 т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,96м х (h) 0,19м = 9,67м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,36м х (h) 0,19м = 1,34м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,96м х (h) 0,19м х = 30,67м3 К17 (L) 9,30м х 6,28м х (h) 0,19м = 11,10м3 |  |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 97,29 | 131-23-НВК5-01 131-23-НВК5-07 131-23-НВК5-2 | Уч. т.15 – т.16: 1,45м3 +17,46м3= 18,91м3 т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3 Уч.1: (L) 6,49м х 3,31м х (h) 0,30м =6,44м3 Уч.2: (L) 9,52м х 3,31м х (h) 0,30м =9,45м3 Уч.3: (L) 1,99м х 3,31м х (h) 0,30м =1,98м3 Уч.4: (L) 4,73м х 3,25м х (h) 0,30м =4,61м3 Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 78,38м3 т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,96м х (h) 0,19м = 9,67м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,36м х (h) 0,19м = 1,34м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,96м х (h) 0,19м х = 30,67м3 К17 (L) 9,30м х 6,28м х (h) 0,19м = 11,10м3 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы | шт. т | 4 0,4 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м3 ) 4шт * 0,1 = 0,4т |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 163,14 / 267,91 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 65,85м3 * 2 = 131,7т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 97,29м3 * 1,4 = 136,21т |  |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 267,91 |  | 0,4т +281,31т |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 4,32 | 131-23-НВК5-01 | Уч. т.15 – т.16: 4,32м3 т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,98 =4,32м3 |  |
| 10 |  | Доработка дна колодцев вручную (2%) | м³ | 0,08 | 131-23-НВК5-01 | Уч. т.15 – т.16: 0,08м3 т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,02 =0,08м3 |  |
| 11 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 2,14 | 131-23-НВК5-02 131-23-НВК5-3 | Уч. т.15 – т.16: 0,48м3 т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3 Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 1,66м3 кол. К15В (L) 2,36м х 2,41м х (h) 0,1м =0,57м3 кол. К17 (L) 3,28м х 3,33м х (h) 0,1м =1,09м3 |  |
| 12 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 5,19 | 131-23-НВК5-13 | Уч. т.15 – т.16: 5,19м3 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 1,28м -1м3 Vколодец =5,19м3 |  |
| 13 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 5,19 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 454,88 | 131-23-НВК5-07 131-23-НВК5-2 | Уч. т.15 – т.16: 48,82м3 Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 406,06м3 т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 2,44м х (h) 2,23м = 69,92м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 1,6м х (h) 0,76м = 3,62м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 2,44м х (h) 2,23м = 221,78м3 К17 (L) 9,3м х 4,58м х (h) 2,6м = 110,74м3 |  |
| 15 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,54 | 131-23-НВК5-07 | Уч. т.15 – т.16: 1,54м3 Уч.1: (L) 3,49м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,27м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,75м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,16м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,27м х (h) 1,77м х 0,02 =0,37м3 |  |
| 16 |  | Устройство песчаного основания с последующим уплотнением | м³ | 6,41 | 131-23-НВК5-7 | Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 6,41м3 т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3 т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3 т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3 |  |
| 17 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 87,2 | 131-23-НВК5-14 131-23-НВК5-9 | Уч. т.15 – т.16: 19,6м3 Уч.1: (L) 6,49м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,70м3 Уч.2: (L) 9,52м х 1,7м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =8,37м3 Уч.3: (L) 1,99м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,75м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,61м х (h) 0,57м – 0,52м3 Vтруб =3,79м3 Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 67,60м3 т.2-К15В – (S) 13,73м2 х (h) 0,83м – 1,74м3 Vтруб = 9,66м3 т.К15В -т.3 – (S) 7,08м2 х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,53м3 т.1(К15) -т.2 – (S) 8,6м2 х (h) 0,615м – 0,39м3 Vтруб = 4,90м3 т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)70,48м2 х (h) 0,615м –3,16м3 Vтруб = 40,19м3 т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,46м2 х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,65м3 К17 – (S) 12,47м2 х (h) 0,615м = 7,67м3 |  |
| 18 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 566,63 | 131-23-НВК5-15 131-23-НВК5-10 | Уч. т.15 – т.16: 105,05м3 Уч.1: (L) 6,49м х 2,85м х (h) 1,62м =29,96м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,85м х (h) 1,62м =43,95м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,85м х (h) 1,62м =9,19м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,75м х (h) 1,69м =21,94м3 Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 461,58м3 т.2-К15В – (S) 24,44м2 х (h) 1,89м = 46,19м3 т.К15В -т.3 – (S) 9,86м2 х (h) 0,52м = 5,13м3 т.1(К15) -т.2 – (S) 15,10м2 х (h) 2,01м = 30,35м3 т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)123,69м2 х (h) 2,01м = 248,62м3 т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,72м2 х (h) 0,9м = 1,55м3 К17 – (S) 41,85м2 х (h) 3,1м = 129,74м3 |  |
| 19 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 566,63 |  |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки | м³/ т | 111/ 210,9 |  | Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) Котлованы: (5,19м3-4,32м3- 0,08м3-) * 1,9 = 0,79м3/ 1,5т Траншея:(566,63м3 -454,88м3 - 1,54м3) *1,9 = 110,21м3/ 209,40т |  |
|  |  | Переустройство канализации т.15 – т.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Распил существующей бетонной трубы ф600мм для последующей санации | м | 10,79 | 131-23-НВК5-05 | Уч.1: (L) 3,89м Уч.2: (L) 5,71м Уч.3: (L) 1,19м |  |
| 22 |  | Пробивка отверстий в стенках колодца 540х540мм | шт. | 2 | 131-23-НВК5-05 |  |  |
| 23 |  | Установка футляра из трубы стальной ВУС Ду 530*7мм | м | 4,99 | 131-23-НВК5-05 | Опорно-направляющие кольца 315*530-2 шт. |  |
| 24 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной ф315 мм | м | 51,90 | 131-23-НВК5-05 | 46,37м + 5,53м |  |
| 25 |  | Заливка бетоном участков санации | м³ | 2,05 | 131-23-НВК5-05 | Уч.1: (L) 6м х 0,6м – Vтруб (1,70м3+0,47м3) =1,23м3 Уч.2: (L) 3м х 0,6м – Vтруб (0,85м3+0,23м3) =0,61м3 Уч.3: (L) 1м х 0,6м – Vтруб (0,28м3+0,08м3) =0,20м3 |  |
| 26 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100 | м³ | 5,37 | 131-23-НВК5-05 |  |  |
| 27 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм | шт. | 4 | 131-23-НВК5-05 |  |  |
|  |  | Устройство колодца |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Установка плиты днища ПН10 | шт. кг | 1 270 | 131-23-НВК5-03 |  |  |
| 29 |  | Установка кольца стенового КС10.9 | шт. кг | 1 400 | 131-23-НВК5-04 |  |  |
| 30 |  | Установка плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж дождеприемной решетки ДБ2 (В125) | шт. кг | 1 335 | 131-23-НВК5-11 |  |  |
| 31 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | кг м2 | 0,9 2,83 | 131-23-НВК5-05 | Расход 0,32кг/м2 |  |
| 32 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | кг м2 | 3,96 2,83 | 131-23-НВК5-06 | Расход 0,7 кг/м2 |  |
| 33 |  | Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия колодца в два слоя | кг м2 | 2,18 1,56 | 131-23-НВК5-12 | Расход 0,7 кг/м2 |  |
|  |  | Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 6,91 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 35 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 6,91 | 131-23-НВК5-8 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт. |
| 36 |  | Заделка концов футляра ф530 | футляр | 1 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 37 |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр) | м | 4,4 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 38 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430 | п.м. | 4,4 | 131-23-НВК5-8 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт. |
| 39 |  | Заделка концов футляра ф430 | футляр | 1 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 40 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью ЦПС М100 В7,5 | м³ | 1,53 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 41 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее | м | 57,73 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 42 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее | м | 6,91 | 131-23-НВК5-8 |  |
|  |  | Устройство колодца К15В |  |  |  |  |
| 43 |  | Установка плиты днища ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,18м3/шт. |
| 44 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-4 | 0,24м3/шт. |
| 45 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,1м3/шт. |
| 46 |  | Установка опорного кольца КО-10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,041м3/шт |
| 47 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 |  |
| 48 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 8,56 | 131-23-НВК5-5 |  |
| 49 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 8,56 | 131-23-НВК5-6 |  |
|  |  | Устройство колодца К17 |  |  |  |  |
| 50 |  | Установка плиты днища ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,59м3/шт. |
| 51 |  | Установка кольца стенового КС20-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-4 | 0,587м3/шт. |
| 52 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,36м3/шт. |
| 53 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,24м3/шт. |
| 54 |  | Установка опорной плиты ОП-1К | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,41м3/шт. |
| 55 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 |  |
| 56 |  | Установка плиты ПКЛ 28-12-8 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-4 | 0,402м3/шт. |
| 57 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 28,22 | 131-23-НВК5-5 |  |
| 58 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 28,22 | 131-23-НВК5-6 |  |
|  |  | Ливневая канализация (кол. 26-27) |  |  |  |  |
| 59 |  | Монтаж люков колодцев | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Восстановление колодцев действующих инженерных сетей |  |  |  |  |
|  |  | Колодец №1 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 60 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
| 61 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 62 |  | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  |
| 63 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 64 |  | Установка доборного кольца КС7.6 | шт. | 1 |  |  |
| 65 |  | Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПП15 в один слой | м2 | 2,5 |  |  |
| 66 |  | Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПП15 в два слоя | м2 | 2,5 |  |  |
| 67 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой | м2 | 0,95 |  |  |
| 68 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя | м2 | 0,95 |  |  |
|  |  | Колодец №2 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 69 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 70 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 71 |  | Установка доборного кольца КС7.6 | шт. | 1 |  |  |
| 72 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой | м2 | 1 |  |  |
| 73 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя | м2 | 1 |  |  |
|  |  | Колодец №3 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 74 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
| 75 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 76 |  | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  |
| 77 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 78 |  | Установка доборного кольца КС7.6 | шт. | 1 |  |  |
| 79 |  | Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПП15 в один слой | м2 | 2,5 |  |  |
| 80 |  | Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПП15 в два слоя | м2 | 2,5 |  |  |
| 81 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой | м2 | 1,11 |  |  |
| 82 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя | м2 | 1,11 |  |  |
|  |  | Колодец №4 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 83 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 84 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 85 |  | Установка доборного кольца КС7.3 | шт. | 1 |  |  |
| 86 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3в один слой | м2 | 0,61 |  |  |
| 87 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя | м2 | 0,61 |  |  |
|  |  | Колодец №5 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 88 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
| 89 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 90 |  | Монтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 |  |  |
| 91 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 92 |  | Установка доборного кольца КС7.3 | шт. | 1 |  |  |
| 93 |  | Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПП20 в один слой | м2 | 4,36 |  |  |
| 94 |  | Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПП20 в два слоя | м2 | 4,36 |  |  |
| 95 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3 в один слой | м2 | 0,79 |  |  |
| 96 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя | м2 | 0,79 |  |  |
|  |  | Колодец №6 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 97 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 98 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 99 |  | Установка доборного кольца КС7.6 | шт. | 1 |  |  |
| 110 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой | м2 | 0,61 |  |  |
| 101 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя | м2 | 0,61 |  |  |
|  |  | Колодец №7 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 102 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 103 |  | Монтаж плиты ПН10 | шт. | 1 |  |  |
| 104 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 105 |  | Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПН10 в один слой | м2 | 0,51 |  |  |
| 106 |  | Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПН10 в два слоя | м2 | 0,51 |  |  |
|  |  | Колодец №8 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 107 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 108 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 109 |  | Установка доборного кольца КС7.3 | шт. | 1 |  |  |
| 110 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3 в один слой | м2 | 0,74 |  |  |
| 111 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя | м2 | 0,74 |  |  |
|  |  | Колодец №9 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 112 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 113 |  | Монтаж плиты ПН10 | шт. | 1 |  |  |
| 114 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 115 |  | Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПН10 в один слой | м2 | 0,51 |  |  |
| 116 |  | Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПН10 в два слоя | м2 | 0,51 |  |  |
|  |  | Колодец №10 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 117 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 118 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 119 |  | Установка доборного кольца КС7.6 | шт. | 1 |  |  |
| 120 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6 в один слой | м2 | 0,97 |  |  |
| 121 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя | м2 | 0,97 |  |  |
|  |  | Колодец №11 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 122 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 123 |  | Установка люка чугунного тип "Т" | шт. | 1 |  |  |
| 124 |  | Установка доборного кольца КС7.3 | шт. | 1 |  |  |
| 125 |  | Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3 в один слой | м2 | 0,65 |  |  |
| 126 |  | Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя | м2 | 0,65 |  |  |
|  |  | Колодец №13 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 127 |  | Демонтаж чугунной решетки | шт. | 1 |  |  |
| 128 |  | Демонтаж ПВК-8 | шт. | 1 |  |  |
| 129 |  | Демонтаж КС 7-6 | шт. | 1 |  |  |
| 130 |  | Демонтаж трубы ПНД d=160 | м | 4,4 |  |  |
|  |  | Колодец №14 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 131 |  | Демонтаж чугунной решетки | шт. | 1 |  |  |
| 132 |  | Демонтаж ПВК-8 | шт. | 1 |  |  |
| 133 |  | Демонтаж КС 7-9 | шт. | 1 |  |  |
| 134 |  | Демонтаж трубы ПНД d=160 | м | 5,6 |  |  |
|  |  | Колодец №15 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 135 |  | Демонтаж чугунной решетки | шт. | 1 |  |  |
| 136 |  | Демонтаж ПВК-8 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 137 |  | Монтаж чугунной решетки | шт. | 1 |  | Ранее демонтированная |
| 138 |  | Монтаж ПВК-8 | шт. | 1 |  | Ранее демонтированная |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 139 |  | Погрузка демонтированных чугунных люков | шт. т | 11 1,1 |  | 100 кг/шт |
| 140 |  | Погрузка демонтированных плит перекрытий ПП15 | шт. т | 2 1,4 |  | 700 кг/шт 0,27м3/шт. |
| 141 |  | Погрузка демонтированных плит перекрытий ПП20 | шт. т | 1 1,2 |  | 1200 кг/шт 0,52м3/шт. |
| 142 |  | Погрузка демонтированных чугунной решетки | шт. т | 2 0,09 |  | 44 кг/шт |
| 143 |  | Погрузка демонтированных ПВК-8 | шт. т | 2 0,3 |  | 150 кг/шт 0,06м3/шт. |
| 144 |  | Погрузка демонтированных КС 7-6 | шт. т | 2 0,5 |  | 250 кг/шт 0,09м3/шт. |
| 145 |  | Погрузка демонтированной трубы ПНД d=160 | м т | 10 0,05 |  | 4,51кг/м |
| 146 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 4,64 |  | 1,1т +1,4т +1,2т +0,09т+ 0,3т+0,5т+0,05т |
| 147 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 4,64 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________