Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 2 1,62 | 131-23-ТС2-1 | т.2-т.3: (L) 1,62м/ 2шт. |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 45,24 | 131-23-ТС2-2 | т.1-т.2: ((L) 16,85м+3м) х 2 = 36,65м толщина слоя, ширина фрезы и площадь? т.2-т.3: ((L) 3,89м+3,05м) х 2 = 8,59м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 11,74 | 131-23-ТС2-2 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,19м = 9,6м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,19м = 2,14м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 18,55 | 131-23-ТС2-2 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,3м = 15,17м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,3м = 3,38м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 1,62 / 0,2 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 1,62м * 0,1 = 0,2т |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 30,29/ 49,45 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 11,74м3 * 2 = 23,48т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 18,55м3 * 1,4 = 25,97т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 49,65 |  | 0,2т +49,45т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 49,65 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 137,46 | 131-23-ТС2-2 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,97 = 109,84м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,97 = 27,62м3 |
| 10 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,25 | 131-23-ТС2-2 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,03 = 3,4м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,03 = 0,85м3 |
| 11 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м с последующим уплотнением | м³ | 6,25 | 131-23-ТС2-3 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,1м = 5,06м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,1м = 1,19м3 |
| 12 |  | Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее с последующим уплотнением | м³ | 51,41 | 131-23-ТС2-16 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 1,33м -24,94м3 Vтр = 42,29м3 т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,67м -1,2м3 Vтр =6,67м3 т.3(ступенька):(L) 3,05м х 2,06м х (h) 0,3м -0,32м3 Vтр =1,56м3 блоки ФБС: (L) 1,2м х 0,9м х (h) 0,6м -0,02м3 Vтр =0,62м3 |
| 13 |  | Обратная засыпка лотка и колодцев грунтом | м³ | 35,16 | 131-23-ТС2-17 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,51м -0,62м3 Vтр = 25,16м3 т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 1,0м -1,74м3 Vтр =10м3 |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 35,16 | 131-23-ТС2-17 |  |
| 15 |  | Обратная засыпка щебнем | м³ | 17,97 | 131-23-ТС2-18 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,3м -0,37м3 Vтр = 14,8м3 т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,3м -0,35м3 Vтр =3,17м3 |
| 16 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 82,8 |  | (16,85м +3,85м) *4=82,8м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 17 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 106,55/ 202,45 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (137,46м3 + 4,25м3 – 35,16м3) * 1,9 = 106,55м3/ 202,45т |
| 18 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 19 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 202,45 |  |  |
|  |  | Устройство дорожной плиты |  |  |  |  |
| 20 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,7 | 131-23-ТС2-4 | т.2: (L) 3,05м х 2,29м х (h) 0,1м = 0,7м3 |
| 21 |  | Устройство дорожной плиты (3000х1750х170) | м шт. | 15,65 6 | 131-23-ТС2-4 | т.1-т.2: (L) 15,65м 3м/шт. = 6шт. |
| 22 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей и бетонной подготовки в один слой | м2 | 40,29 | 131-23-ТС2-5 |  |
| 23 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б деталей и бетонной подготовки в два слоя | м2 | 40,29 | 131-23-ТС2-6 |  |
|  |  | Устройство сборного лотка |  |  |  |  |
| 24 |  | Устройство опорной сборной ж.б подушки | м3 | 0,4 | 131-23-ТС2-7 |  |
| 24.1 |  | - сборная ж.б.опорная подушка ОП-5 550х650х140мм | м3 шт. | 0,4 8 | 131-23-ТС2-7 | 0.05 м³/шт. |
| 25 |  | Устройство ж/б лотков | м3 | 3,78 | 131-23-ТС2-7 |  |
| 25.1 |  | - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 2970х1480х700мм | м3 шт. | 3,6 5 | 131-23-ТС2-7 | 0.72 м³/шт. |
| 25.2 |  | - лоток Л11-д-8 серия 3.006.1-2.87 вып.1 720х1480х700мм | м3 шт. | 0,18 1 | 131-23-ТС2-7 | 0.18 м³/шт. |
| 26 |  | Закрытие лотков плитами | м3 | 4,14 | 131-23-ТС2-9 |  |
| 26.1 |  | - плита П12Д-15 740х1480х160мм | м3 шт. | 4,14 23 | 131-23-ТС2-9 | 0.18 м³/шт. |
| 27 |  | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0,12 | 131-23-ТС2-7 131-23-ТС2-9 | 0,04м3 + 0,08м3 |
| 28 |  | Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 21,91 | 131-23-ТС2-7 |  |
| 29 |  | Обмазка праймером Технониколь лотка в один слой | м2 | 21,91 | 131-23-ТС2-7 |  |
| 30 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь лотка в два слоя | м2 | 21,91 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Укладка труб в лотке |  |  |  |  |
| 31 |  | Прокладка трубы стальной электросварной 108х5,0 ППУ-ОЦ | м | 40,65 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 32 |  | Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 14,12 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 33 |  | Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя | м2 | 28 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 34 |  | Установка опоры скользящей хомутовой для труб стальных С-225 | шт. | 8 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 35 |  | Прокладка трубы стальной электросварной 45,4х5,0 | м | 2,36 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 36 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108 | шт. | 14 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 37 |  | Установка отвода 90° 108х6 | шт. | 4 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 38 |  | Установка тройника 273х8/108х6 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 39 |  | Резка бетонного лотка | м | 2,1 | 131-23-ТС2-8 |  |
| 40 |  | Устройство минераловатной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм | м2 | 13,78 | 131-23-ТС2-8 |  |
|  |  | Устройство колодца ВК1 |  |  |  |  |
| 41 |  | Установка блока ФБС12.4.6 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 42 |  | Установка плиты перекрытия 1 ПБ 33-12-6 | шт. м3 | 1 0,47 | 131-23-ТС2-10 | 0,47м3/шт. |
| 43 |  | Установка кольца колодезного КС10-5 | шт. м3 | 1 0,05 | 131-23-ТС2-10 | 0,05м3/шт. |
| 44 |  | Установка кольца колодезного КС10-6 | шт. м3 | 1 0,16 | 131-23-ТС2-10 | 0,16м3/шт. |
| 45 |  | Установка плиты перекрытия ОП1к | шт. м3 | 2 0,82 | 131-23-ТС2-10 | 0,41м3/шт. |
| 46 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (Т) | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 47 |  | Установка кольца колодезного КС-10-9 | шт. | 1 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 48 |  | Установка плиты перекрытия ПВК-8 | шт. | 1 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 49 |  | Набивка лотка и заделка отверстий бетоном В22,5 | м3 | 0,32 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 50 |  | Монтаж теплоизолированной трубы с МЗИ ф220мм | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 51 |  | Установка отвода 90° 45х5,05 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 52 |  | Установка шарового крана «Балломакс» ст45, А=1950 мм (длина штока) | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 53 |  | Установка тройникового ответвления 45х5 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 54 |  | Установка трубы 45х5,0 | м | 8,7 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 55 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 6 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 56 |  | Установка крышки колодца круглой П-12 | шт. | 1 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 57 |  | Установка кольца с днищем КДЦ-10-9 | шт. м3 | 1 0,32 | 131-23-ТС2-10 | 0,32м3/шт. |
| 58 |  | Установка металлического листа ф1м | шт. | 1 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 60 |  | Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм | м2 | 0,45 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 61 |  | Установка лестницы ВЛ-02 | шт. кг | 1 25,3 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 62 |  | Установка спускника 2DN45х4,0 d ППУ-ПЭ | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 64 |  | Монтаж шнура теплоизоляционного Вилатерм d50мм | м | 12,6 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 65 |  | Установка направляющих скоб горловин ГС-2 | шт. | 3 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 66 |  | Пробивка отверстий ф250мм в колодце | шт. | 3 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 67 |  | Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца | шт. | 3 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 68 |  | Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 0,45 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 69 |  | Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя | м2 | 0,45 | 131-23-ТС2-10 |  |
| 70 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодцев в один слой | м2 | 46,47 | 131-23-ТС2-11 |  |
| 71 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б деталей колодцев в два слоя | м2 | 46,47 | 131-23-ТС2-12 |  |
|  |  | Армирование и бетонирование шахты опуска |  |  |  |  |
| 72 |  | Армирование шахты опуска | кг | 23,7 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 72.1 |  | - Арматура ф8 А-III L=0,6 | шт. кг | 20 4,8 | 131-23-ТС2-13 | 0.4 кг/м |
| 72.2 |  | - Арматура ф8 А-III L=0,92 | шт. кг | 20 7,36 | 131-23-ТС2-13 | 0.4 кг/м |
| 72.3 |  | - Арматура ф8 А-III L=0,92 | шт. кг | 26 11,54 | 131-23-ТС2-13 | 0.4 кг/м |
| 73 |  | Бетонирование шахты опуска бетоном В25 F200 W6 | м3 | 0,43 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 74 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок шахты опуска в один слой | м2 | 3.37 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 75 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты опуска в два слоя | м2 | 3.37 | 131-23-ТС2-13 |  |
|  |  | Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха |  |  |  |  |
| 76 |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ-ОЦ | м | 4,4 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 77 |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ-ОЦ | м | 0,8 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 78 |  | Установка отвода 90° 108х6 | шт. | 4 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 79 |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 80 |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 81 |  | Установка зонта трубопровода в сборе | шт. кг | 2 0,46 | 131-23-ТС2-13 | Диаметр зонта 0,45м |
| 82 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 10 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 83 |  | Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 1,6 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 84 |  | Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя | м2 | 3,2 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 85 |  | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м | 3,22 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 86 |  | Установка отвода 90° 45х6 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-13 |  |
| 87 |  | Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм | м2 м3 | 2,58 0,16 | 131-23-ТС2-13 |  |
|  |  | Армирование и бетонирование шахты подъема |  |  |  |  |
| 88 |  | Армирование шахты подъема | кг | 35,51 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 88.1 |  | - Арматура ф8 А-III L=0,53 | шт. кг | 20 4,24 | 131-23-ТС2-14 | 0.4 кг/м |
| 88.2 |  | - Арматура ф8 А-III L=0,60 | шт. кг | 60 14,4 | 131-23-ТС2-14 | 0.4 кг/м |
| 88.3 |  | - Арматура ф8 А-III L=1,1 | шт. кг | 38 16,87 | 131-23-ТС2-14 | 0.4 кг/м |
| 89 |  | Бетонирование шахты подъема бетоном В25 F200 W6 | м3 | 0,57 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 90 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок шахты подъема в один слой | м2 | 5,17 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 91 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты подъема в два слоя | м2 | 5,17 | 131-23-ТС2-14 |  |
|  |  | Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха |  |  |  |  |
| 91 |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 | м | 25,41 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 92 |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 | м | 0,8 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 93 |  | Установка отвода 90° 108х6 | шт. | 8 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 94 |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 95 |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 96 |  | Установка зонта трубопровода в сборе | шт. кг | 2 0,46 | 131-23-ТС2-14 | Диаметр зонта 0,45м |
| 97 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 13 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 98 |  | Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 8,62 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 99 |  | Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя | м2 | 17,24 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 100 |  | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м | 3,22 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 101 |  | Установка отвода 90° 45х6 | шт. | 4 | 131-23-ТС2-14 |  |
| 102 |  | Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм | м2 м3 | 9,71 0,58 | 131-23-ТС2-14 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________