Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС1

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Устройство ограждения. АС1 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка котлована под фундамент ограждения вручную | м³ | 83,14 | 131-23-АС1-1 | ОГ-1 ф.1-ф.13: (L) 31,5м х 1,15м х (h) 0,85м = 30,79м3 ОГ-2 ф.1-ф.15: (L) 34,14м х 1,15м х (h) 0,85м = 33,37м3 ОГ-3 ф.1-ф.8: (L) 19,41м х 1,15м х (h) 0,85м = 18,97м3 |
| 2 |  | Разработка котлованов под фундаменты ворот вручную | м³ | 19,97 | 131-23-АС1-3 | ОГ-1 – ОГ-2: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 1,6м х 2шт. = 9,98м3 ОГ-2 – ОГ-3: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 1,6м х 2шт. = 9,98м3 |
| 3 |  | Устройство щебеночного основания под фундамент ограждения | м³ | 6,99 | 131-23-АС1-2 | ОГ-1 ф.1-ф.13: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,2м х 12 шт. = 2,62м3 ОГ-2 ф.1-ф.15: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,2м х 13 шт. = 2,84м3 ОГ-3 ф.1-ф.8: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,2м х 7 шт. = 1,53м3 |
| 4 |  | Устройство щебеночного основания под фундаменты ворот | м³ | 3,74 | 131-23-АС1-4 | ОГ-1 – ОГ-2: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 0,3м х 2шт. = 1,87м3 ОГ-2 – ОГ-3: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 0,3м х 2шт. = 1,87м3 |
| 5 |  | Устройство щебеночного основания под фундаменты кирпичной кладки | м³ | 0,66 | 131-23-АС1-14 | ОГ-1: (L) 1,1м х 0,6м х (h) 0,3м = 0,20м3 ОГ-2: (L) 1,12м х 0,6м х (h) 0,3м = 0,20м3 ОГ-3: (L) 1,46м х 0,6м х (h) 0,3м = 0,26м3 |
| 6 |  | Обратная засыпка траншеи под фундаменты грунтом | м³ | 72,28 | 131-23-АС1-11 | ОГ-1 ф.1-ф.13: 30,79м3 - Vтр (0,31м3 х 13шт.) = 26,76м3 ОГ-2 ф.1-ф.15: 33,37м3 - Vтр (0,31м3 х 14шт.) = 29,03м3 ОГ-3 ф.1-ф.8: 18,97м3 - Vтр (0,31м3 х 8шт.) = 16,49м3 |
| 7 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 72,28 |  |  |
| 8 |  | Обратная засыпка котлованов фундаментов ворот грунтом | м³ | 5,72 | 131-23-АС1-12 | 9,98м3 - 4,26м3 Vфунд = 5,72м3 |
| 9 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 5,72 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 10 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 25,11/ 47,71 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (83,14м3+19,97м3-72,28м3-5,72м3) * 1,9 = 25,11м3 / 47,71т |
| 11 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 12 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 47,71 |  |  |
|  |  | Устройство ограждения |  |  |  |  |
| 13 |  | Установка фундаментов ограждения ФО-2 | шт. | 35 | 131-23-АС1-9 |  |
| 14 |  | Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ФО-2 в один слой | кг м2 | 27,5 91,68 | 131-23-АС1-10 | 0,3 кг/м2 |
| 15 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ФО-2 в два слоя | кг м2 | 64,18 91,68 | 131-23-АС1-10 | 0,7 кг/м2 |
| 16 |  | Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ворот в один слой | кг м2 | 6,42 21,39 | 131-23-АС1-10 | 0,3 кг/м2 |
| 17 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ворот в два слоя | кг м2 | 14,97 21,39 | 131-23-АС1-10 | 0,7 кг/м2 |
| 18 |  | Монтаж панелей ограждения ПО-2 | шт. | 32 | 131-23-АС1-13 | ОГ-1 ф.1-ф.13 - 12 шт. ОГ-2 ф.1-ф.15 - 13 шт. ОГ-3 ф.1-ф.8 - 7 шт. |
|  |  | Установка ворот |  |  |  |  |
| 19 |  | Армирование каркасов фундаментов ворот | кг | 215,56 | 131-23-АС1-5 |  |
| 19.1 |  | - Арматура А1 диам. 12мм L=1,4м | шт. кг | 108 137,59 | 131-23-АС1-5 | 0,91кг/м |
| 19.2 |  | - Арматура А1 диам. 12мм L=0,34м | шт. кг | 252 77,97 | 131-23-АС1-5 | 0,91кг/м |
| 20 |  | Бетонирование фундаментов ворот, бетонной смесью БСТ В25 | м³ | 4,26 | 131-23-АС1-7 | (L) 0,70м х 0,6 х (h) 1,4м х 4 шт. = 2,35м3 (L) 0,85м х 0,4 х (h) 1,4м х 4 шт. = 1,9м3 |
|  |  | Сверление для устройства химических анкеров | шт. | 16 |  |  |
| 21 |  | Монтаж химических анкеров для установки опор в фундамент | шт. | 16 | 131-23-АС1-8 | 4 компл. |
| 21.1 |  | - Клеевой анкер EAF 410 WC | шт. | 12 | 131-23-АС1-8 |  |
| 21.2 |  | - Шпилька для хим. анкеровки с 2 гайками и шайбой 5,8Zn | шт. | 16 | 131-23-АС1-8 |  |
| 22 |  | Установка ворот распашных | шт. | 2 | 131-23-АС1-18 |  |
| 23 |  | Резка профлиста | м | 10 | 131-23-АС1-18 |  |
| 24 |  | Обшивка ворот профлистом С8 1мм | м2 | 30 | 131-23-АС1-18 |  |
| 25 |  | Установка стойки СТ-1 h=2750мм | шт. | 4 | 131-23-АС1-18 |  |
| 25.1 |  | - Пр тр 160х160 с подпятником | шт. | 4 | 131-23-АС1-18 |  |
| 26 |  | Приварка к стойке СТ-1 накладки из проф. трубы | шт. | 4 | 131-23-АС1-18 |  |
| 26.1 |  | - Труба стальная эл. сварная прямоугольного сечения 60х100 L=2450мм | шт. | 4 | 131-23-АС1-18 |  |
| 27 |  | Окраска ворот эмалью ХВ серой с предварительной грунтовкой | м2 | 37,17 | 131-23-АС1-18 |  |
|  |  | Кирпичная кладка |  |  |  |  |
| 28 |  | Бетонирование фундаментов кирпичной кладки бетонной смесью В20 (W6, F150) | м³ | 0,88 | 131-23-АС1-15 | ОГ-1: (L) 1,1м х 0,4м х (h) 0,6м = 0,26м3 ОГ-2: (L) 1,12м х 0,4м х (h) 0,6м = 0,27м3 ОГ-3: (L) 1,46м х 0,4м х (h) 0,6м = 0,35м3 |
| 29 |  | Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в один слой | кг м2 | 2,2 7,33 | 131-23-АС1-16 | 0,3 кг/м2 |
| 30 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в два слоя | кг м2 | 5,13 7,33 | 131-23-АС1-16 | 0,7 кг/м2 |
| 31 |  | Устройство кирпичной кладки в 1 ряд |  |  | 131-23-АС1-17 |  |
| 31.1 |  | - Кирпич КР-р-по 250х120х88 | шт. | 414 | 131-23-АС1-17 | ОГ-1 - 124 шт. ОГ-2 - 126 шт. ОГ-3 - 164 шт. |
| 31.2 |  | - Раствор кладочный М100 | м³ | 2 | 131-23-АС1-17 | ОГ-1 – (S) 2,72м2 *0,22м3/м2 = 0,60м3 ОГ-2 – (S) 2,77м2 *0,22м3/м2 = 0,61м3 ОГ-3 – (S) 3,61м2 *0,22м3/м2 = 0,79м3 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________