Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути (ПЖ)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Устройство временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 |  |  |  |  |
| 1 |  | Засыпка участков для устройства временных переездов щебнем М-600 фр.20-40 | м³ | 9,57 | 131-23-ПЖ-доп.1-1 | Участок 1: (S) 2,74м2 х (h) 0,18м х 1,26 =0,62м3 Участок 2: (S) 15,28м2 х (h) 0,18м х 1,26 =3,47м3 Участок 3: (S) 12,39м2 х (h) 0,18м х 1,26 =2,81м3 Участок 4: (S) 9,25м2 х (h) 0,18м х 1,26 =2,10м3 Участок 5: (S) 2,54м2 х (h) 0,18м х 1,26 =0,58м3 |
| 2 |  | Устройство временного переезда через ж/д пути | м2 | 42,2 | 131-23-ПЖ-доп.1-2 | Участок 1: (S) 2,74м2 Участок 2: (S) 15,28м2 Участок 3: (S) 12,39м2 Участок 4: (S) 9,25м2 Участок 5: (S) 2,54м2 |
| 2.1 |  | - Шпалы железнодорожные деревянные | шт. | 120 |  | 0,10м3/шт. |
| 2.2 |  | - Гвоздь строительный 250 мм | кг | 15 |  | Крепление шпал к существующей шпальной решетке |
| 2.3 |  | - Скоба строительная 8х200 | шт. | 100 |  | Скрепление шпал между собой 0,15кг/шт. |
| 2.4 |  | - Скоба строительная 8х250 | шт. | 100 |  | Скрепление шпал между собой 0,15кг/шт. |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж шпал железнодорожных деревянных | шт. | 120 |  | 80кг/шт. |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 9,57 |  | 1,4т/м3 |
| 5 |  | Погрузка шпал железнодорожных деревянных в автосамосвалы | т | 9,6 |  | 120шт. * 80кг/шт. |
| 6 |  | Погрузка щебня в автосамосвалы | т | 13,4 |  | 9,57м3 *1,4т/м3 |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 23 |  | 9,6т +13,4т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 23 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________