Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 4,06 | 131-23-ЭС2-доп.2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,19м =4,06м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 6,42 | 131-23-ЭС2-доп.2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,30м =6,42м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 10,48 /17,11 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 4,06м3 * 2 = 8,12т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 6,42м3 * 1,4 = 8,99т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 17,11 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в траншее вручную в непосредственной близости с сущ. КЛ | м³ | 29,2 | 131-23-ЭС2-доп.2-1 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,98 =29,2м3 |
| 7 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 3,07 | 131-23-ЭС2-доп.2-2 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,1м *1,13 =3,07м3 |
| 8 |  | Обсыпка из песка труб в траншее | м³ | 8,81 | 131-23-ЭС2-доп.2-4 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,31м – 0,6м3 Vтр *1,13 = 8,81м3 |
| 9 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 22,13 | 131-23-ЭС2-доп.2-5 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,72м *1,13 = 22,13м3 |
| 10 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 22,13 |  |  |
| 11 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 84,4 |  | 21,1м*4=84,4м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 12 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 29,2/ 55,48 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (28,62м3 + 0,58м3) * 1,9 = 29,2м3/ 55,48т |
| 13 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 14 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 52,35 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 15 |  | Прокладка футляров разъемных из труб ПВХ разборных ф110мм для подземной укладки | м | 63,3 | 131-23-ЭС2-доп.2-3 | 21,1м * 3 шт. |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 16 |  | Заключение в разъемные футляры сущ. три кабельные линии 6 кВ | м | 63,3 | 131-23-ЭС2-доп.2-3 | 21,1м * 3 шт. |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________