Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Кабельная канализация связи (СС)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство кабельной канализации связи |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий при |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтового покрытия механизированным способом | м³ | 9,21 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,19м х 0,97=9,21м3 |
| 2 |  | Разборка асфальтового покрытия вручную | м³ | 0,08 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,19м х 0,03=0,08м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания механизированным способом | м³ | 14,54 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,30м х 0,97=14,54м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания вручную | м³ | 0,21 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,30м х 0,03=0,21м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 24,04/ 39,23 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) (9,21м3 + 0,08м3) * 2 = 9,29м3/ 18,58т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) (14,54м3 + 0,21м3) * 1,4 = 14,75м3/ 20,65т |
| 6 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 7 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 39,23 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 63,96 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 1,32м х 0,97=63,96м3 |
| 9 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,05 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 1,32м х 0,03=4,05м3 |
| 10 |  | Устройство песчаного основания h=0,15м | м³ | 7,34 | 131-23-СС.02 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,15м =7,34м3 |
| 11 |  | Обсыпка из песка труб в траншее | м³ | 16,10 | 131-23-СС.04 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,36м -1,88м3 Vтр = 16,10м3 |
| 12 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 40,46 | 131-23-СС.05 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,81м = 40,46м3 |
| 13 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 40,46 |  |  |
| 14 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 124,88 |  | 31,22м*4=124,88м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 27,55/ 52,35 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (63,96м3 + 4,05м3 – 40,46м3) * 1,9 = 27,55м3/ 52,35т |
| 16 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 52,35 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 17 |  | Прокладка труб ПНД гофрированных двустенных ф160 мм | м | 95,58 | 131-23-СС.03 | 31,86м * 3 шт. |
| 18 |  | Протаскивание труб ПНД гофрированных двустенных ф110 мм в трубу ф160 | м | 95,58 | 131-23-СС.03 | 31,86м * 3 шт. |
| 19 |  | Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ шириной 250мм | м | 93,66 | 131-23-СС.05 | 31,22 * 3 шт. |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________