Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации. Трансбордер

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Наружные сети водоснабжения и канализации. Трансбордер |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца К2-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 22,96 | 131-23-НВК1-01 |  |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 6,16 | 131-23-НВК1-01 | (L) 6,48м х 5,0м х (h) 0,19м =6,16м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 9,72 | 131-23-НВК1-01 | (L) 6,48м х 5,0м х (h) 0,30м =9,72м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 15,88 /25,93 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 6,16м3 * 2 = 12,32т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 9,72м3 * 1,4 = 13,61т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 25,93 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована колодца К2-1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 143,2 | 131-23-НВК1-01 | (L) 6,48м х 5,0м х (h) 4,51м *0,98 =143,2м3 |
| 8 |  | Доработка дна колодцев вручную (2%) | м³ | 2,92 | 131-23-НВК1-01 | (L) 6,48м х 5,0м х (h) 4,51м *0,02 =2,92м3 |
| 9 |  | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,3м | м³ | 9,72 | 131-23-НВК1-02 | (L) 6,48м х 5,0м х (h) 0,3м =9,72м3 |
| 10 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 131,48 | 131-23-НВК1-13 | (L) 6,48м х 5,0м х (h) 5м -13,49м3 Vколодец -7,31 Vлоток =131,48м3 |
| 11 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 131,48 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 12 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы. | м³/ т | 30,52/ 57,99 | 131-23-НВК1-13 | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) 30,52м3 * 1,9 = 57,99т |
| 13 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 14 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 57,99 | 131-23-НВК1-13 |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 15 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 37,17 | 131-23-НВК1-07 | т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 1,4м *0,98 =37,17м3 |
| 16 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 0,76 | 131-23-НВК1-07 | т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 1,4м *0,02 =0,76м3 |
| 17 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы | м³ | 2,71 | 131-23-НВК1-08 | т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 0,1м =2,71м3 |
| 18 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее | м³ | 11,02 | 131-23-НВК1-15 | т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 0,48м – 1,98м3 (Vтруб) =11,02м3 |
| 19 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 22,21 | 131-23-НВК1-16 | т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 0,82м =22,22м3 |
| 20 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 22,21 |  |  |
| 21 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 98,52 |  | ((L) 24,63м * 4м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 22 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 15,72 / 29,89 | 131-23-НВК1-16 | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) 15,72м3 * 1,9 = 29,89т |
| 23 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 24 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 29,89 | 131-23-НВК1-16 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 25 |  | Прокладка трубы полипропиленовой гофрированной двухслойной ф280 мм в траншее | м | 27,87 | 131-23-НВК1-09 |  |
| 26 |  | Прокладка трубы полипропиленовой двухслойной ф280мм | м | 2,45 | 131-23-НВК1-10 | Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 |
| 27 |  | Установка отвода 90 град. для полипропиленовых труб ф280мм | шт. | 1 | 131-23-НВК1-10 |  |
| 28 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой ф330мм L=150мм | шт. | 1 | 131-23-НВК1-10 |  |
|  |  | Устройство колодца К2-1 |  |  |  |  |
| 29 |  | Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 из бетонной смеси В25 | м³ | 4,62 | 131-23-НВК1-03 | (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,17м – 2,69м3 Vтр =4,62м3 |
| 30 |  | Установка кольца стенового КС20-6 (2200х600х100мм) В25 | шт. кг | 1 980 | 131-23-НВК1-04 | 0,389м3/шт. |
| 31 |  | Установка кольца стенового КС20-9 (2200х900х100мм) В25 | шт. кг | 3 4440 | 131-23-НВК1-04 | 0,59м3/шт. |
| 32 |  | Монтаж лестницы С-1 в колодце: | кг | 25,62 | 131-23-НВК1-11 |  |
| 32.1 |  | - Уголок стальной 50х5х300 | шт. кг | 2 22,62 | 131-23-НВК1-11 | 11,31 кг/шт. |
| 32.2 |  | - Арматура ф18мм тип А-1 L=485мм | шт. кг | 10 3 | 131-23-НВК1-11 | 0,3 кг/шт. |
| 33 |  | Окраска лестницы серой эмалью ПФ115 | м2 | 1,2 | 131-23-НВК1-11 |  |
| 34 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | кг м2 | 11,14 34,8 | 131-23-НВК1-05 | 22,8м2 + 12м2 (поверхность лотка) Расход 0,32кг/м2 |
| 35 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | кг м2 | 22,28 34,8 | 131-23-НВК1-06 | 22,8м2 + 12м2 (поверхность лотка) Расход 2 кг/м2 |
|  |  | Установка доборных элементов горловины колодца |  |  |  |  |
| 36 |  | Установка плиты перекрытия 2ПП20-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК1-12 | 0,55м3/шт. |
| 37 |  | Установка кольца опорного КО.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК1-12 | 0,02м3/шт. |
| 38 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т-60 | шт. | 1 | 131-23-НВК1-12 |  |
| 39 |  | Обмазка праймером Технониколь доборных элементов горловины колодца | кг м2 | 4,67 1 | 131-23-НВК1-12 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________