Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 8,63 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 0,19м =7,17м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,19м =1,46м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 13,63 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 0,30м =11,33м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,30м =2,31м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 22,26 /36,34 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 8,63м3 * 2 = 17,26т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 13,63м3 * 1,4 = 19,08т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 36,34 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 103,29 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 1,23м *0,98 = 45,51м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 9,26м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,98 = 48,51м3 |
| 7 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 6,73 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 1,23м *0,02 = 2,55м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,38м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,02 = 3,8м3 |
| 8 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 7,00 | 131-23-НВК3-54 | т.7-т.13; т.8-т.14: (L) 33,84м х 2,07м х (h) 0,1м = 7,00м3 |
| 9 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 104,55 | 131-23-НВК3-55 | т.7-т.13; т.8-т.14: (L) 33,84м х 2,07м х (h)1,62м -8,93м3 Vтр = 104,55м3 |
| 10 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 104,55 |  |  |
| 11 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 135,36 |  | 33,84м*4=135,36м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 12 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 110,02/ 209,04 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (103,29м3 + 6,73м3) * 1,9 = 110,02м3/ 209,04т |
| 13 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 14 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 209,04 |  |  |
|  |  | Укладка плит |  |  |  |  |
| 15 |  | Укладка плит ВА 28-12 (2820х1200х220) | шт. | 12 | 131-23-НВК3-55 |  |
| 16 |  | Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя | м2 | 123,67 | 131-23-НВК3-55 | 5,15м2/шт. х 12 шт. х 2 слоя =123,67м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________