Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. м | 19 19 | 131-23-НВК3-1 | 100кг/м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 7,78 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (L) 3,4м х 6,12м х (h) 0,19м = 3,95м3 В1-4: (L) 3,4м х 5,94м х (h) 0,19м = 3,83м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 11,79 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (L) 3,4м х 5,87м х (h) 0,30м = 5,99м3 В1-4: (L) 3,4м х 5,69м х (h) 0,30м = 5,80м3 |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 4 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 16,33 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А-В1-4 (L) 21,25м х 4,05м х (h) 0,19м = 16,33м3 |
| 5 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 24,23 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А-В1-4 (L) 21,25м х 3,8м х (h) 0,30м = 24,23м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 19 /1,9 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м) 19м * 0,1 = 1,9т |
| 7 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 60,13/ 98,64 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) (7,78м3 + 16,33м3) * 2 = 24,11м3 /48,22т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) (11,79м3 +24,23м3) * 1,4 = 36,02м3 / 50,42т |
| 8 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 100,54 |  | 1,9т +98,64т |
| 9 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 100,54 |  |  |
|  |  | Демонтаж трубопроводной арматуры в колодце В1-3А |  |  |  |  |
| 10 |  | Демонтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевой МЗВ-300 (DN300) Ру 1,6 Мпа (16кгс/см2) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 121кг/шт. |
| 11 |  | Демонтаж шарового крана (DN150) Ру1,6 Мпа (16кгс/см2) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 35кг /шт. |
| 12 |  | Демонтаж тройника чугунного фланцевого ТФ 300х150 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 105 кг /шт. |
| 13 |  | Демонтаж фланца свободного стального Dy 300мм (для труб диаметром 315мм) | шт. | 3 | 131-23-НВК3-3 | 13,6кг/ шт. |
| 14 |  | Демонтаж фланца свободного стального Dy 150мм (для труб диаметром 160мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 13,6кг/ шт. |
| 15 |  | Демонтаж муфты защитной полиэтиленовой D=365 мм L=150мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315мм) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 | 2,79кг/шт. |
| 16 |  | Демонтаж муфты защитной полиэтиленовой D=194 мм L=150мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 1,05кг/шт. |
| 17 |  | Демонтаж болта М20х80 | шт. | 40 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 18 |  | Демонтаж гайки М20 | шт. | 40 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 19 |  | Демонтаж шайбы М20 | шт. | 80 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 20 |  | Демонтаж прокладки из паронита А-300-10 для фланца диаметром 300мм, PN 1,0 Мпа, исп.А | шт. | 3 | 131-23-НВК3-3 | 0,07кг/шт. |
| 21 |  | Демонтаж прокладки из паронита А-150-10 для фланца диаметром 150мм, PN 1,0 Мпа, исп.А | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 | 0,13кг/шт. |
|  |  | Демонтаж технического узла В1-4 |  |  |  |  |
| 22 |  | Демонтаж задвижки Ду. 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 44кг/шт. |
| 23 |  | Демонтаж крестовины 2-х плоскостной Ду 300х150х100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 115кг/шт. |
| 24 |  | Демонтаж отвода Ду 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 21,4кг/шт. |
| 25 |  | Демонтаж фланца стального Ду 100 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 | 5кг/шт. |
| 26 |  | Демонтаж прокладки из паронита | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
| 27 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 78кг/шт. |
| 28 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 14кг/шт. |
| 29 |  | Демонтаж комплекта крепежа М16х80 (болт+гайка) | шт. | 16 | 131-23-НВК3-3 | 2,6кг/шт. |
|  |  | Демонтаж ж/б изделий колодцев |  |  |  |  |
| 30 |  | Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-3А: | м³ т | 2,381 5,932 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 30.1 |  | -Демонтаж люка чугунного тяжелый тип Т(В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 30.2 |  | -Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 30.3 |  | -Демонтаж кольца стенового КС-20-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 30.4 |  | -Демонтаж кольца стенового КС-7-5 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 30.5 |  | -Демонтаж кольца стенового КС-7-1,5 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 30.6 |  | -Демонтаж плита днища ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 31 |  | Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-4: | м³ т | 0,84 1,9076 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 31.1 |  | -Демонтаж люка чугунного тяжелый тип Т(В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 31.2 |  | -Демонтаж кладки из кирпича | шт. | 96 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 31.3 |  | -Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
| 31.4 |  | -Демонтаж кольца стенового КС-7-1,5 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
|  |  | Демонтаж трубы |  |  |  |  |
| 32 |  | Демонтаж трубы чугунной ф315мм | м кг | 21,25 1810,5 | 131-23-НВК3-10 | 85,20кг/м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 33 |  | Погрузка демонтированной трубы чугунной ф315мм в автосамосвалы | м/ т | 21,25/ 1,81 |  |  |
| 34 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 3,221/ 7,8396 |  | 2,381м3 +0,84м3 5,932т +1,9076т |
| 35 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 7,8396 |  |  |
| 36 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 7,8396 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства колодца |  |  |  |  |
| 37 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 50,53 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,32м х 0,98 = 26,28м3 В1-4: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,14м х 0,98 = 24,24м3 |
| 38 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,03 | 131-23-НВК3-2 | В1-3А: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,32м х 0,02 = 0,54м3 В1-4: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,14м х 0,02 = 0,49м3 |
| 39 |  | Устройство щебеночного основания под колодец В1-3А | м³ | 1,17 | 131-23-НВК3-5 | В1-3А: (L) 3,4м х 3,45м х (h) 0,10м = 1,17м3 |
| 40 |  | Обсыпка песком колодца | м³ | 9,65 | 131-23-НВК3-14 | В1-3А: (L) 3,4м х 3,8м х (h) 0,80м -0,68м3 Vкол = 9,65м3 |
| 41 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 29,86 | 131-23-НВК3-15 | (В1-3А: (L) 3,4м х 4,76м х (h) 1,91м - 1,01м3 Vкол = 29,86м3 |
| 42 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 29,86 | 131-23-НВК3-15 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 43 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 21,7 /41,32 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (50,53м3+1,03м3-29,86м3) * 1,9 = 21,7м3 / 41,32т |
| 44 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 45 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 59,91 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 46 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 64,26 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 1,33м х (h) 2,32м х 0,98 = 64,26м3 |
| 47 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,31 | 131-23-НВК3-9 | В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 1,33м х (h) 2,32м х 0,02 = 1,31м3 |
| 48 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы | м³ |  |  |  |
| 49 |  | Обсыпка из песка труб в траншее | м³ | 28,43 | 131-23-НВК3-16 | В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 1,75м х (h) 0,83м - 2,34м3 Vтруб = 28,43м3 |
| 50 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 132,54 | 131-23-НВК3-17 | В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 3,15м х (h) 1,98м = 132,54м3 |
| 51 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 132,54 |  |  |
| 52 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 85 |  | ((L) 21,25м * 4м |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 53 |  | Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра) | стык | 2 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 54 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 2 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 55 |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 21,34 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 56 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 21,34 | 131-23-НВК3-11 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт. |
| 57 |  | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 131-23-НВК3-11 |  |
| 58 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,50 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Устройство колодцев В1-3А, В1-4 |  |  |  |  |
| 59 |  | Монтаж ж/б изделий колодцев | м³ | 2,94 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 59.1 |  | - Плита днища колодца ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | 0,59м3/шт. |
| 59.2 |  | - Кольцо стеновое КС20-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 | 0,59м3/шт. |
| 59.3 |  | - Плита перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 | 0,51м3/шт. |
| 59.4 |  | - Кольцо доборное КС7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 | 0,029м3/шт. |
| 59.5 |  | - Кольцо доборное КС7-5 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | 0,092 м3/шт. |
| 60 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 61 |  | Устройство кладки из кирпича | шт. | 96 | 131-23-НВК3-6 |  |
| 62 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | кг м2 | 10,39 19,63 | 131-23-НВК3-7 | 1,39кг/ 4,63м2 -плита днища -колодец В1-3А 6,78кг/ 11,3м2 -кольца стеновые -колодец В1-3А 0,24кг/ 0,40м2 -кольца доборные КС7-1,5 -колодец В1-3А 0,78кг/ 1,29м2 -кольца доборные КС7-5 -колодец В1-3А 0,97кг/ 1,61м2 -плита перекрытия -колодец В1-3А 0,24кг/ 0,4м2 - кирпич -колодец В1-4 |
| 63 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | кг м2 | 46,35 19,63 | 131-23-НВК3-8 | 6,48кг/ 4,63м2 -плита днища -колодец В1-3А 31,30кг/ 11,3м2 -кольца стеновые -колодец В1-3А 1,11кг/ 0,40м2 -кольца доборные КС7-1,5 -колодец В1-3А 3,62кг/ 1,29м2 -кольца доборные КС7-5 -колодец В1-3А 2,73кг/ 1,61м2 -плита перекрытия -колодец В1-3А 1,11кг/ 0,4м2 - кирпич -колодец В1-4 |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-3А |  |  |  |  |
| 64 |  | Установка тройника чугунного ТФ 300х150х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 65 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 66 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 67 |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 68 |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN150 (159-182) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 69 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 70 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 71 |  | Установка стального фланца для DN150 PN10/16 приварного ГОСТ 33259-15 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 72 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 150 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 73 |  | Установка муфты эл. сварной GF ПЭ100 SDR11 d150 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 74 |  | Установка муфты 365 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 75 |  | Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 3 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 76 |  | Установка прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной | шт. | 3 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 77 |  | Установка болта М20х100 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк | шт. | 36 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 78 |  | Установка гайки М20 DIN 934 покр. цинк | шт. | 36 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 79 |  | Установка шайбы М20 DIN 125 покр. цинк | шт. | 72 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 80 |  | Установка болта М16х100 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк | шт. | 24 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 81 |  | Установка гайки М16 DIN 934 покр. цинк | шт. | 24 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 82 |  | Установка шайбы М16 DIN 125 покр. цинк | шт. | 48 | 131-23-НВК3-12 |  |
| 83 |  | Установка стремянки ТРП 901-09-11.87-КЖИ. С1-06 С7 L=2,7м | шт. | 1 | 131-23-НВК3-12 |  |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-4 |  |  |  |  |
| 84 |  | Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 85 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 86 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 87 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 88 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 окрашенного (синий) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 89 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 90 |  | Установка отвода 90*110 ПЭ100 SDR11 GF | шт. | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 91 |  | Установка муфты 365 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 2 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 92 |  | Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 2 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 93 |  | Установка прокладка резиновой DN 100 с ручкой усиленной | шт. | 2 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 94 |  | Установка болта М20х80 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк | шт. | 24 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 95 |  | Установка гайки М20 DIN 934 покр. цинк | шт. | 24 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 96 |  | Установка шайбы М20 DIN 125 покр. цинк | шт. | 48 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 97 |  | Установка болта М16х80 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк | шт. | 16 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 98 |  | Установка гайки М16 DIN 934 покр. цинк | шт. | 16 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 99 |  | Установка шайбы М16 DIN 125 покр. цинк | шт. | 32 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 100 |  | Установка стремянки ТРП 901-09-11.87-КЖИ. С1-06 С7 L=2,7м | шт. | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________