Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 42 41,46 | 131-23-НВК3-01 | В1-4 -Уг.1: (L) 37,02м/ 37шт. Уг.1: (L) 4,44м/ 5шт. |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 91,68 | 131-23-НВК3-01 | В1-4-Уг.1: ((L) 37,18м х 4м) х 2 = 78,36м Уг.1: ((L) 4,44м х 4,44м) х 2 = 13,32м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 32,16 | 131-23-НВК3-01 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 4,03м х (h) 0,19м = 28,47м3 Уг.1: (L) 4,44м х 4,38м х (h) 0,19м = 3,69м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 47,78 | 131-23-НВК3-01 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,78м х (h) 0,3м = 42,16м3 Уг.1: (L) 4,44м х 4,22м х (h) 0,3м = 5,62м3 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм | м | 41,62 | 131-23-НВК3-01 | В1-4-Уг.1: (L) 37,18м Уг.1: (L) 4,44м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 41,46/ 4,15 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м) 41,46м * 0,1 = 4,15т |
| 7 |  | Погрузка демонтированной трубы чугунной ф315мм в автосамосвалы | м/ т | 41,62/ 3,55 |  | Демонтированное чугунная труба (γ=0,0852 т/м) 41,62м * 0,0852 = 3,55т |
| 8 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 79,94/ 131,21 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 32,16м3 * 2 = 64,32т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 47,78м3 * 1,4 = 66,89т |
| 9 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 138,91 |  | 4,15т +3,55т+131,21 |
| 10 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 138,91 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 11 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 252,09 | 131-23-НВК3-01 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,46м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,97 = 212,58м3 Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,36м3 Vтр х 0,97 = 39,51м3 |
| 12 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 7,79 | 131-23-НВК3-01 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,46м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,03 = 6,57м3 Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,36м3 Vтр х 0,03 = 1,22м3 |
| 13 |  | Обсыпка из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 40,56 | 131-23-НВК3-01 | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 1,58м х (h) 0,83м -8,2м3 Vтр = 40,56м3 |
| 14 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 238,74 |  | В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,065м х (h) 2,095м = 238,74м3 |
| 15 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 238,74 |  |  |
| 16 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 166,48 |  | ((L) 37,18м +4,44м) * 4м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 17 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 21,44 / 40,17 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (252,09м3+7,79м3-238,74м3) * 1,9 = 21,14м3 / 40,17т |
| 18 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 19 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 40,17 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 20 |  | Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра) | стык | 3 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 21 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 3 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 22 |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 38,14 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 23 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 38,14 | 131-23-НВК3-01 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт. |
| 24 |  | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 25 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 38,18 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 26 |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для прохода труб сквозь стену колодца | шт. | 2 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 27 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 4,94 | 131-23-НВК3-01 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________