Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации т.15 – 1.16 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца К2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 0,92 | 131-23-НВК5-01 | т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 1,45 | 131-23-НВК5-01 | т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3 |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации |  |  |  |  |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 15,33 | 131-23-НВК5-07 | Уч.1: (L) 6,49м х 3,57м х (h) 0,19м =4,4м3 Уч.2: (L) 9,52м х 3,57м х (h) 0,19м =6,45м3 Уч.3: (L) 1,99м х 3,57м х (h) 0,19м =1,35м3 Уч.4: (L) 4,73м х 3,5м х (h) 0,19м =3,14м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 22,49 | 131-23-НВК5-07 | Уч.1: (L) 6,49м х 3,31м х (h) 0,30м =6,44м3 Уч.2: (L) 9,52м х 3,31м х (h) 0,30м =9,45м3 Уч.3: (L) 1,99м х 3,31м х (h) 0,30м =1,98м3 Уч.4: (L) 4,73м х 3,25м х (h) 0,30м =4,61м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 40,19 / 66,02 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) (0,92м3 +15,33м3) * 2 = 16,25м3 / 32,5т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) (1,45м3 +22,49м3) * 1,4 = 23,94м3 / 33,52т |
| 6 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 7 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 66,02 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована колодца К2 |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 4,22 | 131-23-НВК5-01 | т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,89м *0,98 =4,22м3 |
| 9 |  | Доработка дна колодцев вручную (2%) | м³ | 0,09 | 131-23-НВК5-01 | т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,89м *0,02 =0,09м3 |
| 10 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 0,48 | 131-23-НВК5-02 | т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3 |
| 11 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 5,19 | 131-23-НВК5-13 | (L) 2,2м х 2,2м х (h) 1,28м -1м3 Vколодец =5,19м3 |
| 12 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 5,19 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи на участках санации |  |  |  |  |
| 13 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 75,70 | 131-23-НВК5-07 | Уч.1: (L) 3,49м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,98 =13,4м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,98 =36,56м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,98 =7,64м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,27м х (h) 1,77м х 0,98 =18,10м3 |
| 14 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,54 | 131-23-НВК5-07 | Уч.1: (L) 3,49м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,27м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,75м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,16м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,27м х (h) 1,77м х 0,02 =0,37м3 |
| 15 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее | м³ | 19,6 | 131-23-НВК5-14 | Уч.1: (L) 6,49м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,70м3 Уч.2: (L) 9,52м х 1,7м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =8,37м3 Уч.3: (L) 1,99м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,75м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,61м х (h) 0,57м – 0,52м3 Vтруб =3,79м3 |
| 16 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 105,05 | 131-23-НВК5-15 | Уч.1: (L) 6,49м х 2,85м х (h) 1,62м =29,96м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,85м х (h) 1,62м =43,95м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,85м х (h) 1,62м =9,19м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,75м х (h) 1,69м =21,94м3 |
| 17 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 105,05 |  |  |
| 18 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 90,92 |  | ((L) (6,49м + 9,52м +1,99м +4,73м) * 4м |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 19 |  | Распил существующей бетонной трубы ф600мм для последующей санации | м | 10 | 131-23-НВК5-08 | Уч.1: (L) 6м Уч.2: (L) 3м Уч.3: (L) 1м |
| 20 |  | Заливка бетоном участков санации | м³ | 2,05 | 131-23-НВК5-08 | Уч.1: (L) 6м х 0,6м – Vтруб (1,70м3+0,47м3) =1,23м3 Уч.2: (L) 3м х 0,6м – Vтруб (0,85м3+0,23м3) =0,61м3 Уч.3: (L) 1м х 0,6м – Vтруб (0,28м3+0,08м3) =0,20м3 |
| 21 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной ф315 мм в траншее | м | 51,90 | 131-23-НВК5-08 | 46,37м + 5,53м |
| 22 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100 | м³ | 2,96 | 131-23-НВК5-08 |  |
| 23 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм | шт. | 1 | 131-23-НВК5-10 | В новом колодце сети К2 |
|  |  | Устройство колодца К2 |  |  |  |  |
| 24 |  | Установка плиты днища d1000 мм | шт. кг | 1 270 | 131-23-НВК5-03 |  |
| 25 |  | Установка кольца стенового (900х900х100мм) | шт. кг | 1 400 | 131-23-НВК5-04 |  |
| 26 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | кг м2 | 0,9 2,83 | 131-23-НВК5-05 | Расход 0,32кг/м2 |
| 27 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | кг м2 | 3,96 2,83 | 131-23-НВК5-06 | Расход 0,7 кг/м2 |
| 28 |  | Установка плиты перекрытия ф1000 мм | шт. | 1 | 131-23-НВК5-09 |  |
| 29 |  | Монтаж решетки 1000мм | шт. кг | 1 335 | 131-23-НВК5-11 |  |
| 30 |  | Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия колодца в два слоя | кг м2 | 2,18 1,56 | 131-23-НВК5-12 | Расход 0,7 кг/м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________