Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Хозбытовая канализация (уч.10-10А) |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее вручную вблизи существующих коммуникаций (КЛ, ВиК) | м³ | 103 | 31-23-НВК4-01 | (L) 29,27м х 1,38м х (h) 2,55м =103м3 |
| 2 |  | Крепление стенок траншеи инвентарными дощатыми щитами | м2 | 149,28 |  |  |
| 3 |  | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы | м³ | 3,64 | 31-23-НВК4-02 | (L) 29,27м х 0,83м х (h) 0,15м =3,64м3 |
| 4 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее | м³ | 19,05 | 31-23-НВК4-04 | ((L) 29,27м х 1,03м х (h) 0,68м) – 1,35м3 (Vтруб) =19,05м3 |
| 5 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом вручную | м³ | 79,04 | 31-23-НВК4-05 | (L) 29,27м х 1,57м х (h) 1,72м) =79,04м3 |
| 6 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 79,04 |  |  |
| 7 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 117,08 |  | (L) 29,27м * 4м |
| 8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 22,69 / 0,043 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (3,64м3 + 19,05м3) * 1,9 = 22,69м3/ 0,043т |
| 9 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 10 |  | Прокладка труб стальных 377х 8мм (футляр) | м | 8,28 | 31-23-НВК4-03 | 3,95м + 4,33м |
| 11 |  | Протаскивание трубы полимерных КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/377 | п.м. | 8,28 |  | опорно-направляющие кольца ОНК-630/820 – 4шт. |
| 12 |  | Прокладка трубы полимерных КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN 16 | п.м. | 21,9 |  | 30,18м -8,28м |
| 13 |  | Заделка концов футляра | футляр | 2 |  |  |
| 14 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 0,72 |  | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Демонтаж труб полиэтиленовых ø110мм | м | 27 |  |  |
| 16 |  | Демонтаж люка чугунного тяжелого (с сохранением материала) | шт. | 1 |  |  |
| 17 |  | Разборка кирпичной горловины колодца (h)30см -2шт | м3 | 0,21 |  |  |
| 18 |  | Установка трубы стальной (Гильза) -2шт. | м | 0,3 |  |  |
| 19 |  | Заделка футляров (гильзы) цементно-песчаным раствором | шт. | 2 |  |  |
| 20 |  | Устройство горловины из ж/б конструкций на канализационный колодцец | м3 | 0,04 |  |  |
| 21 |  | Монтаж люка чугунного тяжелого (ранее демонтированного) | шт. | 1 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________