Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Ливневая канализация (кол. 26-27) |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 157,73 | 31-23-НВК5-01 | (L) 29,6м х 2,52м х (h) 2,18м х 0,97=157,73м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,88 | 31-23-НВК5-01 | (L) 29,6м х 2,52м х (h) 2,18м х 0,03=4,88м3 |
|  |  | Устройство гравийно-щебёночной подготовки | м³ | 4,38 | 31-23-НВК5-02 | (L) 29,6м х 1,48м х (h) 0,1м =4,38м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы | м³ | 5,22 | 31-23-НВК5-03 | (L) 29,6м х 1,61м х (h) 0,15м =5,22м3 |
| 4 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее | м³ | 44,59 | 31-23-НВК5-05 | Кол.26-27: ((L) 21,6м х 2,12м х (h) 0,87м) – 7,65м3 (Vтруб ф630) =32,18м3 Футляр: ((L) 8м х 2,04м х (h) 1,02м) – 4,22м3 (Vтруб ф820) =12,41м3 |
| 5 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 141,34 | 31-23-НВК5-06 | Кол.26-27: ((L) 21,6м х 2,65м х (h) 1,93м) – 7,65м3 (Vтруб ф630) =102,81м3 Футляр: ((L) 8м х 2,57м х (h) 2,08м) – 4,22м3 (Vтруб ф820) =38,53м3 |
| 6 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 141,34 |  |  |
| 7 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 118,4 |  | (L) 29,6м * 4м |
| 8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 162,61 / 0,31 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (157,73м3 + 4,88м3) * 1,9 = 162,61м3/ 0,31т |
| 9 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 10 |  | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 820х 14мм (футляр) | м | 8 |  |  |
| 11 |  | Протаскивание трубы из полипропилена гофрированной с двухслойной стенкой OD 630 SN 16 установкой колец опорно-направляющего ОНК-630/820 | п.м. | 8 |  | опорно-направляющие кольца ОНК-630/820 – 4шт. |
| 12 |  | Прокладка трубы из полипропилена гофрированной с двухслойной стенкой OD 630 SN 16 | п.м. | 22,3 |  | 30,3м- 8м |
| 13 |  | Заделка концов футляра | футляр | 1 |  |  |
| 14 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,45 |  | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
| 15 |  | Замена крышек колодца ф1000мм с гидроизоляцией | шт. | 2 |  |  |
| 16 |  | Монтаж люков колодцев | шт. | 2 |  |  |
| 17 |  | Демонтаж трубы раструбной бетонной трубы ф600 | м | 30,3 |  |  |
| 18 |  | Погрузка демонтированной трубы на строительной площадке | т | 13,70 |  |  |
| 19 |  | Перевозка демонтированной трубы на расстояние 30 км с утилизацией | т | 13,70 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________