| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВ1 |  |  |  |
| 2 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт), - клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B | шт. | 1 | С КИПиА |
| 3 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт), - клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B | шт. | 1 | С КИПиА |
| 4 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 400х400 РСР 400х400 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18,97 |  |
| 7 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 9 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 681x681-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 681x681-ø681, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 11 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 400x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 12 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 28,71 |  |
| 13 | В1 |  |  |  |
| 14 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 1 |  |
| 15 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М | шт. | 5 |  |
| 16 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 1 |  |
| 17 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200 | шт. | 5 |  |
| 18 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03 | шт. | 1 |  |
| 19 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,85 |  |
| 20 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 32,81 |  |
| 21 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,53 |  |
| 22 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 23 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 24 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 25 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 26 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 27 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 28 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø400-ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 29 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 2,77 |  |
| 30 | В2 |  |  |  |
| 31 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: - клапан обратный KON 315, - вентилятор KVR 315/1, - шумоглушитель KNK 315/6, - хомут соединительный HTK 315 (2 шт.), - кронштейн крепления вентилятора KKV 315 KVR 315/1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 32 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 6 |  |
| 33 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М | шт. | 2 |  |
| 34 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М | шт. | 2 |  |
| 35 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-315-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 36 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 6 |  |
| 37 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 2 |  |
| 38 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160 | шт. | 2 |  |
| 39 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø315 ЗК.00.000-02 | шт. | 1 |  |
| 40 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,66 |  |
| 41 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,49 |  |
| 42 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,96 |  |
| 43 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,93 |  |
| 44 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,49 |  |
| 45 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 41° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 46 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 47 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 48 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 49 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 50 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 51 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 52 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 53 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 54 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 55 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 56 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 57 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 58 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 59 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 60 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 61 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 62 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 63 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0,3 |  |
| 64 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 4,23 |  |
| 65 | В3 |  |  |  |
| 66 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: - клапан обратный KON 200, - вентилятор KVR 200/1, - шумоглушитель KNK 200/6, - хомут соединительный HTK 200 (2 шт.), - кронштейн крепления вентилятора KKV 200 KVR 200/1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 67 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 8 |  |
| 68 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 69 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 8 |  |
| 70 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø200 ЗК.00.000-00 | шт. | 1 |  |
| 71 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18,56 |  |
| 72 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,55 |  |
| 73 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,11 |  |
| 74 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,87 |  |
| 75 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7 |  |
| 76 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 77 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 78 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 79 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 80 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 81 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 82 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 83 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 84 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 85 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 2,59 |  |
| 86 | В4 |  |  |  |
| 87 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1, - стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 88 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1, - стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1 | шт. | 1 |  |
| 89 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х150-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 90 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10 | шт. | 1 |  |
| 91 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х200 РСР 200х200 | шт. | 2 |  |
| 92 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,14 |  |
| 93 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,88 |  |
| 94 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,1 |  |
| 95 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 96 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 60° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 97 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 98 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x150-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 99 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 100 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 101 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 102 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 150x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 103 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 104 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 11,73 |  |
| 105 | В5 |  |  |  |
| 106 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1, - стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 107 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1, - стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1 | шт. | 1 |  |
| 108 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-300х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 109 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 500х300, L=1000 мм NK 50-30/10 | шт. | 1 |  |
| 110 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 300х200 РСР 300х200 | шт. | 2 |  |
| 111 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,18 |  |
| 112 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,85 |  |
| 113 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 114 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 115 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 116 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x200-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 117 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 118 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 119 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x300-200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 120 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 23,59 |  |
| 121 | В6 |  |  |  |
| 122 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1, - стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 123 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1, - стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1 | шт. | 1 |  |
| 124 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 125 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10 | шт. | 1 |  |
| 126 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х250 РСР 200х250 | шт. | 2 |  |
| 127 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 31,52 |  |
| 128 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,1 |  |
| 129 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 130 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 131 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9 |  |
| 132 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 300x300-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 133 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 400x200-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 134 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 135 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 250x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 136 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 137 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 41,54 |  |
| 138 | В7 |  |  |  |
| 139 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: - клапан обратный KON 160, - вентилятор KVR 160/1, - шумоглушитель KNK 160/6, - хомут соединительный HTK 160 (2 шт.), - кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 140 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 3 |  |
| 141 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-250х250-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 142 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 143 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 3 |  |
| 144 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 250х250 | шт. | 1 |  |
| 145 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,27 |  |
| 146 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,73 |  |
| 147 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13,13 |  |
| 148 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,06 |  |
| 149 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 150 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 151 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 152 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 153 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x250-250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 154 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 155 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 156 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 157 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 158 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 159 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 15,22 |  |
| 160 | В8 |  |  |  |
| 161 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - клапан обратный RVK 1120-EX.B, - вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2, - вставка гибкая VGKR-1120-EX, - вставка гибкая VGPR-1120-EX, - комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 162 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - клапан обратный RVK 1120-EX.B, - вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2, - вставка гибкая VGKR-1120-EX, - вставка гибкая VGPR-1120-EX, - комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2 | шт. | 1 |  |
| 163 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х200 АВК 300х200К8 | шт. | 1 |  |
| 164 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10 |  |
| 165 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10 |  |
| 166 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 167 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 168 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09 | шт. | 2 |  |
| 169 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 300х200 РСН 300х200 | шт. | 1 |  |
| 170 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10 |  |
| 171 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10 |  |
| 172 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 8,96 |  |
| 173 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 2 |  |
| 174 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,58 |  |
| 175 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 37,05 |  |
| 176 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,5 |  |
| 177 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12,38 |  |
| 178 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,2 |  |
| 179 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,2 |  |
| 180 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 14,2 |  |
| 181 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,5 |  |
| 182 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 14,8 |  |
| 183 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16,2 |  |
| 184 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 185 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11,98 |  |
| 186 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35,75 |  |
| 187 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,39 |  |
| 188 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,06 |  |
| 189 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 190 | Монтаж единицы Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300-200x300, класса герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 191 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 192 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 193 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 194 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 195 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 196 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 197 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 198 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 199 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 200 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 201 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 900x600-900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 202 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 203 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 204 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 205 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 206 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 207 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 208 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 209 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 210 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 211 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 212 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 900x600-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 213 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 214 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 215 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 216 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 217 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 218 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 219 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 220 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 221 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 222 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 223 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 224 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 225 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 226 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 227 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 228 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 229 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 230 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 231 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 232 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 233 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 234 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 235 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 236 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3,46 |  |
| 237 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 22,04 |  |
| 238 | В9 |  |  |  |
| 239 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - клапан обратный RVK 1120-EX.B, - вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2, - вставка гибкая VGKR-1120-EX, - вставка гибкая VGPR-1120-EX, - комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 240 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - клапан обратный RVK 1120-EX.B, - вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2, - вставка гибкая VGKR-1120-EX, - вставка гибкая VGPR-1120-EX, - комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2 | шт. | 1 |  |
| 241 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10 |  |
| 242 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10 |  |
| 243 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 244 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 245 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09 | шт. | 2 |  |
| 246 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10 |  |
| 247 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10 |  |
| 248 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 8,96 |  |
| 249 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,82 |  |
| 250 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 55,18 |  |
| 251 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,55 |  |
| 252 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13,4 |  |
| 253 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 254 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 255 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 256 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 257 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 258 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7 |  |
| 259 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5 |  |
| 260 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,45 |  |
| 261 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,32 |  |
| 262 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13,24 |  |
| 263 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 264 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 265 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 266 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 267 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 268 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 14 |  |
| 269 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 270 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 271 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 272 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 273 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 274 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 275 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 276 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 277 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 278 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 279 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 280 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 281 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 282 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 283 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 284 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 285 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 286 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 287 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 288 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 289 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 290 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 291 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 292 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 293 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 294 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 295 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 296 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 297 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 298 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 299 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 300 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 301 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 302 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 303 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 304 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 305 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 306 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3,46 |  |
| 307 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 22,04 |  |
| 308 | В10 |  |  |  |
| 309 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 | С КИПиА |
| 310 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 |  |
| 311 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10 |  |
| 312 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10 |  |
| 313 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2 |  |
| 314 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10 |  |
| 315 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10 |  |
| 316 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 36,45 |  |
| 317 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,7 |  |
| 318 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12,65 |  |
| 319 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 320 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 321 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 322 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,2 |  |
| 323 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,92 |  |
| 324 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,9 |  |
| 325 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 326 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16,93 |  |
| 327 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,6 |  |
| 328 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,17 |  |
| 329 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 330 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 331 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 332 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 333 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 334 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 335 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 336 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 337 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 338 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 339 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 340 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 341 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 342 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 343 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 344 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 345 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 346 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 347 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 348 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 349 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 350 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 351 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 352 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 353 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 354 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 355 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 356 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 357 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 358 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 359 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 360 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 361 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 362 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 363 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 364 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 365 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 366 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 367 | В11 |  |  |  |
| 368 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 | С КИПиА |
| 369 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 |  |
| 370 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10 |  |
| 371 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10 |  |
| 372 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2 |  |
| 373 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10 |  |
| 374 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10 |  |
| 375 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35,63 |  |
| 376 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,23 |  |
| 377 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13,38 |  |
| 378 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 379 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 380 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 381 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 382 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 383 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,03 |  |
| 384 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22,67 |  |
| 385 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16,28 |  |
| 386 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,51 |  |
| 387 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,01 |  |
| 388 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 389 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 390 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 391 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 392 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 393 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 394 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 395 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 396 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 397 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 398 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 399 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 400 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 401 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 402 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 403 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 404 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 405 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 406 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 407 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 408 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 409 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 410 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 411 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 412 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 413 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 414 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 415 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 416 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 417 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 418 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 419 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 420 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 421 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 422 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 423 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 424 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 425 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 426 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 427 | В12 |  |  |  |
| 428 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 | С КИПиА |
| 429 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 |  |
| 430 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10 |  |
| 431 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10 |  |
| 432 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2 |  |
| 433 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10 |  |
| 434 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10 |  |
| 435 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35,45 |  |
| 436 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,9 |  |
| 437 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18,8 |  |
| 438 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 15,4 |  |
| 439 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12,95 |  |
| 440 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 441 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22,2 |  |
| 442 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,2 |  |
| 443 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,85 |  |
| 444 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5 |  |
| 445 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11,63 |  |
| 446 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,48 |  |
| 447 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 23,03 |  |
| 448 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 449 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 450 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 451 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 452 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 453 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 454 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9 |  |
| 455 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 456 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 457 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 458 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 459 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 460 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 461 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 462 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 463 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 464 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 465 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 466 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 467 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 468 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 469 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 470 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 471 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 472 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 473 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 474 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 475 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 476 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 477 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 478 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 479 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 480 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 481 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 482 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 483 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 484 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 485 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x600-1100x600-1100x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 486 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 487 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 488 | В13 |  |  |  |
| 489 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 | С КИПиА |
| 490 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: - вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B, - стакан монтажный утепленный MSN-U-112, - клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B | шт. | 1 |  |
| 491 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 1000х400 АВК 1000х400К8 | шт. | 10 |  |
| 492 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2 |  |
| 493 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 1000х400 РСН 1000х400 | шт. | 10 |  |
| 494 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 15,37 |  |
| 495 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,9 |  |
| 496 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,2 |  |
| 497 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,47 |  |
| 498 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,83 |  |
| 499 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,95 |  |
| 500 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22,24 |  |
| 501 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,75 |  |
| 502 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 503 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 504 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 505 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 506 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 507 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 508 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 509 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 510 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 511 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 512 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 513 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 514 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 515 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 516 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-600x600-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 517 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x600-800x600-800x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 518 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 519 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 520 | В14 |  |  |  |
| 521 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: - клапан обратный KON 160, - вентилятор KVR 160/1, - шумоглушитель KNK 160/6, - хомут соединительный HTK 160 (2 шт.), - кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 522 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 3 |  |
| 523 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 3 |  |
| 524 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 3 |  |
| 525 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1 |  |
| 526 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,28 |  |
| 527 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,02 |  |
| 528 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,65 |  |
| 529 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 530 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 531 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 532 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 533 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 534 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 535 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 536 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12,12 |  |
| 537 | ВЕ1 |  |  |  |
| 538 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 539 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03 | шт. | 1 |  |
| 540 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х400 РСН 400х400 | шт. | 1 |  |
| 541 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,66 |  |
| 542 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,15 |  |
| 543 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 400x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 544 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 9,96 |  |
| 545 | ВЕ2 |  |  |  |
| 546 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1 |  |
| 547 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200 | шт. | 1 |  |
| 548 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11,19 |  |
| 549 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,1 |  |
| 550 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 551 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 7,58 |  |
| 552 | ВЕ3 |  |  |  |
| 553 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø250 ЗК.00.000-01 | шт. | 1 |  |
| 554 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 250х250 РСН 250х250 | шт. | 1 |  |
| 555 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,79 |  |
| 556 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 557 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI60, b=30 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0,01 |  |
| 558 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 6,46 |  |
| 559 | ВЕ4 |  |  |  |
| 560 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-160-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 561 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1 |  |
| 562 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200 | шт. | 1 |  |
| 563 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,96 |  |
| 564 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,05 |  |
| 565 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 566 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 7,71 |  |
| 567 | ДВЕ1 |  |  |  |
| 568 | Монтаж единицы Прибор управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02-(ЦШ+ЦШ)-Х | шт | 2 |  |
| 569 | Монтаж единицы Дымовой люк ДЫМОЗОР, серия 100, внутреннее сечение люка А*В = 1500x1500 мм, тип крышки - У, усилие штокового электропривода 1600 Н, напряжение электропривода 24 В, с защитной решеткой,исполнение люка стандартное ДЫМОЗОР-100-1500*1500-У-1600-24-Р-С | шт. | 14 |  |
| 570 | ДПЕ1 |  |  |  |
| 571 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-З-ВМС-1400х1400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-МРП | шт. | 36 |  |
| 572 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005 | шт. | 2 |  |
| 573 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006 | шт. | 34 |  |
| 574 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 25,18 |  |
| 575 | МО1 |  |  |  |
| 576 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе: - вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR, - стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт), - клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR | шт. | 1 | С КИПиА |
| 577 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 600х700, h=300, патрубок ø125 ЗВП-600х700-300/ø125 |  | 1 |  |
| 578 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1200х700-300/ø200 |  | 1 |  |
| 579 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-300/ø200 |  | 1 |  |
| 580 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1400х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1400х700-300/ø200 |  | 1 |  |
| 581 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125 | шт. | 4 |  |
| 582 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200 | шт. | 3 |  |
| 583 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-315-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 584 | Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П | шт. | 1 |  |
| 585 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 4,29 |  |
| 586 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 3,17 |  |
| 587 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 9,29 |  |
| 588 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 589 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 590 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 591 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 4 |  |
| 592 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 593 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3 |  |
| 594 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 595 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 596 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 597 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 650x600-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 598 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 599 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 600 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 601 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12,33 |  |
| 602 | МО2 |  |  |  |
| 603 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе: - вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR, - стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт), - клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR | шт. | 1 | С КИПиА |
| 604 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 700х600, h=300, патрубок ø125 ЗВП-700х600-300/ø125 |  | 4 |  |
| 605 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 800х600, h=200, патрубок ø125 ЗВП-800х600-200/ø125 |  | 1 |  |
| 606 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1000х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1000х600-200/ø160 |  | 1 |  |
| 607 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1200х600-200/ø160 |  | 1 |  |
| 608 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=200, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-200/ø200 |  | 2 |  |
| 609 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1500х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1500х700-300/ø200 |  | 1 |  |
| 610 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125 | шт. | 6 |  |
| 611 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø160 ДКК 160 | шт. | 2 |  |
| 612 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200 | шт. | 3 |  |
| 613 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 614 | Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П | шт. | 1 |  |
| 615 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 5,26 |  |
| 616 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0,56 |  |
| 617 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 4,39 |  |
| 618 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 2,92 |  |
| 619 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0,78 |  |
| 620 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 23,05 |  |
| 621 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 622 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 623 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 624 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 625 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 626 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 10 |  |
| 627 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3 |  |
| 628 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3 |  |
| 629 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 630 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3 |  |
| 631 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 7 |  |
| 632 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 633 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 634 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 635 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 636 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 637 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 4 |  |
| 638 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 639 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 640 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 641 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 642 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø400-ø400-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 643 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 46,37 |  |
| 644 | МО3 |  |  |  |
| 645 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-355-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 646 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø355 ЗК.00.000-// | шт. | 1 |  |
| 647 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 12,81 |  |
| 648 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0,03 |  |
| 649 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2 |  |
| 650 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3 |  |
| 651 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1 |  |
| 652 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0,65 |  |
| 653 | МО4.1 |  |  |  |
| 654 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1 |  |
| 655 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 19 |  |
| 656 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,86 |  |
| 657 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6 |  |
| 658 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8 |  |
| 659 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 660 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 661 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 662 | МО4.2 |  |  |  |
| 663 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1 |  |
| 664 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 19 |  |
| 665 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,86 |  |
| 666 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6 |  |
| 667 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8 |  |
| 668 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 669 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 670 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 671 | МО4.3 |  |  |  |
| 672 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1 |  |
| 673 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16,52 |  |
| 674 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,86 |  |
| 675 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 676 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8 |  |
| 677 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 678 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 679 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 680 | П1 |  |  |  |
| 681 | Монтаж единицы Приточно-вытяжная установка подвесная в составе: - воздушная заслонка CHR 70-40 (2 шт.), - фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4) (2 шт.), - фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F7) (2 шт.), - рекуператор подвесной LITENED 70-40 REP (правый), - воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2, - вентилятор LITENED 70-40 G1.31-2,2х30, - вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30, - шумоглушитель LITENED 70-40 NKD (2 шт.), - секция промежуточная LITENED 70-40 PS, - вставка гибкая FH 70-40 (4 шт.) LITENED 70-40 G1.31-2.2x30.R + LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R | шт. | 1 | С КИПиА |
| 682 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М | шт. | 14 |  |
| 683 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М | шт. | 5 |  |
| 684 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х400-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 685 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160 | шт. | 14 |  |
| 686 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200 | шт. | 5 |  |
| 687 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 688 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 40,71 |  |
| 689 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 38,85 |  |
| 690 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,57 |  |
| 691 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,15 |  |
| 692 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,72 |  |
| 693 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,59 |  |
| 694 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,97 |  |
| 695 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,12 |  |
| 696 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 697 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12 |  |
| 698 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9 |  |
| 699 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 700 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x600-400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 701 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 702 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 703 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 704 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 705 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода на круглое сечение из тонколистовой оцинкованной стали 700x400-ø400 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 706 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 707 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 708 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 700x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 709 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 710 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7 |  |
| 711 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 712 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 713 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 714 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 715 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 716 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 2,15 |  |
| 717 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 9,44 |  |
| 718 | П2 |  |  |  |
| 719 | Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе: - воздушная заслонка CHR 50-30, - фильтр карманный укороченный FRU 50-30 с фильтрующей вставкой DFU 50-30 (G4), - фильтр карманный FRP 50-30 с фильтрующей вставкой DFP 50-30 (F7), - воздухонагреватель водяной WH 50-30/2, - вентилятор VRN 50-30/25R-2D, - шумоглушитель NK 50-30, - вставка гибкая FH 50-30 (2 шт.) VRN 50-30/25R.2D | шт. | 1 | С КИПиА |
| 720 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М | шт. | 9 |  |
| 721 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 722 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 9 |  |
| 723 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х500 | шт. | 1 |  |
| 724 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 30,7 |  |
| 725 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,49 |  |
| 726 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,4 |  |
| 727 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,01 |  |
| 728 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,52 |  |
| 729 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,52 |  |
| 730 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 731 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 19 |  |
| 732 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 733 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 734 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 735 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 736 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 737 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x300-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 738 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4 |  |
| 739 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 740 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 741 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x500-300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 742 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3,89 |  |
| 743 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 31,07 |  |
| 744 | П3 |  |  |  |
| 745 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: - воздушная заслонка CHR 60-30, - фильтр карманный укороченный LITENED 60-30 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 60-30 (G4), - фильтр карманный LITENED 60-30 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 60-30 (F5), - воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2, - вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30, - шумоглушитель LITENED 60-30 NKD, - вставка гибкая FH 60-30 (2 шт.) LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R | шт. | 1 | С КИПиА |
| 746 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 200х150 АВК 200х150К8 | шт. | 1 |  |
| 747 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х300 АВК 300х300К8 | шт. | 3 |  |
| 748 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на вертикальных участках на приток ТЮЛЬПАН-3-500*300-В-0 | шт. | 1 |  |
| 749 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 750 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х300-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 751 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х800 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 752 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 200х150 АМР 200х150 | шт. | 1 |  |
| 753 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300 | шт. | 3 |  |
| 754 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,04 |  |
| 755 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,71 |  |
| 756 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,09 |  |
| 757 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,62 |  |
| 758 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,75 |  |
| 759 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,54 |  |
| 760 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,47 |  |
| 761 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,12 |  |
| 762 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 763 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 764 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x600-300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 765 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x300-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 766 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 767 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 768 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 769 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x800-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 770 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 400x300-400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 771 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 772 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x300-600x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 773 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0,47 |  |
| 774 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 18,06 |  |
| 775 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 3,39 |  |
| 776 | П4.1 |  |  |  |
| 777 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 778 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 779 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1 |  |
| 780 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 781 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 782 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,63 |  |
| 783 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,49 |  |
| 784 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,07 |  |
| 785 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16,8 |  |
| 786 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,37 |  |
| 787 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 788 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 789 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 790 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 791 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 792 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 793 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 794 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 795 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 796 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 797 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 798 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 799 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 800 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 801 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 802 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46,42 |  |
| 803 | П4.2 |  |  |  |
| 804 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 805 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 806 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1 |  |
| 807 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 808 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 809 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 42,09 |  |
| 810 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,85 |  |
| 811 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,78 |  |
| 812 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10,15 |  |
| 813 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,18 |  |
| 814 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,36 |  |
| 815 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 816 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 817 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 818 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8 |  |
| 819 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 820 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 821 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 822 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 823 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 824 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 825 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 826 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 827 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 828 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 829 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46,41 |  |
| 830 | П4.3 |  |  |  |
| 831 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 832 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 833 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1 |  |
| 834 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 835 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 836 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 39,26 |  |
| 837 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12,49 |  |
| 838 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,56 |  |
| 839 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,7 |  |
| 840 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,37 |  |
| 841 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 842 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 843 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6 |  |
| 844 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 845 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 846 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 847 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 848 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 849 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 850 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 851 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 852 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 853 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 854 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46,42 |  |
| 855 | П4.4 |  |  |  |
| 856 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 857 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 858 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1 |  |
| 859 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 860 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 861 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 37,64 |  |
| 862 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9,54 |  |
| 863 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6,06 |  |
| 864 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,3 |  |
| 865 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,37 |  |
| 866 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 867 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 868 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 869 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7 |  |
| 870 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 871 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 1000x500-1000x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 872 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 873 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 874 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 875 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 876 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 877 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 878 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x1000-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 879 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 880 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 881 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 882 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 883 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46,42 |  |
| 884 | П4.5 |  |  |  |
| 885 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 886 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 887 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1 |  |
| 888 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 889 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 890 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 51,77 |  |
| 891 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,97 |  |
| 892 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,8 |  |
| 893 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5,37 |  |
| 894 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 895 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10 |  |
| 896 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 897 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 898 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 899 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 900 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 901 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 902 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 903 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 904 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 905 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 906 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46,42 |  |
| 907 | П4.6 |  |  |  |
| 908 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 909 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 910 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1 |  |
| 911 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 912 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 913 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 44,22 |  |
| 914 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,76 |  |
| 915 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,75 |  |
| 916 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 20,99 |  |
| 917 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,18 |  |
| 918 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,17 |  |
| 919 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 920 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 921 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 922 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 923 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 924 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 925 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 926 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 927 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 928 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 929 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 930 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 931 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 932 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 39,03 |  |
| 933 | П4.7 |  |  |  |
| 934 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 935 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 936 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1800-В-0 | шт. | 1 |  |
| 937 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 938 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 939 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 49,22 |  |
| 940 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,76 |  |
| 941 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,75 |  |
| 942 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13,2 |  |
| 943 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,18 |  |
| 944 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,57 |  |
| 945 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 946 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1800x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,2 |  |
| 947 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 948 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5 |  |
| 949 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 950 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 951 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 952 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 953 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 954 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 955 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 956 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 957 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 958 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 959 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 960 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 34,35 |  |
| 961 | П4.8 |  |  |  |
| 962 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: - газовая модуляционная горелка с газовой арматурой , - газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали, - центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.), - фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.), - клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.), - дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами, ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст | шт. | 1 | С КИПиА |
| 963 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4 |  |
| 964 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1400-В-0 | шт. | 1 |  |
| 965 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1 |  |
| 966 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2 |  |
| 967 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7,03 |  |
| 968 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,34 |  |
| 969 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,19 |  |
| 970 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12,88 |  |
| 971 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,53 |  |
| 972 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 1,2 |  |
| 973 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,4 |  |
| 974 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 975 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 976 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 977 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 978 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 979 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 980 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 981 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 982 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 983 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 984 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 985 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 986 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1400x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 987 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 988 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 989 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 990 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 32,81 |  |
| 991 | П5 |  |  |  |
| 992 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: - воздушная заслонка CHR 80-50, - фильтр карманный укороченный LITENED 80-50 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 80-50 (G4), - фильтр карманный LITENED 80-50 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 80-50 (F5), - воздухонагреватель водяной LITENED 80-50 WH/3, - вентилятор LITENED 80-50 G1.40-4х30, - шумоглушитель LITENED 80-50 NKD, - вставка гибкая FH 80-50 (2 шт.) LITENED 80-50 G1.40-4x30.R | шт. | 1 | С КИПиА |
| 993 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8 | шт. | 4 |  |
| 994 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*500-В-0 | шт. | 1 |  |
| 995 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 996 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1500 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 997 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 4 |  |
| 998 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2,65 |  |
| 999 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,8 |  |
| 1000 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 8,06 |  |
| 1001 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,12 |  |
| 1002 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1003 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1004 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1005 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x500-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1006 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 800x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1007 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1008 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1009 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1010 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x500-500x500-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1011 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0,82 |  |
| 1012 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12,28 |  |
| 1013 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 5,73 |  |
| 1014 | П6 |  |  |  |
| 1015 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: - воздушная заслонка CHR 70-40, - фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4), - фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F5), - воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/3, - вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30, - шумоглушитель LITENED 70-40 NKD, - вставка гибкая FH 70-40 (2 шт.) LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R | шт. | 1 | С КИПиА |
| 1016 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8 | шт. | 3 |  |
| 1017 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*400-В-0 | шт. | 1 |  |
| 1018 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 1019 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 9006 | шт. | 1 |  |
| 1020 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 3 |  |
| 1021 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13,11 |  |
| 1022 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11,91 |  |
| 1023 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,81 |  |
| 1024 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 8,27 |  |
| 1025 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,12 |  |
| 1026 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1027 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1028 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 60° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1029 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1030 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 450x450-450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3 |  |
| 1031 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1032 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1033 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1034 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1035 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1036 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1037 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1038 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1039 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1040 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 63,26 |  |
| 1041 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 10,64 |  |
| 1042 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 5,88 |  |
| 1043 | П7 |  |  |  |
| 1044 | Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе: - воздушная заслонка KCH 200 с подставкой под электропривод РР, - кассетный фильтр KFC 200 с фильтрующей вставкой KVC 200 (G3), - карманный фильтр KFP 200с фильтрующей вставкой FWP 200 (F7), - вентилятор KVR 200/1, - электрический нагреватель 200/3, - шумоглушитель KNK 200/6, -кронштейн крепления вентилятора KKV 200, - хомут соединительный HTK 200 (2 шт.) KVR 200/1 | шт. | 1 | С КИПиА |
| 1045 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 1 |  |
| 1046 | Монтаж единицы Наружная решетка круглого сечения ø200 CG 200 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 1047 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,38 |  |
| 1048 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,18 |  |
| 1049 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1050 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1051 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø199, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1052 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 0,09 |  |
| 1053 | ПЕ1 |  |  |  |
| 1054 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 400х500 RAL 5005 | шт. | 2 |  |
| 1055 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 400х500 АМР 400х500 | шт. | 2 |  |
| 1056 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,24 |  |
| 1057 | ПЕ2 |  |  |  |
| 1058 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х300 | шт. | 1 |  |
| 1059 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300 | шт. | 1 |  |
| 1060 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,12 |  |
| 1061 | ПЕ3 |  |  |  |
| 1062 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 9006 | шт. | 1 |  |
| 1063 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 1 |  |
| 1064 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,12 |  |
| 1065 | ПЕ4 |  |  |  |
| 1066 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-1400х1400-В-2хЭПВ-SF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 5 |  |
| 1067 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 1068 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006 | шт. | 4 |  |
| 1069 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 3,73 |  |
| 1070 | ПЕ5 |  |  |  |
| 1071 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1 |  |
| 1072 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 1073 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 1074 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,49 |  |
| 1075 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0,53 |  |
| 1076 | ПЕ6 |  |  |  |
| 1077 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1 |  |
| 1078 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 1079 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0,18 |  |
| 1080 | ПЕ7 |  |  |  |
| 1081 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-500х300-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1 |  |
| 1082 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-300х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1 |  |
| 1083 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х500 RAL 5005 | шт. | 1 |  |
| 1084 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х500 АМР 300х500 | шт. | 1 |  |
| 1085 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4,8 |  |
| 1086 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2 |  |
| 1087 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1 |  |
| 1088 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 11,41 |  |
| 1089 | У |  |  |  |
| 1090 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 500 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П5051А, - кронштейны КЭВ-П5051A нерж. | компл. | 1 |  |
| 1091 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7011А, - кронштейны КЭВ-П7011A нерж. | компл. | 1 | Угол сопла 30 гр. |
| 1092 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7021А, - кронштейны КЭВ-П7021A нерж. | компл. | 2 | Угол сопла 30 гр. |
| 1093 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7011А, - кронштейны КЭВ-П7011A нерж. | компл. | 1 | Угол сопла 30 гр. |
| 1094 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7021А, - кронштейны КЭВ-П7021A нерж. | компл. | 2 | Угол сопла 30 гр. |
| 1095 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7011А, - кронштейны КЭВ-П7011A нерж. | компл. | 1 | Угол сопла 30 гр. |
| 1096 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7021А, - кронштейны КЭВ-П7021A нерж. | компл. | 1 | Угол сопла 30 гр. |
| 1097 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7011А, - кронштейны КЭВ-П7011A нерж. | компл. | 1 | Угол сопла 30 гр. |
| 1098 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: - воздушная завеса КЭВ-П7021А, - кронштейны КЭВ-П7021A нерж. | компл. | 1 | Угол сопла 30 гр. |
| 1099 | Монтаж единицы Блок коммутации БКУ-WA6 с выносным пультом HL10L БКУ-WA6 / HL10L | шт. | 5 |  |
| 1100 | Монтаж единицы Концевой выключатель | шт. | 5 |  |
| 1101 | ХС1 |  |  |  |
| 1102 | Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1 |  |
| 1103 | Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1 |  |
| 1104 | Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0 | шт. | 1 |  |
| 1105 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006 | м | 49,07 |  |
| 1106 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006 | м | 38,16 |  |
| 1107 | Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 | м | 7,31 |  |
| 1108 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø6 Isotec Flex EF-09 | м | 34,62 |  |
| 1109 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø10 Isotec Flex EF-09 | м | 34,1 |  |
| 1110 | ХС2 |  |  |  |
| 1111 | Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1 |  |
| 1112 | Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1 |  |
| 1113 | Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0 | шт. | 1 |  |
| 1114 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006 | м | 34,22 |  |
| 1115 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006 | м | 33,83 |  |
| 1116 | Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 | м | 11,94 |  |
| 1117 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø6 Isotec Flex EF-09 | м | 34,22 |  |
| 1118 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø10 Isotec Flex EF-09 | м | 33,83 |  |
| 1119 | Монтаж единицы Муфта противопожарная 20/20 Огнеза-ПМ | шт. | 2 |  |
| 1120 | хКрепления воздуховодов и оборудования |  |  |  |
| 1121 | Монтаж единицы Металлопрофиль стальной | кг | 850 |  |
| 1122 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 15 | Для креплений огнестойких воздуховодов |
| 1123 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 5 | Для креплений огнестойких воздуховодов |
| 1124 | хПроходки |  |  |  |
| 1125 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕТИТАН SN | кг | 15 |  |
| 1126 | Монтаж единицы Плита огнестойкая плотность ≥100кг/м³ ОГНЕТИТАН | м³ | 1 |  |
| 1127 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | кг | 1 |  |
| 1128 | Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8 | м³ | 0,15 |  |