| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация молниезащиты и заземления |  |  |  |
|  | Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг) | м | 2100 |  |
|  | Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг) | м | 900 |  |
|  | Держатель проволоки для плоской кровли | шт. | 672 |  |
|  | Компенсатор | шт. | 72 |  |
|  | Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников диаметром 8-10 мм, оцинкованный | шт. | 740 |  |
|  | Держатель проволоки диаметром 8-10 мм, оцинкованный | шт. | 1428 |  |
|  | Заклепка резьбовая М8 | шт. | 1428 |  |
|  | Вставка разделительная d8-10 мм | шт. | 15 |  |
|  | Полоса стальная горячеоцинкованная, 40х4 мм (контур заземления) | м | 375 |  |
|  | Стержень заземления omex, длина 1,5 м, диаметр 20 мм, оцинкованный | шт. | 34 |  |
|  | Наконечник стержня заземления оцник. | шт. | 17 |  |
|  | Насадка для забивания стержней заземления | шт. | 2 |  |
|  | Соединитель стержня заземления и проволоки | шт. | 17 |  |
|  | Крестовой соединитель для плоских проводников до 40 мм, оцинкованный | шт. | 12 |  |
|  | Фальцевая и балочная клемма 10-20 мм | шт. | 8 |  |
|  | Лента антикоррозионная | м. | 44 |  |
|  | Коробка уравнивания потенциалов | шт. | 3 |  |
|  | Шина уравнивания потенциалов с металлической опорой | шт. | 6 |  |
|  | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x4 | м. | 60 |  |
|  | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x6 | м. | 300 |  |
|  | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x25 | м. | 90 |  |

Ревизия 02