| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование АПС и СОУЭ |  |  |  |
|  | Установка прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус» | шт. | 1 |  |
|  | Установка блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2RS485» | шт. | 7 |  |
|  | Установка повторителя интерфейса «С2000-ПИ» | шт. | 2 |  |
|  | Установка контроллера двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И» исп.01 | шт. | 8 |  |
|  | Установка блока приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал-20П» | шт. | 7 |  |
|  | Установка блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» версии 3.02 или выше | шт. | 10 |  |
|  | Установка резервированного источника питания с интерфейсом RS485 РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | шт. | 2 |  |
|  | Установка резервированного источника питания РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) | шт. | 1 |  |
|  | Установка аккумулятора 7 Ач «DTM1207» | шт. | 18 |  |
|  | Установка шкафа с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп.10 | шт. | 6 |  |
|  | Установка блока сигнально-пускового адресного с выходами «сухой контакт» «С2000-СП2» | шт. | 13 |  |
|  | Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.15» | шт. | 23 |  |
|  | Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.14» | шт. | 9 |  |
|  | Установка адресного расширителя «С2000-АР2 исп.02» | шт. | 25 |  |
|  | Установка адресного расширителя «С2000-АР8» | шт. | 13 |  |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП4/220» | шт. | 62 |  |
|  | Установка извещателя пожарного пламени инфракрасного адресного ИП 330-1-1 «С2000-ПЛ» | шт. | 1 |  |
|  | Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А «ДИП-34А-03» | шт. | 64 |  |
|  | Установка монтажного комплекта для подвесного потолка МК-3 | шт. | 50 |  |
|  | Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» | шт. | 18 | Ревизия 1 |
|  | Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ исп.03» | шт. | 18 |  |
|  | Установка извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513-3АМ исп.01» | шт. | 22 |  |
|  | Установка устройства дистанционного пуска адресного «Запуск систем дымоудаления» со встроенным изолятором короткого замыкания «УДП 513-3АМ исп.02» | шт. | 10 |  |
|  | Установка устройства дистанционного пуска «Запуск систем дымоудаления» «УДП 513-3М исп.02» | шт. | 2 |  |
|  | Установка устройства дистанционного пуска адресного в шкафах пожарных кранов «Пуск пожаротушения» «УДП 513-3АМ» | шт. | 1 |  |
|  | Установка извещателя пожарного аспирационного «ИПА» | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж трубы гладкой жесткой 25мм CTR10-025-K41-060 | м | 1100 |  |
|  | Установка муфты труба-труба 25мм CTA10D-GIG25-K41-050 | шт. | 400 |  |
|  | Установка поворота на 90 труба-труба CTA10D-CS25-K41-025 | шт. | 144 |  |
|  | Установка тройника равностороннего ПВХ 90гр. 25мм UST0110025 | шт. | 8 |  |
|  | Установка оповещателя звукового МАЯК-24-К 110 | шт. | 59 |  |
|  | Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный ОРБИТА МК З | шт. | 21 |  |
|  | Установка оповещателя светового (Выход) КОП-25 «Выход» | шт. | 16 |  |
|  | Установка оповещателя светового IP-66 (Выход) ЭКРАН-С-К1 24 «Выход» | шт. | 1 |  |
|  | Установка оповещателя светового (Подключение пожарной техники) (IP-54 уличная) КОП-25 «Подключение пожарной техники» | шт. | 1 |  |
|  | Установка оповещателя светового (Насосная станция пожаротушения) (IP-54 уличная) КОП-25 «Насосная станция пожаротушения» | шт. | 1 |  |
|  | Установка оповещателя светового со встроенной батареей на 3 часа работы, автоматическое тестирование, постоянного действия MIZAR 6523-3 LED SP | шт. | 21 |  |
|  | Установка светильника автономного взрывозащищенного, надпись «Пожарный кран», СФЕРА ВЗ АО-П220 | шт. | 15 |  |
|  | Наладка системы СПС категория технической сложности II | Компл. | 1 |  |
|  | Наладка системы СОУЭ категория технической сложности II | Компл. | 1 |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе: |  |  |  |
|  | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом | м | 13273 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1 мм2 | м | 7972 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм2 | м | 2449 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | м | 672 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | м | 450 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КИнг(А)- FRLS, интерфейсный огнестойкий, сеч. 2х2х0,8 мм2 | м | 1730 |  |
|  | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 32 мм с зондом | м | 662 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ВВГнг(А)-FRLSLTx, симметричной парной скрутки, сеч. 3х1,5 мм2 | м | 662 |  |
|  | Установка коробки монтажной металлической КМОМ (8к х 2,5 мм) КМОМ 210х100х37 IP31 | шт. | 14 |  |
|  | Монтаж трубы стальной 25мм | м | 20 |  |
|  | Монтаж обжимного комплекта монтажных профилей тип 1, EX-TR0405, DKC | шт. | 1900 |  |
|  | Монтаж держателя кабельного для крепления к профилю, ∅20-26, BHL2026, DKC | шт. | 1900 |  |
|  | Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC | м | 130 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4 | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800) | шт. | 96 |  |
|  | Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг | шт. | 96 |  |
|  | Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж рым-гайки M8 | шт. | 48 |  |
|  | Роботизированная установка пожаротушения |  |  |  |
|  | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом | м | 1940 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 1х2х0,9 мм2 | м | 1380 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 2х2х0,9 мм2 | м | 210 |  |
|  | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 3х2,5 мм2 | м | 350 |  |
|  | Монтаж шнура коммутационного RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 5 м, PCD-01009-0E, MOLEX | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC | м | 40 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4 | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800) | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж рым-гайки M8 | шт. | 12 |  |