| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 |  |  |  |
|  | 1.1 Оборудование |  |  |  |
|  | Монтаж насосной установки повышения давления COR-2 MHI 803_SKw-EB-R-X: расход - 2 л/с; напор - 27 м, мощность - 1.1 кВт, напряжение - 380 В, ток - 2,54 А (1 -рабочий, 1- резервный) в комплекте со шкафом управления. | комплект | 1 |  |
|  | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1 |  |
|  | 1.2 Запорная арматура |  |  |  |
|  | Монтаж крана шарового, углового, Ø1/2”х1/2” (DN15 мм) | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 3 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 4 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 3 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN50, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN250, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 3 |  |
|  | 1.3 Водоразборная арматура: |  |  |  |
|  | Монтаж смесителя однорычажного для раковины | шт | 12 |  |
|  | Монтаж душевой системы с однорычажным смесителем настенным | шт | 8 |  |
|  | Монтаж смесителя настенного однорычажного для хозяйственного помещения с боковой щеткой для чистки и поворотным изливом (250 мм) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж смесителя настенного для внуреннего поливочного крана (ПЛК) DN15 | шт | 2 |  |
|  | 1.4 Трубопроводы |  |  |  |
|  | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø20х1,9 мм | м | 78,0 |  |
|  | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø25х2,3 мм | м | 60,0 |  |
|  | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø32х2,9 мм | м | 35,0 |  |
|  | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø40х3,7 мм | м | 10,0 |  |
|  | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø50х4,6 мм | м | 23,0 |  |
|  | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 63х5,8 мм | м | 30,0 |  |
|  | Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø60х3,5 (Ду50) | м | 4,0 |  |
|  | Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø273х6,0 (Ду250) | м | 5,0 |  |
|  | 1.5 Элементы трубопроводов: |  |  |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø20 мм | шт | 30 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 23 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 5 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø40 мм | шт | 6 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø50 мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø63 мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 4 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт | 5 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø63х32 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø63х50 мм | шт | 1 |  |
|  | Переход концентрический под муфту грувлок Ду150хДу65 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 57 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 17 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм | шт | 10 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт | 9 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø63 мм | шт | 9 |  |
|  | Монтаж колена 90° Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 4 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт | 10 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж тройника под муфту Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника под муфту Ду250 мм (соединение грувлок) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х20х20 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм | шт | 7 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х25 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х40 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х20 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х50 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж бурта и фланеца PPR Ø63 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1 |  |
|  | Отвод грувлок под муфту переходной DN250х150 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 21 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 11 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 1217 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт | 10 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм ВР | шт | 2 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм ВР | шт | 4 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм ВР | шт | 2 |  |
|  | Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза | шт | 6 |  |
|  | Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | шт | 13 |  |
|  | Монтаж адаптера под фланец Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 5 |  |
|  | Монтаж адаптера под фланец Ду250 мм (соединение грувлок) | шт | 8 |  |
|  | 1.6 Материалы: |  |  |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 78,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 60,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 35,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 10,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 23,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø63 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 30,0 |  |
|  | Покрытие грунтовкой ГФ – 021 труб | кг/ м2 | 0,12/1,34 |  |
|  | Покрытие труб Эмалью ПФ – 115 | кг/ м2 | 0,36/2,68 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м.п. | 241,0 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром Ду250 мм | м.п. | 5,0 |  |
|  | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м.п. | 241,0 |  |
|  | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду250 мм | м.п. | 5,0 |  |
|  | 2. Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ) |  |  |  |
|  | 2.1 Оборудование |  |  |  |
|  | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1 |  |
|  | 2.2 Запорная арматура |  |  |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 7 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 11 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN40 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25 | шт | 3 |  |
|  | 2.3 Трубопроводы |  |  |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | м | 77,0 |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | м | 57,0 |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | м | 28,0 |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø40×5,5 мм | м | 34,0 |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø50×6,9 мм | м | 81,0 |  |
|  | 2.4 Элементы трубопроводов: |  |  |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø20 мм | шт | 26 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 19 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 10 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø40 мм | шт | 12 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø50 мм | шт | 27 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт | 5 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм | шт | 4 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х32 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт | 12 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 55 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 11 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 6 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм | шт | 27 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт | 27 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт | 9 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм | шт | 4 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø50х50х50 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм | шт | 5 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х25 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм | шт | 9 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х25 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х32 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж бурта и фланца PPR Ø50 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 10 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 14 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР | шт | 22 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР | шт | 2 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм НР | шт | 4 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм НР | шт | 2 |  |
|  | Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | шт | 11 |  |
|  | Сгон разъемный, резьба внутренняя/наружная, Ø 3/4” | шт | 10 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, внутренняя резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт | 10 |  |
|  | Монтаж водяного полотенцесушителя М-образного 500x400 хром, Ø25×3/4" в комплекте с крепежом | шт | 5 |  |
|  | 2.5 Материалы: |  |  |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 77,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 57,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 28,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 34,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 81,0 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 277,0 |  |
|  | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 277,0 |  |
|  | 3. Система внутреннего горячего водоснабжения, циркуляционный (Т4) |  |  |  |
|  | 3.1 Оборудование |  |  |  |
|  | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-15 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1 |  |
|  | 3.2 Запорная арматура |  |  |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 5 |  |
|  | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 2 |  |
|  | 3.3 Трубопроводы |  |  |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | м | 1 |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | м | 66,0 |  |
|  | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | м | 93,0 |  |
|  | 3.4 Элементы трубопроводов: |  |  |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 22 |  |
|  | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 31 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм | шт | 7 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 11 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 12 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 32 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж бурта под фланец PPR Ø32 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 4 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР | шт | 10 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной разъемной мная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР | шт | 4 |  |
|  | Монтаж ручного балансировочного клапана для ГВС, муфтовый, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж воздухоотводчика автоматического муфтового, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN20 | шт | 3 |  |
|  | 3.5 Материалы: |  |  |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 1 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 66,0 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 93,0 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 160,0 |  |
|  | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 160,0 |  |
|  | 4. Система водопровода технического качества В3 |  |  |  |
|  | 4.1 Запорная арматура |  |  |  |
|  | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN100, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 3 |  |
|  | 4.2 Трубопроводы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы стальной электросварной оцинкованная Ø108х4,5 (Ду100) | м | 271,0 |  |
|  | 4.3 Элементы трубопроводов: |  |  |  |
|  | Монтаж муфты Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 91 |  |
|  | Монтаж колена 90° Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 18 |  |
|  | Монтаж тройника под муфту Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж адаптера под фланец Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 7 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду100 мм | м | 271,0 |  |
|  | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду100 мм | м | 271,0 |  |