| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентустановка ПВ1 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-ПВ1 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж смесительного узла SMEX 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж привода PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 5 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15 |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  | Ревизия 7 |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 22 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 90 |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 12 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 43 |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 160 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 480 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 5 |  |
|  | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 10 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 120 |  |
|  | Вентустановка П2 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П2 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж Частотный преобразователь 0,75 кВт, 220 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 11 |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 10 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 52 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 44 |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 11 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 110 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 330 |  |
|  | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 4 |  |
|  | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40 |  |
|  | Вентустановка П3 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П3 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж смесительного узла (цирк. насос, трехходовой вентиль, привод) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15 |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 15 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 68 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 33 |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 12 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 12 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 12 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 14 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 28 |  |
|  | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 28 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 56 |  |
|  | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 56 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40 |  |
|  | Вентустановка П4.1 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.1 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 55 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотк металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П4.2 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.2 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Монтаж комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 20 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П4.3 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.3 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 15 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 15 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 15 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 15 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 28 |  |
|  | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П4.4 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.4 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовогой | м | 45 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 15 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 15 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 15 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 28 |  |
|  | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П4.5 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.5 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 45 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П4.6 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.6 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 40 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П4.7 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.7 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 45 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П4.8 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.8 |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 65 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Вентустановка П5 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П5 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 4,0 кВт, 380 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 16 |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 10 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 40 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 28 |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 16 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 10 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 40 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40 |  |
|  | Вентустановка П6 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П6 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15 |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 9 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 36 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 26 |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 10 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 40 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40 |  |
|  | Вентустановка П7 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П7 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж привода PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика температуры канального ARK-3S (дтк на приток.) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 3 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 7 |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х4 мм² | м | 6 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 25 |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 7 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 5 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 20 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 60 |  |
|  | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 30 |  |
|  | Вентилятор В2 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В2 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 13 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 12 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 20 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 60 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10 |  |
|  | Вентиляторы В3 и В14 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В3В14 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 50 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 48 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40 |  |
|  | Вентилятор В7 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В7 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 10 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 9 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 12 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 36 |  |
|  | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10 |  |
|  | Вентиляторы В4/В4р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В4/В4р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 30 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1 |  |
|  | Вентиляторы В5/В5р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В5/В5р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 28 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1 |  |
|  | Вентиляторы В6/В6р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В6/В6р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 46 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1 |  |
|  | Вентиляторы В8/В8р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В8/В8р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 21 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж закрывающей струбцины М10 | м | 8 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 33 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 99 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Вентиляторы В9/В9р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В9/В9р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 20 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм | м | 4 |  |
|  | Монтаж закрывающей струбцины М10 | м | 8 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 32 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 96 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Вентиляторы В10/В10р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В10/В10р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 85 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 36 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 36 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 36 |  |
|  | Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 25 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х2000 | шт. | 50 |  |
|  | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж струбцины М8 | шт. | 26 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 150 |  |
|  | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 124 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2 |  |
|  | Вентиляторы В11/В11р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В11/В11р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 65 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2 |  |
|  | Вентиляторы В12/В12р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В12/В12р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 85 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 36 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 36 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 36 |  |
|  | Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 25 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х2000 | шт. | 50 |  |
|  | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж струбцины М8 | шт. | 26 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 150 |  |
|  | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 124 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2 |  |
|  | Вентиляторы В13/В13р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В13/В13р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 65 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2 |  |
|  | Вентилятор МО1 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-МО1 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющео горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 18 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 42 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 3 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 39 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1 |  |
|  | Вентилятор МО2 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-МО2 |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 18 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 42 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 3 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 39 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1 |  |
|  | Вентиляторы АВ1/АВ1р |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-АВ1/АВ1р |  |  |  |
|  | Монтаж блока управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 26 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1 |  |
|  | Общий лоток в пом. 3.20 на отм. +7,200 |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 21 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 21 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 21 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Профиль П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 80 |  |
|  | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 80 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Воздушные клапаны приточной вентиляции ПЕ4.1-ПЕ4.5 … ПЕ7 |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-ПЕ |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 1А, 1П, х-ка С | шт. | 9 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 2А, 1П, х-ка С | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж реле промежуточного 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж розетки трёхъярусной ORS-M для реле ORM 4C | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж программируемого реле ПР102 для локальных систем автоматизации, 24DI/16DO, 2хRS-485, 220В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж резистора 120 Ом | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1,2 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-16-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 625 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 1035 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 6 |  |
|  | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 135 |  |
|  | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 50х50х3000 мм | м | 120 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 6 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 135 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 50х3000 мм | м | 120 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 141 |  |
|  | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки цельной ТС 50х50 | м | 1 |  |
|  | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж переходника RRD правостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж переходника RRS левостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж переходника RRD правостороннего 100/50 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 150 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 200 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 460 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж металлорукава DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, 25 м, цвет чёрный | м | 215 |  |
|  | Монтаж держателя оцинкованного одностороннего, д.32мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм | шт. | 645 |  |
|  | Монтаж муфты металлорукав-коробка DN 26,М25х1,5 наружная резьба | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж втулки соединительной, М25х1,5 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж взрывозащищенной Ex e муфты металлорукав-коробка. 26 мм. M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж взрывозащищенной защитной втулки Ex e, M25x1,5. Никелированная латунь. IP66/67 | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 50 |  |
|  | Воздушные завесы У1-У5 |  |  |  |
|  | Блоки коммутации и управления БКУ-У1 – БКУ-У5 |  |  |  |
|  | Монтаж блока коммутации и управления завес с IP54 БКУ-WA6 | шт. | 5 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж концевого выключателя ВП-15К21 | шт. | 5 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 309 |  |
|  | Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет чёрный, сечением: |  |  |  |
|  | ПуГВнг(A)-LS 1х1 ч мм² | м | 90 |  |
|  | Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет жёлто-зелёный, сечением: |  |  |  |
|  | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 ж/з мм² | м | 103 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 25 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 500 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 1500 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 15 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 5 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 160 |  |
|  | Узел ввода теплоносителя |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта тепловой энергии ШУУТЭ |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа учёта в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - тепловычислитель; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж расходомера РС 80-90-А-Ф | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж преобразователя давления 0-16 бар, 4-20 мА | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж термометра сопротивления Pt100, 0…180°С, L=80мм | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка комплекта контрольных и сигнальных кабелей L=5м | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 | м | 190 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 40 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 30 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 14 |  |
|  | Теплоснабжение цехов и АБК |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-БТП |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | компл. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж электропривода регулирующего клапана ARV-1000, 220В, 3-поз. | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж электропривода регулирующего клапана AMV-1800R, 220В, 3-поз. | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж реле давления -0,2...7,5 бар, G1/2, -10…120 °C | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж реле перепада давления 0,3…0,5 бар, 2 штуцера G1/2, -40…120 °C | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика температуры наружного воздуха Pt1000, -50...110 °C | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика температуры погружного Pt1000, -50…200°С, L=100мм | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 150 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 150 |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 3х2х1,5 мм² | м | 75 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 160 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 60 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 60 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 60 |  |
|  | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 2 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 30 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 138 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 150 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 50 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 60 |  |
|  | Узел учёта воды |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта воды ШУУВ |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 1 1/2”, с импульсным выходом | шт. | 2 |  |
|  | Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 3/4”, с импульсным выходом | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 | м | 110 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 15 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 45 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10 |  |
|  | Узел учёта газа |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта газа ШУУГ |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Подключение к системе учёта счётчика газа турбинного фланцевого DN150, с импульсным выходом | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 10 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 | м | 170 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 30 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 5 |  |
|  | Узел учёта электроэнергии 2БКТП-3150/6/0,4 |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта электроэнергии ШУУЭ |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж GSM модема «Пульсар» на DIN-рейку, GPRS+CSD, 4 канала ТС, 2 SIM | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж антенны «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 20 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 20 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 60 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10 |  |
|  | Система контроля загазованности метаном и угарным газом |  |  |  |
|  | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-1 |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 1А, 1П, х-ка С | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блока питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж компактного программируемого реле ПР100 для локальных систем автоматизации, 8DI,4AI/4DO, RS-485, 24В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж источника питания MDR-40-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1,7А | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж источника питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж реле промежуточного 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж розетки трёхъярусной ORS-M для реле ORM 4C | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж датчика-сигнализатора метана термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 17 |  |
|  | Монтаж датчика-сигнализатора оксида углерода термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 21 |  |
|  | Монтаж кабельный ввода из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | шт. | 76 |  |
|  | Монтаж реле давления газа/воздуха 10-50 кПа, 1(НЗ+НО), 6А, 220В, G 1/4, IP54 | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля монтажного универсального с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² | м | 750 |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 157 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 50 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 10 |  |
|  | Система контроля загазованности парами лакокрасочных материалов и растворителей |  |  |  |
|  | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.1 |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блока питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж источника питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.2 |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блока питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж источника питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Монтаж датчика-сигнализатора ксилола термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31 |  |
|  | Монтаж датчика-сигнализатора сольвента термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31 |  |
|  | Монтаж датчика-сигнализатора толуола термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31 |  |
|  | Монтаж датчика-сигнализатора уайт-спитира термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 32 |  |
|  | Монтаж кабельного ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | шт. | 250 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля монтажного универсального с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² | м | 1400 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 90 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 10 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы (общие для двух систем контроля загазованности) |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 390 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 390 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 390 |  |
|  | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 12 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 325 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 674 |  |
|  | Монтаж рамы монтажной, горячеоцинкованной, высота 2000 мм, ширина 800мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж комплекта монтажных профилей на раму для крепления 1 оболочки болтами М8х80 4 шт., горячеоцинкованного, длина 900 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж универсального узла защитного заземления, в составе: |  |  |  |
|  | - скоба-держатель полосы с болтом | шт. | 8 |  |
|  | - полоса 25х4 мм, горячеоцинкованная сталь | м | 2 |  |
|  | - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная | шт. | 8 |  |
|  | - болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 32 |  |
|  | Монтаж С-образного профиля 41х41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованного | шт. | 15 |  |
|  | Монтаж С-образного профиля 41х41, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованного | шт. | 30 |  |
|  | Монтаж шпильки М10х1000 | шт. | 30 |  |
|  | Монтаж опорной пластиня для C-образных профилей | шт. | 120 |  |
|  | Монтаж гайки с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованной | шт. | 120 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем, 400мл мест реза лотка | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 1600 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 4800 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 48 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 10 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 500 |  |
|  | Диспетчеризация |  |  |  |
|  | Шкаф автоматизированной системы управления и диспетчеризации ШАСУД |  |  |  |
|  | Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж программируемого логического контроллера ПЛК210, 12DI/12DO/4AI, 4хEthernet, 2хRS-485, 2хRS-232, 24В, 16Вт | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сенсорной веб-панели оператора 10”, 1хEthernet, Wi-Fi, 3G, 2хUSB, 24В, 20Вт | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж преобразователя протокола RS-485 в Ethernet, 24В, 6Вт | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания 220VAC/24VDC, 2,5А, 60Вт | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж устройства сбора и передачи данных (УСПД) «Пульсар», 7хRS-485, Ethernet; GSM | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж антенны «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж источника питания 220VAC/15VDC, 60Вт, 3А | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1,2 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 10 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шнура коммутационного RJ-45 неэкранированного, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белого | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением: |  |  |  |
|  | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 1300 |  |
|  | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 20 |  |
|  | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 10 |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 30 |  |
|  | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 30 |  |
|  | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 30 |  |
|  | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 2 |  |
|  | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 78 |  |
|  | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 180 |  |
|  | Обработка цинковой краской-спреем, 400мл мест реза лотка | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 200 |  |
|  | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 600 |  |
|  | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 6 |  |
|  | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2 |  |
|  | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100 |  |
|  | Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера |  |  |  |
|  | Установка и подключение персонального компьютера с характеристиками не ниже: - процессор Intel Core I5 10600K; - Intel HD Graphics; - 16 ГБ DDR4; - 256 ГБ SSD; - Windows 10 Pro 64 bit | шт. | 1 |  |
|  | Установка и подключение монитора 27”, 2560х1440 | шт. | 1 |  |
|  | Установка и подключение комплекта клавиатура + мышь, беспроводная, цвет чёрный | шт. | 1 |  |
|  | Установка и подключение источника бесперебойного питания, 220В, 1200 ВА, 720 Вт | шт. | 1 |  |
|  | Программное обеспечение АРМ системы диспетчеризации |  |  |  |
|  | Установка программного обеспечения Windows (лицензия) | шт. | 1 |  |
|  | Установка неисключительного права использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиентcкое рабочее место с управлением на неограниченное количество точек ввода-вывода | шт. | 2 |  |
|  | Установка неисключительного права использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиент-серверная исполнительная система на 10000 внешних точек ввода-вывода | шт. | 1 |  |
|  | Установка OPC-сервера Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место без ограничения на количество тегов, защита - программная | шт. | 1 |  |
|  | Установка OPC-сервера для опроса счетчиков Меркурий 230, 233, 234, 236; защита - программная, на 2 устройства | шт. | 1 |  |
|  | Установка OPC-сервера для опроса счетчиков-регистраторов Пульсар, на 10 устройств | шт. | 1 |  |
|  | Установка программного обеспечения ИАСКУЭ «Пульсар» | шт. | 1 |  |
|  | Кабельные проходки |  |  |  |
|  | Поставка трубы стальной водогазопроводной Ø40 мм и её нарезка на отрезки длиной 0,15-0,2 м для стальных гильз | м | 10 |  |
|  | Герметизация огнезащитной двухкомпонентной пеной кабельных проходок, картридж 330 мл | шт. | 30 |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены | шт. | 1 |  |