| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Вентустановка ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACW UV-3R1R-JW-S | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Частотный преобразователь 1,5 кВт, 220 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Смесительный узел SMEX 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 5 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 15 |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 22 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 90 |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 12 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 43 |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 15 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 160 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 480 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 5 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм |  |  | АО «ДКС» | шт. | 3 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² |  | 222-412 | Wago | шт. | 10 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 120 |  |  |
|  | Вентустановка П2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACW UV-1R0 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 0,75 кВт, 220 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 11 |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 10 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 52 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 44 |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 11 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 110 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 330 |  |  |
|  | Короб кабельный с крышкой 200х80х2000 мм | TA-GN | 01793 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Угол плоский 200х80 мм | TA-GN | 01752 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Заглушка торцевая 200х80 мм | TA-GN | 00882 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | TA-GN | 01779 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Разделитель (перегородка) 80х2000 мм | TA-GN | 02416 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 4 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм |  |  | АО «ДКС» | шт. | 2 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² |  | 222-412 | Wago | шт. | 5 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 40 |  |  |
|  | Вентустановка П3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACW UV-1R0 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 1,5 кВт, 220 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Смесительный узел (цирк. насос, трехходовой вентиль, привод) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 15 |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 15 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 68 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 33 |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 15 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 12 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 12 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 12 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37574K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм |  | BPL2903 | АО «ДКС» | шт. | 14 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 |  | CM200801 | АО «ДКС» | шт. | 28 |  |  |
|  | Забивной анкер М8 |  | CM400830 | АО «ДКС» | шт. | 28 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М8 |  | CM110800 | АО «ДКС» | шт. | 56 |  |  |
|  | Шайба с узкими полями М8 |  | CM240800 | АО «ДКС» | шт. | 56 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 150 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 2 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм |  |  | АО «ДКС» | шт. | 2 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² |  | 222-412 | Wago | шт. | 5 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 40 |  |  |
|  | Вентустановка П4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 55 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=20м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 20 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=25м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 15 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 15 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 15 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 15 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 12 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 28 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=25м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 45 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 15 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 15 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 15 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 12 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 28 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 45 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П4.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 40 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=20м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 45 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер, панель оператора; - защитная и пускорегулирующая аппаратура; - преобразователи частоты. | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Термостат отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронагреватель отсека горелки | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры дымовых газов канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры приточного воздуха канальный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в помещении настенный | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 2 |  |  |
|  | Светозвуковой оповещатель «Маяк» | КП № 15 |  | ООО «НПО «Тепловей» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Тепловей, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 65 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37594K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм |  | BBN5020 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 |  | BSP2108 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм |  | BPM2903 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 |  | CM041030 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN 9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 200 |  | Монтаж снаружи |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 750 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Вентустановка П5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACW UV-3R0 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 4,0 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 16 |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 10 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 40 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 28 |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 16 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37574K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм |  | BPL2903 | АО «ДКС» | шт. | 10 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 |  | CM200801 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Забивной анкер М8 |  | CM400830 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М8 |  | CM110800 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Шайба с узкими полями М8 |  | CM240800 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 150 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 2 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм |  |  | АО «ДКС» | шт. | 2 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² |  | 222-412 | Wago | шт. | 5 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 40 |  |  |
|  | Вентустановка П6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACW UV-3R0 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 15 |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 9 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 36 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 26 |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 15 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 9 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37574K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм |  | BMM1020 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм |  | BPL2903 | АО «ДКС» | шт. | 10 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 |  | CM200801 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Забивной анкер М8 |  | CM400830 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М8 |  | CM110800 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Шайба с узкими полями М8 |  | CM240800 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 150 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 2 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм |  |  | АО «ДКС» | шт. | 2 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² |  | 222-412 | Wago | шт. | 5 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 40 |  |  |
|  | Вентустановка П7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-П7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACE A-3-10 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор скорости STY-1,5 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Привод PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 3 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 7 |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х4 мм² |  |  | Россия | м | 6 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 25 |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 7 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 5 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 20 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 60 |  |  |
|  | Короб кабельный с крышкой 200х80х2000 мм | TA-GN | 01793 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Угол плоский 200х80 мм | TA-GN | 01752 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Заглушка торцевая 200х80 мм | TA-GN | 00882 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | TA-GN | 01779 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Разделитель (перегородка) 80х2000 мм | TA-GN | 02416 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм |  |  | АО «ДКС» | шт. | 1 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² |  | 222-412 | Wago | шт. | 3 |  | Для эл.приводов клапанов |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 30 |  |  |
|  | Вентилятор В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-10 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор скорости STY-1,5 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 13 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 12 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 20 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 60 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 10 |  |  |
|  | Вентиляторы В3 и В14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В3В14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-11 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор скорости STY-1,5 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 50 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 48 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 50 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 150 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 2 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 40 |  |  |
|  | Вентилятор В7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-10 | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор скорости STY-1,5 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 10 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 9 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 12 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 36 |  |  |
|  | Короб кабельный с крышкой 200х80х2000 мм | TA-GN | 01793 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Угол плоский 200х80 мм | TA-GN | 01752 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Заглушка торцевая 200х80 мм | TA-GN | 00882 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | TA-GN | 01779 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Разделитель (перегородка) 80х2000 мм | TA-GN | 02416 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 10 |  |  |
|  | Вентиляторы В4/В4р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В4/В4р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-3R3R | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 0,75 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 30 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 10 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 6 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 48 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 1 |  |  |
|  | Вентиляторы В5/В5р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В5/В5р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-3R3R | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 0,75 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 28 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 10 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 6 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 48 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 1 |  |  |
|  | Вентиляторы В6/В6р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В6/В6р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-3R3R | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 0,75 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 46 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 10 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 6 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 48 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 1 |  |  |
|  | Вентиляторы В8/В8р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В8/В8р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACV-V/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 21 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С-образный профиль 41х21, L500, толщ.2,5 мм |  | BPM2105 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Закрывающая струбцина М10 |  | CM301001 | АО «ДКС» | м | 8 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой |  | 91532 | АО «ДКС» | м | 33 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅32 |  | 51032 | АО «ДКС» | шт. | 99 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Вентиляторы В9/В9р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В9/В9р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACV-V/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 20 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С-образный профиль 41х21, L500, толщ.2,5 мм |  | BPM2105 | АО «ДКС» | м | 4 |  |  |
|  | Закрывающая струбцина М10 |  | CM301001 | АО «ДКС» | м | 8 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой |  | 91532 | АО «ДКС» | м | 32 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅32 |  | 51032 | АО «ДКС» | шт. | 96 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Вентиляторы В10/В10р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В10/В10р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACV-V/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 85 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм |  | 35263 | АО «ДКС» | м | 36 |  | Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В10/В10р и В11/В11р |
|  | Крышка с заземлением на лоток 150х3000 мм |  | 35523 | АО «ДКС» | м | 36 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 36 |  |  |
|  | Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36843K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36723K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37573K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36783K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36663K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36003K | АО «ДКС» | шт. | 3 |  |  |
|  | Ответвитель DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36236K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм |  | BMM1015 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм |  | BPL2903 | АО «ДКС» | шт. | 25 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х2000 |  | CM200802 | АО «ДКС» | шт. | 50 |  | Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В10/В10р и В11/В11р |
|  | Крепление к профнастилу V-образное M8 |  | CM330800 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х120 |  | CM081012 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Струбцина М8 |  | CM300800 | АО «ДКС» | шт. | 26 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М8 |  | CM110800 | АО «ДКС» | шт. | 150 |  |  |
|  | Шайба с узкими полями М8 |  | CM240800 | АО «ДКС» | шт. | 124 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой |  | 91532 | АО «ДКС» | м | 20 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой |  | 71732 | АО «ДКС» | м | 10 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅32 |  | 51032 | АО «ДКС» | шт. | 90 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 2 |  |  |
|  | Вентиляторы В11/В11р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В11/В11р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACV-V/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 65 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой |  | 91532 | АО «ДКС» | м | 20 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой |  | 71732 | АО «ДКС» | м | 10 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅32 |  | 51032 | АО «ДКС» | шт. | 90 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 2 |  |  |
|  | Вентиляторы В12/В12р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В12/В12р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACV-V/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 85 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм |  | 35263 | АО «ДКС» | м | 36 |  | Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В12/В12р и В13/В13р |
|  | Крышка с заземлением на лоток 150х3000 мм |  | 35523 | АО «ДКС» | м | 36 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 36 |  |  |
|  | Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36843K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36723K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37573K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36783K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  | Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В12/В12р и В13/В13р |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36663K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36003K | АО «ДКС» | шт. | 3 |  |  |
|  | Ответвитель DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36236K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм |  | BMM1015 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм |  | BPL2903 | АО «ДКС» | шт. | 25 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х2000 |  | CM200802 | АО «ДКС» | шт. | 50 |  |  |
|  | Крепление к профнастилу V-образное M8 |  | CM330800 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х120 |  | CM081012 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 24 |  |  |
|  | Струбцина М8 |  | CM300800 | АО «ДКС» | шт. | 26 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М8 |  | CM110800 | АО «ДКС» | шт. | 150 |  |  |
|  | Шайба с узкими полями М8 |  | CM240800 | АО «ДКС» | шт. | 124 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой |  | 91532 | АО «ДКС» | м | 20 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой |  | 71732 | АО «ДКС» | м | 10 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅32 |  | 51032 | АО «ДКС» | шт. | 90 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 2 |  |  |
|  | Вентиляторы В13/В13р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-В13/В13р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ACV-V/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² |  |  | Россия | м | 65 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой |  | 91532 | АО «ДКС» | м | 20 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой |  | 71732 | АО «ДКС» | м | 10 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅32 |  | 51032 | АО «ДКС» | шт. | 90 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 2 |  |  |
|  | Вентилятор МО1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-МО1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-3R0-EX/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Комплект взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 18 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 42 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 10 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 3 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 39 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 1 |  |  |
|  | Вентилятор МО2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-МО2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-3R0-EX/N | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Комплект взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 2 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 18 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 42 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 10 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 3 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 39 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 1 |  |  |
|  | Вентиляторы АВ1/АВ1р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-АВ1/АВ1р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления в составе: - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | КП № ND23-069999/12 | ZE-3R3R | NED | компл. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В | КП № ND23-069999/12 |  | NED | шт. | 2 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 26 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 8 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 3 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 10 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой |  | 71725 | АО «ДКС» | м | 6 |  | Монтаж на кровле |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 48 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 20 |  |  |
|  | Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | ТН-КРОВЛЯ Классик Проф |  | Технониколь | компл. | 1 |  |  |
|  | Общий лоток в пом. 3.20 на отм. +7,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм |  | 35264 | АО «ДКС» | м | 21 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм |  | 35524 | АО «ДКС» | м | 21 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 21 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36004K | АО «ДКС» | шт. | 6 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм |  | BPL2903 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 |  | CM200801 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Крепление к профнастилу V-образное M8 |  | CM330800 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х120 |  | CM081012 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Шайба М10 кузовная DIN9021 |  | CM121000 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  | CM111000 | АО «ДКС» | шт. | 40 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М8 |  | CM110800 | АО «ДКС» | шт. | 80 |  |  |
|  | Шайба с узкими полями М8 |  | CM240800 | АО «ДКС» | шт. | 80 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздушные клапаны приточной вентиляции ПЕ4.1-ПЕ4.5 … ПЕ7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-ПЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-60.50.20 | TI5-10-N-060-050-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 1А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 1А | MVA20-1-001-C | IEK GROUP | шт. | 9 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 2А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 2А | MVA20-1-002-C | IEK GROUP | шт. | 3 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 6А | MVA20-1-006-C | IEK GROUP | шт. | 5 |  |  |
|  | Реле промежуточное 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом |  | ORM-1-4C-AC220V-L-B | IEK GROUP | шт. | 8 |  |  |
|  | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C |  | ORS-M-2-4-G | IEK GROUP | шт. | 8 |  |  |
|  | Программируемое реле ПР102 для локальных систем автоматизации, 24DI/16DO, 2хRS-485, 220В | ПР102-230.2416.01.2 | ПР102-230.2416.01.2 | ООО "ПО ОВЕН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Резистор 120 Ом |  |  | Россия | шт. | 4 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1,2 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 24 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN | ШНК 2х15 L+PEN | YND10-2-15-125 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-16-К-З | ШНИ-6х9-16-К-З | YNN10-69-16KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 625 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 1035 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм |  | 35023 | АО «ДКС» | м | 6 |  |  |
|  | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35022 | АО «ДКС» | м | 135 |  |  |
|  | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 50х50х3000 мм |  | 35020 | АО «ДКС» | м | 120 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 150х3000 мм |  | 35523 | АО «ДКС» | м | 6 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 135 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 50х3000 мм |  | 35520 | АО «ДКС» | м | 120 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 141 |  |  |
|  | Заглушка цельная ТС 100х50 |  | 30193 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Заглушка цельная ТС 50х50 |  | 37240 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36663K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36780K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36660K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36003K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36002K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36000K | АО «ДКС» | шт. | 3 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37593K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37592K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37502K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37651K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ответвитель TDS T-образный вертикальный ун. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37583K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ответвитель TDS T-образный вертикальный ун. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37582K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник RRD правосторонний 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36332K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник RRS левосторонний 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36355K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник RRD правосторонний 100/50 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36331K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм |  | BMM1015 | АО «ДКС» | шт. | 6 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 20 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 150 мм |  | BBN5015 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 100 мм |  | BBN5010 | АО «ДКС» | шт. | 200 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 460 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Металлорукав DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, 25 м, цвет чёрный |  | 6071R-027N | АО «ДКС» | м | 215 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний, д.32мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм |  | 53346 | АО «ДКС» | шт. | 645 |  |  |
|  | Муфта металлорукав-коробка DN 26,М25х1,5 наружная резьба |  | 6014-2527 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  | Соединение металлорукав-металлорукав |
|  | Втулка соединительная, М25х1,5 |  | 6003-25 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 26 мм. M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67 |  | EX6015-2527 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  | Опуск металлорукава из лотка |
|  | Взрывозащищенная защитная втулка Ex e, M25x1,5. Никелированная латунь. IP66/67 |  | EX6052-25 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 7 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 50 |  |  |
|  | Воздушные завесы У1-У5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки коммутации и управления БКУ-У1 – БКУ-У5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок коммутации и управления завес с IP54 БКУ-WA6 |  | 500189 | АО «НПО «Тепломаш» | шт. | 5 |  | Учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концевой выключатель ВП-15К21 |  | 500195 | АО «НПО «Тепломаш» | шт. | 5 |  | Учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 309 |  |  |
|  | Провод установочный гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет чёрный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПуГВнг(A)-LS 1х1 ч мм² |  |  | Россия | м | 90 |  |  |
|  | Провод установочный гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет жёлто-зелёный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 ж/з мм² |  |  | Россия | м | 103 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 25 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 500 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 1500 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 15 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 5 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 160 |  |  |
|  | Узел ввода теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта тепловой энергии ШУУТЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф учёта в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - тепловычислитель; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | S1601240163-1 |  | ООО «Ридан» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Ридан, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходомер РС 80-90-А-Ф | S1601240163-1 |  | ООО «Ридан» | шт. | 2 |  | Комплектная поставка Ридан, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Преобразователь давления 0-16 бар, 4-20 мА | S1601240163-1 |  | ООО «Ридан» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термометр сопротивления Pt100, 0…180°С, L=80мм | S1601240163-1 |  | ООО «Ридан» | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект контрольных и сигнальных кабелей L=5м |  |  | Россия | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Ридан, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 |  |  | ООО НПП «Спецкабель» | м | 190 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 40 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 30 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 14 |  |  |
|  | Теплоснабжение цехов и АБК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ-БТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления в составе: - щит металлический настенного монтажа, IP55; - контроллер; - защитная и пускорегулирующая аппаратура. | BS1601240163 |  | ООО «Ридан» | компл. | 1 |  | Комплектная поставка Ридан, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электропривод регулирующего клапана ARV-1000, 220В, 3-поз. | S1601240163-2 |  | ООО «Ридан» | шт. | 1 |  | Комплектная поставка NED, учтено в 1612/2022-Р-ОВ2 |
|  | Электропривод регулирующего клапана AMV-1800R, 220В, 3-поз. | S1601240163-4 |  | ООО «Ридан» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле давления -0,2...7,5 бар, G1/2, -10…120 °C | S1601240163-2 / S1601240163-4 |  | ООО «Ридан» | шт. | 2 |  |  |
|  | Реле перепада давления 0,3…0,5 бар, 2 штуцера G1/2, -40…120 °C | S1601240163-2 / S1601240163-4 |  | ООО «Ридан» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха Pt1000, -50...110 °C | S1601240163-2 / S1601240163-4 |  | ООО «Ридан» | шт. | 2 |  |  |
|  | Датчик температуры погружной Pt1000, -50…200°С, L=100мм | S1601240163-2 / S1601240163-4 |  | ООО «Ридан» | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² |  |  | Россия | м | 150 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 150 |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 3х2х1,5 мм² |  |  | Россия | м | 75 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 160 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35022 | АО «ДКС» | м | 60 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 60 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 60 |  |  |
|  | Заглушка цельная ТС 100х50 |  | 30193 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37572K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36002K | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37502K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37651K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37661K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37592K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 16 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 100 мм |  | BBN5010 | АО «ДКС» | шт. | 30 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 138 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 150 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 50 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 60 |  |  |
|  | Узел учёта воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта воды ШУУВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-40.30.20 | TI5-10-N-040-030-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 6А | MVA20-1-006-C | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Счетчик импульсов-регистратор 10-канальный, RS-485 |  | Н00000240 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А |  | Н00000061 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 L+PEN | YND10-2-07-100 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | ШНИ-6х9-8-К-З | YNN10-69-8KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счётчик воды крыльчатый, одноструйный, сухого типа, диаметр подключения 1 1/2”, с импульсным выходом | ВСХНд-32 |  | АО «Тепловодомер» | шт. | 2 |  | Учтено в 1612/2022-Р-ВВ |
|  | Счётчик воды крыльчатый, одноструйный, сухого типа, диаметр подключения 3/4”, с импульсным выходом | ВСХНд-15 |  | АО «Тепловодомер» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 |  |  | ООО НПП «Спецкабель» | м | 110 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 15 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 45 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 10 |  |  |
|  | Узел учёта газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта газа ШУУГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-40.30.20 | TI5-10-N-040-030-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 6А | MVA20-1-006-C | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Счетчик импульсов-регистратор 10-канальный, RS-485 |  | Н00000240 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А |  | Н00000061 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 L+PEN | YND10-2-07-100 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | ШНИ-6х9-8-К-З | YNN10-69-8KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счетчик газа турбинный фланцевый DN150, с импульсным выходом | РГ-Т-G1000-DN150-PN16-О (1:40) |  | ООО «РАСКО Газэлектроника» | шт. | 1 |  | Учтено в 1612/2022-Р-ГСВ |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 10 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 |  |  | ООО НПП «Спецкабель» | м | 170 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 10 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 30 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 5 |  |  |
|  | Узел учёта электроэнергии 2БКТП-3150/6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф узла учёта электроэнергии ШУУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-40.30.20 | TI5-10-N-040-030-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 6А | MVA20-1-006-C | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | GSM модем «Пульсар» на DIN-рейку, GPRS+CSD, 4 канала ТС, 2 SIM |  | Н00003785 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Антенна «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит |  | Н00002025 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А |  | Н00000061 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 L+PEN | YND10-2-07-100 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | ШНИ-6х9-8-К-З | YNN10-69-8KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 20 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 20 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 60 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 1 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 10 |  |  |
|  | Система контроля загазованности метаном и угарным газом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-60.50.20 | TI5-10-N-060-050-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 1А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 1А | MVA20-1-001-C | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 6А | MVA20-1-006-C | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 10А | MVA20-1-010-C | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | ИБЯЛ.411111.047-09 | БПС-21М3-24-КСД-Р | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 2 |  |  |
|  | Компактное программируемое реле ПР100 для локальных систем автоматизации, 8DI,4AI/8DO, RS-485, 24В | ПР100-24.1208.03.1 | ПР100-24.1208.03.1 | ООО "ПО ОВЕН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А |  | MDR-20-24 | Mean Well | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А |  | SDR-240-24 | Mean Well | шт. | 2 |  |  |
|  | Реле промежуточное 4(НЗ+НО), 5А, 24В, со светодиодом |  | ORM-1-4C-DC24V-L-B | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C |  | ORS-M-2-4-G | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 8 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 L+PEN | YND10-2-07-100 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | ШНИ-6х9-8-К-З | YNN10-69-8KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик-сигнализатор метана термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | ИБЯЛ.413216.044-08 | ДАТ-М-06ТР | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 17 |  |  |
|  | Датчик-сигнализатор оксида углерода термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | ИБЯЛ.413216.044-08 | ДАТ-М-06ТР | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 21 |  |  |
|  | Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | ИБЯЛ.305311.011 | ВК-С-ВЭЛ2БМ-М20-ЕхdG-В1,5 | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 76 |  |  |
|  | Реле давления газа/воздуха 10-50 кПа, 1(НЗ+НО), 6А, 220В, G 1/4, IP54 |  | PS-KIPA-500 | Madas | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² |  |  | Россия | м | 750 |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² |  |  | Россия | м | 157 |  |  |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 50 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 10 |  |  |
|  | Система контроля загазованности парами лакокрасочных материалов и растворителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-60.50.20 | TI5-10-N-060-050-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 10А | MVA20-1-010-C | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | ИБЯЛ.411111.047-09 | БПС-21М3-24-КСД-Р | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А |  | SDR-240-24 | Mean Well | шт. | 2 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 L+PEN | YND10-2-07-100 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | ШНИ-6х9-8-К-З | YNN10-69-8KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-60.50.20 | TI5-10-N-060-050-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 10А | MVA20-1-010-C | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | ИБЯЛ.411111.047-09 | БПС-21М3-24-КСД-Р | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А |  | SDR-240-24 | Mean Well | шт. | 2 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 L+PEN | YND10-2-07-100 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | ШНИ-6х9-8-К-З | YNN10-69-8KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик-сигнализатор ксилола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | ИБЯЛ.413216.044-08 | ДАТ-М-06ТР | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 31 |  |  |
|  | Датчик-сигнализатор сольвента термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | ИБЯЛ.413216.044-08 | ДАТ-М-06ТР | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 31 |  |  |
|  | Датчик-сигнализатор толуола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | ИБЯЛ.413216.044-08 | ДАТ-М-06ТР | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 31 |  |  |
|  | Датчик-сигнализатор уайт-спитира термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | ИБЯЛ.413216.044-08 | ДАТ-М-06ТР | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 32 |  |  |
|  | Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | ИБЯЛ.305311.011 | ВК-С-ВЭЛ2БМ-М20-ЕхdG-В1,5 | ФГУП СПО "Аналитприбор" | шт. | 250 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² |  |  | Россия | м | 1400 |  |  |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 90 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 10 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы (общие для двух систем контроля загазованности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35022 | АО «ДКС» | м | 390 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 390 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 390 |  |  |
|  | Заглушка цельная ТС 100х50 |  | 30193 | АО «ДКС» | шт. | 12 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37572K | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36002K | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37502K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37651K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37661K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37592K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 12 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 100 мм |  | BBN5010 | АО «ДКС» | шт. | 325 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 674 |  |  |
|  | Рама монтажная, горячеоцинкованная, высота 2000 мм, ширина 800мм |  | EX-FR2008 | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Комплект монтажных профилей на раму для крепления 1 оболочки болтами М8х80 4 шт., горячеоцинкованный, длина 900 мм |  | EX-FPR09U | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Универсальный узел защитного заземления, в составе: |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | - скоба-держатель полосы с болтом |  | ND2312 | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | - полоса 25х4 мм, горячеоцинкованная сталь |  | NC2254 | АО «ДКС» | м | 2 |  |  |
|  | - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная |  | CM100800HDZ | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | - болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный |  | CM020816HDZ | АО «ДКС» | шт. | 8 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 32 |  |  |
|  | С-образный профиль 41х41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный |  | BPM4112HDZ | АО «ДКС» | шт. | 15 |  |  |
|  | С-образный профиль 41х41, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный |  | BPM4104HDZ | АО «ДКС» | шт. | 30 |  |  |
|  | Шпилька М10х1000 |  | CM201001 | АО «ДКС» | шт. | 30 |  |  |
|  | Опорная пластина для C-образных профилей |  | BHM4141 | АО «ДКС» | шт. | 120 |  |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная |  | CM101000HDZ | АО «ДКС» | шт. | 120 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 1600 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 4800 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 48 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 10 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 500 |  |  |
|  | Диспетчеризация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматизированной системы управления и диспетчеризации ШАСУД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | ЩМП-60.50.20 | TI5-10-N-060-050-020-66 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки 20А, 1П | ВН-32 1Р 20А | MNV10-1-020 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | ВА47-29 1Р 6А | MVA20-1-006-C | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Программируемый логический контроллер ПЛК210, 12DI/12DO/4AI, 4хEthernet, 2хRS-485, 2хRS-232, 24В, 16Вт |  | ПЛК-210-14-CS | ООО "ПО ОВЕН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Сенсорная веб-панель оператора 10”, 1хEthernet, Wi-Fi, 3G, 2хUSB, 24В, 20Вт |  | ВП-110 | ООО "ПО ОВЕН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь протокола RS-485 в Ethernet, 24В, 6Вт |  | МКОН-24 | ООО "ПО ОВЕН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок питания 220VAC/24VDC, 2,5А, 60Вт |  | БП60К-24 | ООО "ПО ОВЕН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) «Пульсар», 7хRS-485, Ethernet; GSM |  | Н00024632 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания 220VAC/15VDC, 60Вт, 3А |  | Н00000062 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | Антенна «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит |  | Н00002025 | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN-рейка 35мм 30см |  | YDN14-0030 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK GROUP | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | IEK GROUP | м | 1,2 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK GROUP | шт. | 10 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная |  | YZN30-002-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 L+PEN | YND10-2-07-100 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | ШНИ-6х9-8-К-З | YNN10-69-8KD-K06 | IEK GROUP | шт. | 1 |  |  |
|  | Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белый |  | PCD-01001-0E | MOLEX | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 |  |  | ООО НПП «Спецкабель» | м | 1300 |  |  |
|  | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый |  | 39-504-5e | MOLEX | м | 20 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC |  | 10794с | Cabeus | шт. | 10 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм |  | 35022 | АО «ДКС» | м | 30 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм |  | 35522 | АО «ДКС» | м | 30 |  |  |
|  | Перегородка 50х3000 мм |  | 36480 | АО «ДКС» | м | 30 |  |  |
|  | Заглушка цельная ТС 100х50 |  | 30193 | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37572K | АО «ДКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 36002K | АО «ДКС» | шт. | 4 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37502K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37651K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37661K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | 37592K | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) |  |  | АО «ДКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм |  | BMM1010 | АО «ДКС» | шт. | 12 |  |  |
|  | Консоль универсальная осн. 100 мм |  | BBN5010 | АО «ДКС» | шт. | 78 |  |  |
|  | Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | CM441060 | АО «ДКС» | шт. | 180 |  |  |
|  | Цинковая краска-спрей, 400мл |  | 37039HDZ | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой |  | 91525 | АО «ДКС» | м | 200 |  |  |
|  | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 |  | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 600 |  |  |
|  | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) |  |  | Россия | упак. | 6 |  | Кирпич/бетон, ГКЛ |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) |  | plc-c-3.6x250 | EKF | упак. | 2 |  |  |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) |  | mt-136-t | EKF | шт. | 100 |  |  |
|  | Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Персональный компьютер с характеристиками не ниже: - процессор Intel Core I5 10600K; - Intel HD Graphics; - 16 ГБ DDR4; - 256 ГБ SSD; - Windows 10 Pro 64 bit |  | 10026 | ООО "ПК АРЕНА" | шт. | 1 |  |  |
|  | Монитор 27”, 2560х1440 |  | 275E1S/01 | Philips | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект клавиатура + мышь, беспроводная, цвет чёрный |  | Fstyler FG1035 | A4Tech | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 220В, 1200 ВА, 720 Вт |  | VP1200EILCD | CyberPower | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение АРМ системы диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение Windows (лицензия) | Windows 10 Professional 64Bit |  | Microsoft | шт. | 1 |  |  |
|  | Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиентcкое рабочее место с управлением на неограниченное количество точек ввода-вывода | MPS-MSRT4D-Client-1 |  | ЗАО НПФ "ИнСАТ" | шт. | 2 |  |  |
|  | Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиент-серверная исполнительная система на 10000 внешних точек ввода-вывода | MPS-MSRT4D-10K-P |  | ЗАО НПФ "ИнСАТ" | шт. | 1 |  |  |
|  | OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место без ограничения на количество тегов, защита - программная | Modbus Universal MasterOPC Server U Softkey |  | ООО "МПС-Софт" | шт. | 1 |  |  |
|  | ОРС-сервер для опроса счетчиков Меркурий 230, 233, 234, 236; защита - программная, на 2 устройства | Mercury (230, 233, 234, 236) MasterOPC Server Softkey |  | ООО "МПС-Софт" | шт. | 1 |  |  |
|  | ОРС-сервер для опроса счетчиков-регистраторов Пульсар, на 10 устройств | MPS-OPC-PULSAR-10 |  | ООО "МПС-Софт" | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» |  |  | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | шт. | 1 |  | Бесплатное |
|  | Кабельные проходки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ø40 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 10 |  |  |
|  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл |  | DN1201 | АО «ДКС» | шт. | 30 |  |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены |  | DN1202 | АО «ДКС» | шт. | 1 |  |  |

Примечание:

Все применяемое оборудование и материалы, допускают замену на аналоги других марок и производителей, соответствующих установленному в проекте по техническим характеристикам и габаритным размерам.