| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бытовая канализация К1 |  |  |  |
|  | Монтаж трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174 | м | 62,40 |  |
|  | Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях): |  |  |  |
|  | - стальных по ГОСТ10704-71 Ø426х7,0 | м | 22,5 |  |
|  | Протаскивание в футляр трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174 | м | 22,5 |  |
|  | Монтаж опорно-направляющих колец: |  |  |  |
|  | - Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø200 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 12 |  |
|  | Монтаж манжеты, герметизирующей переходной 200/426 | компл | 1 |  |
|  | Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø1500 мм, Hполн=3,30 м в точке подключения к существующей сети | шт | 1 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода | м | 62,90 |  |
|  | Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000: |  |  |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 4 |  |
|  | - кольцо стеновое КС7.3 Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 1 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 4 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 3 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 4 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 4 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=60 мм | шт | 4 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | шт | 1 |  |
|  | Установка люка чугунного типа Л(А15)-К.1-60 | шт | 1 |  |
|  | Установка люка чугунного типа Т(С250)-К.1-60 | шт | 3 |  |
|  | Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | шт | 5 |  |
|  | Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | шт | 1 |  |
|  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя) | м2/кг | 66,38/ 73,1 |  |
|  | Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой) | м2/л | 33,19/ 13,3 |  |
|  | Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84 | м3 | 0,896 |  |
|  | Устройство подготовки из щебня под основание колодцев, h=0.10 м | м3 | 1,03 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 113,25 |  |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 12,58 |  |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 10,04 |  |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 33,73 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 39,95 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 42,10 |  |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 83,73 |  |
|  | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки сети бытовой канализации | п.м. | 19 |  |
|  | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 63 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 63 |  |
|  | Дождевая канализация К2 |  |  |  |
|  | Монтаж трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 12 |  |
|  | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 285/250 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 5 |  |
|  | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 400/348 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 30 |  |
|  | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 450/400 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 4 |  |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 1 |  |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø250x14,8 мм | м | 1 |  |
|  | Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях): |  |  |  |
|  | - стальных по ГОСТ10704-71 Ø530х8,0 | м | 27,4 |  |
|  | Протаскивание в футляр трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200 | м | 27,2 |  |
|  | Монтаж опорно-направляющих колец: |  |  |  |
|  | - опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип FS-65 PE225 | шт | 14 |  |
|  | Монтаж манжеты герметизирующая в комплекте с хомутами, крепежом, сырой резиной и герметиком 225/530 | компл | 2 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 278,3 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000: |  |  |  |
|  | Колодец дождеприемный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 9 |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 9 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 16 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 2 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 9 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 9 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | шт | 1 |  |
|  | - дождеприемник круглый чугунный тяжелый ДМ1 (С250) -1-60 | шт. | 9 |  |
|  | - скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | шт. | 28 |  |
|  | - бетон на лоток марки В20 F200 W8 | м3 | 0,83 |  |
|  | - цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов | м3 | 0,30 |  |
|  | - цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 2,50 |  |
|  | - гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | кг | 164,40 |  |
|  | - праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | л | 29,90 |  |
|  | - щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | м3 | 2,31 |  |
|  | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 3 |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 3 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 4 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 4 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 3 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 5 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | шт | 2 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | шт | 1 |  |
|  | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | компл. | 8 |  |
|  | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | шт | 8 |  |
|  | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм | шт | 2 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | шт | 7 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | шт | 3 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.18, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=1790 мм | шт | 6 |  |
|  | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | шт | 8 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 18 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | шт | 1 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=90 мм | шт | 1 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | шт | 1 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=110 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж стремянки С1-02 (длина 1200 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл | 2 |  |
|  | Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 3 |  |
|  | Монтаж стремянки С1-04 (длина 1800 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 5 |  |
|  | Монтаж стремянки С1-05 (длина 2100 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж скоб ходовых МН1 с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл | 2 |  |
|  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя) | м2/кг | 378/420 |  |
|  | Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой) | м2/л | 189/ 76,3 |  |
|  | Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84 | м3 | 5,54 |  |
|  | Устройство подготовки из щебня под основание колодцев, h=0.10 м | м3 | 3,9 |  |
|  | Земляные работы: |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 712,88 |  |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 79,21 |  |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 46,02 |  |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 173,83 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 556,11 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 17,82 |  |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 774,27 |  |
|  | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 278,3 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 278,3 |  |