| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование СВН |  |  |  |
|  | Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP66, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,6 и ИК подсветкой до 50 м DS-2CD2643G0-IZS | шт. | 13 |  |
|  | Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP67, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,0 и подсветкой белым светом до 60 м DS-2CD2647G2T-LZS(C) | шт. | 12 |  |
|  | Установка: Цифровая взрывозащищенная цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F1,2 и ИК подсветкой до 30 м DS-2XE6242F-IS | шт. | 5 |  |
|  | Установка: Настенный антикоррозийный кронштейн для взрывозащищенной цилиндрической IP-камерыDS-1704ZJ | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Цифровая взрывозащищенная купольная IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F2,0 (F2,2) DS-2XE6146F-HS | шт. | 2 |  |
|  | Установка: Кронштейн для установки на стену-316L DS-1697ZJ-X | шт. | 2 |  |
|  | Установка: Регистратор видеонаблюдения цифровой 32 канальный 3U, максимальное количество накопителей - 16 HDD / 48 Тб SecurOS IVS NVR-Industrial-32/800 | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Жесткий диск для систем видеонаблюдения 4 Тб 5400 об/мин SkyHawk | шт. | 12 |  |
|  | Установка: Рабочая станция для отображения до 48 камер высокого разрешения. Подключение 6-ти мониторов: 2xDVI + 2xHDMI + 2xDisplayPort SecurOS-IVS-WSN-R/PAD HD-6/48 | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Монитор системы видеонаблюдения 32” DS-D5032FC-A | шт. | 4 |  |
|  | Установка: Управляемый коммутатор 4x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G+UPS-Box | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Управляемый коммутатор 8x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для од-номодового оптоволокна до 3 км: - SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1550 / RX1310нм TBSF15-3-12gSC-3i-FT; - SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1310 / RX1550нм TBSF13-3-12gSC-3i-FT | шт. | 7 |  |
|  | Установка: Промышленный универсальный медиаконвертер витая пара 10/100/1000Base-T в оптическое волокно 100/1000Base-X для установки на DIN-рейку FC-2 | шт. | 2 |  |
|  | Установка:HDMI удлинитель по оптоволоконному кабелю EF 10K FX Dr.HD в составе: - Приемник - Передатчик - Оптический модуль приемник - Оптический модуль передатчик - Блок питания - Разъем Phoenix - Кабель HDMI | компл. | 2 |  |
|  | Установка: Блок питания для FC-2 AC 85...264 В / DC -24 В, мощность - 10 Вт MDR-10 | шт. | 2 |  |
|  | Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955 | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Блок розеток Rem-10 с выкл., 8 Sсhuko, 10 A, алюм., 19", шнур 1.8 м. IEC 60320 C14 R-10-8S-V-440-1.8 | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50 | упак. | 1 |  |
|  | Установка: Кросс оптический стоечный на 16 дуплексных портов SC, укомплектованный: - корпус ШКОС-Л-1U - крышка - кронштейн 19” - кассета КТ-3645 - крышка кассеты КТ - гильзы КДЗС-4525 - планка пластиковая 8SC - планка заглушка - комплект деталей для монтажа - розетка (адаптер) SC/UPC - пигтейл SC/UPC - капа 8SC | компл. | 1 |  |
|  | Установка: Настенный кросс серии ШКОН-УМ в составе: - Корпус с дверью и замком - Кассета - Крышка кассеты - Розетка (адаптер) SC/SM - Пигтейл SC/UPC - КДЗС-6030 - Планка 8 SC - Заглушки кабельных вводов - Комплект монтажный | компл. | 2 |  |
|  | Пусконаладочные работы системы СВН | Компл. | 1 |  |
|  | Кабельная продукция: |  |  |  |
|  | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 100 |  |
|  | Монтаж металлорукава DN 15мм в герметичного ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 650 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 556 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 100 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный | м | 400 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный | м | 34 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм | м | 190 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 4 одномодовых волокна 9/125 мкм | м | 555 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенные трубы: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 8 одномодовых волокна 9/125 мкм | м | 250 |  |
|  | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м | м | 15 |  |
|  | Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж: Кабель HDMI-HDMI (v.2.1), 3 м | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж: Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1,5 (N,PE) однопроволочный-0.660 | м | 5 |  |
|  | Монтаж: Провод заземления 1х16 мм2 желто-зеленый | м | 10 |  |
|  | Монтаж: Провод заземления 1х6 мм2 желто-зеленый | м | 60 |  |
|  | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 300 |  |
|  | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 1200 |  |
|  | Установка: Вилка Schuko угловая, 16А, IP20, черная | шт. | 2 |  |
|  | Установка: Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e, 100 шт. | уп. | 1 |  |
|  | Установка: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Заглушка 45×22,5 мм, белый | шт. | 1 |  |
|  | Устройство огнестойких проходок с использованием труба стальная водогазопроводная д.50 мм и огнестойкая монтажная пена, 750 мл. | шт. | 18 |  |