| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование СОТС |  |  |  |
|  | Установка: Контроллер адресной двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором для постановки и снятия с охраны, отображения системных событий С2000-К | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Резервированный источник РИП-12 исп.54 РИП-12-2/7П2-Р-RS исп.54 | шт. | 4 |  |
|  | Установка: Аккумулятор 7 А*ч DTM1207 | шт. | 4 |  |
|  | Установка: Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 5 |  |
|  | Установка: Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | шт. | 11 |  |
|  | Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный, кабель 1,5 м С2000-СМК исп.05 | шт. | 35 |  |
|  | Установка: Блок расширения шлейфов сигнализации взрывозащищенный С2000-БРШС-Ex | шт. | 2 |  |
|  | Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный МК-Ex | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Коробка разветвительная универсальная УК-2П | шт. | 35 |  |
|  | Установка: Коробка коммутационная взрывозащищенная УК-Ex (Ладога-Ex) | шт. | 2 |  |
|  | Пусконаладочные работы системы СОТС | Компл. | 1 |  |
|  | Кабельная продукция: |  |  |  |
|  | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 510 |  |
|  | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 1122 |  |
|  | Монтаж трубы металлорукава DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 80 |  |
|  | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 180 |  |
|  | Установка: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж мини-канала с перегородкой 40/2x17 | м | 4 |  |
|  | Установка: Тройник 40x17 | шт. | 2 |  |
|  | Установка: Угол плоский 40x17 | шт. | 2 |  |
|  | Установка: Заглушка 40x17 | шт. | 4 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485, | м | 52 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485, КСБГнг(А)-FRHF 1х2х0,78 | м | 40 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 | м | 438 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 | м | 564 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения электропитания -12 В, КПСнг(а)-FRHF 1x2x0,75 | м | 7 |  |
|  | Монтаж провода с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x2,5, ПуГВнг(А)-LSLTx | м | 4 |  |
|  | Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм и огнестойкой монтажной пены, 750 мл. | шт. | 8 |  |