| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование ТФ,СКС,ЛВС |  |  |  |
|  | Установка: Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШТК-М-42.6.6-3ААА | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М | шт. | 5 |  |
|  | Установка: Панель заземления вертикальная 1000 мм / 200 А ПЗ-1000.200А | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420А | шт. | 2 |  |
|  | Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955 | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Шкаф настенный телекоммуникационный 19" антивандальный, 15U, 600x530 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШРН-А-15.520 | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Модуль вентиляторный, 1 вентилятор с терморегулятором R-FAN-1T | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка R-16-7S-A-440-K | шт. | 4 |  |
|  | Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50 | шт. | 5 |  |
|  | Установка: Кросс оптический стоечный на 16 симплексных портов SC, укомплектованный ШКОС-Л-1U/2-16-SC ~16-SC/SM ~16-SC/UPC: - корпус ШКОС-Л-1U. - крышка. - кронштейн 19”. - кассета КТ-3645. - крышка кассеты КТ. - гильзы КДЗС-4525. - планка пластиковая 8SC. - планка заглушка. - комплект деталей для монтажа. - розетка (адаптер) SC/UPC. - пигтейл SC/UPC. - капа 8SC. | шт. | 4 |  |
|  | Установка: Патч-панель 19” 24xRJ45 KATT, 568A/B, UTP Cat 5e, 1U, графит PID-00174 | шт. | 7 |  |
|  | Установка: Патч-панель телефонная 19” 50xRJ45 KATT, UTP Cat 3, 3/6 и 4/5 пары, 1U, графит PID-00145 | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Несущий модуль подключения для плинтов ПВТ, LSA-PROFIL (каркас), 3U МП-19-3U | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Плинт 2/10 с размыкаемыми контактами, с маркировкой 0...9, без цветового кода LSA-PROFIL | шт. | 10 |  |
|  | Установка: Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников, неоснащенный | шт. | 5 |  |
|  | Установка: Крышка магазина защиты | шт. | 5 |  |
|  | Установка: Разрядник 3-х полюсной 230В 20кА/10А типа 8х13 | шт. | 50 |  |
|  | Установка: Скобка контактная д/заземления (упаковка - 50шт) | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005 | шт. | 8 |  |
|  | Установка: Коммутатор 2 уровня на 48 downlink портов Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 740 Вт C9200L-48P-4X-A | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Коммутатор 2 уровня на 24 downlink порта Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 370 Вт C9200L-24P-4X-A | шт. | 4 |  |
|  | Установка: Кронштейн для монтажа в 19” стойку 4-х точечное крепление 4PT-KIT-T2 | шт. | 5 |  |
|  | Установка: 10G SFP+ модуль трансивера, для дуплексного одномодового волокна G.652 с разъемами типа LC до 10 км SFP-10G-LR | шт. | 10 |  |
|  | Установка: Комплект стекирования для C9200L: два адаптера и кабель стекирования 0,5 м C9200L-STACK-KIT | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Источник бесперебойного питания Online, 2000 ВА (1.8 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C20, выход 6хС13, слот для модуля SNP, подключение внешних батарейных блоков Smart-Save Online SRV | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Внешний батарейный блок для SRVSE2KRTXLI, 72В, 2U | шт. | 1 |  |
|  | Установка: Источник бесперебойного питания On-line, 1000 ВА (0.9 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C14, выход 6хС13, слот для модуля SNP Smart-Save Online SRV | шт. | 3 |  |
|  | Установка: Сетевая карта SNMP | шт./pcs. | 4 |  |
|  | Установка: Комплект монтажа в стойку 19", нагрузка до 60кг, регулируемый 480-780 мм для 2U ИБП, 2U силовых модулей, 2U комплектов батарей | шт./pcs. | 5 |  |
|  | Пусконаладочные работы системы | Компл. | 1 |  |
|  | Кабельная продукция: |  |  |  |
|  | Монтаж: кабель-канал 105x50 мм | м | 30 |  |
|  | Монтаж: Перегородка разделительная | м | 30 |  |
|  | Монтаж: Угол плоский 90° для односекционных кабель-каналов 105x50 | шт. | 7 |  |
|  | Монтаж: Накладка на стык профиля на защелках для односекционных кабель-каналов 105x50 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж: Накладка на стык крышки 65 мм DLP, для любых DLP, секционируемая | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж: Торцевая заглушка для кабель-каналов 105x50 | шт. | 14 |  |
|  | Монтаж: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля | шт. | 17 |  |
|  | Монтаж: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый | шт. | 64 |  |
|  | Монтаж: Заглушка 45×22,5 мм, белый | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж: Мини-колонна 30 см на 2 секции, корпус из алюминия, крышка ПВХ, цвет белый | шт. | 7 |  |
|  | Монтаж: Коробка промышленная, 2-портовая, белый | шт. | 13 |  |
|  | Монтаж: Модуль промышленный категории 5e UTP, крышка, черный | шт. | 26 |  |
|  | Монтаж: Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый | м | 50 |  |
|  | Монтаж: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.25 мм | шт. | 120 |  |
|  | Монтаж: Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, тяжёлая с протяжкой, 50м, цвет оранже-вый | м | 50 |  |
|  | Монтаж: Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 150 |  |
|  | Монтаж: Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке-коробка DN 15, М20х1,5 | шт. | 13 |  |
|  | Монтаж: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 14 |  |
|  | Монтаж: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 400 |  |
|  | Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление консолью к стене | м | 354 |  |
|  | Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление профилем к потолку | м | 100 |  |
|  | Монтаж: Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь, 100x50x3000 мм, с крышкой, крепление на скобе | м | 84 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 3155 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 30 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 200 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенные трубы в стяжке пола: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 50 |  |
|  | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7 | м | 368 |  |
|  | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белый | шт. | 90 |  |
|  | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый | шт. | 68 |  |
|  | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 3 м, белый | шт. | 26 |  |
|  | Монтаж: Одномодовый дуплексный оптический коммутационный шнур, 2х9/125, ОS2, Duplex SC-LC, LSZH, 2 м, 41F-S2-SC-LC-02 | шт. | 10 |  |
|  | Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Устройство огнестойких проходок с использованием противопожарной подушки | шт. | 4 |  |