УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01

Срезка растительного грунта Подготовка территории

"Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Срезка растительного грунта |  |  |  |  |
| Растительный грунт (Лишний) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 5458 (5458 / 1000)*1000 |  |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01 | м3 | 5458 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 5458 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 7641,2 5458*1,4 |  |
| Растительный грунт для последующего использования |  |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 10574 (10574 / 1000)*1000 |  |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01 | м3 | 10574 |  |
| 7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 10574 |  |
| 8 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01 | м3 | 10574 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

8

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	02-01-01

Пути железнодорожные. Земляное полотно

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.

Земляное полотно

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Срезка щебеночного балласта) | м3 | 45 (45 / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного грунта) | м3 | 31530 (31530 / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | м3 | 132580 (132580 / 1000)*1000 |  |
| 4 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | м3 | 146490 ((66790+66790 +12910) / 1000)*1000 |  |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 510 (510 / 100)*100 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 5,1 ((5,1) / 100)*100 |  |
| 7 | Укладка геомата трехмерного для склонов: средней крутизны | м2 | 34310 ((15880+18430) / 100)*100 |  |
| 8 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | м3 | 4148 (4148 / 1000)*1000 |  |
| 9 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | м3 | 80995 (80995 / 1000)*1000 |  |
| 10 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | м3 | 19930 (19930 / 1000)*1000 |  |
| 11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 80995 (80995 / 1000)*1000 |  |
| 12 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | м3 | 80995 |  |
| 13 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 10870 (10870 / 1000)*1000 |  |
| 14 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | м3 | 50370 (50370 / 1000)*1000 |  |
| 15 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 23702 (23702 / 1000)*1000 |  |

| 16 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | м3 | 8816 (8816 / 1000)*1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м | м2 | 27468 (27468 / 100)*100 |  |
| 18 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 46200 (46200 / 1000)*1000 |  |
| 19 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1- 2 | м2 | 15225 ((12505+2720) / 1000)*1000 |  |
| 20 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | м2 | 10300 (10300 / 1000)*1000 |  |
| 21 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 18300 ((2400+13110+ 2790) / 100)*100 |  |
| 22 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | м3 | 1370 ((1010+360) / 1000)*1000 |  |
| 23 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Укрепление дна канавы щебнем толщиной 0,10 м) | м2 | 450 (450 / 1000)*1000 |  |
| 24 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 300 (300 / 100)*100 |  |

Составил: Инженер-сметчик 	 Д.Н. Коляденко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела смет 	 М.П. Ефимова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	02-01-02

Пути железнодорожные. Верхнее строение пути

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.

Земляное полотно

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ |  |  |  |  |
| 1 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0,06 |  |
| 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 21,72 362*0,06 |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | т | 21,72 |  |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Вырезка щебеночного балласта) | м3 | 50 (50 / 1000)*1000 |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (Погрузка на автомобили-самосвалы) | м3 | 50 |  |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | т | 80 0,05*1000*1,6 |  |
| 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | км пути | 4,38 |  |
| 8 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0,32 |  |
| 9 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 (Укладка переходного звена с ж.б. шпал на деревянные) | км пути | 0,02 |  |
| 10 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0,11 |  |
| 11 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | км пути | 0,021 |  |
| 12 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 | стрелочны й перевод | 5 |  |
| 13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя (Укладка обыкновенного стрелочного перевода на ж.-б. брусьях из рельсов Р65, М 1/9) | компл | 5 |  |

| 14 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (Сборка башмака колесосбрасывающего КСБ-Р (правый)) | стрелочны й перевод | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя (Укладка башмака колесосбрасывающего КСБ-Р (правый)) | компл | 1 |  |
| 16 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 9554 (9554 / 1000)*1000 |  |
| 17 | Установка знаков путевых на железобетонных столбах | шт | 4 (4 / 10)*10 |  |
| 18 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | шт | 4 |  |
| 19 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | км пути | 4,84 |  |

Составил: .

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03

Пути железнодорожные. Устройство технологического переезда

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.

Земляное полотно

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕЕЗДА |  |  |  |  |
| 1 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10 | переезд | 2 |  |
| 2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Участок омоноличивания) | м3 | 2 (2,0 / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	02-01-04

Пути железнодорожные. Устройство дренажа

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.

Земляное полотно

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА |  |  |  |  |
| 1 | Устройство закрытого дренажа вручную из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | м | 2903 ((2863+40) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 160 мм (Устройство наблюдательных скважин с крышкой) | м | 36 (36 / 100)*100 |  |
| 3 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 315 мм (Устройство дренажных колодцев) | м | 30 (30 / 100)*100 |  |
| 4 | Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 315 мм | шт | 24 (24 / 100)*100 |  |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (Вырезка отверстий в ж.-б. колодцах для сопряжения с дренажными трубами) | м3 | 5,5 |  |
| 6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 200 до 300 мм (Устройство сопряжения дренажной трубы с ж.-б. колодцем цементной обмазкой) | шт | 88 |  |
| 7 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 920 (920 / 10)*10 |  |
| 8 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 2863 (2863 / 1000)*1000 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-01

АБК №1. Общестроительные работы.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Поставка здания АБК |  |  |  |  |
| - Внутренняя отделка помещений, внутренние перегородки и двери, чистовая отделка полов, сети, наборные ступени лестниц не входят в цену поставки. |  |  |  |  |
| - Нанесение огнезащитного состава не включено в стоимость. |  |  |  |  |
| 1 | Поставка здания АБК (изготовление, доставка,строительно-монтажные работы) | комплект | 1 |  |
| Раздел 2. Перегородки (04П-24-В-Э1-9-АР) |  |  |  |  |
| перегородки с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на металлическом каркасе, толщиной 100мм |  |  |  |  |
| 2 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами | м2 | 333,1 (333,1 / 100)*100 |  |
| 3 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | -536,291 |  |
| 4 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм | м | -866,06 |  |
| перегородки с однослойными обшивками с обеих сторон из КНАУФ-Файерборд-листов (EI 15) на металлическом каркасе с минераловатным заполнением, толщиной 100мм |  |  |  |  |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами | м2 | 161,4 (161,4 / 100)*100 |  |
| 6 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | -259,854 |  |
| 7 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм | м | -419,64 |  |
| 8 | Файерборд КНАУФ Огнезащитная гипсовая плита 2500х1200х12,5мм | м2 | 379,29 |  |
| перегородки из гидрофобизированных пазогребневых плит, толщиной 100мм |  |  |  |  |
| 9 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых | м2 | 134,5 (134,5 / 100)*100 |  |
| Раздел 3. Двери (04П-24-В-Э1-9-АР) |  |  |  |  |
| Противопожарные внутренние |  |  |  |  |
| 10 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 13,23 2,1*1,2*1+2,1*1,2*2+ 2,1*0,9*3 |  |
| ПВХ внутренние |  |  |  |  |
| 11 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 2,52 ((2,1*1,2*1) / 100)*100 |  |
| Деревянные внутренние |  |  |  |  |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 40,74 ((2,1*1*2{ДГ21- 10}+2,1*1*2{ДГ21- 10л}+2,1*0,9*8{ДГ21- 9}+2,1*0,9*2{ДГ21- 9л}+2,1*0,8*1{ДГ21- 8}+2,1*0,7*4{ДГ21- 7}+2,1*0,7*4{ДГ21- 7л}) / 100)*100 |  |

| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 3,15 ((2,1*1,5*1{ДГ21- 15}) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Установка: дверного доводчика | шт | 8 ((4+4) / 100)*100 |  |
| Раздел 4. Полы (04П-24-В-Э1-9-АР) |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |  |
| Тип гидроизоляции, тип стяжки и грунтовки не указаны в проекте. Расход грунтовки принят 0,2 л/м2 |  |  |  |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, первый слой | м2 | 107,94 (107,94 / 100)*100 |  |
| 16 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (ЭППС Пеноплэкс 250 мм) | м2 | 107,94 (107,94 / 100)*100 |  |
| 17 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 107,94 (107,94 / 100)*100 |  |
| 18 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 107,94 (107,94 / 100)*100 |  |
| 19 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (42 мм) | м2 | 107,94 (107,94 / 100)*100 |  |
| 20 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 107,94 (107,94 / 100)*100 |  |
| Тип 2 |  |  |  |  |
| 21 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, первый слой | м2 | 22,06 ((15,67+42,6*0,15) / 100)*100 |  |
| 22 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (ЭППС Пеноплэкс 250 мм) | м2 | 15,67 (15,67 / 100)*100 |  |
| 23 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, последующий слой | м2 | 22,06 ((15,67+42,6*0,15) / 100)*100 |  |
| 24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 15,67 (15,67 / 100)*100 |  |
| 25 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (42 мм) | м2 | 15,67 (15,67 / 100)*100 |  |
| 26 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 15,67 (15,67 / 100)*100 |  |
| Тип 3 |  |  |  |  |
| Тип полимерных плит не указан в проекте |  |  |  |  |
| 27 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, первый слой | м2 | 143,34 (143,34 / 100)*100 |  |
| 28 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (Полимерные плиты 250 мм) | м2 | 143,34 (143,34 / 100)*100 |  |
| 29 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (ЭППС Пеноплэкс 250 мм) | м2 | 143,34 (143,34 / 100)*100 |  |
| 30 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 143,34 (143,34 / 100)*100 |  |
| 31 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (42 мм) | м2 | 143,34 (143,34 / 100)*100 |  |
| 32 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 143,34 (143,34 / 100)*100 |  |
| Тип 4 |  |  |  |  |
| 33 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 7,7 (7,70 / 100)*100 |  |
| Тип 5 |  |  |  |  |
| 34 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 59,34 (59,34 / 100)*100 |  |
| 35 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (60 мм) | м2 | 59,34 (59,34 / 100)*100 |  |
| 36 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 59,34 (59,34 / 100)*100 |  |
| Тип 6 |  |  |  |  |
| 37 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 185,61 (185,61 / 100)*100 |  |
| 38 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (70 мм) | м2 | 185,61 (185,61 / 100)*100 |  |
| 39 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 185,61 (185,61 / 100)*100 |  |

| Тип 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 6,3 (6,30 / 100)*100 |  |
| 41 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (60 мм) | м2 | 6,3 (6,30 / 100)*100 |  |
| 42 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | м2 | 6,3 (6,30 / 100)*100 |  |
| 43 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 224,5 ((224,5) / 100)*100 |  |
| 44 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 265,74 ((265,74) / 100)*100 |  |
| 45 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 14,2 ((14,2) / 100)*100 |  |
| Раздел 5. Внутренняя отделка (04П-24-В-Э1-9-АР) |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 46 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 горизонтал ьной проекции | 190,03 ((93,27+45,42+11,27 +7,80+32,27) / 100)*100 |  |
| 47 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 93,27 (93,27 / 100)*100 |  |
| Периметр потолка: L=8,2 (пом.107)+3(пом.108)+2,7(пом.108)+3,4(пом.110)+2,95(пом.111)+3,65(пом.112)+2,8(пом.113)+2,8(пом.114)+9(пом.115)+3,55(пом.206)+3,55(пом.20 7)=45,6 п.м. |  |  |  |  |
| 48 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 56,69 ((45,42+11,27) / 100)*100 |  |
| 49 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | м2 | 32,27 (32,27 / 100)*100 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| Однократное грунтование и шпатлевка учтены в разделе "Перегородки" ГЭСН10-05-001-03. Грунтование перед финишной ограской и окраска за 2 раза учтены ГЭСН15-04-005-05 |  |  |  |  |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (перегородки из кнауф-листов: грунтовка и окраска за 2 рза) | м2 | 305,5 (305,5 / 100)*100 |  |
| 51 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (перегородки из ПГП: грунтовка, шпатлевка, грунтовка, окраска за 2 раза) | м2 | 19,84 (19,84 / 100)*100 |  |
| 52 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву (перегородки из кнауф-листов) | м2 | 13,95 (13,95 / 100)*100 |  |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перегородки из ПГП) | м2 | 183,8 ((106,8+77) / 100)*100 |  |
| 54 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву (перегородки из ПГП) | м2 | 183,8 ((106,8+77) / 100)*100 |  |
| 55 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | м2 | 107,45 ((14,76+92,69) / 100)*100 |  |
| Раздел 6. Ступени (04П-24-В-Э1-9-КЖ) |  |  |  |  |
| 56 | Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию | м ступеней | 24 ((1,2*20) / 100)*100 |  |
| Раздел 7. Отмостка (04П-24-В-Э1-9-КЖ) |  |  |  |  |
| Средняя толщина слоя щебня по уклону: (130+100)/2=115 мм≈12 см |  |  |  |  |
| 57 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 58,05 (((24,6+0,75*2)*(12,6 +0,75*2)-24,6*12,6) / 100)*100 |  |
| 58 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 58,05 (((24,6+0,75*2)*(12,6 +0,75*2)-24,6*12,6) / 100)*100 |  |

| 59 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07- 001-01 (до 4 см) | м2 | 58,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 8. Окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 (04П-24-В-Э1-9-КЖ, 04П-24-В-Э1-9-КМ) |  |  |  |  |
| в стоимости поставки здания учтена антикоррозийная обработка конструкций грунтом марки ГФ-021 |  |  |  |  |
| Приямок Пр-1 (04П-24-В-Э1-9-КЖ) |  |  |  |  |
| 60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 2,2 ((2,2) / 100)*100 |  |
| Ограждение Ог-1 - 2 шт. (04П-24-В-Э1-9-КЖ) |  |  |  |  |
| 61 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 4,4 ((4,4) / 100)*100 |  |
| Ограждение Ог-2 - 1 шт. (04П-24-В-Э1-9-КЖ) |  |  |  |  |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1,2 ((1,2) / 100)*100 |  |
| Колонны К1,К2 (04П-24-В-Э1-9-КМ) |  |  |  |  |
| 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К1) | м2 | 139,2 ((139,2) / 100)*100 |  |
| 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К2) | м2 | 75,6 ((75,6) / 100)*100 |  |
| Ригели фахверка (04П-24-В-Э1-9-КМ) |  |  |  |  |
| 65 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 328,4 ((328,4) / 100)*100 |  |
| Перекрытие на отм.+3,070 (04П-24-В-Э1-9-КМ) |  |  |  |  |
| 66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ГБ1, ГБ1.1, ГБ2, ГБ2.1, ГБ3) | м2 | 91,6 ((91,6) / 100)*100 |  |
| 67 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Пр1, Пр1.1) | м2 | 117,7 ((117,7) / 100)*100 |  |
| Покрытие (04П-24-В-Э1-9-КМ) |  |  |  |  |
| 68 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ГБ4, ГБ4.1, ГБ5) | м2 | 80,6 ((80,6) / 100)*100 |  |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Пр2, Пр2.1) | м2 | 106,1 ((106,1) / 100)*100 |  |
| 70 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (СГ1,СГ2,СГ3, Рс1) | м2 | 56,4 ((56,4) / 100)*100 |  |
| Лестничные клетки (04П-24-В-Э1-9-КМ) |  |  |  |  |
| 71 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 23,8 ((23,8) / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-02

АБК №1. Сети связи (локальная вычислительная сеть)

##### Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. АБК №1. Сети связи. |  |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 2 | Шкаф телекоммуникационный LN05-42U88-GM напольный 19" LINEA N, 42U 800х800 мм, стекл. перед.дверь, задняя металлическая, черный | шт. | 1 |  |
| 3 | Вентилятор | шт | 1 |  |
| 4 О | Модуль вентиляторный FM05-1U4TS-R 1U, с цифр. термостатом, 4 вент., черный | шт. | 1 |  |
| 5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 6 |  |
| 6 О | ITK PP24-1UC5ES-D05 Патч-панель 1U, кат. 5E STP 24 порта Dual, с кабельным органайзером | шт. | 6 |  |
| 7 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 9 (9 / 100)*100 |  |
| 8 | CO05-1M5RM, Органайзер кабельный 19 дюйм 1U 5 колец черный | шт. | 9 |  |
| 9 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (m=17,5 кг) | шт | 1 |  |
| 10 О | Источник питания UPS SKAT-UPS 3000-RACK-ON | шт. | 1 |  |
| 11 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (m=7,46 кг) | шт | 1 |  |
| 12 О | Коммутатор доступа Eltex MES2448P | шт. | 1 |  |
| 13 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (m=3,55 кг) | шт | 1 |  |
| 14 О | Коммутатор управляемый ELTEX MES2324FB_AC | шт. | 1 |  |
| Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7) учтён в разделе 04П-24-В-Э1-0-СС |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно- оптическом кабеле с числом волокон: 4 | шт | 2 |  |
| 16 О | Кросс бокс оптический FOBX24-1U-12SCUD04 | шт. | 2 |  |
| 17 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2 |  |

| 18 О | Модуль FH-SB5312CDS20 1G WDM 1550нм SC 20км | шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (монтаж в стойку) | шт | 1 |  |
| 20 | Блок розеток PH22-9D1 | шт. | 1 |  |
| 21 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2 2*1 |  |
| 22 | Розетка HDMI со шнуром 1М Mosaic белый | шт. | 1 |  |
| 23 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,073863 (0.692*64+0,32 5*91)/1000 |  |
| 24 | Лоток проволочный 60х100 | п.м. | 64 |  |
| 25 | Консоль потолочная VREF 100 CLW10-VREF-100 IEK | шт. | 91 |  |
| 26 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 34 (34 / 100)*100 |  |
| 27 | Лицевая рамка для мод. Mosaic 80х80мм мет. суппорт бел. CS5-12M-M ITK | шт. | 34 |  |
| 28 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 34 (34 / 100)*100 |  |
| 29 | CS6-22M, Вставка 45х45мм для 2 модулей Keystone Jack с маркером | шт. | 34 |  |
| 30 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 68 |  |
| 31 | Модуль Keystone Jack кат.5E FTP 110 IDC 90град. розет. ITKCS1-1C5EF- 11 | шт. | 68 |  |
| 32 | Розетка микрофонная | шт | 2 |  |
| 33 | IEK ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 2-порта | шт. | 2 |  |
| 34 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 35 | Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР белый (50м) IEK CKK10-025-016-1-K01 IEK | п.м. | 10 |  |
| 36 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 3 (3 / 100)*100 |  |
| 37 | Кабель-канал 60х40 ЭЛЕКОР белый (18м) IEK CKK10-060-040-1-K01-018 IEK | п.м. | 3 |  |
| 38 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 39 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм | м | 10,2 10*1,02 |  |
| 40 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 1,5 (1,5 / 100)*100 |  |
| 41 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,545 1,5*1,03 |  |
| Плотность герметика 1,0-1,2 г/см³ = 1,1 г/см³= 1100 кг/м³. V герметика в ведре 3 кг: 0,0027 м3 |  |  |  |  |
| 42 | Заделка кабельных проходок минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут | м3 | 0,0054 0,0027*2 |  |

| 43 | Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик ОГНЕЗА ГТ, 3 кг | шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Прокладка кабелей |  |  |  |  |
| 44 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | м | 1723 |  |
| 45 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм | м | 1757,46 ((1723*1,02) / 1000)*1000 |  |
| 46 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2 2*1 |  |
| 47 | Оптический HDMI кабель 2.0 активный VCOM 30 метров 4K 60Hz сигнал без потерь (D3742A-30M) | шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Метизы |  |  |  |  |
| Комплект болтов, шайб и гаек для коммутационных Rack 19" шкафов учтен в расценках на монтаж |  |  |  |  |
| Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком 6х40 40 шт 2 уп.применительно учтены в расценках на прокладку кабель-каналов и труб |  |  |  |  |
| 48 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х300 мм | шт | 500 ((100*5) / 100)*100 |  |
| 49 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х150 мм | шт | 1000 ((100*10) / 100)*100 |  |
| 50 | Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 38 мм (Анкер-клин Tech-Krep М 6х40) | шт | 100 (100 / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-03

АБК №1. Сети связи (система контроля и управления доступом)

##### Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. АБК №1. Оборудование системы контроля и управления доступом |  |  |  |  |
| 1 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 |  |
| 2 О | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 2х7 Р БР | шт. | 1 |  |
| 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |  |
| 4 О | Контроллер доступа сетевой с базовой лицензией Rubezh-STRAZH STR20-IP | шт. | 1 |  |
| 5 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 1 |  |
| 6 О | Модуль доступа Rubezh-STRAZH STR-1AP | шт. | 1 |  |
| 7 О | Считыватель бесконтактный Rubezh-STRAZH STR-RM-S01 | шт. | 1 |  |
| 8 О | Кнопка выхода Smartec ST-EX010SM | шт. | 1 |  |
| 9 О | Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размеры 186х45х30 мм | шт | 2 |  |
| 10 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 2 |  |
| 11 О | Извещатель охранный магнитоконтактный для металлических поверхностей, контакты переключаются при тревоге, 12 мм (контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты), размеры 130х30х20 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне | шт | 1 |  |
| 13 О | Рубеж УДП 513-10 исп.1 "Аварийный выход" (зелёный) | шт. | 1 |  |
| 14 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 15 О | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DT 1207 | шт. | 1 |  |
| 16 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 2 |  |
| 17 | Доводчик Smartec ST-DC036BCDA-SL | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Прокладка кабелей |  |  |  |  |
| 18 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | м | 7 |  |

| 19 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВ 1х2х0,6 | м | 7,14 ((7*1,02) / 1000)*1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 21 | Кабель-канал белый ЭЛЕКОР 25х25 L=2m CKK10-025-025-1-K01 IEK | шт. | 10 |  |
| 22 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 27 ((24+3) / 100)*100 |  |
| 23 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,5 | м | 24,48 ((24*1,02) / 1000)*1000 |  |
| 24 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм | м | 3,06 ((3*1,02) / 1000)*1000 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-04

Электросиловое оборудование и электроосвещение

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |
| Кп №182 от 10.02.2025г |  |  |  |  |
| 1 Панель ВРУ |  |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 2 О | По заявке заказчика. Напольного исполнения, одностороннего обслуживания. - TITAN Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.60.45 IP31 IEK -2шт., - TITAN Панель боковая для ВРУ 20.ХХ.45 IP31 (2шт/компл) IEK -1шт., - TITAN Уголок вертикальный 1100мм (2шт/компл) IEK -2шт., - TITAN Уголок вертикальный 600мм (2шт/компл) IEK -4шт., - TITAN Панель монтажная 500х265мм (2шт/компл) IEK -2шт., - TITAN Панель монтажная 500х365мм (2шт/компл) IEK -2шт., - KARAT Выключатель-разъединитель ВРК реверсивный без рукоятки управления 3P 630А IEK -2шт., - KARAT Рукоятка прямого управления для ВРК реверс 630-800А IEK - 2шт., - Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 315А 35кА IEK -2шт., - Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK -6шт., - Меркурий 230 АRT-03 P QRSIDN -2шт., - Конденсатор К73-28-1-0,47 1000В -6шт., - Освещение. - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 2 Панель ПР-1 |  |  |  |  |
| 3 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 4 О | Щит распределительный ПР-1 в составе: - Корпус металлический ЩМП-4-0 (800х650х250мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 40А 10кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 63А 10кА IEK - 2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 32А 10кА IEK - 1шт., - Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А 35кА IEK -1шт. | шт | 1 |  |
| 3 Панель ПР-2 |  |  |  |  |
| 5 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |

| 6 О | Щит распределительный ПР-2 в составе: - Корпус металлический ЩМП-4-0 (800х650х250мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 50А 10кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 63А 10кА IEK - 2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 32А 10кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 32А 10кА IEK - 1шт., - Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А 35кА IEK -1шт. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Панель АВР |  |  |  |  |
| 7 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 8 О | Навесного исполнения. - Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 2шт., - Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK -2шт., - Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK -1шт., - Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC IEK -2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 6А 4,5кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK - 1шт., - Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт., - Реле контроля фаз ORF-06 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK -1шт., - Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -1шт. | шт | 1 |  |
| 5 Панель ПЭСПЗ |  |  |  |  |
| 9 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 10 О | Щит распределительный ПЭСПЗ в составе: - Корпус металлический ЩМП-2-0 (500х400х220мм) У2 IP54 RAL 3020 (красный) IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 10А 10кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 16А 10кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 20А 10кА IEK - 2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 20А 10кА IEK - 3шт. | шт | 1 |  |
| 6 Щит ЩО |  |  |  |  |
| 11 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 12 О | Щит распределительный ЩО в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 20А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 8шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 1шт. | шт | 1 |  |
| 7 Щит ЩАО |  |  |  |  |
| 13 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |

| 14 О | Щит распределительный ЩАО в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 6шт. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Щит ЩРБ |  |  |  |  |
| 15 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 16 О | Щит распределительный ЩРБ в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 25А 6кА IEK - 1шт., - Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА KARAT IEK -6шт. | шт | 1 |  |
| 9 Щит ЩРК |  |  |  |  |
| 17 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 18 О | Щит распределительный ЩРК в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 40А 6кА IEK - 1шт., - Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА KARAT IEK -15шт. | шт | 1 |  |
| 10 Щит ЩСконд |  |  |  |  |
| 19 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 20 О | Щит распределительный ЩСконд. в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 32А 6кА IEK - 1шт., - Расцепитель независимый РН47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK - 1шт., - Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА KARAT IEK -3шт., - Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С25 30мА KARAT IEK -3шт. | шт | 1 |  |
| 11 Щит ЩРВ1 |  |  |  |  |
| 21 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 22 О | Щит распределительный ЩРВ1 в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-36 (540х310х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 50А 6кА IEK - 1шт., - Расцепитель независимый РН47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 4P C 16А 6кА IEK - 4шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 2P C 10А 6кА IEK - 6шт. | шт | 1 |  |
| 12 Щит ЩСтеп |  |  |  |  |
| 23 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 24 О | Щит распределительный ЩСтепл. в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 4шт. | шт | 1 |  |

| 13 Щит ЩРВ2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 |  |
| 26 О | Щит распределительный ЩРВ2 в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 20А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 2шт., - Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА KARAT IEK -2шт. | шт | 1 |  |
| Раздел 2. Электросвещение |  |  |  |  |
| 27 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | шт | 6 ((4+2) / 100)*100 |  |
| 28 | Светильник промышленный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP65, 270х116х130 мм | шт | 6 4+2 |  |
| 29 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | шт | 111 (111 / 100)*100 |  |
| 30 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 40 Вт, световой поток 3100 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм | шт | 111 |  |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | шт | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 32 | Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток 5600 лм, степень защиты IP65, 550х116х130 мм | шт | 10 |  |
| 33 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | шт | 9 (9 / 100)*100 |  |
| 34 | Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4 | шт | 9 |  |
| 35 | Световые настенные указатели | шт | 5 (5 / 100)*100 |  |
| 36 | Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры 300х170х58 мм, IP54 | шт | 5 |  |
| ЯТП-0,25 |  |  |  |  |
| 37 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 3 |  |
| 38 О | Ящик ЯТП-0,25 | шт | 3 |  |
| 39 О | Предохранители тугоплавкие ТП-160 У3 | шт | 3 (3 / 10)*10 |  |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |
| 40 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 33 ((8+19+6) / 100)*100 |  |
| 41 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP54 | шт | 27 8+19 |  |
| 42 | Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54 | шт | 6 |  |
| 43 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 8 (8 / 100)*100 |  |
| 44 | Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А16-007 с подсветкой, цвет белый | шт | 8 (8 / 10)*10 |  |
| 45 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 20 (20 / 100)*100 |  |
| 46 | Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20 | шт | 20 (20 / 100)*100 |  |
| 47 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 103 (103 / 100)*100 |  |
| 48 | Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением | шт | 103 (103 / 100)*100 |  |

| Трубы и каналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы) | м | 9 ((3*3) / 100)*100 |  |
| 50 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 9,27 3*3*1,03 |  |
| 51 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1160 ((1120+10+20+ 10) / 100)*100 |  |
| 52 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 1133,44 1120*1,012 |  |
| 53 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 2000 (2000 / 100)*100 |  |
| 54 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм | м | 10,12 10*1,012 |  |
| 55 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 32 мм | шт | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 56 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм | м | 20,24 20*1,012 |  |
| 57 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 32 мм с защелкой и дюбелем диаметром 8 мм, длина дюбеля 40 мм, размеры держателя 78х43х14 мм | шт | 20 (20 / 100)*100 |  |
| 58 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм (63мм) | м | 10,12 10*1,012 |  |
| 59 | Держатели пластмассовые с хомутом-стяжкой для труб диаметром 25-63 мм, длина стяжки 230 мм, размеры держателя 41х18х14 мм | шт | 10 (10 / 100)*100 |  |
| Кабель-каналы (80*40) |  |  |  |  |
| 60 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 335 (335 / 100)*100 |  |
| 61 | Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм | м | 335 (335 / 100)*100 |  |
| 62 | Перегородки разделительные для короба, высота 40 мм | м | 335 (335 / 100)*100 |  |
| 63 | Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 80х50 мм | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 64 | Заглушки для коробов, размеры 80х50 мм | шт | 17 (17 / 100)*100 |  |
| 65 | Угол внутренний для кабель-канала, размеры 80х40 мм | шт | 27 (27 / 100)*100 |  |
| 66 | Углы плоские для кабель-канала, размеры 90х40 мм | шт | 22 (22 / 100)*100 |  |
| 67 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм | шт | 200 ((100+100) / 100)*100 |  |
| 68 | Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, размеры 60х20 мм | шт | 9 ((4+5) / 100)*100 |  |
| Кабель-канал (70*16мм) |  |  |  |  |
| 69 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 3 (3 / 100)*100 |  |
| 70 | Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм (70*16) | м | 3 (3 / 100)*100 |  |
| Лотки перфорированные 3000*300*80мм |  |  |  |  |
| 71 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0,29568 14*3*7,04/1000 |  |
| 72 | Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х80х3000 мм | шт | 14 |  |

| 73 | Разветвитель Т-образный, с крышкой, окрашенный, размеры 300х80 мм | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лотки перфорированные 3000*100*50мм |  |  |  |  |
| 74 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0,12636 12*3*3,51/1000 |  |
| 75 | Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм | шт | 12 |  |
| 76 | Разветвитель Т-образный, без крышки, горячеоцинкованный, размеры 100х50 мм | шт | 1 |  |
| Лотки перфорированные 3000*200*50мм |  |  |  |  |
| 77 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0,1053 10*3*3,51/1000 |  |
| 78 | Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х200х50 мм | шт | 10 |  |
| 79 | Разветвитель Т-образный, с крышкой, окрашенный, размеры 50х200 мм | шт | 1 |  |
| Лотки перфорированные 3000*100*50мм |  |  |  |  |
| 80 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0,1053 10*3*3,51/1000 |  |
| 81 | Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм | шт | 10 |  |
| 82 | Разветвитель Т-образный, без крышки, горячеоцинкованный, размеры 100х50 мм | шт | 1 |  |
| Кабели |  |  |  |  |
| 83 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 990 ((350+640) / 100)*100 |  |
| 84 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 350 (350 / 1000)*1000 |  |
| 85 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 640 (640 / 1000)*1000 |  |
| 86 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 170 ((1160-990) / 100)*100 |  |
| 87 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 35 (35 / 1000)*1000 |  |
| 88 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 135 (135 / 1000)*1000 |  |
| 89 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 135 (135 / 100)*100 |  |
| 90 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000 | м | 35 (35 / 1000)*1000 |  |
| 91 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х4ок(N, PE)-1000 | м | 35 (35 / 1000)*1000 |  |
| 92 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 24 (24 / 1000)*1000 |  |
| 93 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-1000 | м | 95 (95 / 1000)*1000 |  |
| 94 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | м | 1290 ((830+70+80+1 10+105+50+45) / 100)*100 |  |
| 95 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 830 ((965-135) / 1000)*1000 |  |

| 96 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-1000 | м | 70 (70 / 1000)*1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 80 (80 / 1000)*1000 |  |
| 98 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 110 (110 / 1000)*1000 |  |
| 99 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 105 (105 / 1000)*1000 |  |
| 100 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х2,5 | м | 50 (50 / 1000)*1000 |  |
| 101 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х2,5 | м | 45 (45 / 1000)*1000 |  |
| 102 | Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 | м | 15 (15 / 100)*100 |  |
| 103 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 15 (15 / 1000)*1000 |  |
| 104 | Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 | м | 95 ((45+30+20) / 100)*100 |  |
| 105 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000 | м | 45 (45 / 1000)*1000 |  |
| 106 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х70мс(N, PE)-1000 | м | 30 (30 / 1000)*1000 |  |
| 107 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х150мс(N, PE)-1000 | м | 20 (20 / 1000)*1000 |  |
| 108 | Коробка ответвительная на стене | шт | 76 |  |
| 109 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 76 |  |
| 110 | Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, БЗ26-4П25-В/В-5 | шт | 280 ((230+50) / 100)*100 |  |
| 111 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | м трассы | 3 (3 / 100)*100 |  |
| Раздел 3. Молниезащита и заземление |  |  |  |  |
| Заземление молниезащита |  |  |  |  |
| 112 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 135 (135 / 100)*100 |  |
| 113 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм | т | 0,2025 1,5*135/1000 |  |
| 114 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 9 (9 / 10)*10 |  |
| 115 | Проводник заземляющий П-750 | шт | 9 |  |
| 116 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 12 ((3+9) / 100)*100 |  |
| 117 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 12 ((3+9) / 10)*10 |  |
| 118 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | м | 160 (160 / 100)*100 |  |
| 119 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,2528 1,58*160/1000 |  |
| 120 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 176 ((80+14+50+25 +7) / 10)*10 |  |

| 121 | Соединители стальные крестовые, проволока-полоса, ширина 10 мм, высота 10 мм | шт | 176 ((80+14+50+25 +7) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 260 ((60+50+100+5 0) / 100)*100 |  |
| 123 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 60 (60 / 1000)*1000 |  |
| 124 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | м | 50 (50 / 1000)*1000 |  |
| 125 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | м | 100 (100 / 1000)*1000 |  |
| 126 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | м | 50 (50 / 1000)*1000 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-01-05

Водопровод хозяйственно-питьевой В1. АБК №1.(1-ый этап) (поз.9 по ГП) АБК №1

##### Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (ввод) | м | 3,5 (3,5 / 100)*100 |  |
| 1.1 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм | м | 3,311 |  |
| 2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 3,5 (3,5 / 100)*100 |  |
| 3 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 3.1 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм | шт | 1 |  |
| 3.2 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 2+2 |  |
| Водомерный узел (В1-1) |  |  |  |  |
| 4 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |  |
| 4.1 О | Счетчик холодной воды ВСХ, диаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | шт | 3 |  |
| 5.1 | Задвижка Гранар (АДЛ) KR11 Ду50 Ру16 фланцевая с обрезиненным клином | м | 3 |  |
| 5.2 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 |  |
| 6 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | шт | 1 |  |
| 6.1 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 7 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |  |
| 7.1 О | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 |  |
| 7.2 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 8 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 8.1 | Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | шт | 1 (1 / 100)*100 |  |

| 10 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | м | 1 (1 / 10)*10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 11.1 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1 |  |
| 12 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | м | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1 |  |
| 14 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | м | 4 (4 / 10)*10 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 15.1 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4 |  |
| 15.2 | Пробка П-М27х2 | шт | 1 |  |
| 15.3 | Хомуты стальные (опора ОП-1) | кг | 23,38 2*11,69 |  |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 6 ((1+1+4) / 100)*100 |  |
| Система В1 |  |  |  |  |
| 17 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 7 ((5+2) / 100)*100 |  |
| 18 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 12 (12 / 100)*100 |  |
| 18.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 18.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 12,3 |  |
| 18.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 20 |  |
| 18.4 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 5 |  |
| 18.5 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 |  |
| 19 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 20 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 7 (7 / 100)*100 |  |
| 20.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 20.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м | 7,175 |  |
| 20.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 9 |  |
| 21 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | соединений | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 22 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 22.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 1 |  |

| 22.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм | м | 6,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 6 |  |
| 22.4 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 |  |
| 22.5 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза) | м | 0,2 0,2*1 |  |
| 23 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | соединений | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 24 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | м | 14 (14 / 100)*100 |  |
| 24.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 24.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм | м | 14,35 |  |
| 24.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 12 |  |
| 24.4 | Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 |  |
| 25 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 39 ((14+6+7+12) / 10)*10 |  |
| 25.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 15,4 ((1,1*14) / 100)*100 |  |
| 25.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | м | 6,6 ((1,1*6) / 100)*100 |  |
| 25.3 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | м | 7,7 ((1,1*7) / 100)*100 |  |
| 25.4 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 13,2 ((1,1*12) / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-01-06

Водопровод горячей воды Т3, Т4. АБК №1 (1-ый этап) (поз.9 по ГП)

АБК №1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Система Т3. АБК №1 (1-ый этап) |  |  |  |  |
| 1 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 12 ((8+4) / 100)*100 |  |
| 2 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 7 (7 / 100)*100 |  |
| 2.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 2.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 7,175 |  |
| 2.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 12 |  |
| 2.4 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 8 |  |
| 2.5 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |  |
| 3 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 5 (5 / 100)*100 |  |
| 4.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 4.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м | 5,125 |  |
| 4.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 7 |  |
| 4.4 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 5 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | соединений | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 6 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 5 (5 / 100)*100 |  |
| 6.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 1 |  |
| 6.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм | м | 5,125 |  |
| 6.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 6 |  |
| 6.4 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 |  |

| 6.5 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза) | м | 0,2 0,2*1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | соединений | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 13 (13 / 100)*100 |  |
| 8.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 1 |  |
| 8.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм | м | 13,325 |  |
| 8.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 14 |  |
| 9 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 23 ((5+5+13) / 10)*10 |  |
| 9.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 5,5 ((1,1*5) / 100)*100 |  |
| 9.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 5,5 ((1,1*5) / 100)*100 |  |
| 9.3 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 14,3 ((1,1*13) / 100)*100 |  |
| Раздел 2. Система Т4. АБК №1 (1-ый этап) |  |  |  |  |
| 10 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 5 ((1+4) / 100)*100 |  |
| 11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 7 (7 / 100)*100 |  |
| 11.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 11.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 7,175 |  |
| 11.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 12 |  |
| 11.4 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 11.5 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |  |
| 12 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 2 ((1+1) / 100)*100 |  |
| 13 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 3 (3 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 13.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м | 3,075 |  |
| 13.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 4 |  |
| 13.4 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 13.5 | Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 14 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | соединений | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 15 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 13 (13 / 100)*100 |  |
| 15.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 1 |  |

| 15.2 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм | м | 13,325 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 14 |  |
| 16 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 23 ((5+5+13) / 10)*10 |  |
| 16.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 5,5 ((1,1*5) / 100)*100 |  |
| 16.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 5,5 ((1,1*5) / 100)*100 |  |
| 16.3 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 14,3 ((1,1*13) / 100)*100 |  |
| 17 | Установка воздухоотводчиков | шт | 2 |  |
| 17.1 | Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 18 | Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 18.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром | шт | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-01-07

Канализация бытовая К1. АБК №1 (1-ый этап) (поз.9 по ГП) АБК №1

##### Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализация бытовая К1. АБК №1 (1-ый этап) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 | м3 | 14 (9*1,5*1/100)*1 00 |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 14 |  |
| 3 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 9 (9 / 100)*100 |  |
| 3.1 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 9,09 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 4.1 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 9,98 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 25 (25 / 100)*100 |  |
| 5.1 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 24,95 |  |
| 5.2 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 5.3 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм | шт | 1 |  |
| 6 | Установка трапов диаметром: 100 мм | компл | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 6.1 | Трап чугунный с горизонтальным отводом, круглый, диаметр условного прохода выпуска 100 мм, размеры 150х200х355 мм | шт | 1 |  |
| 7 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл | 5 (5 / 10)*10 |  |
| 7.1 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х625х730 мм | компл | 5 |  |
| 7.2 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800 мм | шт | 5 (5 / 10)*10 |  |
| 7.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 5 |  |
| 8 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 6 (6 / 10)*10 |  |

| 8.1 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм | компл | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм | шт | 2 |  |
| 8.3 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 175 мм, диаметр излива 24 мм | компл | 2 |  |
| 8.4 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800 мм | шт | 6 (6 / 10)*10 |  |
| 9 | Установка кабин душевых: с чугунными поддонами | компл | 3 (3 / 10)*10 |  |
| 10 | Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 900х900х2150 мм | компл | 3 |  |
| 11 | Установка смесителей | шт | 3 (3 / 10)*10 |  |
| 12 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | компл | 3 |  |
| 12.1 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800 мм | шт | 3 (3 / 10)*10 |  |
| 13 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | компл | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 14 | Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧм-800 | шт | 1 |  |
| 14.1 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800 мм | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-08

Водопровод горячей воды Т3, Т4. АБК №1 (1-ый этап) (поз.9 по ГП) АБК №1

##### Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| ОБВЯЗКА КОТЛОВ (ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ) |  |  |  |  |
| 1 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14 | шт | 2 |  |
| 2 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | шт | 1 |  |
| 3 | Установка распределительного коллектора систем отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм | шт | 2 (2 / 10)*10 |  |
| 4 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | шт | 1 |  |
| 5 | Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 439 мм | шт | 2 |  |
| 6 | Установка водонагревателей: емкостных | шт | 1 |  |
| 7 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |  |
| 8 | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 12 |  |
| 9 | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 4 |  |
| 10 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 2 |  |
| 11 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 4 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 2 |  |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 |  |
| 15 | Установка фильтров диаметром: 65 мм | шт | 2 (2 / 10)*10 |  |
| 16 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 17 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40 мм | шт | 2 |  |
| 18 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | шт | 1 |  |

| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 8 (8 / 100)*100 |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 26 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 27 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 4 |  |
| 28 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 29 | Установка воздухоотводчиков | шт | 1 |  |
| 30 | Дозатор Atlas Filtri DosaPlus 3 | шт | 1 |  |
| 31 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | шт | 16 (16 / 1000)*1000 |  |
| 32 | Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на номинальное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | шт | 16 (16 / 100)*100 |  |
| 33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 16 |  |
| 34 | Муфта прямая переходная из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 20х25 мм | шт | 12 4+8 |  |
| 35 | Муфта прямая переходная из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 25х32 мм | шт | 4 2+2 |  |
| СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 36 | Установка радиаторов стальных панельных однорядных с креплением к стене длиной: до 1600 мм | шт | 44 ((2+6+2+25+1+ 5+3) / 100)*100 |  |
| 37 | Установка воздухоотводчиков | шт | 42 |  |
| 38 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 3 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 16 мм | м | 76 (76 / 100)*100 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 145 (145 / 100)*100 |  |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 130 (130 / 100)*100 |  |
| 42 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 17 ((14+3) / 10)*10 |  |
| 43 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 16 мм | соединени й | 50 ((8+18+24) / 100)*100 |  |
| 44 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 20 мм | соединени й | 50 ((8+24+18) / 100)*100 |  |

| 45 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 25 мм | соединени й | 66 ((42+24) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. ОБВЯЗКА ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |
| 46 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | узел | 4 |  |
| 47 | Установка воздухоотводчиков | шт | 8 |  |
| 48 | Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 4 |  |
| 49 | Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 50 | Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 |  |
| 51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 52 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 56 (56 / 100)*100 |  |
| 53 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 18 (18 / 100)*100 |  |
| 54 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 30 (30 / 100)*100 |  |
| 55 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 53 ((1,0+28,0+9,0 +15,0) / 10)*10 |  |
| Раздел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |
| П1 |  |  |  |  |
| 56 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,42 1,5*0,14*2 |  |
| 57 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 58 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0,6 1,5*0,2*2 |  |
| 59 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 60 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 61 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 |  |
| 62 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 63 | Преобразователь массой: до 0,15 т | шкаф | 1 |  |
| 64 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм | шт | 1 |  |
| 65 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | шт | 2 |  |
| 66 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм | шт | 3 |  |
| 67 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | шт | 3 |  |
| 68 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 11,19 (((0,4+0,2)*2*4, 1+(0,35+0,2)*2* 5,7) / 100)*100 |  |
| 69 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 5,9 (((0,3+0,2)*2*5, 9) / 100)*100 |  |
| 70 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм | м2 | 96 ((0,2+0,2)*2*1,2 )*100 |  |

| 71 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 2,52 ((((0,5+0,3)*2+( 0,5+0,25)*2)/2* 0,3*1+((0,5+0,2 5)*2+(0,4+0,2)* 2)/2*0,3*1+((0,4 +0,2)*2+(0,35+ 0,2)*2)/2*0,3*1 +((0,35+0,2)*2+ (0,3+0,2)*2)/2*0 ,3*1+((0,3+0,2) *2+(0,2+0,2)*2) /2*0,3*1+(0,4+0 ,2)*2*0,1*1+(0, 35+0,2)*2*0,1*2 +(0,3+0,2)*2*0, 1*3+(0,2+0,2)*2 *0,1*1) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 4 ((2+2) / 10)*10 |  |
| П2 |  |  |  |  |
| 73 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| 74 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0,09891 3,14*0,315*0,1 |  |
| 75 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 76 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 77 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | шт | 1 |  |
| 78 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 79 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 80 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | узел | 1 |  |
| 81 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм | шт | 1 |  |
| 82 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | шт | 3 |  |
| 83 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 2,355 ((3,14*0,25*3,0) / 100)*100 |  |
| 84 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (Переходы) | м2 | 0,29657 ((((0,315+0,25)/ 2*3,14)*0,065*1 +((0,35*4+3,14* 0,315)/2)*0,2*1) / 100)*100 |  |
| 85 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 4 ((2+2) / 10)*10 |  |
| П3 |  |  |  |  |
| 86 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,42 1,5*0,14*2 |  |
| 87 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 88 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0,6 1,5*2*0,2 |  |
| 89 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 90 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 91 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 |  |

| 92 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Преобразователь массой: до 0,15 т | шкаф | 1 |  |
| 94 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм | шт | 1 |  |
| 95 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | шт | 10 |  |
| 96 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | шт | 1 |  |
| 97 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 3,84 (((0,4+0,2)*2*3, 2) / 100)*100 |  |
| 98 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 9,98 (((0,3+0,2)*2*8, 9+(0,25+0,2)*2* 1,2) / 100)*100 |  |
| 99 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм | м2 | 15,12 (((0,2+0,2)*2*1 8,9) / 100)*100 |  |
| 100 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 6,51 (((0,25+0,2)*2* 0,3*1+((0,55+0, 3)*2+(0,5+0,25) *2)/2*0,3*1+((0, 5+0,25)*2+(0,4 +0,2)*2)/2*0,3* 1+((0,4+0,2)*2+ (0,3+0,2)*2)/2*0 ,3*1+((0,3+0,2) *2+(0,2+0,2)*2) /2*0,3*1+((0,25 +0,2)*2+(0,2+0, 2)*2)/2*0,3*1+(( 0,2+0,25)*2+(0, 2+0,2)*2)/2*0,3 *2+(0,2+0,25)*2 *0,3*3+(02+0,2) *2*0,3*2+(0,25 +0,2)*2*0,3*2) / 100)*100 |  |
| 101 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 4 ((2+2) / 10)*10 |  |
| ПВ4 |  |  |  |  |
| 102 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,84 1,5*0,14*4 |  |
| 103 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | шт | 2 |  |
| 104 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0,6 1,5*0,2*2 |  |
| 105 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 106 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 107 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 |  |
| 108 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 109 | Преобразователь массой: до 0,15 т | шкаф | 1 |  |
| ПВ4 (часть П4) |  |  |  |  |
| 110 | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 111 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 112 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | шт | 5 2+1+2 |  |

| 113 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 6 1+3+2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 0,6 (((0,5+0,25)*2* 0,4) / 100)*100 |  |
| 115 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм | м2 | 31,17 (((0,2+0,2)*2*7, 3+(0,25+0,15)* 2*11,1+(0,2+0, 15)*2*16,9+(0,1 5+0,15)*2*7,7) / 100)*100 |  |
| 116 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 2,13049 ((3,14*(0,2*0,4+ 0,16*2,1+0,125 *2,1)) / 100)*100 |  |
| 117 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм (Тройники и переходы) | м2 | 4,29875 (((0,2+0,15)*2* 0,3*1+((0,5+0,2 5)*+(0,35+0,2)* 2)/2*0,3*1+((0,3 5+0,2)*2+(0,2+ 0,2)*2)/2*0,3*1 +((0,25+0,15)*2 +(0,2+0,15)*2)/ 2*0,3*1+((0,2+0 ,15)*2+(0,15+0, 15)*2)/2*0,3*1+ (0,2+0,2)*2*0,2 *1+(0,5+0,25)*2 *0,2*2+(0,25+0, 5)*2*0,2*2+(0,2 5+0,15)*2*0,2*3 +(0,2+0,2)*2*0, 2*2+(0,15+0,25 )*2*0,2*1+(0,15 +0,2)*2*0,2*2+( 0,15+0,15)*2*0, 2*3+(0,2+0,15)* 2*0,2*1+(0,15+ 0,25)*2*0,2*1) / 100)*100 |  |
| 118 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1,16808 ((3,14*(0,2*1+0, 16*4+0,125*2+ 0,2*1+0,16*2+0 ,125*2)*0,2) / 100)*100 |  |
| 119 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 4 ((2+2) / 10)*10 |  |
| ПВ4 (часть В4) |  |  |  |  |
| 120 | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 121 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | шт | 4 1+1+2 |  |
| 122 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 6 4+2 |  |
| 123 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм | шт | 1 |  |
| 124 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 9,66 (((0,5+0,25)*2* 3,4+(0,4+0,2)*2 *3,8) / 100)*100 |  |

| 125 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 5,31 (((0,3+0,15)*2* 5,9) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм | м2 | 20,73 (((0,2+0,2)*2*1 3,9+(0,25+0,15) *2*3,7+(0,2+0,1 5)*2*9,5) / 100)*100 |  |
| 127 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 2,04 (((0,15+0,15)*2 *3,4) / 100)*100 |  |
| 128 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 3,56076 ((3,14*(0,16*4,9 +0,125*2,8)) / 100)*100 |  |
| 129 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм (Тройники, переходы) | м2 | 2,535 (((0,4+0,2)*2*0, 3*1+((0,5+0,25) *2+(0,4+0,2)*2) /2*0,3*1+((0,4+ 0,2)*2+(0,3+0,1 5)*2)/2*0,3*1+(( 0,4+0,2)*2+(0,2 +0,2)*2)/2*0,3* 1+((0,3+0,15)*2 +(0,25+0,15)*2) /2*0,3*1+(0,5+0 ,25)*2*0,2*2+(0 ,25+0,5)*2*0,2* 1) / 100)*100 |  |
| 130 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм | м2 | 1,77 ((((0,25+0,15)*2 +(0,15+0,15)*2) /2*0,3*1+(0,2+0 ,2)*2*0,2*(1+2) +(0,2+0,15)*2*0 ,2*1+(0,15+0,1 5)*2*0,2*2+(0,2 +0,15)*2*1) / 100)*100 |  |
| 131 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1,413 ((3,14*((0,2+0,1 6)/2)*0,2*3+3,1 4*0,16*0,2*4+3, 14*0,125*0,2*3 +3,14*0,16*0,2* 2+3,14*0,125*0 ,2*3) / 100)*100 |  |
| 132 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 3 (3 / 10)*10 |  |
| В1 |  |  |  |  |
| 133 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| 134 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 135 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | шт | 1 |  |
| 136 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 137 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | шт | 4 |  |
| 138 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |

| 139 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 9,94752 ((3,14*0,16*19, 8) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,30144 ((3,14*0,16*0,2 *3) / 100)*100 |  |
| 141 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 3 (3 / 10)*10 |  |
| В2 |  |  |  |  |
| 142 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| 143 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 144 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт | 1 |  |
| 145 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 146 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | шт | 3 |  |
| 147 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |
| 148 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 6,9708 ((3,14*0,2*11,1) / 100)*100 |  |
| 149 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,3768 ((3,14*0,2*0,2* 3) / 100)*100 |  |
| 150 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 3 (3 / 10)*10 |  |
| В3 |  |  |  |  |
| 151 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| 152 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 153 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | шт | 1 |  |
| 154 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 155 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | шт | 3 |  |
| 156 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | шт | 2 |  |
| 157 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | шт | 1 |  |
| 158 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | м2 | 7,24555 ((3,14*(0,315*5, 5+0,25*2,3)) / 100)*100 |  |
| 159 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 14,3812 ((3,14*0,2*22,9) / 100)*100 |  |
| 160 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | м2 | 0,91527 ((3,14*((0,315+ 0,25)/2)*0,3*1+ 3,14*((0,315+0, 25)/2)*0,115*1+ 3,14*((0,25+0,2 )/2)*0,05*1+3,1 4*0,2*(0,315*1+ 0,25*2)) / 100)*100 |  |
| 161 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,8792 ((3,14*0,2*0,2*( 3+4)) / 100)*100 |  |
| 162 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 3 (3 / 10)*10 |  |
| В5 |  |  |  |  |

| 163 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 165 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт | 1 |  |
| 166 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 167 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | шт | 1 |  |
| 168 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | шт | 5 |  |
| 169 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х100 мм | шт | 1 |  |
| 170 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |
| 171 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 6,61284 ((3,14*(0,2*9,2+ 0,16*1,1+0,1*0, 9)) / 100)*100 |  |
| 172 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,59566 ((3,14*((0,2+0,1 6)/2)*0,04*1+3, 14*0,125*0,2*3 +3,14*0,1*0,2*1 +3,14*0,2*0,2*1 +3,14*0,125*0, 1*3+3,14*0,1*0, 1*1) / 100)*100 |  |
| 173 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 3 (3 / 10)*10 |  |
| В6 |  |  |  |  |
| 174 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| 175 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 176 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | шт | 1 |  |
| 177 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 178 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 1 |  |
| 179 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |
| 180 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 2,00175 ((3,14*0,125*5, 1) / 100)*100 |  |
| 181 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,314 ((3,14*0,125*0, 2*(3+1)) / 100)*100 |  |
| 182 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 3 (3 / 10)*10 |  |
| В7 |  |  |  |  |
| 183 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 184 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| В8 |  |  |  |  |
| 185 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 186 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| В9 |  |  |  |  |
| 187 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 188 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| ПЕ1 |  |  |  |  |
| 189 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 190 | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |

| В10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| 192 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 193 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 4,2704 ((3,14*0,16*8,5) / 100)*100 |  |
| 194 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,30144 ((3,14*0,16*0,2 *(1+2)) / 100)*100 |  |
| 195 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |
| В11 |  |  |  |  |
| 196 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |  |
| 197 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |  |
| 198 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 4,2704 ((3,14*0,16*8,5) / 100)*100 |  |
| 199 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,30144 ((3,14*0,16*0,2 *(1+2)) / 100)*100 |  |
| 200 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |
| Раздел 4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |
| К1 |  |  |  |  |
| 201 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1 |  |
| К2 |  |  |  |  |
| 202 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 203 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 2 1+1 |  |
| К3 |  |  |  |  |
| 204 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 205 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 3 1+2 |  |
| К4 |  |  |  |  |
| 206 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1 |  |
| К5 |  |  |  |  |
| 207 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 208 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 3 2+1 |  |
| К6 |  |  |  |  |
| 209 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1 |  |

Составил: .

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-02-01

КПП-диспетчерская с весовой (поз. 20.1 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 59 (((4,4+0,5*1,6)*(6,5+0,5 *1,6)*1,6-2) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор) | м3 | 2 (((4,4+0,5*1,6)*(6,5+0,5 *1,6)*1,6*0,03) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 2 (2 / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 120,17 1,97*(59+2) |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 61 ((59+2) / 1000)*1000 |  |
| Засыпка пазух фундамента |  |  |  |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 19,8 (((61-39)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 19,8 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1,98 |  |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 2 (((61-39)*0,1) / 100)*100 |  |
| 10 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 21,8 19,8+2 |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |
| 11 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 19,5 26*1,5*0,5 |  |
| 12 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 19,5 26*1,5*0,5 |  |
| 12.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 43,88 21,45+22,425 |  |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,6 (2,6 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2,652 |  |

| 13.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Добавка на стоимость бетона B7,5 W2 Цена:4177,05*0,01) | м3 | 2,652 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 4,9 (4,9 / 100)*100 |  |
| 14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4,97 |  |
| 14.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Добавка на стоимость бетона B30 W6 Цена:4884,84*0,015) | м3 | 4,97 |  |
| 14.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,18 |  |
| 14.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,6469 (488,4+63,18+95,28)/1 000 |  |
| 15 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,0145 14,51/1000 |  |
| 15.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0145 |  |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |
| 16 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня = (130 мм) | м2 | 20,3 (20,3 / 100)*100 |  |
| 17 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 | м2 | 20,3 |  |
| 17.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 3,8367 3,5322+0,3045 |  |
| 18 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 20,3 |  |
| 19 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 1,4494 |  |
| Раздел 4. Монтаж блочно-модульного здания КПП 20.1 |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 5 т | шт | 1 |  |
| 21 О | КПП 20.1 Проходная КПП (пост охраны) 6,0х2,4 метра | шт | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-02-02

КПП-диспетчерская с весовой (20.1). Сети связи. (локальная вычислительная сеть+СКУД) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Оборудование связи |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно- оптическом кабеле с числом волокон: 4 | шт | 1 |  |
| 2 О | Коммутатор OSNOVO SW-60812/WU | шт. | 1 |  |
| 3 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2 |  |
| 4 | Модуль FH-SB5312CDS20 1G WDM 1550нм SC 20км | шт. | 2 |  |
| 5 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | м | 48 |  |
| 6 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм | м | 48,96 ((48*1,02) / 1000)*1000 |  |
| 7 | Розетка микрофонная | шт | 2 |  |
| 8 | IEK ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 2-порта | шт. | 2 |  |
| 9 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 12 (12 / 100)*100 |  |
| 10 | Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР белый (50м) IEK CKK10-025-016-1-K01 IEK | п.м. | 12 |  |
| V герметика = 310 мл = 0,00031 м3. Плотность герметика 1,0-1,2 г/см³ = 1,1 г/мл; в тубе 1,1 г/мл*310 мл=1,1 кг. |  |  |  |  |
| 11 | Заделка кабельных проходок минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут | м3 | 0,00031 0,00031*1 |  |
| 12 | Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик ОГНЕЗА ГТ, 3 кг | шт. | 0,4 1,1/3 |  |
| 13 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Термоуплотнительная лента ОГНЕЗА ЛТУ) | м | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 0,5 (0,5 / 100)*100 |  |
| 15 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,515 0,5*1,03 |  |
| Раздел 2. Оборудование СКУД |  |  |  |  |

| 16 | Турникет роторный: полуростовой | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 О | Турникет 3V RUBEZH STRAZH MODEL Y WEB MF | шт. | 1 |  |
| 18 О | Комплект преграждающих планок "Антипаника" | комплект | 2 |  |
| 19 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 0,5 (0,5 / 100)*100 |  |
| 20 | Ограждение полуростовое 500х1000 | шт. | 1 |  |
| 21 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 22 О | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1х7- Р | шт. | 1 |  |
| 23 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | м | 12 |  |
| 24 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм | м | 12,24 ((12*1,02) / 1000)*1000 |  |
| 25 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | шт | 1 |  |
| 26 | Коробка протяжная металлическая У-994 IP54 грунтованная суплотнителем 110х110х80 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 28 | Металлопластиковая труба STOUT 20х2,0 мм, бухта | п.м. | 2,04 2*1,02 |  |
| Раздел 3. Метизы |  |  |  |  |
| Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком 6х40 40 шт 2 уп.применительно учтены в расценках на прокладку кабель-каналов и труб |  |  |  |  |
| 29 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х150 мм | шт | 100 ((100*1) / 100)*100 |  |

Составил: Инженер-сметчик 	 Павлова О.Е.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела 	 Ефимова М.П.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-02-03

КПП-диспетчерская с весовой. Водоснабжение

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) |  |  |  |  |
| Кол-во фитингов, согласно схеме - 8 колен, 1 тройник, 4 вентиля. Кол-во соединений: 8*2+1*3+4*2=27 шт. |  |  |  |  |
| 1 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединени й | 27 ((8*2+1*3+4*2) / 100)*100 |  |
| 2 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 3 | Установка смесителей | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 4 О | Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева, мощность 3 кВт | компл | 1 |  |
| 5 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 1 |  |
| 6 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 7 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |
| 8 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 1 |  |
| 9 О | Насос для повышения давления ONDO HPM 15x90 PHPM-1590 | шт. | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-02-04

КПП-диспетчерская с весовой. Канализация

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализация бытовая (К1) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 19,4 ((19,4) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4,2 ((4,2) / 100)*100 |  |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка песком над трубой 300 мм) | м3 | 2,3 ((2,3) / 100)*100 |  |
| потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 % потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 % Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4) |  |  |  |  |
| 4 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,6 2,3*1,01*1,015*1,1 |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 21,27 ((21,27) / 1000)*1000 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 21,27 ((0,02127*1000) / 100)*100 |  |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (погрузка лишнего грунта) | м3 | 3,73 ((3,73) / 1000)*1000 |  |
| 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 7,1616 1,92*0,00373*1000 |  |
| 9 | Водоотлив: из траншей | м3 | 23,6 ((0,0194*1000+0,042* 100) / 100)*100 |  |
| 10 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | м3 | 0,7 (0,7 / 10)*10 |  |
| 11 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 0,7 (0,7 / 10)*10 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Выпуск в земле) | м | 3 (3 / 100)*100 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 1,5 (1,50 / 100)*100 |  |
| 14 | Вентиляционный канализационный клапан D 110 | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 15 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 16 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 1 (1 / 10)*10 |  |
| Раздел 3. Колодец выгреб для бытовых стоков D=1500 |  |  |  |  |
| 17 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 53 ((53) / 1000)*1000 |  |

| 18 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2 ((2) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 4,31 ((4,31) / 100)*100 |  |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 38,79 ((38,79) / 1000)*1000 |  |
| 21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 38,79 ((0,03879*1000) / 100)*100 |  |
| 22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (погрузка лишнего грунта) | м3 | 11,9 (11,9 / 1000)*1000 |  |
| 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 20,825 1,75*11,9 |  |
| 24 | Водоотлив: из котлованов | м3 | 55 ((0,053*1000+0,02*10 0) / 100)*100 |  |
| 25 | Уплотнение грунта: щебнем | м2 | 7,29 ((2,7*2,7) / 100)*100 |  |
| 26 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | м3 | 1,56 ((1,56) / 10)*10 |  |
| 27 | Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг (скобы опорные М1) | т | 0,0012 0,2*6/1000 |  |
| 28 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | -0,0012 |  |
| 29 | Установка монтажных изделий массой: свыше 0,75 до 2 кг (скобы ходовые МН1) | т | 0,0064 0,8*8/1000 |  |
| 30 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | -0,0064 |  |
| 31 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | отверстий | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-13 (до 90 мм) | отверстий | -1 (-1 / 100)*100 |  |
| 33 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,0014 (3,1415927*0,09^2/4)* 0,09*2,5 |  |
| 34 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 0,0014 |  |
| 35 | Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления (Установка деревяннной крышки) | м2 | 0,4 ((3,1415927*0,7^2/4) / 100)*100 |  |
| 36 | Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг (крючки) | т | 0,000574 2*0,287/1000 |  |
| Гидроизоляция колодца, неучтенная при его установке по ГЭСН23-03-001-06 |  |  |  |  |
| 37 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 1,45 |  |
| 38 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (Цементно-песчаный раствор с добавкой азотнокислого кальция) | м2 | 7,5 ((0.15/0,02) / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

«СОГЛАСОВАНО»

/

«	»	20	г.

«УТВЕРЖДАЮ»

«	»	 20	г.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

# Ведомость объёмов работ № 03-02-05

(приложение к локальному сметному расчету № 03-02-05)

КПП-диспетчерская с весовой (20.1). КПП-диспетчерская с весовой. Силовое электрооборудование.

Электрическое освещение

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Щит аварийного переключения ЩАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 |  |
| 2 | 2 | УАВР-ЩАП-23 (25А, ~380В) Навесного исполнения. - Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK -2шт., - Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK -2шт., - Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK -1шт., - Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC IEK -2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 6А 4,5кА IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK -1шт., - Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт., - Реле контроля фаз ORF-06 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK -1шт., - Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -1шт. | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 |  |

| 3 | 3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 (входящий кабель 4х35 мм2) | шт | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=4{жилы}*2{ввода})=8 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (выходящий кабель 5х6 мм) | шт | 5 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=5{жил}*1{ввод}=5 шт. |
| Щит силовой ЩС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 |  |
| 6 | 6 | ЩС-1 Щит ЩС-1 в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) IEK -6шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK -5шт., Контактор модульный КМ20-20М AC IEK -1шт., - Фотореле ФР 603 максимальная нагрузка 2200ВА IP66 белый IEK -1шт. | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 |  |
| 7 | 7 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (входящий кабель 5х6 мм2) | шт | 5 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=5{жил}*1{ввод}=5 шт. |
| 8 | 8 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (выходящие кабели 3х1,5 мм; 3х2,5 мм2) | шт | 30 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3{жилы}*10{подключений}=30 шт. |
| 9 | 9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (выходящий кабель 3х16 мм2) | шт | 3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3{жилы}*1{подключение}=3 шт. |
| Раздел 2. Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | шт | 6 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2+2+2=6 шт. |
| 11 | 11 | Светодиодный светильник VARTON nero flex ip65 300x85 мм 25 вт 4000 k черный V1-U0-T0821-21000-6502540 | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 12 | 12 | Varton Светодиодный светильник NERO FLEX IP65 300х85 мм 15 Вт 5000 K черный | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 13 | 13 | Светильник аварийный ДПА 5042-1, 5Вт, 1ч, 6500К, универ., IP65 LDPA0-5042-1-65-K01IEK | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 14 | 14 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |

| 15 | 15 | Cветодиодный светильник "ВАРТОН" LINEA(аналог ДБО) накладной 20 Вт 4000K527x100x58 мм IP20 | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника | шт | 5 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=5 шт. |
| 17 | 17 | Светильник 36Вт 4000К IP20 595х595х50 офисный встраив./накладной без рассеив. VARTON V1-A0-00070-01000- 2003640 | шт. | 5 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=5 шт. |
| 18 | 18 | Прибор или аппарат | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 19 | 19 | Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED IP65 IEK LLVPOD-EPK-120-1H-U IEK | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| Раздел 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3+3+2=8 шт. |
| 21 | 21 | Гермес PLUS Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ГПБ наружный IP54 EVMP10-K01-10-54-EC IEK | шт. | 3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 22 | 22 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 23 | 23 | Гермес PLUS Выключатель одноклавишный проходной наружный белый IP54 EVMP12-K01-10-54-EC IEK | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 24 | 24 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 10 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=10 шт. |
| 25 | 25 | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54 | шт | 10 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=10 шт. |
| 26 | 26 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=5+3= 8 шт. |
| 27 | 27 | PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) красная IEK PR-KK40D-RSZH-2-2-K04 IEK | шт. | 5 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=5 шт. |
| 28 | 28 | PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) белая IEK PR- KK40D-RSZH-2-2-K01 IEK | шт. | 3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 29 | 29 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм | шт | 12 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=12 шт. |
| 30 | 30 | Клемма трехпроводная 0,2-4 мм2 221-413 221-413 WAGO | шт. | 36 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=36 шт. |
| 31 | 31 | Клемма 5x0.08-2.5мм 222-415 WAGO | шт. | 10 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=10 шт. |

| 32 | 32 | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут | м3 | 0,065 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | Выход пены из 1 баллона 880 мл = 65 л=0,001*65=0,065 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 32.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 34 | 33 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 25 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=25 п.м. |
| 35 | 34 | Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм МП20-06 | м | 25 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=25 п.м. |
| 36 | 35 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0,02 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | Огнестойкий раствор 20 кг = 20 литров массы= 0,02 м3 |
| 37 | 35.1 | Вода | м3 | 0,006 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | V=0,001*6 =0,006 м3 |
| 38 | 35.2 | Состав огнезащитный для кабельных проходок из сухой смеси на основе вспученного вермикулита, неорганического связующего, наполнителей и целевых добавок для приготовления раствора, насыпная плотность в сухом состоянии 350-450 кг/м3 PYROMIX | кг | 20 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | m=20 кг |
| Метизы,ленты,хомуты,бирки |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 36 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х100 мм | шт | 100 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=100 шт. |
| Раздел 4. Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 37 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 10 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10 п.м. |
| 41 | 38 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 10 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=20-10=10 п.м. |
| 42 | 39 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 20,4 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=20*1,02=20,4 п.м. |
| 43 | 40 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 45 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=45 п.м. |
| 44 | 41 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 30 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=75-45=30 п.м. |
| 45 | 42 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 76,5 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=75*1,02=76,5 п.м. |

| 46 | 43 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 65 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=20+15+5+10+5+10=65 п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 44 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 120 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=60+60=120 п.м. |
| 48 | 45 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 50 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=235-65-120=50 п.м. |
| 49 | 46 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 239,7 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=235*1,02=239,7 п.м. |
| 50 | 47 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | м | 20 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=20 п.м. |
| 51 | 48 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 20,4 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=20*1,02 =20,4 п.м. |
| 52 | 49 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 220 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=220 п.м. |
| 53 | 50 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 224,4 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=220*1,02=224,4 п.м. |
| 54 | 51 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 200 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=200 шт. |
| 55 | 52 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 50 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=50 п.м. |
| 56 | 53 | Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм | м | 50 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=50 п.м. |
| 57 | 54 | Заглушки для кабель-канала, размеры 100х40 мм (80х40) | шт | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=8 шт. |
| 58 | 55 | Угол внутренний для кабель-канала, размеры 80х40 мм | шт | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=8 шт. |
| 59 | 56 | Угол Т-образный для кабель-канала, размеры 80х40 мм (плоский изменяемый угол) | шт | 6 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=6 шт. |
| 60 | 57 | Фиксатор кабеля белый универсальный ПРАЙМЕР CKK-40D-FU- K03 IEK | шт. | 25 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=25 шт. |
| 61 | 58 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм | шт | 40 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=20+20=40 шт. |

| 62 | 59 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1+2=3 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 60 | Рамка и суппорт для кабель-канала Праймер на 4 модуля | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 64 | 61 | Рамка-суппорт 3 поста под 6 модулей 45х45 мм PDA3-45N 100 | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| Раздел 5. Молниезащита и заземление |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 62 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | V=0,5*40*0,4=8 м3 |
| 66 | 63 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | V=0,5*40*0,4=8 м3 |
| 67 | 64 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 68 | 65 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0,014202 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | m=1.578*3*3/1000 = 0,014202 т |
| 69 | 66 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 45 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=45 п.м. |
| 70 | 67 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм (40х5) | шт | 52,94 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=45/0,85 =52,94 шт. |
| 71 | 68 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0,189 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=0,189 п.м. |
| 72 | 69 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0,000143 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | m=0.143/1000 = 0,000143 т |
| 73 | 70 | Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм NA1001 | м2 | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | S=0,1*10 = 1 м2 |
| 74 | 71 | Крестовой соединитель с разделительной пластиной DKC 100x100 мм NG3106 | шт. | 3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 75 | 72 | Соединитель пруток-полоса с разделит. пластиной DKC NG3101 | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 76 | 73 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | м | 46 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=46 п.м. |
| 77 | 74 | Пруток 8 мм горячеоцинкованный NC1008 DKC | п.м. | 46 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=46 п.м. |
| 78 | 75 | Соединитель универсальный DKC Арт.NG3103 | шт. | 6 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=6 шт. |
| 79 | 76 | Универсальный держатель DKC ND2000 | шт. | 38 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=38 шт. |

| 80 | 77 | Угловой коньковый зажим DKC, 100 мм ND2202 | шт. | 8 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=8 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 78 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 82 | 79 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 КУП2604 | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 83 | 80 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 50 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10+10+20+10=50 п.м. |
| 84 | 81 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 | м | 10,3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,03=10,3 п.м. |
| 85 | 82 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450 | м | 10,3 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,03=10,3 п.м. |
| 86 | 83 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 | м | 20,6 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=20*1,03=20,6 п.м. |
| 87 | 84 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450 | м | 10,2 | 04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,02=10,2 п.м. |

Составил: Инженер-сметчик	(Павлова О.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-03-01

КПП №1 (поз. 20.2 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 105 (((8,4+0,5*1,6)*(6,50 4+0,5*1,6)*1,6-3) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор) | м3 | 3 (((8,4+0,5*1,6)*(6,50 4+0,5*1,6)*1,6*0,03) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 3 (3 / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 212,76 1,97*(105+3) |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 108 ((105+3) / 1000)*1000 |  |
| Засыпка пазух фундамента |  |  |  |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 20,4 (((108-80-5,3)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 20,4 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2,04 |  |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 2 (((108-80-5,3)*0,1) / 100)*100 |  |
| 10 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 22,4 20,4+2 |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |
| 11 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 39,75 53*1,5*0,5 |  |
| 12 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 39,75 53*1,5*0,5 |  |
| 12.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 89,44 43,725+45,7125 |  |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 5,3 (5,3 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 5,406 |  |
| 13.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на стоимость бетона B10 W4 Цена:5033,80*0,02) | м3 | 5,406 |  |
| 14 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 20 (20 / 100)*100 |  |

| 14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 20,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015) | м3 | 20,3 |  |
| 14.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,72 |  |
| 15 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 1,39312 (1123,32+102,72+1 67,08)/1000 |  |
| 15.1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0014 (2*0,43+2*0,28)/100 0 |  |
| 16 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,0145 14,51/1000 |  |
| 16.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0145 |  |
| 17 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | км | 0,0015 0,5*3/1000 |  |
| 17.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 1,515 |  |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |
| 18 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (130 мм) | м2 | 21,3 (21,3 / 100)*100 |  |
| 19 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 | м2 | 21,3 |  |
| 19.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 4,0257 3,7062+0,3195 |  |
| 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 21,3 |  |
| 21 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 1,5208 |  |
| Раздел 4. Монтаж блочно-модульного здания КПП 20.2 |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т | шт | 1 |  |
| 23 О | КПП 20.2 Модульное здание №6 (6 х 7,2 м.) | шт | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-03-02

КПП №1 (20.2). Сети связи. (локальная вычислительная сеть+СКУД) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Оборудование связи |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно- оптическом кабеле с числом волокон: 4 | шт | 1 |  |
| 2 О | Коммутатор OSNOVO SW-60812/WU | шт. | 1 |  |
| 3 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2 |  |
| 4 | Модуль FH-SB5312CDS20 1G WDM 1550нм SC 20км | шт. | 2 |  |
| 5 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | м | 44 |  |
| 6 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм | м | 44,88 ((44*1,02) / 1000)*1000 |  |
| 7 | Розетка микрофонная | шт | 2 |  |
| 8 | IEK ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 2-порта | шт. | 2 |  |
| 9 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 15 (15 / 100)*100 |  |
| 10 | Кабель-канал белый ЭЛЕКОР 25х25 L=2m CKK10-025-025-1-K01 IEK | шт. | 15 |  |
| V герметика = 310 мл = 0,00031 м3. Плотность герметика 1,0-1,2 г/см³ = 1,1 г/мл; в тубе 1,1 г/мл*310 мл=1,1 кг. |  |  |  |  |
| 11 | Заделка кабельных проходок минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут | м3 | 0,00031 0,00031*1 |  |
| 12 | Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик ОГНЕЗА ГТ, 3 кг | шт. | 0,4 1,1/3 |  |
| 13 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Термоуплотнительная лента ОГНЕЗА ЛТУ) | м | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 0,5 (0,5 / 100)*100 |  |
| 15 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,515 0,5*1,03 |  |
| Раздел 2. Оборудование СКУД |  |  |  |  |

| 16 | Турникет роторный: полуростовой | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 О | Турникет-трипод с автоматическими планками Антипаника 3V RUBEZH STRAZH Model L WEB MF | шт. | 1 |  |
| 18 О | Комплект преграждающих планок "Антипаника" | комплект | 1 |  |
| 19 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 0,5 (0,5 / 100)*100 |  |
| 20 | Ограждение полуростовое 500х1000 | шт. | 1 |  |
| 21 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 22 О | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1х7- Р | шт. | 1 |  |
| 23 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | м | 12 |  |
| 24 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм | м | 12,24 ((12*1,02) / 1000)*1000 |  |
| Раздел 3. Метизы |  |  |  |  |
| Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком 6х40 40 шт 2 уп.применительно учтены в расценках на прокладку кабель-каналов и труб |  |  |  |  |
| 25 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х150 мм | шт | 100 ((100*1) / 100)*100 |  |

Составил: Инженер-сметчик 	 Павлова О.Е.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела 	 Ефимова М.П.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»

/

«	»	20	г.

/

«	»	 20	г.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

# Ведомость объёмов работ № 03-03-03

(приложение к локальному сметному расчету № 03-03-03)

КПП №1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Учётно-распределительный щит ЩУРн |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 |  |
| 2 | 2 | Щит вводно учетно-распределительный: Щит вводно учетно-распределительный в составе: - TITAN Корпус металлический ЩУРн-3/18 (560х440х165мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK -1шт., - Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK -1шт., KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) IEK -4шт. | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 |  |
| 3 | 3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 (входящий кабель 4х35 мм2) | шт | 4 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=4{жилы}*1{подключение}=4 шт. |
| 4 | 4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (выходящие кабели 3х1,5 мм; 3х2,5 мм2) | шт | 15 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3{жилы}*5{подключений}=15 шт. |
| Раздел 2. Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |

| 5 | 5 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | шт | 6 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3+2+1=6 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | Светодиодный светильник VARTON nero flex ip65 300x85 мм 25 вт 4000 k черный V1-U0-T0821-21000-6502540 | шт. | 3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 7 | 7 | Светильник светодиодный Roqqa 160x46 мм 12 Вт 4000 К IP65 белый V1-U0-00060-20000-6501240 | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 8 | 8 | Светильник аварийный ДПА 5042-3 3ч универсальный IP65 IEK LDPA0-5042-3-65-K01 IEK | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 9 | 9 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 10 | 10 | Светодиодный светильник"ВАРТОН" офисныйвстраиваемый/накладной595*595*50мм 36 ВТ 5000К | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 11 | 11 | Прибор или аппарат | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 12 | 12 | Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED IP65 IEK LLVPOD-EPK-120-1H-U IEK | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| Раздел 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=4 шт. |
| 14 | 14 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 Октава 10А IP20 ВС20-1-0-ОБ | шт | 4 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=4 шт. |
| 15 | 15 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 16 | 16 | Розетка одноместная РСб20-3-ГПБд ГЕРМЕС PLUS открытойустановки с заземлением 16А цвет крышки: дымчатый, белыйIP54 ERMP12-K03-16-54-EC IEK | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 17 | 17 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3+3=6 шт. |
| 18 | 18 | PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) красная IEK PR-KK40D-RSZH-2-2-K04 IEK | шт. | 3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 19 | 19 | PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) белая IEK PR- KK40D-RSZH-2-2-K01 IEK | шт. | 3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |

| 20 | 20 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм | шт | 10 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=10 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 21 | Клемма трехпроводная 0,2-4 мм2 221-413 221-413 WAGO | шт. | 30 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=30 шт. |
| 22 | 22 | Клемма 5x0.08-2.5мм 222-415 WAGO | шт. | 8 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=8 шт. |
| 23 | 23 | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут | м3 | 0,065 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | Выход пены из 1 баллона 880 мл = 65 л=0,001*65=0,065 м3 |
| 24 | 23.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 25 | 24 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 25 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=25 п.м. |
| 26 | 25 | Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм МП20-06 | м | 25 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=25 п.м. |
| 27 | 26 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0,02 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | Огнестойкий раствор 20 кг = 20 литров массы= 0,02 м3 |
| 28 | 26.1 | Вода | м3 | 0,006 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | V=0,001*6 =0,006 м3 |
| 29 | 26.2 | Состав огнезащитный для кабельных проходок из сухой смеси на основе вспученного вермикулита, неорганического связующего, наполнителей и целевых добавок для приготовления раствора, насыпная плотность в сухом состоянии 350-450 кг/м3 PYROMIX | кг | 20 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | m=20 кг |
| Метизы,ленты,хомуты,бирки |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 27 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х100 мм | шт | 100 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=100 шт. |
| Раздел 4. Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 28 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 15 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=5+5+5=15 п.м. |
| 32 | 29 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 40 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=40 п.м. |

| 33 | 30 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 35 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=90-15-40=35 п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 31 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 96,9 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=95*1,02=96,9 п.м. |
| 35 | 32 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 15 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=15 п.м. |
| 36 | 33 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 15 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=30-15=15 п.м. |
| 37 | 34 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 30,6 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=30*1,02=30,6 п.м. |
| 38 | 35 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 100 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=100 п.м. |
| 39 | 36 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 102 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=100*1,02 =102 п.м. |
| 40 | 37 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 120 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=120 шт. |
| 41 | 38 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 30 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=30 п.м. |
| 42 | 39 | Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм | м | 30 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=30 п.м. |
| 43 | 40 | Заглушки для кабель-канала, размеры 100х40 мм (80х40) | шт | 4 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=4 шт. |
| 44 | 41 | Угол внутренний для кабель-канала, размеры 80х40 мм | шт | 3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=3 шт. |
| 45 | 42 | Угол Т-образный для кабель-канала, размеры 80х40 мм (плоский изменяемый угол) | шт | 4 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=4 шт. |
| 46 | 43 | Фиксатор кабеля белый универсальный ПРАЙМЕР CKK-40D-FU- K03 IEK | шт. | 15 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=15 шт. |
| 47 | 44 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм | шт | 30 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=15+15=30 шт. |
| 48 | 45 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1+1+1=3 шт. |
| 49 | 46 | Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 2 модуля CKK-40D-RU2-K01 IEK | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 50 | 47 | Рамка и суппорт для кабель-канала Праймер на 4 модуля | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 51 | 48 | Рамка-суппорт 3 поста под 6 модулей 45х45 мм PDA3-45N 100 | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |

| 52 | 49 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | м | 10 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10 п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 50 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 10,2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,02 =10,2 п.м. |
| Раздел 5. Молниезащита и заземление |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 51 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 6 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | V=0,5*30*0,4=6 м3 |
| 55 | 52 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 6 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | V=0,5*30*0,4=6 м3 |
| 56 | 53 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 57 | 54 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0,009468 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | m=1.578*3*2/1000 =0,009468 т |
| 58 | 55 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 30 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=30 п.м. |
| 59 | 56 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм (40х5) | шт | 35,29 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=30/0,85 =35,29 шт. |
| 60 | 57 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0,189 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=0,189 п.м. |
| 61 | 58 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0,000143 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | m=0.143/1000 =0,000143 т |
| 62 | 59 | Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм NA1001 | м2 | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | S=0,1*10 =1 м2 |
| 63 | 60 | Крестовой соединитель с разделительной пластиной DKC 100x100 мм NG3106 | шт. | 2 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=2 шт. |
| 64 | 61 | Соединитель пруток-полоса с разделит. пластиной DKC NG3101 | шт. | 1 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=1 шт. |
| 65 | 62 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | м | 24 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=24 п.м. |
| 66 | 63 | Пруток 8 мм горячеоцинкованный NC1008 DKC | п.м. | 24 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=24 п.м. |

| 67 | 64 | Соединитель универсальный DKC Арт.NG3103 | шт. | 11 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=11 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 65 | Универсальный держатель DKC ND2000 | шт. | 23 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | N=23 шт. |
| 69 | 66 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 40 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10+10+10+10=40 п.м. |
| 70 | 67 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 | м | 10,3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,03=10,3 п.м. |
| 71 | 68 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450 | м | 10,3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,03=10,3 п.м. |
| 72 | 69 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 | м | 10,3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,03=10,3 п.м. |
| 73 | 70 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450 | м | 10,3 | 04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4 | L=10*1,03=10,3 п.м. |

Составил: Инженер-сметчик	(Павлова О.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	04-01

Электроснабжение. Сети 10 кВ.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные сети КЛ-10кВ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 884 (884 / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 406 (406 / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 90,3 (((884+406)*0,0 7) / 100)*100 |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 90,3 (((884+406)*0,0 7) / 100)*100 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 730,8 406*1,8 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 1290 ((884+406) / 1000)*1000 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 1290 ((884+406) / 1000)*1000 |  |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 406 (406 / 1000)*1000 |  |
| 9 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 406 |  |
| Устройство постели для кабеля |  |  |  |  |
| 10 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 2174 ((212+762+988 +83+94+28+7) / 100)*100 |  |
| 11 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | м | 5293 ((1554+3525+2 29+2159-2174) / 100)*100 |  |
| Прокладка труб |  |  |  |  |
| 12 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 1,153 (398+755)/1000 |  |
| 13 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 398 |  |

| 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 755 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110-160 мм | шт | 30 14+16 |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг | м | 3520 (3520 / 100)*100 |  |
| 17 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000 | м | 3520 (3520 / 1000)*1000 |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | м | 2130 (2130 / 100)*100 |  |
| 19 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000 | м | 2130 (2130 / 1000)*1000 |  |
| 20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | м | 884 ((1113-229) / 100)*100 |  |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | м | 670 ((1554-884) / 100)*100 |  |
| 22 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000 | м | 1554 ((884+670) / 1000)*1000 |  |
| 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | м | 229 (229 / 100)*100 |  |
| 24 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000 | м | 229 (229 / 1000)*1000 |  |
| 25 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | м | 200 ((60+80+60) / 100)*100 |  |
| 26 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000 | м | 200 (200 / 1000)*1000 |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг | м | 70 ((30+40) / 100)*100 |  |
| 28 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000 | м | 70 ((30+40) / 1000)*1000 |  |
| 29 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | м | 1753,25 ((7013/4) / 100)*100 |  |
| 30 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | шт | 7013 (7013 / 1000)*1000 |  |
| 31 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля | м | 2955 ((11820/4) / 100)*100 |  |
| 32 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего | м | 2955 ((11820/4) / 100)*100 |  |
| 33 | Плита для закрытия кабеля ПЗК "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" 240х480х16 красн. Synergy ПЗК-240 | шт | 11820 |  |
| Муфты |  |  |  |  |
| 34 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 8 |  |
| 35 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2 | шт | 8 |  |
| 36 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4 |  |

| 37 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 150-240 мм2 | шт | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4 |  |
| 39 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2 | шт | 4 |  |
| 40 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 | шт | 24 |  |
| 41 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70- 120) мм2 | шт | 24 |  |
| 42 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 | шт | 12 |  |
| 43 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150- 240) мм2 | шт | 12 |  |
| Вводы и герметизация |  |  |  |  |
| 44 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | шт | 12 |  |
| 45 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 12 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-02

Электроснабжение. Сети 0,4 кВ. Контейнерная площадка №1.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Электроснабжение. Сети 0,4 кВ. Электроснабжение.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные сети КЛ-0,4Кв (04П-24-В-Э1-1-ЭС.ЭН) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4629 ((7500-2871) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 2871 (2871 / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 525 (((4629+2871)* 0,07) / 100)*100 |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 525 (((4629+2871)* 0,07) / 100)*100 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 5167,8 2871*1,8 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 4629 (4629 / 1000)*1000 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 4629 (4629 / 1000)*1000 |  |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 2871 (2871 / 1000)*1000 |  |
| Устройство постели для кабеля |  |  |  |  |
| 9 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 7643 ((821+237+462 +212+2244+21 3+3454) / 100)*100 |  |
| 10 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2871 |  |
| Прокладка труб |  |  |  |  |
| 11 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 19,534 (16502+3032)/1 000 |  |
| 12 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 16502 |  |
| 13 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3032 |  |
| 14 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110- 160 мм | шт | 318 16+302 |  |
| Прокладка кабеля 4х240мм |  |  |  |  |
| 15 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | м | 726 (726 / 100)*100 |  |
| 16 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2 | м | 95 (95 / 100)*100 |  |

| 17 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х240мс(PE)-1000 | м | 821 (821 / 1000)*1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка кабеля 4х185мм |  |  |  |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | м | 218 (218 / 100)*100 |  |
| 19 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2 | м | 19 (19 / 100)*100 |  |
| 20 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х185мс(PE)-1000 | м | 237 (237 / 1000)*1000 |  |
| Прокладка кабеля 4х120мм |  |  |  |  |
| 21 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг | м | 446 (446 / 100)*100 |  |
| 22 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 | м | 16 (16 / 100)*100 |  |
| 23 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х120мс(PE)-1000 | м | 462 (462 / 1000)*1000 |  |
| Прокладка кабеля 4х70мм |  |  |  |  |
| 24 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг | м | 174 (174 / 100)*100 |  |
| 25 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | м | 38 (38 / 100)*100 |  |
| 26 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х70мс(PE)-1000 | м | 212 (212 / 1000)*1000 |  |
| Прокладка кабеля 4х50мм |  |  |  |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг | м | 2068 (2068 / 100)*100 |  |
| 28 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | м | 176 (176 / 100)*100 |  |
| 29 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х50мк(N)-1000 | м | 2244 (2244 / 1000)*1000 |  |
| Прокладка кабеля 4х35мм |  |  |  |  |
| 30 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг | м | 175 (175 / 100)*100 |  |
| 31 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2 | м | 38 (38 / 100)*100 |  |
| 32 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х35ок(N)-1000 | м | 213 (213 / 1000)*1000 |  |
| Прокладка кабеля 4х25мм |  |  |  |  |
| 33 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг | м | 3190 (3190 / 100)*100 |  |
| 34 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2 | м | 264 (264 / 100)*100 |  |
| 35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х25ок(N)-1000 | м | 3454 (3454 / 1000)*1000 |  |
| Муфты |  |  |  |  |
| 36 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 114 |  |
| 37 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 35-50 мм2 | шт | 114 |  |
| 38 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 14 |  |
| 39 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2 | шт | 14 |  |

| 40 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 150-240 мм2 | шт | 12 |  |
| Сигнальная лента |  |  |  |  |
| 42 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 2900 ((10*100+19*10 0) / 100)*100 |  |
| 43 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 10 |  |
| 44 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм (900мм) | шт | 19 |  |
| Колодцы |  |  |  |  |
| 45 | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-5 | шт | 23 |  |
| 46 | Колодцы кабельной канализации связи железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 34,5 1,5*23 |  |
| 47 | Установка люка | шт | 23 |  |
| 48 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 23 |  |
| Раздел 2. Шкафы силове распределительные (КП №153 от 05.02.2025г.) |  |  |  |  |
| 49 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 22 |  |
| 3 Распределительный щит ШС 101 |  |  |  |  |
| 50 О | Шкаф наружногоисполнения ШС101 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 4 Распределительный щит ШС 102 |  |  |  |  |
| 51 О | Шкаф наружногоисполнения ШС102 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 5 Распределительный щит ШС 103 |  |  |  |  |

| 52 О | Шкаф наружногоисполнения ШС103 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Распределительный щит ШС 104 |  |  |  |  |
| 53 О | Шкаф наружногоисполнения ШС104 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 7 Распределительный щит ШС 105 |  |  |  |  |
| 54 О | Шкаф наружногоисполнения ШС105 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 8 Распределительный щит ШС 106 |  |  |  |  |

| 55 О | Шкаф наружногоисполнения ШС106 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Распределительный щит ШС 107 |  |  |  |  |
| 56 О | Шкаф наружногоисполнения ШС107 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 10 Распределительный щит ШС 108 |  |  |  |  |

| 57 О | Шкаф наружногоисполнения ШС108 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Распределительный щит ШС 109 |  |  |  |  |
| 58 О | Шкаф наружногоисполнения ШС109 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 12 Распределительный щит ШС 110 |  |  |  |  |
| 59 О | Шкаф наружногоисполнения ШС110 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 13 Распределительный щит ШС 111 |  |  |  |  |

| 60 О | Шкаф наружногоисполнения ШС111 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Распределительный щит ШС 112 |  |  |  |  |
| 61 О | Шкаф наружногоисполнения ШС112 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 15 Распределительный щит ШС 113 |  |  |  |  |
| 62 О | Шкаф наружногоисполнения ШС113 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 16 Распределительный щит ШС 114 |  |  |  |  |

| 63 О | Шкаф наружногоисполнения ШС114 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Распределительный щит ШС 115 |  |  |  |  |
| 64 О | Шкаф наружногоисполнения ШС115 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 18 Распределительный щит ШС 116 |  |  |  |  |
| 65 О | Шкаф наружногоисполнения ШС116 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 19 Распределительный щит ШС 117 |  |  |  |  |

| 66 О | Шкаф наружногоисполнения ШС117 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Распределительный щит ШС 118 |  |  |  |  |
| 67 О | Шкаф наружногоисполнения ШС118 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 21 Распределительный щит ШС 119 |  |  |  |  |

| 68 О | Шкаф наружногоисполнения ШС119 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Распределительный щит ШС 120 |  |  |  |  |
| 69 О | Шкаф наружногоисполнения ШС120 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт., - Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт., - MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 23 Распределительный щит ШС 121 |  |  |  |  |
| 70 О | Шкаф наружногоисполнения ШС121 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт., - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| 24 Распределительный щит ШС 122 |  |  |  |  |

| 71 О | Шкаф наружногоисполнения ШС121 в составе: - Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт., - Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт., - ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт., - Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт., - ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт., - ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт., - Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-р | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	04-03

Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №4 (поз. 13.4 по ГП) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 230,5 (((9+0,5*2,4)*(8 ,5+0,5*2,4)*2,4- 7) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор) | м3 | 7 (((9+0,5*2,4)*(8 ,5+0,5*2,4)*2,4* 0,03) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 7 (7 / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 467,875 1,97*(230,5+7) |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 237,5 (((230,5+7)) / 1000)*1000 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (пазух) | м3 | 68 (((237,5-140- 22)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 68 (((237,5-140- 22)*0,9) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 8 (((237,5-140- 22)*0,1) / 100)*100 |  |
| 9 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 76 68+8 |  |
| Раздел 2. Фундаменты (КТП 8,7*8 м*2,1 м) |  |  |  |  |
| 10 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 21,9 73*0,3 |  |
| 10.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 25,185 |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7,3 (7,3 / 100)*100 |  |
| 11.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 7,446 |  |
| 11.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,80*0,035) | м3 | 7,446 |  |

| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 70 (70 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 11,2 |  |
| 12.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 294 0,294*1000 |  |
| 12.3 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1,75 |  |
| 12.4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 154 |  |
| 13 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 20,9 (20,9 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 21,2135 |  |
| 13.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015) | м3 | 21,2135 |  |
| 13.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,75 |  |
| 13.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 2,8488 2848,8/1000 |  |
| 13.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,144 (144)/1000 |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |
| 14 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 28,62 (28,62 / 100)*100 |  |
| 14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 29,0493 |  |
| 14.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015) | м3 | 29,0493 |  |
| 14.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 29,48 |  |
| 14.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1,79 1790/1000 |  |
| 14.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,14 (140)/1000 |  |
| 15 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,056 16*3,5/1000 |  |
| 15.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,056 |  |
| 16 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 66,78 (((7,6+8,3)*2*2, 1) / 100)*100 |  |
| 16.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 10,7 |  |
| 16.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 293,832 0,293832*1000 |  |
| 16.3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 153,594 |  |
| 17 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER) | м2 | 66,78 (((7,6+8,3)*2*2, 1) / 100)*100 |  |
| 17.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 0,93492 |  |

| 17.2 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24- 28 % | м2 | 75,087432 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | канал.км | 0,049 2,45*20/1000 |  |
| 18.1 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 49 |  |
| Раздел 4. Отмостка |  |  |  |  |
| 19 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 32 (32 / 100)*100 |  |
| 19.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 5,568 |  |
| 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 32 (32 / 100)*100 |  |
| 20.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 2,2848 |  |
| Раздел 5. Монтаж блочно-модульного здания КТП |  |  |  |  |
| 21 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | компл | 1 |  |
| 21.1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 2 |  |
| 21.2 О | Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №4 (2КТПНУ 1000/10/0,4У1 (к/к) п) | шт | 1 |  |
| Раздел 6. Заземление |  |  |  |  |
| 22 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 53 (53 / 100)*100 |  |
| 23 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0,106 2*53/1000 |  |
| 24 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 12 (12 / 10)*10 |  |
| 25 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,04488 3,74*12/1000 |  |
| Раздел 7. Материалы для прокладки КЛ |  |  |  |  |
| 26 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | шт | 57 ((21+24+12) / 100)*100 |  |
| 27 | Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 380 мм, рабочая длина полки 350 мм | шт | 57 21+24+12 |  |
| 28 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 36 ((6*3+6*3) / 100)*100 |  |
| 29 | Профиль монтажный перфорированный | шт | 6 |  |
| 30 | Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм | шт | 6 |  |
| 31 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,02376 1,98*4*3/1000 |  |
| 32 | Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000 мм | шт | 4 |  |
| Монтаж шкафа ШУНО |  |  |  |  |
| 33 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | 1 |  |
| 1 Щит вводно учетно-распределительный |  |  |  |  |

| 34 О | Щит вводно учетно-распределительный в составе: - TITAN Корпус металлический ЩУРн-3/18 (560х440х165мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 1шт., - Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 1шт., - ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) IEK -4шт. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-04

Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №5 (поз. 13.5 по ГП) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 230,5 (((9+0,5*2,4)*(8 ,5+0,5*2,4)*2,4- 7) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор) | м3 | 7 (((9+0,5*2,4)*(8 ,5+0,5*2,4)*2,4* 0,03) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 7 (7 / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 467,875 1,97*(230,5+7) |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 237,5 (((230,5+7)) / 1000)*1000 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (пазух) | м3 | 68 (((237,5-140- 22)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 68 (((237,5-140- 22)*0,9) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 8 (((237,5-140- 22)*0,1) / 100)*100 |  |
| 9 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 76 68+8 |  |
| Раздел 2. Фундаменты (КТП 8,7*8 м*2,1 м) |  |  |  |  |
| 10 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 21,9 73*0,3 |  |
| 10.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 25,185 |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7,3 (7,3 / 100)*100 |  |
| 11.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 7,446 |  |
| 11.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,80*0,035) | м3 | 7,446 |  |

| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 70 (70 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 11,2 |  |
| 12.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 294 0,294*1000 |  |
| 12.3 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1,75 |  |
| 12.4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 154 |  |
| 13 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 20,9 (20,9 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 21,2135 |  |
| 13.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015) | м3 | 21,2135 |  |
| 13.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,75 |  |
| 13.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 2,8488 2848,8/1000 |  |
| 13.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,144 (144)/1000 |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |
| 14 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 28,62 (28,62 / 100)*100 |  |
| 14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 29,0493 |  |
| 14.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015) | м3 | 29,0493 |  |
| 14.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 29,48 |  |
| 14.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1,79 1790/1000 |  |
| 14.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,14 (140)/1000 |  |
| 15 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,056 16*3,5/1000 |  |
| 15.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,056 |  |
| 16 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 66,78 (((7,6+8,3)*2*2, 1) / 100)*100 |  |
| 16.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 10,7 |  |
| 16.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 293,832 0,293832*1000 |  |
| 16.3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 153,594 |  |
| 17 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER) | м2 | 66,78 (((7,6+8,3)*2*2, 1) / 100)*100 |  |
| 17.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 0,93492 |  |

| 17.2 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24- 28 % | м2 | 75,087432 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | канал.км | 0,049 2,45*20/1000 |  |
| 18.1 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 49 |  |
| Раздел 4. Отмостка |  |  |  |  |
| 19 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 32 (32 / 100)*100 |  |
| 19.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 5,568 |  |
| 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 32 (32 / 100)*100 |  |
| 20.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 2,2848 |  |
| Раздел 5. Монтаж блочно-модульного здания КТП |  |  |  |  |
| 21 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | компл | 1 |  |
| 21.1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 2 |  |
| 22 О | Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №5 2КТПНУ 1000/10/0,4У1 (к/к) п | шт | 1 |  |
| Раздел 6. Заземление |  |  |  |  |
| 23 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 53 (53 / 100)*100 |  |
| 24 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0,10441 1,97*53/1000 |  |
| 25 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 14 (14 / 10)*10 |  |
| 26 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,05236 3,74*14/1000 |  |
| Раздел 7. Материалы для прокладки КЛ |  |  |  |  |
| 27 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | шт | 57 ((21+24+12) / 100)*100 |  |
| 28 | Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 380 мм, рабочая длина полки 350 мм | шт | 57 21+24+12 |  |
| 29 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 36 ((6*3+6*3) / 100)*100 |  |
| 30 | Профиль монтажный перфорированный | шт | 6 |  |
| 31 | Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм | шт | 6 |  |
| 32 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,02376 1,98*4*3/1000 |  |
| 33 | Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000 мм | шт | 4 |  |
| Монтаж шкафа ШУНО ; ЩС -1 |  |  |  |  |
| 34 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | 2 1+1 |  |
| 1 УАВР-ЩАП-23 (25А, ~380В) |  |  |  |  |

| 35 О | Навесного исполнения. - Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 2шт., - Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK -2шт., - Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK -1шт., - Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC IEK -2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 6А 4,5кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK - 1шт., - Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт., - Реле контроля фаз ORF-06 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK -1шт., - Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -1шт. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 О | Щит ЩС-1 в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 1шт., - ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) IEK -6шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 5шт., - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK -1шт., - Фотореле ФР 603 максимальная нагрузка 2200ВА IP66 белый IEK - 1шт. | шт | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-05

РТП (поз. 14 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 256,8 (((13,4+0,5*2,7)*(5,3+0,5 *2,7)*2,7-8) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор) | м3 | 8 (((13,4+0,5*2,7)*(5,3+0,5 *2,7)*2,7*0,03) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 8 (8 / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 521,656 1,97*(256,8+8) |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 264,8 (((256,8+8)) / 1000)*1000 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (пазух) | м3 | 93 (((264,8-113,4-20,1-7,1- 21,3)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 93 (((264,8-113,4-20,1-7,1- 21,3)*0,9) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 10 (((264,8-113,4-20,1-7,1- 21,3)*0,1) / 100)*100 |  |
| 9 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 103 93+10 |  |
| Раздел 2. Фундаменты (КТП 8,7*8 м*2,1 м) |  |  |  |  |
| 10 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 21,3 71*0,3 |  |
| 10.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40- 80(70) мм | м3 | 24,495 |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7,1 (7,1 / 100)*100 |  |
| 11.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 7,242 |  |
| 11.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,80*0,035) | м3 | 7,242 |  |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 71 (71 / 100)*100 |  |
| 12.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг | 11,36 |  |

| 12.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 298,2 0,2982*1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1,775 |  |
| 12.4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 156,2 |  |
| 13 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 20,2 (20,2 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 20,503 |  |
| 13.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015) | м3 | 20,503 |  |
| 13.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,73 |  |
| 13.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,1566 156,64/1000 |  |
| 13.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 2,6515 2651,5/1000 |  |
| 14 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | канал.км | 0,1324 (2,3*56+0,3*12)/1000 |  |
| 14.1 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 132,4 |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |
| 15 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 28,13 (28,13 / 100)*100 |  |
| 15.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 28,55195 |  |
| 15.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015) | м3 | 28,55195 |  |
| 15.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 28,97 |  |
| 15.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,047 47/1000 |  |
| 15.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1,4579 1457,9/1000 |  |
| 15.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 0,0189 18,9/1000 |  |
| 15.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,0228 22,8/1000 |  |
| 16 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,042 12*3,5/1000 |  |
| 16.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,042 |  |
| 17 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 78,66 (((12,6+4,5)*2*2,3) / 100)*100 |  |
| 17.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг | 12,59 |  |
| 17.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для | кг | 346,104 0,346104*1000 |  |
| 17.3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 180,918 |  |
| 18 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER) | м2 | 78,66 (((12,6+4,5)*2*2,3) / 100)*100 |  |

| 18.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг | 1,10124 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 % | м2 | 88,4453 |  |
| Раздел 4. Отмостка |  |  |  |  |
| 19 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 34,2 (34,2 / 100)*100 |  |
| 19.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 5,9508 |  |
| 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 34,2 (34,2 / 100)*100 |  |
| 20.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 2,44188 |  |
| Раздел 5. Монтаж блочно-модульного здания КТП |  |  |  |  |
| 21 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | компл | 1 |  |
| 21.1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 2 |  |
| 21.2 О | РТП. (2КТПНУ 1000/10/0,4У1 (к/к) п) | шт | 1 |  |
| Раздел 6. Заземление |  |  |  |  |
| 22 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 53 (53 / 100)*100 |  |
| 23 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0,106 2*53/1000 |  |
| 24 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 12 (12 / 10)*10 |  |
| 25 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,04488 3,74*12/1000 |  |
| Раздел 7. Материалы для прокладки КЛ |  |  |  |  |
| 26 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | шт | 57 ((21+24+12) / 100)*100 |  |
| 27 | Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 380 мм, рабочая длина полки 350 мм | шт | 57 21+24+12 |  |
| 28 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 36 ((6*3+6*3) / 100)*100 |  |
| 29 | Профиль монтажный перфорированный | шт | 6 |  |
| 30 | Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм | шт | 6 |  |
| 31 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,02376 1,98*4*3/1000 |  |
| 32 | Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000 мм | шт | 4 |  |
| Монтаж шкафа ШУНО |  |  |  |  |
| 33 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | 1 |  |
| 34 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-1-12з, с замком, IP54, размеры 395х310х165 мм | шт | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	04-06

Электроснабжение сети 0,4 кВ. Наружное освещение. РТП (Комплект 04П-24-В-Э1-0-ЭС.ЭН)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные сети КЛ-0,4Кв (04П-24-В-Э1-0-ЭС.ЭН) РТП-5 |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 546 (546 / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 202 (202 / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 52,36 ((748*0,07) / 100)*100 |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 52,36 ((748*0,07) / 100)*100 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 363,6 202*1,8 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 546 (546 / 1000)*1000 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 546 (546 / 1000)*1000 |  |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 202 (202 / 1000)*1000 |  |
| Устройство постели для кабеля |  |  |  |  |
| 9 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 861 ((200+200+442 +19) / 100)*100 |  |
| 10 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 202 |  |
| Прокладка труб |  |  |  |  |
| 11 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 1,966 (1578+388)/100 0 |  |
| 12 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 1578 |  |
| 13 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 388 |  |

| 14 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110-160 мм | шт | 80 56+24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнальная лента |  |  |  |  |
| 15 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | м | 207 ((828/4) / 100)*100 |  |
| 16 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | м | 207 (207 / 100)*100 |  |
| 17 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | шт | 828 (828 / 1000)*1000 |  |
| 18 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 861 (861 / 100)*100 |  |
| 19 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 400 200+200 |  |
| 20 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм | шт | 461 442+19 |  |
| Прокладка кабеля в траншее |  |  |  |  |
| 21 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | м | 197 ((38+28+98+33 ) / 100)*100 |  |
| 22 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг | м | 854 ((373+438+7+3 6) / 100)*100 |  |
| 23 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг | м | 192 (192 / 100)*100 |  |
| 24 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | м | 528 (528 / 100)*100 |  |
| Прокладка кабеля в трубе |  |  |  |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 521 ((139+22+323+ 37) / 100)*100 |  |
| 26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | м | 841 ((13+91+612+1 00+25) / 100)*100 |  |
| Прокладка кабеля по установленным конструкциям |  |  |  |  |
| 27 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | м | 223 ((39+159+25) / 100)*100 |  |
| 28 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2 | м | 195 ((35+20++140) / 100)*100 |  |
| 29 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 400 мм2 | м | 100 (100 / 100)*100 |  |
| Кабели |  |  |  |  |
| 30 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок(N, PE)-1000 | м | 299 (299 / 1000)*1000 |  |
| 31 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х16ок(N)-1000 | м | 956 (956 / 1000)*1000 |  |
| 32 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х35ок(N)-1000 | м | 35 (35 / 1000)*1000 |  |
| 33 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х50ок(N)-1000 | м | 147 (147 / 1000)*1000 |  |
| 34 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120мс(N)-1000 | м | 946 (946 / 1000)*1000 |  |

| 35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000 | м | 848 (848 / 1000)*1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 83 (83 / 1000)*1000 |  |
| Муфты |  |  |  |  |
| 37 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 44 6+38 |  |
| 38 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2 | шт | 44 6+38 |  |
| 39 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 2 |  |
| 40 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2 | шт | 2 |  |
| 41 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 12 |  |
| 42 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 120 мм2 | шт | 12 |  |
| 43 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 8 |  |
| 44 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 240 мм2 | шт | 8 |  |
| Труба гофрированная ПВХ |  |  |  |  |
| 45 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 83 (83 / 100)*100 |  |
| 46 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 83 |  |
| 47 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 83 (83 / 100)*100 |  |
| Вводы и герметизация |  |  |  |  |
| 48 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | шт | 48 |  |
| 49 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 48 |  |
| Раздел 2. ВЛИ-04 кВт и Наружное освещение РТП-5 |  |  |  |  |
| 50 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | шт | 11 ((4+7) / 100)*100 |  |
| 51 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на разных отметках с опорой | м3 | 11 |  |
| 52 | Каркасы арматурные для буронабивных свай из стали класса А500С диаметром 12 мм, диаметр 400-1180 мм | т | 0,0231 |  |
| 53 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 11,22 |  |
| 54 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2 |  |
| 55 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2,3 |  |
| 56 | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 11 7+4 |  |
| 57 | Опора несиловая граненая МК-8Ф-75-ц с закладной деталью фундамента ЗФ-к20/4/230-1,5(159х5)-б и кронштейном однорожковым КР1/1,5-1,5-/15- Ф2-ц, с метизами. | шт | 7 |  |
| 58 | Опора силовая граненая МС-8Ф-400(90)-ц с закладной деталью фундамента ЗФ-24/8/310-2,0 219х6)-б и кронштейном однорожковым КР1/1,5-1,5-/15-Ф4-ц, с метизами. | шт | 4 |  |
| 59 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 11 |  |
| 60 | FREGAT LED G2 120W DW1 730 RAL9006 светильник | шт | 11 |  |
| 61 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0,1 100/1000 |  |

| 62 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 100 (100 / 1000)*1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 108 (108 / 1000)*1000 |  |
| 64 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 108 (108 / 1000)*1000 |  |
| Заземление опор металлических |  |  |  |  |
| 65 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 337 ((26+119+112+ 80) / 100)*100 |  |
| 66 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм | т | 0,04082 26*1,57/1000 |  |
| 67 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0,23324 119*1,96/1000 |  |
| 68 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм | т | 0,2632 2,35*112/1000 |  |
| 69 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм | т | 0,00334 1*3,34/1000 |  |
| 70 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 14 (14 / 10)*10 |  |
| 71 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | м | 115 ((107+3+1+1+3 ) / 10)*10 |  |
| 72 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,44596 (3,77*107+4,52 *3+5,92*1+1,7* 1+7,13*3)/1000 |  |
| Мачты ВМ-25 (4 шт) |  |  |  |  |
| 73 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 147 ((3,5*3,5*3*4) / 1000)*1000 |  |
| 74 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4,41 ((36,75*0,03*4) / 100)*100 |  |
| 75 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 4,41 ((1,1025*4) / 100)*100 |  |
| 76 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 264,6 36,75*1,8*4 |  |
| 77 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 122,54 27,85*1,1*4 |  |
| 78 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 111,4 (((36,75-7,6-1,2- 0,1)*4) / 1000)*1000 |  |
| 79 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 111,4 ((27,85*4) / 1000)*1000 |  |
| 80 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 111,4 ((27,85*4) / 1000)*1000 |  |
| Подготовка |  |  |  |  |
| 81 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4,8 ((1,2*4) / 100)*100 |  |
| 82 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 4,896 |  |
| Фундамент под мачту |  |  |  |  |

| 83 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, с помощью автобетононасоса: периметром до 5 м | м3 | 30,4 ((7,6*4) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 30,856 |  |
| 85 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,5432 135,8*4/1000 |  |
| 86 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30 | т | 0,5422 |  |
| 87 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0,0162 0,45*9*4/1000 |  |
| 88 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,3456 2,7*32*4/1000 |  |
| 89 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 0,0952 3,4*7*4/1000 |  |
| Подбетонка |  |  |  |  |
| 90 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 5,76 ((1,2*1,2*4) / 100)*100 |  |
| 91 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 0,117504 |  |
| 92 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | м2 | 5,76 ((1,2*1,2*4) / 100)*100 |  |
| 93 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 0,352512 |  |
| 94 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,008 0,002*4 |  |
| 95 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 8 |  |
| Мачта ВМО-25 (2+2 шт) |  |  |  |  |
| 96 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт | 26 |  |
| 97 | Прожектор светодиодный ДО 01 240 4000 АС1 0 УХЛ1 "Аметист S" D | шт | 26 |  |
| 98 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 22 (22 / 100)*100 |  |
| 99 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20 | м | 22 |  |
| 100 | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей | т | 6,088 1,522*4 |  |
| 101 | Мачта прожекторная ВМ-25-В/6-2-III-М-И5-ц | шт | 2 |  |
| 102 | Мачта прожекторная ВМ-25-В/7-2-III-М-И5-ц | шт | 2 |  |
| Раздел 3. Шкафы силове распределительные (КП №153 от 05.02.2025г.) |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |
| 103 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 3 |  |
| 104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 3,45 |  |
| 105 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 106 | Блоки железобетонные сплошные для стен подвалов, объем до 0,9 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 0,1 |  |
| 107 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 2 1+1 |  |
| 1. Распределительный щит РП-51 |  |  |  |  |

| 108 О | Щит РП-51 в составе: - TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-140.60.30 УХЛ1 IP66 IEK (утепл.)- 1шт., - TITAN Панель цоколя ЩМП передняя/задняя 100х600мм RAL7021 (2шт/компл) IEK - 1шт., - TITAN Панель цоколя ЩМП боковая 100х300мм RAL7021 (2шт/компл) IEK -1шт., - TITAN Козырек защитный ЩМП 600x300мм IEK -1шт., - TITAN Точка заземления внешняя IEK -1шт., - TITAN Ограничитель открывания двери IEK -1шт., - TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серый IEK -1шт., - Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А 35кА IEK -2шт., - Расширитель выводов РВ-250 для ВА88-35 (3шт/компл) IEK -2шт., - Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А IEK -6шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 40А 6кА IEK - 2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 11шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 6А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 1шт., - Контактор модульный КМ40-40М AC/DC IEK -2шт., - Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima -2шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -2шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 400Вт IP20 IEK -1шт. - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Распределительный щит РП-52 |  |  |  |  |
| 109 О | Щит РП-52 в составе: - TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-80.60.30 УХЛ1 IP66 IEK (утепл.)- 1шт., - TITAN Козырек защитный ЩМП 600x300мм IEK -1шт., - TITAN Точка заземления внешняя IEK -1шт., - TITAN Ограничитель открывания двери IEK -1шт., - TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серый IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 40А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 25А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 10А 6кА IEK - 3шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 6А 6кА IEK - 3шт., - Контактор модульный КМ25-40М AC/DC IEK -3шт., - Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima -1шт., - Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт., - Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -1шт., - Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 400Вт IP20 IEK -1шт. - Ошиновка медь. | шт | 1 |  |
| Раздел 4. ВЛИ-0,4 кВ РТП |  |  |  |  |
| 110 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 111 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на разных отметках с опорой | м3 | 2 |  |

| 112 | Каркасы арматурные для буронабивных свай из стали класса А500С диаметром 12 мм, диаметр 400-1180 мм | т | 0,0042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,04 |  |
| 114 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,3 |  |
| 115 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 0,345 |  |
| 116 | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 2 |  |
| 117 | Опора несиловая граненая МК-8Ф-75-ц с закладной деталью фундамента ЗФ-к20/4/230-1,5(159х5)-б и кронштейном однорожковым КР1/1,5-1,5-/15- Ф2-ц, с метизами. | шт | 2 |  |
| 118 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 2 |  |
| 119 | FREGAT LED G2 120W DW1 730 RAL9006 светильник | шт | 2 |  |
| 120 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0,024 |  |
| 121 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 24 (24 / 1000)*1000 |  |
| 122 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,003 3/1000 |  |
| 123 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 1578 |  |
| Заземление опор металлических |  |  |  |  |
| 124 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 10 ((4+6) / 100)*100 |  |
| 125 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм | т | 0,00628 4*1,57/1000 |  |
| 126 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 2 (2 / 10)*10 |  |
| 127 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,02262 (3,77*6)/1000 |  |
| Раздел 5. КЛ-0,4 кВ. РТП |  |  |  |  |
| Устройство постели для кабеля |  |  |  |  |
| 128 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 87,3 ((6,7+9,4+56,8 +14,4) / 100)*100 |  |
| 129 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 14,4 |  |
| Прокладка труб |  |  |  |  |
| 130 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,149 89/1000+0,06 |  |
| 131 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 89 |  |
| 132 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 60 |  |
| Сигнальная лента |  |  |  |  |
| 133 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | м | 72,9 ((6,7+9,4+56,8) / 100)*100 |  |
| 134 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | м | 223 ((39+159+25) / 100)*100 |  |
| 135 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 223 |  |
| 136 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 96,7 (96,7 / 100)*100 |  |
| 137 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 96,7 |  |

| 138 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 97 (97 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110 мм | шт | 20 8+12 |  |
| 140 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 96,7 (96,7 / 100)*100 |  |
| 141 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 | м | 149 ((89+60) / 100)*100 |  |
| 142 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | м | 57,2 (57,2 / 100)*100 |  |
| 143 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг | м | 296,5 ((453,2-96,7- 60) / 100)*100 |  |
| 144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок(N, PE)-1000 | м | 57,2 (57,2 / 1000)*1000 |  |
| 145 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х35ок(N)-1000 | м | 453,2 (453,2 / 1000)*1000 |  |
| 146 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 96,7 (96,7 / 1000)*1000 |  |
| Муфты |  |  |  |  |
| 147 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 3 |  |
| 148 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2 | шт | 3 |  |
| 149 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 4 |  |
| 150 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2 | шт | 4 |  |
| 151 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 1 |  |
| 152 | Муфта разветвительная алюминиевая МС-50 | шт | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-01

Наружное освещение и фунтаменты под мачты ВМО-25 Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Наружное освещение. 04П-24-В-Э1-1-ЭС.ЭН |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 808,5 ((3,5*3,5*3*22) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 24,255 ((36,75*0,03*22 ) / 100)*100 |  |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 24,255 ((1,1025*22) / 100)*100 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 1455,3 36,75*1,8*22 |  |
| 5 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 673,97 27,85*1,1*22 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 612,7 (((36,75-7,6-1,2- 0,1)*22) / 1000)*1000 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 612,7 ((27,85*22) / 1000)*1000 |  |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 612,7 ((27,85*22) / 1000)*1000 |  |
| Подготовка |  |  |  |  |
| 9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 26,4 ((1,2*22) / 100)*100 |  |
| 10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 26,928 |  |
| Фундамент под мачту |  |  |  |  |
| 11 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, с помощью автобетононасоса: периметром до 5 м | м3 | 167,2 ((7,6*22) / 100)*100 |  |
| 12 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 169,708 |  |
| 13 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 2,9876 135,8*22/1000 |  |
| 14 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30 | т | 2,9876 |  |

| 15 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0,0891 0,45*9*22/1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1,9008 2,7*32*22/1000 |  |
| 17 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 0,5236 3,4*7*22/1000 |  |
| Подбетонка |  |  |  |  |
| 18 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 31,68 ((1,2*1,2*22) / 100)*100 |  |
| 19 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 0,646272 |  |
| 20 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | м2 | 31,68 ((1,2*1,2*22) / 100)*100 |  |
| 21 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 1,938816 |  |
| 22 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,044 0,002*22 |  |
| 23 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 44 |  |
| Мачта ВМО-25 (22 шт) |  |  |  |  |
| 24 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт | 132 |  |
| 25 | Прожектор светодиодный ДО 01 300 4000 АС1 0 УХЛ1 "Аметист S" D | шт | 132 |  |
| 26 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 22 (22 / 100)*100 |  |
| 27 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20 | м | 22 |  |
| 28 | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей | т | 33,484 1,522*22 |  |
| 29 | Мачта прожекторная ВМ-25-В/6-2-III-М-И5-ц | шт | 22 |  |
| 30 | Эксплуатационный комплект ЭК-16 | шт | 1 |  |
| 31 | Монтажный комплект МКВМ-30 | шт | 6 |  |
| 32 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 110 (110 / 100)*100 |  |
| 33 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм | м | 110 |  |
| 34 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 22 (22 / 100)*100 |  |
| 35 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 22 (22 / 1000)*1000 |  |
| 36 | Стяжки пластиковые крепежные, ширина 10 мм, длина 300 мм (Хомуты) | шт | 1100 (1100 / 100)*100 |  |

Составил: Нач. группы 	 М.П. Ефимова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Нач. группы 	 М.П. Ефимова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

#### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-02

Контейнерная площадка № 1

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап Контейнерная площадка № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Контейнерная площадка № 1 |  |  |  |  |
| 62782 м2 |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы | м3 | 56503,8 (56503,8 / 100)*100 |  |
| 2 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 59328,99 56503,8*1,05 |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 16323,3 (16323,3 / 100)*100 |  |
| 4 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 19098,261 16323,3*1,17 |  |
| 2 слоя армированой пленки |  |  |  |  |
| 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 62782 (62782 / 1000)*1000 |  |
| 6 | Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена | м2 | 150676,8 62782*2*1,2 |  |
| Подготовка |  |  |  |  |
| 7 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий шириной 7,5 м механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика при уходе за покрытиями пленкообразующими материалами, толщина слоя: 20 см (бетонная подготовка В15 W6) | м2 | 62782 (62782 / 1000)*1000 |  |
| 8 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (бетонная подготовка В15 W6) | м2 | 62782 (62782 / 1000)*1000 |  |
| 9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | м3 | 12807,528 |  |
| 2 слоя армированой пленки |  |  |  |  |
| 10 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 62782 (62782 / 1000)*1000 |  |
| 11 | Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена | м2 | 150676,8 62782*2*1,2 |  |
| Покрытие |  |  |  |  |
| 12 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (бетонная подготовка В40 W8) тролщ. 35см | м2 | 62782 (62782 / 1000)*1000 |  |
| 13 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 765,9404 |  |
| 14 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В40 (М550) | м3 | 12807,528 |  |
| 15 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27- 06-002-17 | м2 | 62782 (62782 / 1000)*1000 |  |
| 16 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 555,6207 |  |
| 17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В40 (М550) | м3 | 9605,646 |  |
| 18 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм | т | 2472,9076 2472907,6/1000 |  |
| 19 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 763,3553 763355,3/1000 |  |

| Деформационный шов (шов расширения) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | м | 7700 (7700 / 100)*100 |  |
| 21 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 7,7 7700/1000 |  |
| 22 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 7700 |  |
| 23 | Устройство закладной системы деформационных швов из профильных конструкций: под нагрузку от автотранспорта до 3 МПа | м | 7700 (7700 / 100)*100 |  |
| 24 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 32-40 мм | т | 50,05 50050/1000 |  |
| 25 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 1,197 1197/1000 |  |
| 26 | Устройство швов расширения | м2 | 231 ((2310*0,1) / 1000)*1000 |  |
| 27 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: перегородок | м3 | 28,3 |  |
| 28 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-39 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, толщина 40-100 мм | м3 | 27,451 |  |
| Усадочный шов (шов сжатия) |  |  |  |  |
| 29 | Устройство швов расширения | м2 | 17640 (17640 / 1000)*1000 |  |
| 30 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | м | 17640 (17640 / 100)*100 |  |
| 31 | Устройство закладной системы деформационных швов из профильных конструкций: под нагрузку от автотранспорта до 3 МПа | м | 7700 (7700 / 100)*100 |  |
| 32 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 25-28 мм | т | 81,02 28560/1000+52460/ 1000 |  |
| 33 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 2324 |  |
| Колесоотбойник КО-1 (700шт) |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 139,475 199,25*700/1000 |  |
| 35 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 139,745 |  |
| 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 25,68 ((88,55*29/100) / 100)*100 |  |
| 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 25,88 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	05-03

Система видионаблюдения

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Электроснабжение. Система видионаблюдения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Система видионабдюдения |  |  |  |  |
| 1 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров | номер | 11 |  |
| 2 О | Коммутаторы Ethernet (+PoE) NIS-3500-5204PGE | шт | 11 |  |
| 3 | Кросс соединительных линий | стрейф | 22 |  |
| 4 О | Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 12 одномодовых пигтейла типа LC, 12 адаптеров LC/UPC, высота 1U, 12 портов | компл | 22 |  |
| 5 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 11 |  |
| 6 О | Источник вторичного электропитания резервированный адресный, с двумя аккумуляторными батареями, емкость аккумуляторной батареи 12 А.ч, выходное напряжение источника при работе от сети 13,3-13,8 В, выходное напряжение источника при работе от аккумуляторной батареи 9,4-13,5 В, напряжение питания от сети переменного тока 140-265 В, мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт, максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником не более 2 А, IP20 (Рубеж ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР); (аккумулятор 12В, 7А/ч - АБ1207С) | шт | 11 |  |
| 7 | Устройство видеоконтрольное | шт | 52 |  |
| 8 О | Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп (2592x1944) @25fps, чувствительность: 0.002Лк (F1.3), режим "день/ночь" TR-D2253WDIR7 v2 2.7-13.5 | шт | 52 |  |
| 9 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 52 |  |
| 10 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 52 |  |
| 11 | Прибор или аппарат | шт | 52 |  |
| 12 О | NAG-1P Однопортовая грозозащита Ethernet 10/100 Мбит/с для устройств с PoE. | шт | 52 |  |
| 13 | Прибор или аппарат | шт | 4 |  |
| 14 О | SFP-модуль Osnovo SFP-S1LC13-G-1550-1310 | шт | 4 |  |
| 15 | Прибор или аппарат | шт | 4 |  |
| 16 О | SC/UPC SM бесфланцевый (130204-00020) | шт | 4 |  |
| 17 | Прибор или аппарат | шт | 8 |  |
| 18 | Шнур (патч-корд) (8 шт) | м | 8 (8 / 1000)*1000 |  |
| 19 | Гильзы термоусаживаемые КДЗС-6030 | шт | 20 (20 / 100)*100 |  |

| 20 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 25 (25 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 25,3 25*1,012 |  |
| 22 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 25 (25 / 100)*100 |  |
| 23 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | м | 4440 ((1930+2510) / 100)*100 |  |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 25 (25 / 100)*100 |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 95 ((120-25) / 100)*100 |  |
| 26 | Кабель оптический ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) (ДПЛ-П-08У (1x8)-2,7 кН) | м | 2560,2 ((2510*1,02) / 1000)*1000 |  |
| 27 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 1968,6 ((1930*1,02) / 1000)*1000 |  |
| 28 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 120 (120 / 1000)*1000 |  |
| 29 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х200 мм | шт | 600 (600 / 100)*100 |  |
| 30 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм | шт | 15 (15 / 100)*100 |  |
| 31 | Полоски и пряжки для крепления проводов | шт | 202 ((52+150) / 100)*100 |  |
| 32 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | шт | 50 (50 / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-04

Сети связи.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| Траншея ТК-1 L=112 м |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 40,32 (40.32 / 1000)*1000 |  |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 26,88 (26.88 / 1000)*1000 |  |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 112 (112 / 100)*100 |  |
| 4 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 (3 кабеля) | м | 112 (112 / 100)*100 |  |
| 5 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 15,2 13,44*1,01*1,0 15*1,1 |  |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 13,4 (13,44 / 1000)*1000 |  |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 25,8048 1,92*13,44 |  |
| Траншея ТК-2 L=405 м |  |  |  |  |
| 8 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 253,13 (253.13 / 1000)*1000 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 192,38 (192.38 / 1000)*1000 |  |
| 10 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 405 (405 / 100)*100 |  |
| 11 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 (3 кабеля) | м | 405 (405 / 100)*100 |  |
| 12 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 68,5 60.75*1,01*1,0 15*1,1 |  |
| 13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 60,8 (60,75 / 1000)*1000 |  |

| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 116,64 1,92*60,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Траншея ТК-3 L=108 м |  |  |  |  |
| 15 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 40,5 (40.50 / 1000)*1000 |  |
| 16 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 30,78 (30.78 / 1000)*1000 |  |
| 17 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 108 (108 / 100)*100 |  |
| 18 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 (2 кабеля) | м | 108 (108 / 100)*100 |  |
| 19 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 11 9.72*1,01*1,01 5*1,1 |  |
| 20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 9,7 (9,72 / 1000)*1000 |  |
| 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 590,49 9,72*60,75 |  |
| Монтаж колодцев железобетонных |  |  |  |  |
| 22 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2 (ККСр-2,5-10(80)) | шт | 19 |  |
| 22.1 | Колодцы кабельной канализации связи с ершами и кронштейнами железобетонные, объем до 2,3 м3, бетон В20 (m=1610 кг; V=1610/2500=0,644 м3) | м3 | 12,236 0,644*19 |  |
| 23 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | -19 |  |
| 24 | Устройство запорное люка ГТС-Л из ВЧ УЗЛ-ЛССД | шт. | 15 |  |
| 25 | Устройство запорное люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Т ССД [110301-01558] | шт. | 4 |  |
| 26 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | м3 | 2,1256 ((0,046*34+0,1 404*4) / 100)*100 |  |
| 26.1 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 2,1256 |  |
| 27 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 1,96 1960/1000 |  |
| 27.1 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм | м | 1960 |  |
| КСС №1-2; 4-7; 8-9; 11-17; 19 - по 2 ввода; КСС №3,6,18 - по 3 ввода; КСС №10 - 4 ввода |  |  |  |  |
| 28 | Устройство ввода труб в колодцы | каналов | 41 ((14*2+3*3+1*4 ) / 10)*10 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 2.17 кг/п.м. - вес лотка УЛН-100х80х3000-1,5-ГЦ; 0,79 кг - вес крышки КЛЗТ-100х15х3000-0,7-ГЦ; 0,27 кг- вес соединителя СЛУ-80-1,5-ГЦ; 0,105 кг - вес консоли КПН1-100-1,2-ГЦ 0,16 кг -вес планки подвеса НПП-120-2,0-ГЦ ;0,5 кг - вес крепления УКСВ-2-2,0-ГЦ 0,017 кг - вес соединителя СПЛО-20-СЦ; 1,20 кг - вес ответвителя ОТВБ-100х80-1,0-ГЦ; 0,27 кг - крышка ответвителя КОТВБ-100-1,0-ГЦ; 0,2 - заглушка ЗР-100х80-1,0-ГЦ L трассы лотка = 2625 п.м. |  |  |  |  |

| 29 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 13,5602 (2,17*3*875+0, 79*875+0,27*7 880+0,105*788 0+0,16*875+0,5 *7880+0,017*7 880+1,2*2+0,27 *2+0,2*4)/1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Универсальный лоток неперфорированный100х80х3000, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинкУЛН-100х80х3000-1,0-СЦ 083218 Ostec | шт. | 875 |  |
| 31 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х3000 мм | шт | 875 |  |
| 32 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 80 мм,толщина 1,5 мм, Сендзимир цинк 032784 OSTEC | шт. | 7880 |  |
| 33 | Консоль подвеса для легких нагрузок 100 мм, толщ. 1,2мм, Сендзимир цинк КПН1-100-1,2-СЦ 056711 Ostec | шт. | 7880 |  |
| 34 | Настенная планка подвеса 120 мм, толщина 2,0 мм, Сендзимир цинк 050701 OSTEC | шт. | 875 |  |
| 35 | OSTEC Универсальное крепление к сетке винтовое для двух консолей, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк | шт. | 7880 |  |
| 36 | Соединитель проволочного лотка 20 одинарныйкрепежный комплект, Сендзимир цинк СПЛО-20-СЦ041001 Ostec | шт. | 7880 |  |
| 37 | Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 150х150 мм (ОТВБ-100х80-1,0-ГЦ) | шт | 2 |  |
| 38 | Крышка к ответвителю Т-образному вертикальному боковому к лотку 100, толщ.1,0 мм, Сендзимир цинк КОТВБ-100-1,0-СЦ 020214 Ostec | шт. | 2 |  |
| 39 | Заглушка-редукция универсальная 100х80, толщ. 1,0 мм, гор. цинк ЗР- 100х80-1,0-ГЦ 381718 Ostec | шт. | 4 |  |
| 40 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 875 (875 / 10)*10 |  |
| 41 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200- 3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0,0875 |  |
| 42 | Заземляющий проводник универсальный 10х200мм ЗПУ 10х200 060102 Ostec | шт. | 875 |  |
| 43 | Гайки из нержавеющей стали шестигранные, диаметр резьбы М8 | шт | 21000 (21000 / 100)*100 |  |
| 44 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,07525 (0.001*21000{ М8х45}+ 0.031*1750{М8 х80})/1000 |  |
| 45 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 826 ((615+211) / 100)*100 |  |
| 46 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (Затягивание оптического кабеля в ПНД трубу) | м кабеля | 889 ((1715- (615+211)) / 100)*100 |  |
| 47 | Кабель оптический ОКТМ-01-1х4Е3-(2,7) (ОКСТМ-10-01-0,22-4 (2,7) ) | м | 1749,3 ((1715*1,02) / 1000)*1000 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-01

Система водоснабжения. Хозяйственно-питьевой водопровод

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Система водоснабжения.

Хозяйственно-питьевой водопровод

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 7628,9 ((7628,9) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 235,9 ((235,9) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 697,4 ((697,4) / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 1339,008 1,92*0,6974*1000 |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | м3 | 71,1 ((71,1) / 10)*10 |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 102,6 ((102,6) / 10)*10 |  |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 51,8 ((51,8) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 465,8 ((465,8) / 1000)*1000 |  |
| 9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 465,8 ((0,4658*1000) / 100)*100 |  |
| потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 % потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 % Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4) |  |  |  |  |
| 10 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 583,7 (51,8+465,8)*1,01 *1,015*1,1 |  |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт) | м3 | 716,7 ((716,7) / 100)*100 |  |
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт) | м3 | 6450,7 ((6450,7) / 1000)*1000 |  |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 6450,7 ((6,4507*1000) / 100)*100 |  |
| Уширение траншеи в местах установки колодцев |  |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 152,6 ((7,6289*1000*2% ) / 1000)*1000 |  |

| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4,7 ((2,359*100*2%) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 13,9 ((0,6974*1000*2% ) / 1000)*1000 |  |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 26,688 1,92*0,0139*1000 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт) | м3 | 15,4 (((0,518*100+7,16 7*100)*2%) / 100)*100 |  |
| 19 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт) | м3 | 138,3 (((0,4658*1000+6, 4507*1000)*2%) / 1000)*1000 |  |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 138,3 ((0,1383*1000) / 100)*100 |  |
| Раздел 2. Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |
| 21 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0,1546 154,6/1000 |  |
| 22 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | км | 0,1546 154,6/1000 |  |
| 23 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0,238 238,00/1000 |  |
| 24 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,238 238,00/1000 |  |
| 25 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (90 мм) | км | 0,0556 (100,80- 45,20)/1000 |  |
| 26 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м трубы, уложенной в футляр | 45,2 (45,20 / 100)*100 |  |
| 27 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | -10,0344 |  |
| 28 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 45,2 (45,20 / 100)*100 |  |
| 29 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,1008 100,80/1000 |  |
| 30 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (футляры) | км | 0,0452 45,20/1000 |  |
| 31 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм | км | 0,0306 30,6/1000 |  |
| 32 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | км | 0,0306 30,6/1000 |  |
| 33 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм | км | 0,0025 2,50/1000 |  |
| 34 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | км | 0,0025 2,50/1000 |  |
| 35 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 11 ((1+5+1+1+1+1+1 ) / 10)*10 |  |
| 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,7 (0,7 / 100)*100 |  |
| 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 0,7 (0,7 / 100)*100 |  |
| Раздел 3. Водомерный узел - колодцы 2,3 |  |  |  |  |

| 38 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 О | Счетчик горячей воды турбинный, с импульсным выходом, диаметр 80 мм | шт | 1 |  |
| 40 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | шт | 2 |  |
| 41 | Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 150 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.150.16 Ф/Ф | шт. | 2 |  |
| 42 | Установка фильтров диаметром: 150 мм | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 43 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | шт | 1 |  |
| 44 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм | шт | 2 (2 / 10)*10 |  |
| 45 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт | 4 |  |
| 46 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (с насадкой фланцев на втулку) | шт | 2 (2 / 10)*10 |  |
| 46.1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2 |  |
| 47 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |  |
| 48 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 |  |
| 49 О | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 | шт | 2 |  |
| 50 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |  |
| 51 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 52 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | шт | 3 (3 / 100)*100 |  |
| 53 | Бобышка скошенная М20х1,5 | шт | -3 |  |
| 54 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | км | 0,0005 0,5/1000 |  |
| 55 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | км | 0,0005 0,5/1000 |  |
| 56 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0,001 1/1000 |  |
| 57 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,001 1/1000 |  |
| Раздел 4. Колодцы 1,4-6 |  |  |  |  |
| 58 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | шт | 3 |  |
| 59 | Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 150 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.150.16 Ф/Ф | шт. | 3 |  |
| 60 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |
| 61 | Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 100 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.100.16 Ф/Ф | шт. | 2 |  |

| 62 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 80 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.080.16 Ф/Ф | шт. | 1 |  |
| 64 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |
| 65 | Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 50 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.050.16 Ф/Ф | шт. | 1 |  |
| 66 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | т | 0,096 48*2/1000 |  |
| 67 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | т | 0,0516 (26,6*1+25*1)/100 0 |  |
| 68 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм | шт | 2 ((1+1) / 10)*10 |  |
| 69 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт | 1 |  |
| 70 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |
| 71 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |
| 72 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (с насадкой фланцев на втулку) | шт | 5 (5 / 10)*10 |  |
| 72.1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 5 |  |
| 73 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (с насадкой фланцев на втулку) | шт | 5 (5 / 10)*10 |  |
| 73.1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 5 |  |
| 74 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 74.1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |  |
| 75 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 75.1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 76 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 2 ((1+1) / 10)*10 |  |
| Раздел 5. Установка пластиковых колодцев |  |  |  |  |
| 77 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 1600 мм | шт | 6 1+5 |  |
| 78 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2520 | шт. | 1 |  |
| 79 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2670 | шт. | 1 |  |
| 80 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2650 | шт. | 1 |  |
| 81 | Колодец ПЭ СВТ 2000х2400 | шт. | 1 |  |
| 82 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 | шт. | 1 |  |
| 83 | Колодец ПЭ СВТ 1500х1950 | шт. | 1 |  |

| 84 | Установка люка | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Люк сверхтяжелый с нагрузкой до 90 тн. (F 900)«KFD05Т» | шт. | 2 |  |
| 86 | Установка люка | шт | 4 |  |
| 87 | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: опорной (ПД6) | шт | 2 |  |
| 88 | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: пригрузочной (ПН20) | шт | 1 |  |
| 89 | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: пригрузочной (ПН15) | шт | 3 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-02-01

Конструктивные решения . Насосная станция повышения давления и Резервуар хоз питьевой.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 639 ((21,9*7,3*4) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 166 ((21,9*7,3*1,42- 60,7) / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (добор) | м3 | 60,7 ((21,9*7,3*5,42 *0,07) / 100)*100 |  |
| 4 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (погрузка от добора) | м3 | 60,7 (60,7 / 1000)*1000 |  |
| 5 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | м2 | 317 (((21,9+7,3)*2* 5,42) / 100)*100 |  |
| 6 | Водоотлив: из котлованов | м3 | 67,1 (((21,9*7,3)*0,4 2) / 100)*100 |  |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 1705,429 1,97*(639+166 +60,7) |  |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 865,7 (((639+166+60, 7)) / 1000)*1000 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 628 (((866-51-38,5- 22,8-4,9-8,1-2,2 10-3-27,3)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 628 (((866-51-38,5- 22,8-4,9-8,1-2,2 10-3-27,3)*0,9) / 100)*100 |  |

| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 70 (((866-51-38,5- 22,8-4,9-8,1-2,2 10-3-27,3)*0,1) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 698 628+70 |  |
| Раздел 2. Фундаменты ПМ-4, ПМ-5 |  |  |  |  |
| 12 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 27,28 15,5*6,05*0,2+ 6*7,1*0,2 |  |
| 12.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 31,372 |  |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7,1 ((4,9+2,2) / 100)*100 |  |
| 13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 7,242 |  |
| 14 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 30,9 ((22,8+8,1) / 100)*100 |  |
| 14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 31,3635 |  |
| 14.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 31,3635 |  |
| 14.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1,11 |  |
| 14.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 1,7727 (1391,6+381,1)/ 1000 |  |
| 14.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,1837 (124,8+58,9)/10 00 |  |
| 14.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,5789 (454,7+124,2)/1 000 |  |
| 14.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм | т | 0,0662 (66,24)/1000 |  |
| 15 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 9,12 45,6*0,2 |  |
| 15.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 10,032 |  |
| 16 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм (Стоимость стропы включено в стоимость Резервуара хоз питьевова по КП) | шт | 9 |  |
| 17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 24 (((14+3,25)*2*0 ,5+(4,5+4,5)*2* 0,4) / 100)*100 |  |
| 17.1 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0038 |  |
| 17.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 57,6 0,0576*1000 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-02-02

Система водоснабжения. Монтаж станции повышения давления.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Система водоснабжения. Монтаж станции повышения давления.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж станции повышения давления DOLIUM.СПД.ПП.81-45 |  |  |  |  |
| коэффициент к массе оборудования: 2,1/2=1,05 |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт | 1 |  |
| 2 | Станция повышения давления DOLIUM.СПД.ПП.81-45 | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Монтаж емкости DOLIUM.АР.ПП.Г50.2225-13000 |  |  |  |  |
| коэффициент к массе оборудования: 1,75/2=0,875 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт | 1 |  |
| 4 О | Емкость DOLIUM.АР.ПП.Г50.2225-13000 | шт. | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-03

Система водоснабжения. Противопожарный водопровод.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 35151,5 ((35151,5) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1087,2 ((1087,2) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 5562,6 ((5562,6) / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 10680,192 1,92*5,5626*10 00 |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | м3 | 413,2 ((413,2) / 10)*10 |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 596,8 ((596,8) / 10)*10 |  |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 429,7 ((429,68) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 3867,1 ((3867,12) / 1000)*1000 |  |
| 9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 3867,1 ((3,8671*1000) / 100)*100 |  |
| потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 % потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 % Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4) |  |  |  |  |
| 10 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 4845,4 (4,297*100+3,8 671*1000)*1,01 *1,015*1,1 |  |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт) | м3 | 3067,6 ((3067,6) / 100)*100 |  |
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт) | м3 | 27608,5 ((27608,5) / 1000)*1000 |  |

| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 27608,5 ((27,6085*1000 ) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уширение траншеи в местах установки колодцев |  |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 703 ((35,1515*1000 *2%) / 1000)*1000 |  |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 21,7 ((10,872*100*2 %) / 100)*100 |  |
| 16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 111,3 ((5,5626*1000* 2%) / 1000)*1000 |  |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 213,7 1,92*0,1113*10 00 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт) | м3 | 69,9 (((4,297*100+3 0,676*100)*2%) / 100)*100 |  |
| 19 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт) | м3 | 629,5 (((3,8671*1000 +27,6085*1000 )*2%) / 1000)*1000 |  |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 629,5 ((0,6295*1000) / 100)*100 |  |
| Раздел 2. Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |
| 21 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | км | 2,9584 (3060,70- 102,30)/1000 |  |
| 22 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | м трубы, уложенной в футляр | 102,3 (102,30 / 100)*100 |  |
| 23 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | -74,2698 |  |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | м | 102,3 (102,30 / 100)*100 |  |
| 25 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 560 мм (футляр) | км | 0,1023 102,30/1000 |  |
| 26 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | шт | 10 |  |
| 27 | Установка: гидрантов пожарных | шт | 28 |  |
| 28 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм | шт | -28 |  |
| 29 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 62 (62 / 10)*10 |  |
| 29.1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 62 |  |
| 30 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | т | 0,24 120,00*2/1000 |  |

| 31 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | т | 2,016 72*28/1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Установка пластиковых колодцев |  |  |  |  |
| 32 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 1600 мм | шт | 30 7+23 |  |
| 33 | Колодец ПЭ СВТ 2000х2150 (В2-1) | шт. | 1 |  |
| 34 | Колодец ПЭ СВТ 2000х2150 (В2-2) | шт. | 1 |  |
| 35 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-1) | шт. | 1 |  |
| 36 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-2) | шт. | 1 |  |
| 37 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-3) | шт. | 1 |  |
| 38 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-4) | шт. | 1 |  |
| 39 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-5) | шт. | 1 |  |
| 40 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-6) | шт. | 1 |  |
| 41 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-7) | шт. | 1 |  |
| 42 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-8) | шт. | 1 |  |
| 43 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-9) | шт. | 1 |  |
| 44 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2180 (ПГ-10) | шт. | 1 |  |
| 45 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-11) | шт. | 1 |  |
| 46 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-12) | шт. | 1 |  |
| 47 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2130 (ПГ-13) | шт. | 1 |  |
| 48 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-14) | шт. | 1 |  |
| 49 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-15) | шт. | 1 |  |
| 50 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-16) | шт. | 1 |  |
| 51 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-17) | шт. | 1 |  |
| 52 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2050 (ПГ-18) | шт. | 1 |  |
| 53 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-19) | шт. | 1 |  |
| 54 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-20) | шт. | 1 |  |
| 55 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-21) | шт. | 1 |  |
| 56 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-22) | шт. | 1 |  |
| 57 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-23) | шт. | 1 |  |
| 58 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-24) | шт. | 1 |  |
| 59 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-25) | шт. | 1 |  |
| 60 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-26) | шт. | 1 |  |
| 61 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-27) | шт. | 1 |  |
| 62 | Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-28) | шт. | 1 |  |
| 63 | Установка люка | шт | 30 |  |
| 64 | Люк сверхтяжелый с нагрузкой до 90 тн. (F 900)«KFD05Т» | шт. | 30 |  |
| 65 | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: опорной (ПД6) | шт | 30 |  |
| 66 | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: пригрузочной (ПН-15) | шт | 14 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-04-01

Конструктивные решения. Насосная станция пожаротушения. Потивопожарные резервуары (поз.19 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 684 (((11,34+0,5*1, 95)*(30,48+0,5* 1,95)*1,95-23- 48) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 48 ((71-23) / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор) | м3 | 23 (((11,34+0,5*1, 95)*(30,48+0,5* 1,95)*1,95*0,03 ) / 100)*100 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 1347,48 1,97*(684) |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 684 (684 / 1000)*1000 |  |
| Засыпка пазух фундамента |  |  |  |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 137 (((755-239,3*2- 31,9- 185,64*0,5)*0,9 ) / 1000)*1000 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 137 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 14 |  |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 15 (((755-239,3*2- 31,9- 185,64*0,5)*0,1 ) / 100)*100 |  |
| 10 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 81 |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |
| 11 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 239,25 319*1,5*0,5 |  |
| 12 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 239,25 319*1,5*0,5 |  |

| 12.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 538,31 263,175+275,1 375 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 319 (319 / 100)*100 |  |
| 13.1 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2 | м2 | 350,9 |  |
| 14 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 31,9 (31,9 / 100)*100 |  |
| 14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 32,538 |  |
| 14.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,8*0,035) | м3 | 32,538 |  |
| 15 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 185,64 (185,64 / 100)*100 |  |
| 15.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 188,42 |  |
| 15.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) (Добавка на стоимость бетона B30 W6 Цена:6748,15*0,015) | м3 | 188,42 |  |
| 15.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 6,68 |  |
| 15.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм | т | 16,7494 16749,38/1000 |  |
| 15.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 22 мм | т | 2,7145 2714,54/1000 |  |
| 15.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм | т | 1,3924 1392,41/1000 |  |
| 15.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 2,7329 2732,91/1000 |  |
| 15.8 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 4,78 4779,96/1000 |  |
| 15.9 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 1,8494 190,6/1000+16 58,78/1000 |  |
| 16 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,0127 2,12*6/1000 |  |
| 16.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0127 |  |
| 17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 108 ((309,4*0,35) / 100)*100 |  |
| 17.1 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0173 |  |
| 17.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 259,2 0,2592*1000 |  |
| 18 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм = (гильзы) | км | 0,0014 0,7*2/1000 |  |
| 18.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,414 |  |
| 19 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм = (гильзы) | км | 0,0007 0,7/1000 |  |
| 19.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,707 |  |
| 20 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм = (гильзы) | км | 0,0018 (0,4+0,7*2)/100 0 |  |
| 20.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,818 |  |
| 21 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм = (гильзы) | км | 0,0007 0,7/1000 |  |
| 21.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,707 |  |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |

| 22 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня = (150 мм) | м2 | 92,92 (((30,48+11,34) *2*1+4,64*2*1) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 | м2 | 92,92 |  |
| 23.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 20,34948 16,16808+4,18 14 |  |
| 24 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см) | м2 | 92,92 |  |
| 25 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07- 001-01 | м2 | 92,92 |  |
| 25.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 11,1318 6,634488+4,49 7328 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-04-02

Система противопожарного водоснабжения. Монтаж насосной станции и противопожарных резервуаров

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж насосной станции |  |  |  |  |
| 1 О | Оборудование «Насосная станция пожаротушения FLAMAX FPS 406,0- 60,0-110,0 (7,0-4,0-3,0/501-24)» С учетом доставки до объекта+Подключение к сетям объекта | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Монтаж резервуаров |  |  |  |  |
| 2 О | Резервуар сборный полезным объёмом 657 м3 | компл. | 2 |  |
| 3 | Сборка резервуара | компл. | 2 |  |
| 4 О | Система автоматизации: подогрев воды и контроль уровней воды | компл. | 1 |  |
| 5 | Монтаж системы автоматизации, ПНР, комплексные испытания | компл. | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

###### Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

(наименование стройки)

# Ведомость объёмов работ

(приложение к локальному сметному расчету)

##### 06-05

###### на строительство системы водоотведения. Хозяйственно-бытовая канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04П-24-В-Э1-0-НК1

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором | м3 | 6596 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | - Глубина разработки h=hср+hщеб+hпеск, где hср - средняя глубина разработки грунта по профилю: натурная отметка (среднее значение) - отметка низа трубы (среднее значение) hщеб=0,15 м - толщина подготовки из гравийно-щебеночной смеси; hпеск = 0,15 м - толщина подготовки из песка. h=242,84-239,44+0,15+0,15=3,7 м - Длина траншей L=56+32,6+206,4+4,2+10,9+3+11,7+3+3+68,9+51,3=451 м - Ширина траншеи по низу а=1,3 м Ширина траншеи по низу принята в соответствии с разделом 04П- 24-В-Э1-0-НК2, п.6.1.3 СП 45.13330.2017, 1,3 м - ширина ковша по ножу. - Коэффициент заложения откоса k=0,75 - Объем траншеи V=(a+k*H)*H*L=(1,3+0,75*3,7)*3,7*451=6800м3 В том числе разработка грунта вручную (3%) =6800 *3%=204 м3 В том числе разработка механизированным способом: 6800- 204=6596 м3 |
| 2 | 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 204 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=204 м3 (см.п.1) |

| 3 | 3 | Погрузка вытесненного грунта | м3 | 608,3 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | Объем гравийно-щебеночной подготовки: Vгщ.подг.=60,9 м3 Объем песчаной подготовки: Vпес.подг.=87,9 м3 Объем песка для засыпки: Vпеск=450,6 м3 Объем труб: Vтруб=8,9 м3 Общий объем вытесненного грунта: 60,9+87,9+450,6+8,9=608,3м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 8 км | т | 1167,94 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | m=608,3 м3*1,92 т/м3=1167,94 т, где 1,92 т/м3 - удельный вес грунта, принят в соответствии с разделом 04П-24-В-Э1-9-КЖ |
| 5 | 5 | Устройство подготовки гравийно-щебеночной, втрамбованной в грунт h=0.150 | м3 | 60,9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | Ширина подготовки приянта в соответствии с разделом 04П-24-В- Э1-0-НК2 = 0,9 м. V=0,9*451*0,15=60,9 м3 |
| 6 | 6 | Устройство подготовки из песчаного грунта h=0.150 | м3 | 87,9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | Ширина подготовки приянта в соответствии с разделом 04П-24-В- Э1-0-НК2 = 1,3 м. V=1,3*451*0,15=87,9 м 3 |
| 7 | 7,10 | Засыпка траншей вручную песком (300 мм над трубой) с уплотнением | м3 | 45,1 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | - Объем траншеи до верха песчаной засыпки Vпеск=(а+k*hпеск)*hпеск*l, где hпеск - высота траншеи до верха засыпки песком (средняя) = 0,15+0,15+0,13+0,3=0,73 м. V песк=(1,3+0,75*0,73)*0,73*451=608,3 м3 - Объем труб, засыпаемых песком: V=8,9 м3 - Объем обратной засыпки песком: Vобр.песк.=608,3-60,9-87,9-8,9=450,6 м3, в том числе засыпка вручную: 450,6*10%=45,1м3 засыпка механизированная: 450,6-45,1=405,5 м3 - Объем песка для засыпки: V=450,6*1,01*1,015*1,1=508,1 м3, где потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 % потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 % Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55- 69 табл.4) |
| 8 | 8,9,10 | Засыпка траншей песком механизированная (300 мм над трубой) с уплотнением | м3 | 405,5 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=405,5 м3 (см.п.7) |

| 9 | 11 | Засыпка траншей вручную местным грунтом с уплотнением | м3 | 619,2 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | Общий объем обратной засыпки (песок+местный грунт): Vобщ.=Vтраншеи-Vщеб.гр.-Vпеск-Vтруб=6800 -60,9-87,9- 8,9=6642,3 м3. Объем засыпки местным грунтом: Vмест=Vобщ-Vпеск=6642,3-450,6=6191,7 м3, в том числе: вручную: 6191,7*10%=619,2 м3; механизированным способом: 6191,7-619,2=5572,5 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12 | Засыпка траншей местным грунтом механизированная с уплотнением | м3 | 5572,5 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=5572,5 м3 (см.п.9) |
| Уширение траншеи в местах установки колодцев |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором | м3 | 131,9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=6596*2%=131,9 м3 |
| 12 | 15 | Разработка грунта вручную | м3 | 4,1 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=204*2%=4,1 м3 |
| 13 | 16 | Погрузка вытесненного грунта | м3 | 12,2 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=608,3*2%=12,2 м3 |
| 14 | 17 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 8 км | т | 23,424 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | m=12,2 м3*1,92 т/м3=23,424 т, где 1,92 т/м3 - удельный вес грунта, принят в соответствии с разделом 04П-24-В-Э1-9-КЖ |
| 15 | 18 | Засыпка траншей вручную местным грунтом с уплотнением | м3 | 13,3 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=(45,1+619,2)*2%=13,3 м3 |
| 16 | 19,20 | Засыпка траншей местным грунтом механизированная с уплотнением | м3 | 119,6 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.4-5 | V=(405,5+5572,5)*2%=119,6 м3 |
| Раздел 2. Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца (от поз.9 по ГП (АБК) до колодцев 6,7,10) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21 | Прокладка трубопроводов из труб полимерных со структурированной стенкой DN/OD 110/94 SN16 с гидравлическим испытанием; Установка заглушек ПНД 90 мм - 1 шт. | м | 9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | L=9 п.м. Заглушка ПНД 90 мм - 1 шт. |
| 18 | 22 | Прокладка трубопроводов из труб полимерных со структурированной стенкой DN/OD 160/136 SN16 с гидравлическим испытанием | м | 349,2 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | L=349,2 п.м. Уплотнительное кольцо 160 мм 58 шт. |
| Напорная канализация между сооружениями №18 и 18 (КОС) по ГП |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 23 | Прокладка трубопроводов из труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR11 63х5,8 мм с гидравлическим испытанием | м | 4,2 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | L=4,2 п.м |
| 20 | 24,26 | Протаскивание в футляр МУЛЬТИПАЙП ПРО RC ПЭ100- RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм; защита концов футляра манжетами; гидравлическое испытание проложенного трубопровода | м | 49,3 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | L=15,7+17,6+16=49,3 п.м. |
|  |  | Манжеты герметизирующие для заделки торцов футляров DU 160/355 в комплекте с хомутами | шт | 6 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=6 шт. |

|  |  | Опорно-направляющие кольца PA/PE 6-55 h=55 мм для трубы ПЭ100 SDR11 160 мм в футляре ПЭ100 SDR11 355х32,2 мм | шт | 16 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=16 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 27 | Укладка трубопроводов из труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC ПЭ100- RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм в траншею (без футляра) | м | 39,3 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | L=88,6-49,3=39,3 п.м. |
| 22 | 28 | Укладка футляров из труб ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR11 355х32,2 мм | м | 49,3 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | L=15,7+17,6+16=49,3 п.м. |
| Раздел 3. Колодец гашения напора d=1500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 29 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м с установкой люков легких и стремянок | м3 | 1,385 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | V=0,38(ПН15)+0,265(КС15.6)+0,40(КС15.9)+0,27(1ПП15)+0,02(КО6) +0,05(КС7.3) = 1,385 м3 |
| 23.1 | Д | ПН15 | м3 | 0,38 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 23.2 | Д | КС15.9 | м | 0,89 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 23.3 | Д | КС15.6 | м | 0,59 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 23.4 | Д | 1ПП15 | м3 | 0,27 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 23.5 | Д | КС7.3 | м | 0,29 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 23.6 | Д | КО6 | м3 | 0,02 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 23.7 | Д | Люк легкий круглый высотой h=90 мм Л(А15) | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 23.8 | Д | Стремянка С1-00 | т | 0,0066 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт., m=6,6 кг 134 |

| 23.9 | Д | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) на лоток | м3 | 1,4 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | V=1,4 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 31,32 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 90 мм диаметром: 90 мм | отверстий | 1 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 25 | 33,34 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 90 мм диаметром: 160 мм | отверстий | 1 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | N=1 шт. |
| 26 | 35 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,006 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | V=ПИ*0,09^2/4+ПИ*0,16^2/4)*0,09*2,5 =0,006 т |
| 27 | 36 | Перевозка мусора на расстояние 8 км | т | 0,006 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | V=ПИ*0,09^2/4+ПИ*0,16^2/4)*0,09*2,5 =0,006 т |
| 28 | 37 | Установка Сальника ТМ 89-01 | т | 0,0069 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | m=6,9/1000 = 0,0069 т |
| 29 | 38 | Установка сальника ТМ 89-04 | т | 0,0203 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1 л.6 | 20,3/1000 =0,0203 т |
| Трубы и фитинги в колодце |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 39 | Укладка трубы стальной 89х4,0 мм с установкой отводов 90° 89х4,0 мм | м | 2,188 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | L=2+0,188(отвод)=2,188 п.м. Отвод 90° 89х4,0 мм - 1 шт. |
| 31 | 40 | Установка фланцев 80-10-01 Ст.20 поз.3,4 | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | N=1+1=2 шт. Шпилька DIN 976-1 М16 l=1,0 м - 2 шт. |
| 32 | 42 | Приварка фланцев 80-10-01 Ст.20 к трубопроводам (поз.3) | шт | 2 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | N=2 шт. |
| 33 | 43 | Приварка втулки под фланец к полиэтиленовому трубопроводу с установкой фланца поз.3,5 | шт | 1 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | Фланец 80-10-01 Ст.20 - 1 шт. ПНД втулка 90 под фланец - 1 шт. |
| Гидроизоляция внтури и снаружи |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 44 | Очистка поверхности колодца перед нанесением Пенетрона | м2 | 27,9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | S=27,9 м2 |
| 35 | 45 | Нанесение Пенетрона | м2 | 27,9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | S=27,9 м2 m=38 кг |
| 36 | 46 | Очистка поверхности колодца после нанесения Пенетрона | м2 | 27,9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | S=27,9 м2 |
| 37 | 47 | Нанесение мастики битумно-полимерной холодной МКТН | м2 | 27,9 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | S=27,9 м2 m=27 кг |

| 38 | 49 | Нанесение Пенетрона на швы перед нанесением Пенекрита | м2 | 0,02638 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | S=0,025*0,025*21,1*2=0,02638 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 53 | Нанесение Пенекрита | м2 | 0,02638 | 04П-24-В-Э1-0- НК1 л.6 | S=0,025*0,025*21,1*2=0,02638 м2 m=31 кг |
| Раздел 4. Установка пластиковых колодцев |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 57-77 | Установка полимерных колодцев | шт | 20 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=20 шт. |
| 41 | 78-79 | Установка люка сверхтяжелого усиленного СТУ(Ф900) | шт | 5 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=5 шт. |
| 42 | 80 | Установка люка легкого Л(А15) | шт | 15 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=15 шт. |
| 43 | 81 | Установка плиты опорной ПД-6 | шт | 5,0 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=5 шт. V=0,85 м3/шт.*5шт.=4,25 м3 |
| 44 | 82 | Установка плиты днища пригрузочной ПН10 | шт | 15 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=15 шт.; V=0,18*15=2,7 м3 |
| 45 | 82 | Крепление колодцев анкерами клиновыми М16х110 | шт. | 120,0 | 04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1 | N=15*8=120 шт. |

Составил: Инженер-сметчик	(Павлова О.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела	(Ефимова М.П.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-06-01

Конструктивные решения ЛОС (поз. 18 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 451 ((10,2*11,06*4) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 96 ((10,2*11,06*1, 22-41,2) / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (добор) | м3 | 41,2 ((10,2*11,06*5, 22*0,07) / 100)*100 |  |
| 4 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 41,2 (41,2 / 1000)*1000 |  |
| 5 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | м2 | 222 (((10,2+11,06)* 2*5,22) / 100)*100 |  |
| 6 | Водоотлив: из котлованов | м3 | 24,8 (((10,2*11,06)*0 ,22) / 100)*100 |  |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 1158,754 1,97*(451+96+ 41,2) |  |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 588,2 (((451+96+41,2 )) / 1000)*1000 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 408 (((588,2-38,3- 23,6-4-3,4-15,6- 2,7-12,4-23,89- 11)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 408 (((588,2-38,3- 23,6-4-3,4-15,6- 2,7-12,4-23,89- 11)*0,9) / 100)*100 |  |

| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 41 (((588,2-38,3- 23,6-4-3,4-15,6- 2,7-12,4-23,89- 11)*0,9*0,1) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 449 408+41 |  |
| Раздел 2. Фундаменты ПМ-2, ПМ-3 |  |  |  |  |
| 12 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 23,89 11*5,75*0,2+5, 11*11*0,2 |  |
| 12.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 27,4735 |  |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 6,1 ((3,4+2,7) / 100)*100 |  |
| 13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 6,222 |  |
| 14 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 28 ((15,6+12,4) / 100)*100 |  |
| 14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 28,42 |  |
| 14.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 28,42 |  |
| 14.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1,01 |  |
| 14.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 2,254 (954,3+275,9+7 61+262,8)/1000 |  |
| 14.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,1716 (93,6+78)/1000 |  |
| 14.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм | т | 0,103 (51,5+51,5)/100 0 |  |
| 15 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 10,6 8,8*3,545*0,2+ 2,91*7,5*0,2 |  |
| 15.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 11,66 |  |
| 16 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм (Стоимость стропы включено в стоимость КОС по КП) | шт | 14 7*2 |  |
| 17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 23 (((3,545+8,8)*2 *0,5+(2,91+7,5) *2*0,5) / 100)*100 |  |
| 17.1 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0037 |  |
| 17.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 55,2 0,0552*1000 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-06-02

Система водоотведения. Хозяйственно-бытовая канализация

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Система водоотведения.

Хозяйственно-бытовая канализация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж комплекса очистных сооружений m=2100 кг |  |  |  |  |
| коэффициент к массе оборудования: 2,1/2=1,05 |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт | 1 |  |
| 2 О | Комплекс очистных сооружений DOLIUM.КОС.ПП.49 | шт. | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-07

Система водоотведения. Дождевая канализация.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 89351,8 ((89351,8) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2763,5 ((2763,5) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 6458,4 ((6458,4) / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 12400,128 1,92*6,4584*10 00 |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | м3 | 385 ((385) / 10)*10 |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 556,1 ((556,1) / 10)*10 |  |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 440,8 ((440,8) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 3967,2 ((3967,2) / 1000)*1000 |  |
| 9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 3967,2 ((3,9672*1000) / 100)*100 |  |
| потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 % потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 % Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4) |  |  |  |  |
| 10 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 4970,7 (440,8+3967,2) *1,01*1,015*1,1 |  |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт) | м3 | 8566 ((8566) / 100)*100 |  |
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт) | м3 | 77093,9 ((77093,9) / 1000)*1000 |  |

| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 77093,9 ((77,0939*1000 ) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уширение траншеи в местах установки колодцев |  |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 1787 ((89351,8*2%) / 1000)*1000 |  |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 55,3 ((2763,5*2%) / 100)*100 |  |
| 16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 129,2 ((6458,4*2%) / 1000)*1000 |  |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 248,064 1,92*0,1292*10 00 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт) | м3 | 180,1 (((440,8+8566)* 2%) / 100)*100 |  |
| 19 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт) | м3 | 1621,2 (((3967,2+7709 3,9)*2%) / 1000)*1000 |  |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1621,2 ((1,6212*1000) / 100)*100 |  |
| Раздел 2. Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |
| 21 | Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 200 мм | м | 34,7 (34,70 / 100)*100 |  |
| 22 | Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 200/225 SN16 с двумя уплотнительными кольцами и муфтой | п.м. | 35,5675 |  |
| 23 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 315 мм | м | 725,9 (725,90 / 100)*100 |  |
| 24 | Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 300/364 SN16 с двумя уплотнительными кольцами и муфтой | п.м. | 744,0475 |  |
| 25 | Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 400 мм | м | 350 (350 / 100)*100 |  |
| 26 | Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 400/487 SN16 с двумя уплотнительными кольцами и муфтой | п.м. | 358,75 |  |
| 27 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 500 мм | м | 650 (650 / 100)*100 |  |
| 28 | Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 500/603 SN16 с двумя уплотнительными кольцами и муфтой | п.м. | 656,5 |  |
| 29 | Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 600 мм | м | 105 (105 / 100)*100 |  |
| 30 | Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 600/720 SN16 с двумя уплотнительными кольцами и муфтой | п.м. | 107,625 |  |
| 31 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 800 мм | м | 455,1 (455,10 / 100)*100 |  |
| 32 | Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 800/964 SN16 с двумя уплотнительными кольцами и муфтой | п.м. | 459,651 |  |

| 33 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 1000 мм | м | 33,9 (33,90 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 1000/1200 SN16 с двумя уплотнительными кольцами и муфтой | п.м. | 34,239 |  |
| 35 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 1200 мм | м | 342,2 (342,20 / 100)*100 |  |
| 36 | ТРУБА КОРСИС ПРО 1200 ММ ODSN16 | п.м. | 345,622 |  |
| 37 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 1 ((10-(4,5+4,5)) / 100)*100 |  |
| 38 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (в футляр 315х28,6 мм) | м трубы, уложенной в футляр | 9 ((4,5+4,5) / 100)*100 |  |
| 39 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | -1,998 |  |
| 40 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 9 ((4,5+4,5) / 100)*100 |  |
| 41 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм (DU 110/315) | шт | 4 |  |
| 42 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | м | 1,5 ((7,3-5,8) / 100)*100 |  |
| 43 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм (в футляр 800х72,6 мм) | м трубы, уложенной в футляр | 5,8 (5,8 / 100)*100 |  |
| 44 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | -8,758 |  |
| 45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (труба диаметром 630 мм) | м | 5,8 (5,8 / 100)*100 |  |
| 46 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 630 мм, диаметр защитного кожуха 820 мм (DU 630/800) | шт | 2 |  |
| 47 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | м | 57,4 ((75,6- (8,9+9,3)) / 100)*100 |  |
| 48 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм (в футляр 1000х90,8 мм) | м трубы, уложенной в футляр | 18,2 ((8,9+9,3) / 100)*100 |  |
| 49 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | -35,126 |  |
| 50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (труба диаметром 800 мм) | м | 18,2 ((8,9+9,3) / 100)*100 |  |
| 51 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 820 мм, диаметр защитного кожуха 1020 мм (DU 800/1000) | шт | 4 |  |
| 52 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм | м | 2 ((19-17) / 100)*100 |  |

| 53 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм (в футляр 1200х108,9 мм) | м трубы, уложенной в футляр | 17 (17 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | -41,14 |  |
| 55 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (труба диаметром 1000 мм) | м | 17 (17 / 100)*100 |  |
| 56 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 1020 мм, диаметр защитного кожуха 1220 мм (DU 1000/1200) | шт | 2 |  |
| 57 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | м | 15 (15 / 100)*100 |  |
| 58 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (футляр) | м | 9 ((4,50*2) / 100)*100 |  |
| 59 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм (футляр) | м | 5,8 (5,8 / 100)*100 |  |
| 60 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм (футляр) | м | 18,2 ((8,9+9,3) / 100)*100 |  |
| 61 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | м | 17 (17 / 100)*100 |  |
| Раздел 3. Установка пластиковых колодцев |  |  |  |  |
| 62 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 1000 мм | шт | 40 |  |
| 63 | Колодец ПЭ СВТ К2-1 1000х2030 | шт. | 1 |  |
| 64 | Колодец ПЭ СВТ К2-2 1000х2250 | шт. | 1 |  |
| 65 | Колодец ПЭ СВТ К2-3 1000х2450 | шт. | 1 |  |
| 66 | Колодец ПЭ СВТ К2-4 1000х2710 | шт. | 1 |  |
| 67 | Колодец ПЭ СВТ К2-5 1000х3120 | шт. | 1 |  |
| 68 | Колодец ПЭ СВТ К2-6 1000х3360 | шт. | 1 |  |
| 69 | Колодец ПЭ СВТ К2-7 1000х3590 | шт. | 1 |  |
| 70 | Колодец ПЭ СВТ К2-8 1000х3700 | шт. | 1 |  |
| 71 | Колодец ПЭ СВТ К2-9 1000х3740 | шт. | 1 |  |
| 72 | Колодец ПЭ СВТ К2-10 1000х3820 | шт. | 1 |  |
| 73 | Колодец ПЭ СВТ К2-11 1000х3890 | шт. | 1 |  |
| 74 | Колодец ПЭ СВТ К2-12 1000х4270 | шт. | 1 |  |
| 75 | Колодец ПЭ СВТ К2-22 1000х2370 | шт. | 1 |  |
| 76 | Колодец ПЭ СВТ К2-38" 1000х2080 | шт. | 1 |  |
| 77 | Колодец ПЭ СВТ К2-39" 1000х2290 | шт. | 1 |  |
| 78 | Колодец ПЭ СВТ К2-40 1000х2530 | шт. | 1 |  |
| 79 | Колодец ПЭ СВТ К2-41 1000х2750 | шт. | 1 |  |
| 80 | Колодец ПЭ СВТ К2-42 1000х2980 | шт. | 1 |  |
| 81 | Колодец ПЭ СВТ К2-43 1000х3280 | шт. | 1 |  |
| 82 | Колодец ПЭ СВТ К2-44 1000х3530 | шт. | 1 |  |
| 83 | Колодец ПЭ СВТ К2-45 1000х3610 | шт. | 1 |  |
| 84 | Колодец ПЭ СВТ К2-46 1000х3690 | шт. | 1 |  |
| 85 | Колодец ПЭ СВТ К2-47 1000х3760 | шт. | 1 |  |
| 86 | Колодец ПЭ СВТ К2-48 1000х3840 | шт. | 1 |  |
| 87 | Колодец ПЭ СВТ К2-49 1000х3910 | шт. | 1 |  |

| 88 | Колодец ПЭ СВТ К2-50 1000х3990 | шт. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Колодец ПЭ СВТ К2-51 1000х4270 | шт. | 1 |  |
| 90 | Колодец ПЭ СВТ К2-52 1000х4340 | шт. | 1 |  |
| 91 | Колодец ПЭ СВТ К2-53 1000х4420 | шт. | 1 |  |
| 92 | Колодец ПЭ СВТ К2-54 1000х4500 | шт. | 1 |  |
| 93 | Колодец ПЭ СВТ К2-55 1000х4570 | шт. | 1 |  |
| 94 | Колодец ПЭ СВТ К2-56 1000х4640 | шт. | 1 |  |
| 95 | Колодец ПЭ СВТ К2-59 1000х1780 | шт. | 1 |  |
| 96 | Колодец ПЭ СВТ К2-60 1000х2690 | шт. | 1 |  |
| 97 | Колодец ПЭ СВТ К2-61 1000х2800 | шт. | 1 |  |
| 98 | Колодец ПЭ СВТ К2-62 1000х1730 | шт. | 1 |  |
| 99 | Колодец ПЭ СВТ К2-63 1000х1800 | шт. | 1 |  |
| 100 | Колодец ПЭ СВТ К2-64 1000х1670 | шт. | 1 |  |
| 101 | Колодец ПЭ СВТ К2-65 1000х2780 | шт. | 1 |  |
| 102 | Колодец ПЭ СВТ К2-66 1000х3350 | шт. | 1 |  |
| 103 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 1600 мм | шт | 13 |  |
| 104 | Колодец ПЭ СВТ К2-13 1500х4430 | шт. | 1 |  |
| 105 | Колодец ПЭ СВТ К2-14 1500х4750 | шт. | 1 |  |
| 106 | Колодец ПЭ СВТ К2-15 1500х4900 | шт. | 1 |  |
| 107 | Колодец ПЭ СВТ К2-16 1500х4990 | шт. | 1 |  |
| 108 | Колодец ПЭ СВТ К2-17 1500х4850 | шт. | 1 |  |
| 109 | Колодец ПЭ СВТ К2-18 1500х5070 | шт. | 1 |  |
| 110 | Колодец ПЭ СВТ К2-19 1500х5100 | шт. | 1 |  |
| 111 | Колодец ПЭ СВТ К2-20 1500х5160 | шт. | 1 |  |
| 112 | Колодец ПЭ СВТ К2-21 1500х5110 | шт. | 1 |  |
| 113 | Колодец ПЭ СВТ К2-23 1500х5560 | шт. | 1 |  |
| 114 | Колодец ПЭ СВТ К2-24 1500х5630 | шт. | 1 |  |
| 115 | Колодец ПЭ СВТ К2-57 1500х4750 | шт. | 1 |  |
| 116 | Колодец ПЭ СВТ К2-58 1500х4980 | шт. | 1 |  |
| 117 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 1600 мм (2000 мм) | шт | 15 |  |
| 118 | Колодец ПЭ СВТ К2-25 2000х5770 | шт. | 1 |  |
| 119 | Колодец ПЭ СВТ К2-25.1 2000х5540 | шт. | 1 |  |
| 120 | Колодец ПЭ СВТ К2-26 2000х5420 | шт. | 1 |  |
| 121 | Колодец ПЭ СВТ К2-27 2000х5490 | шт. | 1 |  |
| 122 | Колодец ПЭ СВТ К2-28 2000х5540 | шт. | 1 |  |
| 123 | Колодец ПЭ СВТ К2-29 2000х6070 | шт. | 1 |  |
| 124 | Колодец ПЭ СВТ К2-30 2000х6110 | шт. | 1 |  |
| 125 | Колодец ПЭ СВТ К2-31 2000х6180 | шт. | 1 |  |
| 126 | Колодец ПЭ СВТ К2-32(РК) 2000х6260 | шт. | 1 |  |
| 127 | Колодец ПЭ СВТ К2-33 2000х5970 | шт. | 1 |  |
| 128 | Колодец ПЭ СВТ К2-35 2000х5880 | шт. | 1 |  |
| 129 | Колодец ПЭ СВТ К2-36 2000х5740 | шт. | 1 |  |
| 130 | Колодец ПЭ СВТ К2-37 2000х5680 | шт. | 1 |  |
| 131 | Колодец ПЭ СВТ К2-67(КОП) 2000х5710 | шт. | 1 |  |
| 132 | Колодец ПЭ СВТ К2-68 2000х5430 | шт. | 1 |  |
| 133 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 1000 мм | шт | 7 |  |
| 134 | Колодец ПЭ СВТ ДК-1 1000х1550 | шт. | 1 |  |
| 135 | Колодец ПЭ СВТ ДК-2 1000х1550 | шт. | 1 |  |
| 136 | Колодец ПЭ СВТ ДК-3 1000х1550 | шт. | 1 |  |
| 137 | Колодец ПЭ СВТ ДК-4 1000х1550 | шт. | 1 |  |
| 138 | Колодец ПЭ СВТ ДК-5 1000х1550 | шт. | 1 |  |
| 139 | Колодец ПЭ СВТ ДК-6 1000х1550 | шт. | 1 |  |

| 140 | Колодец ПЭ СВТ ДК-7 1000х1550 | шт. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Установка люка | шт | 58 |  |
| 142 | Люк сверхтяжелый с нагрузкой до 90 тн. (F 900)«KFD05Т» | шт. | 58 |  |
| 143 | Установка люка | шт | 10 |  |
| 144 | Установка люка | шт | 7 |  |
| 145 | Дождеприемник сверхтяжелый усиленный круглый высотой Н-100 с болтовым шарниром, З.У., ДСУ1(Ф900)-1-10-13-60 ВЧ-50 | шт. | 7 |  |
| 146 | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: опорной ПД-6; ОП-1Д) | шт | 65 58+7 |  |
| 147 | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: пригрузочной (ПН20) | шт | 10 |  |
| Раздел 4. Система поверхностного водоотвода |  |  |  |  |
| 148 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 497,45 ((512,84*97%) / 1000)*1000 |  |
| 149 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 15,3852 ((512,84*3%) / 100)*100 |  |
| 150 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (погрузка грунта, разработанного вручную) | м3 | 15,3852 ((0,153852*100 ) / 1000)*1000 |  |
| 151 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 984,6528 1,92*512,84 |  |
| 152 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (уплотнение основания траншеи) | м3 | 204,424 (((0,1+0,26+0,1 )*2222*0,2) / 100)*100 |  |
| 153 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | м3 | 124,43 (124,43 / 10)*10 |  |
| 154 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 1022,12 ((2222*(0,1+0,2 6+0,1)) / 100)*100 |  |
| 155 | Устройство полимербетонных водоотводных лотков на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм | м | 2222 (2222 / 100)*100 |  |
| 156 | Лоток водоотводный пластиковый Aquastok NormaDN200 H280 12028 1000х260х280 мм | шт. | 2222 |  |
| 157 | Стальная заглушка Aquastok DN200 ЛВП (Н280) С250 (9230/280) 549550 | шт. | 4 |  |
| 158 | Чугунная решетка Aquastok щелевая Norma DN200 C250 500x245x23 (32013C) 549111 | шт. | 4444 |  |
| 159 | Фиксатор решетки стальной стандартный AquastokDN200 91201 210х27х15 мм | шт. | 4444 |  |
| 160 | Герметик Gost Flex PU 25 (тубус) 600 мл | шт. | 346 |  |
| Расстояние между швами расширения условно принято в соответствии с табл.2.2 ТР 147-03 50 см. При ширине основания х+0,26+х=0,46 м общая длина температурных швов составляет: L=2222/0,5*0,46=2044,24 м |  |  |  |  |
| 161 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | м | 2044,24 (2044,24 / 100)*100 |  |

| 162 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (футляр) | м | 213,4 ((99+114,40) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (в футляр 315х28,6 мм) | м трубы, уложенной в футляр | 213,4 ((99+114,40) / 100)*100 |  |
| 164 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | -47,3748 |  |
| 165 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм (DU 110/315) | шт | 176 |  |
| 166 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 213,4 ((99+114,40) / 100)*100 |  |
| 167 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 305,7 ((519,10- (99+114,40)) / 100)*100 |  |
| 168 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 88 (88 / 10)*10 |  |
| Раздел 5. Дренажная канализация |  |  |  |  |
| 169 | Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полиэтиленовых дренажных гофрированных труб диаметром 110 мм: с укладкой геотекстиля | м | 2118,1 (2118,10 / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР 06-08-01

Конструктивные решения ЛОС (поз. 17 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 326 (((10,6+0,5*4,03)*( 4,6+0,5*4,03)*4,03- 10,1) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор) | м3 | 10,1 (((10,6+0,5*4,03)*( 4,6+0,5*4,03)*4,03* 0,03) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 10,1 (10,1 / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 662,117 1,97*(326+10,1) |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 336,1 ((326+10,1) / 1000)*1000 |  |
| Засыпка пазух фундамента |  |  |  |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 258 (((336-24,5-16,25- 2,9-5,4)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 258 (((336-24,5-16,25- 2,9-5,4)*0,9) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 29 (((336-24,5-16,25- 2,9-5,4)*0,1) / 100)*100 |  |
| 8.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 287 258+29 |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |
| 9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,9 (2,9 / 100)*100 |  |
| 9.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 2,958 |  |
| 10 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 16,2 (16,2 / 100)*100 |  |
| 10.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 16,443 |  |

| 10.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 16,443 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,58 |  |
| 10.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 1,0778 1077,8/1000 |  |
| 10.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0684 68,4/1000 |  |
| 10.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,4092 409,2/1000 |  |
| 11 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,0574 57,4/1000 |  |
| 11.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0574 |  |
| 12 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 5,4 27*0,2 |  |
| 12.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 5,94 |  |
| 13 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм (Стоимость стропы включено в стоимость ЛОС по КП) | шт | 7 |  |
| 14 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 17 (((9+3)*2*0,7) / 100)*100 |  |
| 14.1 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0027 |  |
| 14.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 40,8 0,0408*1000 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-08-02

Локальные очистные сооружения дождевой канализации.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Локальные очистные сооружения дождевой канализации.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Комбинированная система очистки ливневого стока тип ЛОССВ производительность 20 л/с |  |  |  |  |
| Вес без воды - 1,7 тонн, V емкости≈ПИ*2^2/4*7,8=24,5 м3 |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж сборных ливневых очистных сооружений модульного типа из полимерных композиционных материалов, объем емкости: свыше 15 до 30 м3 | шт | 1 |  |
| 2 | Установка технических колодцев на горловины емкостей ливневых очистных сооружений из полимерных композиционных материалов | шт | 4 |  |
| 3 О | Комбинированная система очистки ливневого стока тип ЛОССВ производительность 20 л/с | шт. | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-09-01

Конструктивные решения. Резервуар дождевых сточных вод 21х30м (поз. 16 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | т | 501,428571 (18*117/0,42*0, 1) |  |
| 2 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ из стали марки С255 | т | 35,343 160,65*0,22 |  |
| 3 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 15 м из грунтов 1 группы | т | 501,428571 |  |
| 4 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 7059 (((37*28,3*7,55) -847) / 1000)*1000 |  |
| 5 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4188 (((37*28,3*4)) / 1000)*1000 |  |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (Добор) | м3 | 847 ((12094*0,07) / 100)*100 |  |
| 7 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора) | м3 | 847 (847 / 1000)*1000 |  |
| 8 | Водоотлив: из котлованов | м3 | 6858,51 ((37*28,3*6,55) / 100)*100 |  |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 23825,18 1,97*(7059+41 88+847) |  |
| 10 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 12094 (((7059+4188+ 847)) / 1000)*1000 |  |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 914,1 ((37*28,3*0,97* 0,9) / 1000)*1000 |  |
| 12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 914,1 ((37*28,3*0,97* 0,9) / 1000)*1000 |  |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 914,1 ((37*28,3*0,97* 0,9) / 100)*100 |  |

| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 102 ((37*28,3*0,97* 0,1) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1016,1 914,1+102 |  |
| Засыпка пазух фундамента |  |  |  |  |
| 16 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 5408 (((12094-1016- 4195-84-82- 657-51)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 17 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | м3 | 5408,1 (((12094-1016- 4195-84-82- 657-51)*0,9) / 1000)*1000 |  |
| 18 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 5408 (((12094-1016- 4195-84-82- 657-51)*0,9) / 100)*100 |  |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 601 (((12094-1016- 4195-84-82- 657-51)*0,1) / 100)*100 |  |
| 20 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6009 5408+601 |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |
| 21 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 83,8 838*0,1 |  |
| 21.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 96,37 |  |
| 22 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 81,5 (81,5 / 100)*100 |  |
| 22.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 83,13 |  |
| 23 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 838 (838 / 100)*100 |  |
| 23.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 134,08 |  |
| 23.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 3519,6 3,5196*1000 |  |
| 23.3 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 20,95 |  |
| 23.4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 1843,6 |  |
| 24 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 657 (657 / 100)*100 |  |
| 24.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 666,855 |  |
| 24.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 666,855 |  |
| 24.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 23,652 |  |
| 24.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 6,7477 (4712,73+2035) /1000 |  |

| 24.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1,991 1991/1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 33,296 33296/1000 |  |
| 24.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 4,415 4415/1000 |  |
| 24.8 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм | т | 0,08946 89,46/1000 |  |
| 24.9 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 20 мм | т | 0,2328 232,8/1000 |  |
| 24.10 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 22 мм | т | 0,248 248/1000 |  |
| 24.11 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм | т | 0,6547 654,7/1000 |  |
| 25 | Устройство бетонной подготовки (разуклонка) | м3 | 157,5 ((30*21*0,25) / 100)*100 |  |
| 25.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В7,5 (М100) | м3 | 160,65 |  |
| 25.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В7,5 (М100) (Добавка на стоимость бетона B7.5 F150 Цена:5316,1*0,03) | м3 | 160,65 |  |
| Приямок |  |  |  |  |
| 26 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,3 (2,3 / 100)*100 |  |
| 26.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 2,346 |  |
| 27 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 5,5 (5,5 / 100)*100 |  |
| 27.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 5,5825 |  |
| 27.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 5,5825 |  |
| 27.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,198 |  |
| 27.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0536 (9,2+44,37)/100 0 |  |
| 27.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 0,865 865/1000 |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |
| 28 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм | м3 | 235 (235 / 100)*100 |  |
| 28.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 238,525 |  |
| 28.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 238,525 |  |
| 28.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 155,1 |  |
| 28.4 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,1432 143,2/1000 |  |
| 28.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 14,8081 14808,1/1000 |  |
| 28.6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,5066 506,6/1000 |  |
| 29 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | км | 0,0005 0,5/1000 |  |
| 29.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,505 |  |
| 30 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1400 мм | км | 0,0005 0,5/1000 |  |
| 30.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,505 |  |

| 31 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 842,7 (((22+31)*2*6,8 5+(0,6+0,5)*(22 +31)*2) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 134,832 |  |
| 31.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 3707,88 3,70788*1000 |  |
| 31.3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 1938,21 |  |
| 32 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER) | м2 | 842,7 (((22+31)*2*6,8 5+(0,6+0,5)*(22 +31)*2) / 100)*100 |  |
| 32.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 11,7978 |  |
| 32.2 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 % | м2 | 947,53188 |  |
| Раздел 4. Клонна К-1 (12 шт) |  |  |  |  |
| 33 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 2 м | м3 | 9,12 ((0,76*12) / 100)*100 |  |
| 33.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 9,2568 |  |
| 33.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 9,2568 |  |
| 33.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 12,312 |  |
| 33.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,4259 425,88/1000 |  |
| 33.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм | т | 1,53504 1535,04/1000 |  |
| 33.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 22 мм | т | 1,1316 1131,6/1000 |  |
| Раздел 5. Покрытие |  |  |  |  |
| 34 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 450 (450 / 100)*100 |  |
| 34.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 456,75 |  |
| 34.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 4,5 |  |
| 34.3 | Стойка металлическая телескопическая для опалубки, диаметр внешней трубы 60 мм, диаметр внутренней трубы 50 мм, длина от 1,6 м до 2,75 м | шт | 10,35 |  |
| 34.4 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 227,7 |  |
| 34.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 5,3931 (3570,3+1822,8 )/1000 |  |
| 34.6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 22,49827 22498,27/1000 |  |
| 34.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,3472 347,24/1000 |  |
| 35 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,0384 (16*2,4)/1000 |  |

| 35.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0384 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | км | 0,0024 0,6*4/1000 |  |
| 36.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,424 |  |
| 37 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 668 (668 / 100)*100 |  |
| 37.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 13,6272 |  |
| 38 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 668 (668 / 100)*100 |  |
| 38.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 106,88 |  |
| 38.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 2805,6 2,8056*1000 |  |
| 38.3 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 16,7 |  |
| 38.4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 1469,6 |  |
| 39 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм (треб толщ. 30мм) | м2 | 668 (668 / 100)*100 |  |
| 39.1 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0,46092 |  |
| 39.2 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 40,748 |  |
| 40 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01 | м2 | 668 |  |
| 40.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 7,4148 |  |
| Вентилирующее устройство ВУ (4 шт) |  |  |  |  |
| 41 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 2,8 ((0,7*4) / 100)*100 |  |
| 41.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 2,842 |  |
| 41.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 2,842 |  |
| 41.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,1008 |  |
| 41.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0053 4*0,33/1000*4 |  |
| 42 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | м3 | 0,68 (((0,15+0,02)*4) / 100)*100 |  |
| 42.1 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС) | м3 | 0,6 0,15*4 |  |
| 42.2 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (КО.6) | м3 | 0,08 0,02*4 |  |
| 43 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 2,8 ((0,7*4) / 10)*10 |  |
| 43.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 3,08 |  |
| 44 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | км | 0,002412 0,603*1/1000*4 |  |
| 44.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,43612 |  |
| 45 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,00784 (1,96)/1000*4 |  |

| 45.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00784 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 500 до 560 мм | м2 | 23,74 (23,74 / 100)*100 |  |
| 46.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 23,74 |  |
| 46.2 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм | м2 | 2,006 23,74*0,0845 |  |
| 46.3 | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205 | т | 0,05568 1,32*4/1000+2* 6,3*4/1000 |  |
| 47 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм | шт | 4 (4 / 10)*10 |  |
| 47.1 | Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 250 мм | шт | 4 |  |
| Раздел 6. Надстройка ниже уровня земли, лист 40-44 |  |  |  |  |
| 48 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | м3 | 14,1 (14,1 / 100)*100 |  |
| 48.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 14,3115 |  |
| 48.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 14,3115 |  |
| 48.3 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 4,4274 |  |
| 48.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0138 (92*0,15)/1000 |  |
| 48.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1,1235 (267,3+238,5+5 24*0,888+120* 1,27)/1000 |  |
| 49 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 3,1 (3,1 / 100)*100 |  |
| 49.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) | м3 | 3,1465 |  |
| 49.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:6053,77*0,015) | м3 | 3,1465 |  |
| 49.3 | Стойка металлическая телескопическая для опалубки, диаметр внешней трубы 60 мм, диаметр внутренней трубы 50 мм, длина от 1,6 м до 2,75 м | шт | 0,0868 |  |
| 49.4 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 2,6691 |  |
| 49.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,4775 (306,36+57,47+ 82*0,83+45,6)/ 1000 |  |
| 50 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | м3 | 0,191 ((0,061+0,13) / 100)*100 |  |
| 50.1 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО) | м3 | 0,061 0,041*1+0,02*1 |  |
| 50.2 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС 7.3, 10.3) | м3 | 0,13 1*0,05+0,08*1 |  |
| 51 | Установка люка | шт | 2 |  |
| 51.1 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |
| 52 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,183 (29,7+115,4+37 ,9)/1000 |  |
| 52.1 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб (стремянки с ограждением) | т | 0,183 |  |

| 53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 5,31 ((0,183*29) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | км | 0,0005 0,5/1000 |  |
| 54.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,505 |  |
| Гидроизоляция стен |  |  |  |  |
| 55 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 33,78 (((3,7+3,6)*2*2, 15+3,14*1*0,38 *2) / 100)*100 |  |
| 55.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 5,405 |  |
| 55.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 148,632 0,148632*1000 |  |
| 55.3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 77,694 |  |
| 56 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | м3 | 1,689 33,78*0,05 |  |
| 56.1 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм | м3 | 1,65522 |  |
| 57 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER) | м2 | 33,78 (33,78 / 100)*100 |  |
| 57.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 0,47292 |  |
| 57.2 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 % | м2 | 37,982232 |  |
| Гидроизоляция покрытия |  |  |  |  |
| 58 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 14 (14 / 100)*100 |  |
| 58.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,2856 |  |
| 59 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 14 (14 / 100)*100 |  |
| 59.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов | кг | 2,24 |  |
| 59.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 58,8 0,0588*1000 |  |
| 59.3 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,35 |  |
| 59.4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C | м2 | 30,8 |  |
| 60 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | м3 | 0,7 14*0,05 |  |
| 60.1 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм | м3 | 0,693 |  |

| 61 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм (треб толщ. 30мм) | м2 | 14 (14 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.1 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0,00966 |  |
| 61.2 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 0,854 |  |
| 62 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01 | м2 | 14 |  |
| 62.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 0,1554 |  |
| Отмостка вокруг колодцев (2шт) |  |  |  |  |
| 63 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 10,8 ((5,4*2) / 100)*100 |  |
| 63.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1,8792 |  |
| 64 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 10,8 ((5,4*2) / 100)*100 |  |
| 64.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 0,77112 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-09-02

ЛОС. Резервуар дождевых сточных вод. Дождевая канализация.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. ЛОС. Резервуар дождевых сточных вод. Дождевая канализация.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 1456,4 ((1456,4) / 1000)*1000 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 45 ((45) / 100)*100 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (Погрузка вытесненного грунта) | м3 | 130,8 ((130,8) / 1000)*1000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 251,136 1,92*0,1308*10 00 |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | м3 | 9,9 ((9,9) / 10)*10 |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 14,4 ((14,4) / 10)*10 |  |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 10,5 ((10,49) / 100)*100 |  |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300 мм над трубой) | м3 | 94,4 ((94,41) / 1000)*1000 |  |
| 9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 94,4 ((0,0944*1000) / 100)*100 |  |
| потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 % потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 % Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4) |  |  |  |  |
| 10 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 118,3 (10,5+94,4)*1,0 1*1,015*1,1 |  |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт) | м3 | 137,1 ((137,1) / 100)*100 |  |
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт) | м3 | 1233,5 ((1233,5) / 1000)*1000 |  |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1233,5 ((1,2335*1000) / 100)*100 |  |
| Раздел 2. Оборудование резервуара дождевых сточных вод |  |  |  |  |
| 14 | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: свыше 25 до 100 м3/час | шт | 2 (2 / 10)*10 |  |
| 15 О | Погружной насос CNP 80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80 | шт. | 2 |  |

| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм | м | 6,908 ((5+0,13*6{втул ки}+(0,141+0,1 41)*4{отвод}) / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °C до +450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм (свободный фланец) | шт | 2 |  |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 6,908 ((5+0,13*6{втул ки}+(0,141+0,1 41)*4{отвод}) / 100)*100 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм | м | 20,562 ((18,30+0,19*4{ втулки}+(0,203 +0,203)*1{отво д}+0,223*2{пер еход}+0,325*2{ тройник}) / 100)*100 |  |
| 20 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | м | 20,562 ((18,30+0,19*4{ втулки}+(0,203 +0,203)*1{отво д}+0,223*2{пер еход}+0,325*2{ тройник}) / 100)*100 |  |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | шт | 2 |  |
| 22 | Шиберный затвор EB-DN150-PN10-01-02-H/W (N) | шт. | 2 |  |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 |  |
| Раздел 3. Колодец-гаситель напора |  |  |  |  |
| 24 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 1,49 ((1,49) / 10)*10 |  |
| 25 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -0,7748 |  |
| 26 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | отверстий | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 27 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-16 (до 90 мм) | отверстий | -1 (-1 / 100)*100 |  |
| 28 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,0045 (3,1415927*0,1 6^2/4)*0,09*2,5 |  |
| 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 0,0045 |  |
| 30 | Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг (Сальник ТМ 89-04) | т | 0,0203 20,3/1000 |  |
| 31 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг (Сальник ТМ 89-05) | т | 0,016 16/1000 |  |
| 32 | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 150 мм | км | 0,001425 (1,2+0,225{отв од})/1000 |  |
| 33 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм (глухой фланец поз.3,4) | шт | 2 ((1+1) / 100)*100 |  |
| 34 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25- 200 мм | т | -0,00288 |  |

| 35 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (поз.3) | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (приварка втулки под фланец к полиэтиленовому трубопроводу с установкой фланца поз.3,5) | шт | 1 (1 / 10)*10 |  |
| 37 | Очистка поверхности щетками (перед нанесением Пенетрона) | м2 | 29,9 |  |
| 38 | Нанесение водонепроницаемого покрытия материалом на основе портландцемента усиленного акрилом внутри помещения: стен | м2 | 29,9 (29,9 / 100)*100 |  |
| 39 | Очистка поверхности щетками (после нанесения Пенетрона) | м2 | 29,9 |  |
| 40 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 29,9 (29,9 / 100)*100 |  |
| 41 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | -0,0016445 |  |
| 42 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (нанесение Пенетрона) | м2 | 0,02638 ((0,025*0,025*2 1,1*2) / 100)*100 |  |
| 43 | Отвердитель № 1 | т | -0,0000003 |  |
| 44 | Растворитель Р-4 | т | -0,0000009 |  |
| 45 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | -0,0000045 |  |
| 46 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой (нанесение Пенекрита) | м2 | 0,02638 ((0,025*0,025*2 1,1*2) / 100)*100 |  |
| 47 | Отвердитель № 1 | т | -0,0000003 |  |
| 48 | Растворитель Р-4 | т | -0,0000006 |  |
| 49 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | -0,000003 |  |
| Раздел 4. Дождевая канализация |  |  |  |  |
| 50 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм | м | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 51 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | м | 7,6 (7,60 / 100)*100 |  |
| 52 | Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 200 мм | м | 8 (8 / 100)*100 |  |
| 53 | Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 200 мм | м | 9,5 (9,50 / 100)*100 |  |
| Раздел 5. Установка пластиковых колодцев |  |  |  |  |
| 54 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 1000 мм | шт | 1 |  |
| 55 | Колодец ПЭ СВТ 1000х2800 | шт. | 1 |  |
| 56 | Установка люка | шт | 1 |  |
| 57 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (установка плиты днища ПН10) | м3 | 0,18 ((0,18*1) / 100)*100 |  |
| 58 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (в плите днища) | отверстий | 8 (8 / 100)*100 |  |
| 59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01 (до 100 мм) | отверстий | -8 (-8 / 100)*100 |  |
| 60 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | шт | 8 (8 / 100)*100 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01

Вертикальная планировка Благоустройство территории

"Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Вертикальная планировка |  |  |  |  |
| Грунт разрабатываемый в выемке с перемещением в насыпь |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (выемка) | м3 | 108803 (108803 / 1000)*1000 |  |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-02 | м3 | 108803 (108803 / 1000)*1000 |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (насыпь) | м3 | 76995 (76995 / 1000)*1000 |  |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-02 | м3 | 76995 |  |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (треб. 5 проходов) | м3 | 76995 |  |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01- 02-002-03 | м3 | 76995 |  |
| Вывоз избытка грунта |  |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 31808 ((108803- 76995) / 1000)*1000 |  |
| 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 58535,2 30808*1,9 |  |
| 9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 31808 (31808 / 1000)*1000 |  |

Составил: Ведущий инженер сметчик 	 Т.А. Минакова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела 	 М.П. Ефимова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-02

Покрытие территории Благоустройство территории

"Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Установка бортового камня |  |  |  |  |
| 1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100*30*18; объемом 0,052м3) | м | 714 (714 / 100)*100 |  |
| 2 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 37,128 0,052*714 |  |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100*20*8; объемом 0,016м3) | м | 198 (198 / 100)*100 |  |
| 3.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -11,682 |  |
| 3.2 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,1188 |  |
| 3.3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 9,3456 11,682*0,8 |  |
| 3.4 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,039204 0,1188*0,33 |  |
| 3.5 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 3,168 0,016*198 |  |
| Раздел 2. ТИП 1 . Покрытие проездов площадок =15020м2 |  |  |  |  |
| 4 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 15020 (15020 / 1000)*1000 |  |
| 4.1 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 18024 15020*1,2 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 4506 ((15020*0,3) / 100)*100 |  |
| 5.1 | Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита | м3 | 4956,6 4506*1,1 |  |
| 6 | Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м | м2 | 15020 (15020 / 100)*100 |  |
| 6.1 | Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м2, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 200/50 кН/м, размеры ячеек 50х100 мм | м2 | 15020 |  |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 15020 (15020 / 1000)*1000 |  |
| 7.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 2838,78 |  |
| 7.2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 225,3 |  |
| 8 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | м2 | 15020 |  |
| 8.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 946,26 |  |

| 9 | Розлив вяжущих материалов | т | 12,016 0,8*15020/1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 12,376 |  |
| 10 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (треб 16мм) | м2 | 15020 (15020 / 1000)*1000 |  |
| 11 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | м2 | -15020 (-15020 / 1000)*1000 |  |
| 11.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | м3 | 2451,264 3064,08+- 612,816 |  |
| 11.2 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 147,7968 183,244+- 35,4472 |  |
| 12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (треб.8см) (Нижнее покрытие) | м2 | 10520 (10520 / 1000)*1000 |  |
| 12.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 7,364 |  |
| 13 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | м2 | 10520 (10520 / 1000)*1000 |  |
| 13.1 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I | т | 2026,152 96,6*10520/100 0+12*8*10520/ 1000 |  |
| 14 | Розлив вяжущих материалов | т | 6,008 0,4*15020/1000 |  |
| 14.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 6,188 |  |
| 15 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (треб.6см) (верхнее покрытие) | м2 | 10520 (10520 / 1000)*1000 |  |
| 15.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 7,364 |  |
| 16 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | м2 | 10520 (10520 / 1000)*1000 |  |
| 16.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I | т | 1521,192 96,6*10520/100 0+12*4*10520/ 1000 |  |
| Раздел 3. ТИП 3. Покрытие тротуаров (318 м2) |  |  |  |  |
| 17 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (треб 100мм) | м2 | 318 (318 / 100)*100 |  |
| 18 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 | м2 | -318 |  |
| 18.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 45,792 55,332+-9,54 |  |
| 19 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | м2 | 318 (318 / 100)*100 |  |
| 20 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) | т | 25,44 318*0,05*1,6 |  |
| 21 | Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм | м2 | 318 |  |
| Раздел 4. ТИП 4. Покрытие проездов (9835 м2) |  |  |  |  |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 3343,9 ((9835*0,34) / 100)*100 |  |
| 22.1 | Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита | м3 | 3678,29 3343,9*1,1 |  |
| 23 | Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м | м2 | 9835 (9835 / 100)*100 |  |

| 23.1 | Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м2, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 200/50 кН/м, размеры ячеек 50х100 мм | м2 | 9835 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 9835 (9835 / 1000)*1000 |  |
| 24.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1858,815 |  |
| 24.2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 147,525 |  |
| 24.3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 98,35 |  |
| 25 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 | м2 | 9835 (9835 / 1000)*1000 |  |
| 25.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1363,131 |  |

Составил: Ведущий инженер сметчик 	 Т.А. Минакова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела 	 М.П. Ефимова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-03

Озеленение Благоустройство территории

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Озеленение |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | м2 | 71808 (71808 / 100)*100 |  |
| 2 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | м2 | 71808 |  |
| 3 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 71808 (71808 / 100)*100 |  |
| 3.1 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 1436,16 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

#### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-04

Ограждение территории

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ограждение территории |  |  |  |  |
| Сваи |  |  |  |  |
| 1 | Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 159 мм на глубину 6 м гидровращателем на экскаваторе | шт | 1184 |  |
| 2 | Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм (Винтовая свая СВСН-108/300/2000) | шт | 1184 |  |
| 3 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (оголовок сваи ОВС-108(250*250) вес 2,6кг/шт) | т | 3,0784 2,6*1184/1000 |  |
| Сваи |  |  |  |  |
| 4 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях | шт | 1184 (1184 / 100)*100 |  |
| 5 | Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк- порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм | шт | 1184 |  |
| Панели |  |  |  |  |
| 6 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | шт | 1188 ((1155+3+9+9+ 12) / 10)*10 |  |
| 7 | Скоба стальная оцинкованная для стоек барьерного ограждения, тип С | шт | 19008 |  |
| 8 | Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк- порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм | м | 3529,5 (3*1155+2,1*3+ 0,9*9+1,7*9+2, 9*12) |  |
| 9 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (Крепление универсальные наконечники) | т | 2,365632 (0,888*1184*2+ 0,222*1184)/10 00 |  |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 68,614 ((2,366*29) / 100)*100 |  |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 68,614 (68,614 / 100)*100 |  |
| Ворота распашные |  |  |  |  |
| 12 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | шт | 4 ((1+3) / 100)*100 |  |
| 13 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1,6 0,2*8 |  |
| 14 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм (ворота распашные В1 L=6,0м) | компл | 2 |  |
| 15 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм (ворота распашные В1 L=6,2м) | компл | 2 |  |

| 16 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,06976 (7,12+1,6)*8/10 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0128 1,6*8/1000 |  |
| 18 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,05696 7,12*8/1000 |  |
| 19 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без ( универсальные наконечники) | т | 0,007104 (0,888*8)/1000 |  |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1 |  |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1 |  |
| Ворота откатные |  |  |  |  |
| 22 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 23 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0 |  |
| 24 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1,6 0,2*8 |  |
| 25 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм (ворота откатные В1 L=6,0м) | компл | 4 |  |
| 26 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без ( универсальные наконечники) | т | 0,003552 (0,888*4)/1000 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1 |  |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1 |  |
| 29 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 5,4 ((0,3*2+2,4*2) / 100)*100 |  |
| 30 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 5,481 |  |
| 31 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,2556 (10,44+4,62+8, 17)*2/1000+(54, 49+41,91+8,17) *2/1000 |  |
| Заголовок |  |  |  |  |
| 32 | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | м | 3542 (3542 / 100)*100 |  |
| 33 | Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм | м | 3542 (3542 / 10)*10 |  |
| 34 | Скобы металлические | кг | 206,8528 |  |
| 35 | Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 62 | м | 3542 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01

Пусконаладочные работы. Комплекс сооружений для очистки бытовых сточных вод Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы. Комплекс сооружений для очистки бытовых сточных вод |  |  |  |  |
| Производительность сооружений: 49 м3/сут |  |  |  |  |
| 1 | Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, "Кристалл", производительность: до 50 м3/сут | установка | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-02

Пусконаладочные работы. Станция повышения давления (НВ1)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы. Станция повышения давления (НВ1) |  |  |  |  |
| Производительность: Q=26 м3/ч=624 м3/сут |  |  |  |  |
| 1 | Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность: до 1200 м3/сут | узел | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-03

Пусконаладочные работы. Локальные очистные сооружения дождевой канализации. Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы. Комбинированная система очистки ливневого стока тип ЛОССВ производительность 20 л/с (Вес без воды - 1,7 тонн) |  |  |  |  |
| Производительность сооружений: 20 л/с =20*60*60*24=1728000 л/сут =1728 м3/сут |  |  |  |  |
| 3 | Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: до 8000 м3/сут | узел | 1 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

"	" 	 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-04

Пусконаладочные работы электроснабжения

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Электроснабжение.

Пусконаладочные работы электроснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ПНР Наружное электроснабжение ( ЭС. ЭН ВОР.) |  |  |  |  |
| 1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 70 |  |
| 2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 70 |  |
| 3 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ | измерение | 70 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 70 |  |
| Раздел 2. ПНР РТП 10кВ (14-ЭМ.ВОР) |  |  |  |  |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 6 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  |
| 7 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 4 |  |
| 8 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 2 |  |
| 9 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 2 |  |
| 10 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 2 |  |
| 11 | Программируемый микропроцессорный комплекс | шт | 9 |  |
| 12 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ | шт | 27 |  |
| Раздел 3. ПНР КТП №4 (13.4-ЭМ ВОР) |  |  |  |  |
| 13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 14 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  |
| 15 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 4 |  |
| 16 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 2 |  |
| 17 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 2 |  |
| 18 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 2 |  |
| 19 | Программируемый микропроцессорный комплекс | шт | 2 |  |
| 20 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ | шт | 6 |  |
| Раздел 4. ПНР КТР №5 (13.5-ЭМ. ВОР) |  |  |  |  |

| 21 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 6 (6 / 100)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  |
| 23 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 4 |  |
| 24 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 2 |  |
| 25 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 2 |  |
| 26 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 2 |  |
| 27 | Программируемый микропроцессорный комплекс | шт | 2 |  |
| 28 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ | шт | 6 |  |
| Раздел 5. ПНР (04П-24-В-Э1-0-ЭС.ЭН) |  |  |  |  |
| КЛ-0,4кВ и освещение |  |  |  |  |
| 29 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 30 |  |
| 30 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 115 |  |
| 31 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 30 |  |
| 32 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ | измерение | 115 |  |
| 33 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 7 |  |
| 34 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 7 (7 / 100)*100 |  |
| ВЛО |  |  |  |  |
| 35 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 |  |
| 36 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 4 |  |
| 37 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 11 |  |
| 38 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 11 (11 / 100)*100 |  |
| Контур заземления |  |  |  |  |
| 39 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 11 (11 / 100)*100 |  |
| 40 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 11 |  |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]