| Блок Контейнер БК- 01. Габаритные (внешние) размеры 5.850х2.450х2.450 мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каркас: |  | Металлический цельный сварной не разборный. Профиль х/г сложного сечения, швеллер 120х30х2.5мм. Профиль х/г сложного сечения, уголок 90х90х2.5 мм. Для производства каркаса используется листовая углеродистая сталь типа Cт3сп-5 соответствующая ГОСТ 16523-97 Окрашен эмалью в синий цвет. Внутренняя обрешётка из бруса 40х100 мм. естественной влажности. |  |  |  |
| Кровля: |  | Цельная, сварная, металлический лист стальной гладкий г/к 0.7 мм. Сварные швы дополнительно обработаны битумной мастикой. Края кровли точечно приварены к каркасу. Окрашена эмалью в цвет каркаса. |  |  |  |
| Утеплитель: |  | Минеральная вата URSA GEO M-11 100 мм. (пол/стены/потолок) |  |  |  |
| Пароизоляция: |  | Пленка ПВХ 40 мкр. (пол/стены/потолок) |  |  |  |
| Внешняя отделка: |  | Лист стальной оцинкованный профильный С-8 0.35мм. |  |  |  |
| Внутренняя отделка: |  | ДВП 3,2 мм. |  |  |  |
| Окно: |  | Окно деревянное двойное остекление 0,8х0,9 м |  |  |  |
| Дверь: |  | 1шт входная металлическая утепленная , 1шт-внутренняя двп |  |  |  |
| Пол: |  | Оцинкованное дно+ОСБ 12мм |  |  |  |
| Электропроводка: |  | Электропроводка выполнена открытым способом в ПВХ кабель-каналах различного сечения белого цвета. Кабель ВВГнг 2х1,5. Распределение по группам потребления нет. Распайка проводов – в накладных распаечных коробках. В блок-контейнере установлены: 1 накладной одноклавишный выключатель, 2 одинарные накладные розетки, 2 накладных потолочных светильника типа НПП патрон Е27 (лампы отсутствуют). Подключение через автомат отключения 1Р16А на DIN-рейке. В ПОДАРОК! |  |  |  |
| Стоимость БК-01 1 шт. данной комплектации 171 000рублей. |  |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация: |  | Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Стоимость БК-01 1 шт. с учетом доп. комплектации 171 000 рублей. |  |  |  |  |  |
| Доставка (г. Мытищи): | 12 500 руб. (Манипулятор) |  |  |  |  |

Стоимость БК-01 – 10шт со скидкой–1 650 000 руб

Стоимость БК-01-10шт, включая доставку– 1 775 000 руб.

*НДС 20% входит в стоимость.

8(495) 540-49-92

Начальник отдела продаж ООО СТК  «КРАУС»,

Озерина Людмила.