Ведомость объемов работ по верхнему строению пути

по объекту: «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Едини ца изме рения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 284 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | укладка прямых участков | м | 108 |  |
|  | укладка кривых участков | м | 176 |  |
| 2 | Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 10 м) Пр. МСЗ.8318.00.000 | шт. | 15 | Длина участка укладки контррельса – 145,63 м (путь 21, две кривые с радиусами 80 м) |
| 3 | Башмак контррельсовый (для контррельсового уголка СП850) с необходимым креплением для установки с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах | шт. | 135 | Устанавливается на каждой второй шпале вдоль внутреннего рельса пути |
| 4 | Рихтовка существующего пути | м | 8,5 |  |
| 5 | Разборка существующего звеньевого пути | м | 110 |  |
| 6 | Разборка тупиковых упоров | шт. | 2 |  |
| 7 | Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 % | м³ | 549,43 |  |

Примечания:

- При расчёте сметы в стоимость 1 км пути с определенными параметрами входят шпалы, рельсы, подкладки и все необходимые крепления;

- Расчёт количества рельс (а также подбор длины рельс: 25 м или 12,5 м) для укладки в прямых и кривых участках пути, укороченных рельс для укладки в кривых, шпал, креплений делает строительная организация в проекте производства работ.