Приложение 1 к письму

Ответ на замечания (оценка качества)

результатов инженерно-геологических изысканий,

выполненных для подготовки проектной документации

объекта «Ж/Д пути от испытательного цеха до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

| № п/п | Признак качественно выполненной работы | Факт Отчет | Основание |  | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Требования к оформлению, качеству и порядку представления результатов изысканий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Указана полная дата разработки технического отчета (день, месяц, год). | Дата и месяц отсутствуют, указан 2023 год | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"; ГОСТ 21.301-2014. п. 5.2.2, 5.2.3 (СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям |  | Замечание принято. Дата добавлена. (Титульный лист) |  |
| 2 | Шифр документации, проставленный на титульном листе, совпадает с шифром, указанным в текстовой части технического отчёта. | Не совпадает, разные шифры | ГОСТ 21.301-2014. п. 5.2.2, 5.2.3 (СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям |  | Замечание принято. Шифр исправлен. (Весь отчет). |  |
| 3 | Представлено свидетельство о допуске СРО, или выписка из реестра СРО, название которой точно совпадает с названием организации, указанной на титульном листе. | Не совпадает. Выписка СРО «третьей стороны», не являющейся контрагентом Заказчика или им согласованной | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | Замечание принято. Указано СРО ООО НПП ОВИСТ (Приложение Б) |  |
| 4 | Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий содержит требование провести инженерно-геологические изыскания в соответствии СП 47.13330.2016 | Ссылка на СП47 присутствует | п. 34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 " п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 |  |  |  |
| 5 | Объём выполненных работ отражён в явном виде в текстовой части технического отчёта и по каждой позиции подтверждён материалами изысканий, протоколами и иными документами, удостоверенными выполнившими организациями. | Объем работ заявлен 41 скважина до 10 метров, программа отсутствует, ведомости анализов содержат постороннюю информацию | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п.4.39 СП 47.13330.2016 | Замечание принято. ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением Н). Даны пояснения по поводу присутствия образцов из других объектов. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 46 после таблиц, приложение Д стр 53 после таблиц) |  |
| 6 | Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий утверждено застройщиком или техническим заказчиком, согласовано исполнителем. | Отсутствует утверждение застройщиком или техническим заказчиком | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п 4.13 СП 47.13330.2016 | Замечание принято. По согласованию отчета будут собраны необходимые подписи |  |
| 7 | Техническое задание оформлено в соответствии с требованиями п.п.4.15-4.17, п.4.29, п.6.1.8, п.6.2.1.2, п.6.3.1.3, п.6.3.2.3 СП 47.13330.2016 (указаны сведения об уровне ответственности, технических характеристиках проектируемого здания или сооружения). | Вид строительства указан - «снос», характеристики объекта не указаны | п.34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 | Замечание не принято. Вид строительства новое и снос. Все необходимые характеристики указаны. |  |
| 8 | К техническому заданию приложены документы, необходимые для планирования изысканий: копии инженерно-топографических планов; ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами проектируемых зданий и сооружений; схему расположения точек подключения проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям. | Приложен Ситуационный план | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п. 4.17 СП 47.13330.2016 |  |  |
| 9 | Программа инженерно-геологических изысканий согласована застройщиком или техническим заказчиком, утверждена исполнителем. | На лист 6 есть ссылка на «программу», но Программа отсутствует. | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п.4.18 СП 47.13330.2016 | Замечание принято. ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением Н). |  |
| 10 | Программа работ оформлена в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 п.п.4.19-4.23, п.6.1.9, п.6.3.1.4, п.6.3.2.4 (приведено описание условий района, объёмов работ, методики работ, приёма контроля и качества работ). | Программа изысканий отсутствует. | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п.34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 | Замечание принято. ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением Н). |  |
| 11 | Представлены сведения об аккредитации, либо аттестаты аккредитации всех испытательных лабораторий, участвовавших в проведении исследований, а также области их аккредитации либо выкопировки из них (в случае, если область аккредитации отсутствует на сайте https://pub.fsa.gov.ru/ral). Области аккредитации соответствуют выполненным лабораторией работам. Аттестаты аккредитации имеют срок действия, актуальный на момент проведения исследований. | Приложено свидетельство аттестации лаборатории ООО «Инжгеодин» сроком до 08.10.2023 г., не являющейся стороной договора или согласованной с Заказчиком | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; | Замечание принято. Добавлены письма о согласовании подрядчиков (Приложение Б) |  |
| 12 | Представленные документы не содержат признаков подлога: - характерных признаков сканирования и вставки; - смысловых и графических нарушений в тексте; - несовпадений шрифта; - размытости печатей и подписей. | Анализ проб грунта (Прил. Г) содержит множество проб, результатов испытаний, анализов воды с выработок не имеющих отношения к объекту и отсутствующих в карте. | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принято. Для обсчета статистики и определения параметров грунтов использовались все материалы с трех участков изысканий. В отчете даны пояснения. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 46 после таблиц, приложение Д стр 53 после таблиц) |  |
| II. Требования к полноте и достоверности результатов изысканий |  |  |  |  |  |
| 17 | Технический отчёт содержит сведения в соответствии с требованиями п.4.39, п.6.2.1.2, п.6.2.2.3, п.6.3.1.5, п.6.3.2.5 СП47.13330.2016 (сведения об объекте проектирования, изученности участка и объёмов используемых архивных материалов, физико-географических условиях, методики выполнения работ, геологических и гидрогеологических условиях, наличие специфических грунтов, геологических и инженерно-геологических процессов, рекомендации для принятия проектных решений). | Методика выполнения работ не описана, программа отсутствует, рекомендации для принятия проектных решений в явном виде не прописаны, нумерация листов не соответствует «Содержанию». | п.34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 | Замечание принято. Методика описана. ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением Н). Рекомендации добавлены. (Заключение) |  |
| 18 | Произведено бурение скважин, статическое зондирование, отбор проб грунтов и грунтовых вод, гидрогеологические наблюдения, другие опытные работы. Выполнены лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод. Объёмы полевых и лабораторных работ выполнены с учётом требований СП 47.13330. | Выполнены 41 скважина Н=10.0м, лабораторные пробы грунта содержат 49 выработок, в т.ч. 8 не имеющих отношения к объекту | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принято. Для обсчета статистики и определения параметров грунтов использовались все материалы с трех участков изысканий. В отчете даны пояснения. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 46 после таблиц, приложение Д стр 53 после таблиц) |  |
| 19 | Технический отчёт содержит таблицу нормативных и расчётных значений физико-механических характеристик грунтов. | Ссылки на Нормативные значения приведены в отчете на стр.12 | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п.5.1.16 СП 22.13330.2016 |  |  |
| 20 | Текстовые приложения содержат: - реестр инженерно-геологических выработок - таблицы и графики лабораторных исследований грунтов (гранулометрический состав, физические свойства, прочностные и деформационные свойства, коррозионная агрессивность) - таблицы лабораторных исследований грунтовых вод (химический анализ, коррозионная агрессивность) - акты контроля и приёмки работ - результаты статического зондирования (определение физико-механических характеристик грунтов и расчёт несущей способности сваи) | Реестр выработок отсутствует. Есть приложение К (Каталог координат и высот выработок, с номерами выработок, лист 69), который К результатам анализов есть вопросы: для чего в отчет включены результаты анализов по скважинам №1(лист 29,32,33,35,38,41), №2(лист 30,34,39,42,43), №3, №4(лист 36, 37, 40, 44, 45), №5 (лист 46,, №16(лист 54,55)? При этом отсутствуют данные по нужным скважинам. | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п.4.39, 6.2.2.3 СП 47.13330.2016 | Замечание принято. Для обсчета статистики и определения параметров грунтов использовались все материалы с трех участков изысканий. В отчете даны пояснения. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 46 после таблиц, приложение Д стр 53 после таблиц) |  |
| III. Требования к графическим материалам |  |  |  |  |  |
| 22 | Графические приложения содержат: - карта фактического материала (на актуальной топографо-геодезической съёмке участка) с указанием границ изысканий; контуров проектируемых зданий и сооружений, местоположений горных выработок, линий инженерно-геологических разрезов; - условные обозначения к карте фактического материала, колонкам и разрезам колонки или описание горных выработок; - инженерно-геологические разрезы с указанием контуров подземной части зданий (сооружений); - графики зондирования; - по трассам линейных объектов прилагаются продольные профили с инженерно-геологическими данными. | Карта с указанием скважин, разрезы по скважинам Графики зондирования присутствуют | часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п.6.2.2.3 СП 47.13330.2016 |  |  |