Чек-лист осмотра Автогидроподъёмника

(АГП)/Самоходного подъемника.

Данный чек-лист должен быть дополнением к чек-листу осмотра ТС/СМ.

| 1. Информация о технической инспекции |  | 2. Регистрационные данные ТС/СМ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата технической инспекции | 22.01.2026 | Инв.№ | 733 1 25 010 |
| Наименование Подрядчика | ООО «ШЕЛЛРОКК» | Марка модель ТС/СМ | Dingli BA36RT |
| Представитель Подрядчика (Должность, Ф.И.О.) | Рук. Участка Суханов Д. | Модель оборудования | BA36RT |
| Дата следующего ЧТО/ПТО | 01.03.2026/10.03.2028 | Учетный номер Ростехнадзора | BORT024К00350 |

Фиксация результатов осмотра

(в случае если требование не применимо, то в графе «Примечание» ставится отметка НП)

| Параметры контроля | Имеется / Соответствует | Отсутствует / Не соответствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Наличие документации |  |  |  |
| Паспорт ПС: - местонахождение; - лицо, ответственное за содержание ПС в работоспособном состоянии; - сведения о ремонтах; - решение о пуске в работу ПС). | Имеется |  |  |
| Приборы безопасности соответствуют указанным в паспорте | соответствует |  |  |
| Регистрация в РТН | Имеется |  | Прилогается |
| Сведения о ЧТО ПТО | Имеется |  |  |
| Сертификат соответствия ПС требованиям Технического регламента ТС | Имеется |  |  |
| Руководство по эксплуатации ПС (письменное ознакомление машиниста) | Имеется |  |  |
| Свидетельство регистрации ОПО | Имеется |  |  |
| Сведения, характеризующие ОПО (перечень ТУ) | Имеется |  |  |
| Страховой полис ОПО | Имеетс |  |  |
| Срок службы не истек либо проведена экспертиза ПБ (внесена в единый реестр РТН) | соответствует |  |  |
| Наличие приказа о допуске персонала к самостоятельной работе (о назначении машинистов ПС, рабочих люльки для обслуживания ПС) |  |  |  |
| Производственная инструкция машиниста ПС, письменное ознакомление |  |  |  |
| Приказ по организации о назначении ИТР: - ответственный за осуществление производственного контроля; - ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. |  |  |  |
| Аттестация ответственных ИТР по промышленной безопасности |  |  |  |
| Вахтенный журнал в наличии, заполнен |  |  |  |
| Квалификационное удостоверение машиниста ПС, обучение требованиям ОТ |  |  |  |
| Путевой лист в наличии, заполнен |  |  |  |
| 4. Техническое состояние |  |  |  |
| Ограничитель г/п исправен | Соответствует |  |  |
| Устройство ориентации пола люльки подъемника (вышки) в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания | Соответствует |  |  |
| Целостность ограждения, пола люльки подъемника (вышки) | Соответствует |  |  |
| Устройство аварийного опускания люльки подъемника (вышки) при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса | Соответствует |  |  |
| Подкладки под аутриггеры исправны | Соответствует |  |  |
| Отсутствие утечек гидравлической жидкости, масла | Соответствует |  |  |
| Обозначение рычагов управления, кнопок, тумблеров на русском языке | Соответствует |  |  |
| Отсутствие трещин, повреждений металлоконструкций | Соответствует |  |  |
| Наличие дополнительной блокировки в виде дублирующей педали, при отсутствии возможности управления люлькой с пульта управления непосредственно машинистом подъемника (вышки) | Соответствует |  |  |
| Кабина машиниста не загромождена, видимость не ограничена | Соответствует |  |  |
| Наличие таблички на ПС (зав. №, рег.№, разреш. г/п, ЧТО, ПТО) | Соответствует |  |  |

| Данный Автогидроподъёмник/Самоходный подъемник соответствует минимальным требованиям Заказчика | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |
|  | ДА |  |

Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Лицо Заказчика , проводившее осмотр (при необходимости) |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо Подрядчика , проводившее осмотр |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |