Чек-лист осмотра крана.

Данный чек-лист должен быть дополнением к чек-листу осмотра ТС/СМ.

| 1. Информация о технической инспекции |  | 2. Регистрационные данные ТС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата технической инспекции |  | Регистрационный знак | К547ТА763 |
| Наименование Подрядчика | ООО «ШЕЛЛРОКК» | Марка модель ТС | XCMG XCT30_S |
| Представитель Подрядчика (ФИО) | Суханов Д. | Модель оборудования | XCMG XCT30_S |
| Дата следующего ЧТО/ПТО | 25.07.2026/25.07.207 | Учетный номер Ростехнадзора | 112352 |

Фиксация результатов осмотра

(в случае если требование не применимо, то в графе «Примечание» ставится отметка НП)

| Параметры контроля | Имеется / Соответствует | Отсутствует / Не соответствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Наличие документации |  |  |  |
| Наличие удостоверения машиниста крана с проверкой знаний | имеется |  |  |
| Наличие руководства по эксплуатации крана на русском языке | имеется |  |  |
| Наличие производственной инструкции по эксплуатации крана на русском языке | имеется |  |  |
| Наличие копии паспорта крана, в т.ч. раздела «Приборы безопасности» | имеется |  |  |
| Наличие экспертизы промышленной безопасности | имеется |  |  |
| Своевременность проведения ЧТО/ПТО | имеется |  |  |
| Наличие таблички ЧТО/ПТО и заводского номера | имеется |  |  |
| Свидетельство о регистрации ОПО | имеется |  |  |
| Сведения, характеризующие ОПО | имеется |  |  |
| Страховой полис ОПО | имеется |  |  |
| В наличии Акт готовности к вводу ПС в работу | имеется |  |  |
| Письмо Ростехнадзора о постановке на учет | имеется |  |  |
| В наличии утвержденный распорядительный акт с поименным перечнем лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации: - ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; - ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственный за безопасное производство работ с применением ПС | имеется |  |  |
| В наличии инструкции с должностными обязанностями, лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов: - ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; - ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственного за безопасное производство работ с применением ПС | имеется |  |  |
| В наличии приказ о назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощники, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций) | имеется |  |  |
| Персонал обеспечен производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. В наличии лист получения (под подпись) | имеется |  |  |
| Имеется договор с медицинским учреждением на проведение предрейсового медицинского осмотра | имеется |  |  |
| Владельцем ПС выдан путевой лист крановщику (оператору, машинисту), с внесением данных: - проведен предрейсовый медицинский осмотр; - пройден контроль технического состояния; - № удостоверений, Ф.И.О. ответственного за безопасное производство работ, и стропальщиков. - поставлен штамп о запрещении самовольной установки крана для работы вблизи линии электропередачи (ЛЭП) | имеется |  |  |
| Приложение о производственном контроле за соблюдением требований ПБ на ОПО | имеется |  |  |
| Приказ о создании экзаменационной комиссии по проверке знаний требований ПБ работникам организации | имеется |  |  |
| Ответственные лица прошли в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности | имеется |  |  |
| В наличии и заполняются журналы: - вахтенный журнал крановщика (оператора); - журнал учета осмотра грузозахватных приспособлений; - журнал осмотра и смены каната | имеется |  |  |
| Знак "Остерегайся ЛЭП и ГП" | имеется |  |  |
| 4. Техническое состояние |  |  |  |
| Состояние световых и звуковых указателей и сигнализаторов | соответствует |  |  |
| Утечки масла из гидроцилиндров (выдвижение опор и стрелы) |  | Отсутствует |  |
| Платформа – поддержание в чистоте/утечки | соответствует |  |  |
| Визуальный осмотр опорно – поворотных устройств | соответствует |  |  |
| Визуальный осмотр болтов на опорно – поворотных устройствах | соответствует |  |  |
| Вылет стрелы/управление подъемом стрелы/подъем стрелы | соответствует |  |  |
| Отсутствие видимых трещин стрелы | соответствует |  |  |
| Целостность грузовых и стреловых канатов | соответствует |  |  |
| Направляющий ролик/крюковой блок/шаровая баба | соответствует |  |  |
| Откидной гусёк крана | соответствует |  |  |
| Таблица грузоподъемности – доступность/разборчивость | имеется |  |  |
| Состояние ограничителя грузоподъемности | соответствует |  |  |
| Состояние конечного выключателя | соответствует |  |  |
| Состояние устройства (указателя) угла наклона (Для самоходных ПС) | соответствует |  |  |
| Наличие предохранительных замков в зеве крюка | имеется |  |  |
| Управление подъемным механизмом крюка/подъемные операции крюком | имеется |  |  |
| Целостность грузовых и стреловых канатов | соответствует |  |  |
| Целостность стёкол | соответствует |  |  |
| Подкладки под опоры | имеется |  |  |

| Данный кран соответствует минимальным требованиям Заказчик | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |

Примечание: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Лицо Подрядчика, проводившее осмотр |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо Субподрядчика, проводившее осмотр |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |