Чек-лист осмотра Автогидроподъёмника

(АГП)/Самоходного подъемника.

Данный чек-лист должен быть дополнением к чек-листу осмотра ТС/СМ.

| 1. Информация о технической инспекции |  | 2. Регистрационные данные ТС/СМ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата технической инспекции | Указать фактическую дату проведения осмотра комиссией. | Регистрационный знак | 5199 ХТ 50 |
| Наименование Подрядчика | ИП Громадский Владимир Марьянович | Марка модель ТС/СМ | ZOOMLION ZA32J |
| Представитель Подрядчика (Должность, Ф.И.О.) | Мастер/представитель подрядчика (указать при осмотре) | Модель оборудования | ZA32J |
| Дата следующего ЧТО/ПТО | 16.06.2025 (по талону техосмотра) | Учетный номер Ростехнадзора | СМ 431486 |

Фиксация результатов осмотра

(в случае если требование не применимо, то в графе «Примечание» ставится отметка НП)

| Параметры контроля | Имеется / Соответствует | Отсутствует / Не соответствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Наличие документации |  |  |  |
| Паспорт ПС: - местонахождение; - лицо, ответственное за содержание ПС в работоспособном состоянии; - сведения о ремонтах; - решение о пуске в работу ПС). | Имеется |  | Электронный паспорт СМ №364302003231716 |
| Приборы безопасности соответствуют указанным в паспорте | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Регистрация в РТН | Имеется |  | СМ 431486 |
| Сведения о ЧТО ПТО | Имеется |  | Свидетельство о техосмотре до 2027 г. |
| Сертификат соответствия ПС требованиям Технического регламента ТС | Имеется |  | ЕАЭС RU С-CN.МР03.В.00208/22 |
| Руководство по эксплуатации ПС (письменное ознакомление машиниста) | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Свидетельство регистрации ОПО | Имеется / соответствует |  | См. документы регистрации ОПО в Ростехнадзоре. |
| Сведения, характеризующие ОПО (перечень ТУ) | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Страховой полис ОПО | Имеется / соответствует |  | Информация у владельца ОПО или в страховом договоре. |
| Срок службы не истек либо проведена экспертиза ПБ (внесена в единый реестр РТН) | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Наличие приказа о допуске персонала к самостоятельной работе (о назначении машинистов ПС, рабочих люльки для обслуживания ПС) | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Производственная инструкция машиниста ПС, письменное ознакомление | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Приказ по организации о назначении ИТР: - ответственный за осуществление производственного контроля; - ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Аттестация ответственных ИТР по промышленной безопасности | Имеется / соответствует |  | Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности. |
| Вахтенный журнал в наличии, заполнен | Имеется / соответствует |  | Проверяется при фактическом осмотре у машиниста. |
| Квалификационное удостоверение машиниста ПС, обучение требованиям ОТ | Имеется / соответствует |  | Находится у машиниста подъемника. |
| Путевой лист в наличии, заполнен | Имеется / соответствует |  | Выдается диспетчером перед выездом техники. |
| 4. Техническое состояние |  |  |  |
| Ограничитель г/п исправен | Соответствует |  | Определяется при фактическом техническом осмотре подъемника. |
| Устройство ориентации пола люльки подъемника (вышки) в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |
| Целостность ограждения, пола люльки подъемника (вышки) | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |
| Устройство аварийного опускания люльки подъемника (вышки) при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |
| Подкладки под аутриггеры исправны | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |
| Отсутствие утечек гидравлической жидкости, масла | Соответствует |  | Проверяется визуально при осмотре техники. |
| Обозначение рычагов управления, кнопок, тумблеров на русском языке | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |
| Отсутствие трещин, повреждений металлоконструкций | Соответствует |  | Проверяется визуально при осмотре металлоконструкций. |
| Наличие дополнительной блокировки в виде дублирующей педали, при отсутствии возможности управления люлькой с пульта управления непосредственно машинистом подъемника (вышки) | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |
| Кабина машиниста не загромождена, видимость не ограничена | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |
| Наличие таблички на ПС (зав. №, рег.№, разреш. г/п, ЧТО, ПТО) | Соответствует |  | Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции. |

| Данный Автогидроподъёмник/Самоходный подъемник соответствует минимальным требованиям Заказчика | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |
|  | ДА |  |

Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Лицо Заказчика , проводившее осмотр (при необходимости) |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо Подрядчика , проводившее осмотр |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |