Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Обустройство переездов ЖД путей № 8, 30, б/н расположенных на территории АО "Коломенский завод", по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42.

Переезд №30.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переезд №30 (путь №7А) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Резка асфальтобетонных покрытий | м/м2 | 16/24,8 |  | 8*2=16 |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм) | м3 | 1,24 |  | 24,8*0,05=1,24 |
|  |  | Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм) | м3 | 19,38 |  | 24,8*0,15=3,72 |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную | м3 | 9,69 |  |  |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную | м3 | 9,69 |  |  |
|  |  | Демонтаж железобетонных шпал | шт./м пути | 15/8 |  |  |
|  |  | Погрузка, перевозка на 1 км деревянных шпал | т | 1,2 |  | 80кг*15=1200кг/1,2т, Передача Заказчику |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |
|  |  | Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65 | шт | 15 |  | Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 |
|  |  | Балластировка ж/д путей | м3 | 10,75 |  | Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 |
|  |  | Выправка и рихтовка ж/д пути | м пути | 25,0 |  |  |
|  |  | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м | переезд | 1 |  | Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м |
| 10.1 |  | - укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.) | шт | 2 |  |  |
| 10.2 |  | - укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.) | шт | 4 |  |  |
| 10.3 |  | - устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит | шт | 8 |  |  |
| 10.4 |  | - устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит | шт | 8 |  |  |
| 10.5 |  | - устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 2 |  |  |
|  |  | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________