Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути, расположенные по адресу:

Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонтно-восстановительные работы на путях 1Б, 2, 3А, 3Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |  |  |  |  |
|  | Усиление стрелочных переводов СП6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 (демонтаж СП3, СП15 и б/н) |  |  |  |  |
|  | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 13 |  | 11стрелочных переводов и 2 колесосбрасывателя |
|  | Демонтаж скреплений (расшивка костылей, шурупов) | шт. | 1386 |  | 11*63*2=1386шт |
|  | Разборка стыков (демонтаж стыковых накладок) | шт. | 66 |  | 132 накладки |
|  | Демонтаж стрелочных переводов | компл | 11 |  | 1/6(СП3 и б/н), 1/7СП6,7,8,9,10,14) и 1/9(СП11,13,15) |
|  | Демонтаж бруса на стрелочном переводе | шт. | 693 |  | 63*11=693дер. шпалы |
|  | Очистка основания жд. путей после демонтажа стрелочных переводов от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр. | м3 | 215,92 |  | S=155,39+136,05+123,69+108,17+139,53+115,03+115,17+133,59 =1026,62м2 площадь очистки стрел. переводы К=63*8=504шпалы, 8стрелочных переводов под усиление V= S*h-Vшп*К=1026,62*0,26-0,1012*504=215,92 м3 0,26м глубина загрязнённого грунта, 0,1012м3 объем одной демонтируемой шпалы |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути | м3 | 102,66 |  | 1026,62*0,10=102,66м3 |
|  | Уплотнение основания балластного | м2 | 1026,62 |  |  |
|  | Монтаж стрелочных переводов на композитных шпалах СП 6,7,8,9,10, 11, 13, 14 |  |  |  |  |
|  | Монтаж композитного бруса на стрелочных переводах | компл. | 376 |  | Брус полимерный композитный для стрелочного перевода 1/7 -47шш/стрелочный перевод |
|  | Монтаж скреплений | компл | 1112 |  | 139скрепление/стр переезд |
|  | Монтаж бруса полимерного композитного под переводной механизм | шт | 16 |  |  |
|  | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 8 |  |  |
|  | Балластировка СП | м3 | 96,96 |  | 8*(108,83*0,18-7,47)=96,96м3 8 количество стрелочных переводов, 108.83м2 площадь одного СП, 7,47м3 объем занятый полимерными композитными шпалами |
|  | Выправка стрелочного перевода | м3 | 9,70 |  | 96,96*10%=9,70 |
|  | Рихтовка стрелочного перевода | м | 355,40 |  | 22,425м*8=355,40м |
|  | Послеосадочный ремонт | м | 355,40 |  |  |
|  | Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили | т | 55,44 |  | 693*0,080=55,44 |
|  | Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | т | 113,85 |  | накладки комплект 41,4*66=2732,4кг, флюгарки 13*150=1950кг, стрелочные переводы 1/6 2шт 2*8,62=17,240кг 1/7 6шт 6*9468=56808кг 1/9 3шт 3*11707=35121кг 2732,4+1950+17240+56808+35121=113851кг=113,85т |
|  | Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 1-го км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, бетон) | т | 365,12 |  | 208,64*1,75т/м3=365,12 |
|  | Демонтаж рельсошпальной решётки на путях 1Б, 2, 3а, 3б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |  |  |  |  |
|  | Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр. | м3 | 17,55 |  | S=2,70*65,00=175,50 м2 V= S*h=175,50*0,1=17,55 м3 2,70м ширина очистки, 65,00м протяженность очистки по пути 1Б, 0,10м глубина очистки |
|  | Демонтаж стяжек рельсовых металлических | шт. | 101 |  | 39+10+4+10+3+15+3+0+9+5+4+2=101шт |
|  | Демонтаж уголка контррельса СП850 | т | 0,88 |  | 220кг/шт 4шт |
|  | Разборка стыков (демонтаж стыковых накладок) | шт. | 125 |  | 40(1Б)+26(2,3а,3б)+8(6п)+10(7п)+9(8п)+10(9п)+2(10п)+0(11п)+8(12п)+2(13п)+5(14п)+5(15п)=125стыка 250наклади |
|  | Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50) | компл/шт. | 1060/2120 |  | Демонтаж скрепления 0,14204+0,14154+0,05227+0,06264+0,04498+0,08933+0,01852+0,00664+0,05272+0,0125+0,0125+0,02689=0,66257км длина пути 1600шп/км 0,66257*1600=1060шпал |
|  | Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м на деревянных шпалах | м.п. | 1325,14 |  | 662,57м.пути * 2 рельса=1325,14м.п |
|  | Демонтаж шпал деревянных | шт. | 1060 |  |  |
|  | Расшивка шпал железобетонных (скрепление КБ-50) | компл/шт. | 188/376 |  | Демонтаж скрепления 0,10244(1Б)+0,00422(6п)+0,01103=0,11747км длина пути 1600шп/км 0,11747*1600=188шпал |
|  | Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м | м.п. | 234,94 |  | 117,47м.пути * 2 рельса=234,94м.п |
|  | Демонтаж шпал железобетонных | шт. | 188 |  |  |
|  | Подготовка зем. полотна (уборка старого) |  |  |  |  |
|  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр. | м3 | 456,59 |  | L=141,55+52,06+44,98+62,28+89,34+18,53+6,64+52,72+12,5+12,50+26,89=519,99м S =L*а=519,99*4.0=2079,96м2 площадь очистки К=0,51999*1600=832шпалы V= S*h-Vшп*К=2079,96*0,26-0,1012*832=456,59 м3 0,26м глубина загрязнённого грунта, 0,1012м3 объем одной демонтируемой шпалы |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути | м3 | 208,00 |  | 2079,96 м2 * 0,1м =208,00м3 |
|  | Уплотнение основания балластного | м2 | 2079,96 |  | 4м * 519,99 м=2079,96м2 |
|  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
|  | Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 1-го км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, грунт) | т | 829,75 |  | (17,55+456,59)*1,75=829,75т |
|  | Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | т | 220,05 |  | 101стяжек(8,4кг/шт)=0,8484т, 125компл наклладок(41,40кг/комплект)=5,175т, 1060 дер.шпал (80кг/шт)=84.800т, 188жб шпал(260кг/шпала)=48,88т, 1325,14+212,88=1538,02м рельсов Р50(51,67кг/м.п.)=79.469т 4уголка контррельса 4*220=880кг М=0,8484+5,175+84,800+48,880+79,469+0,88=220,05т |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840шт/км | шт. | 855 |  | 6,39+11,25+9,90+44,84+45,39+23,90+40,26+2,93+40,50+5,44+48,75+7,56+11,24+2,79+6,34+52,58+2,30+12,50+21,43+12,50+55,86=464,65м пути 0,46465*1840=855шт |
|  | Монтаж скрепления КБ65 | компл/шт. | 855/1710 |  |  |
|  | Резка рельса | шт | 38 |  | 2*19=38 |
|  | Сверление отверстий для монтажа стыковочных накладок | шт | 114 |  | 38*3 =114 штØ30мм |
|  | Монтаж рельс звеньями по 12,5м | м/шт | 929,30/75 |  | 464,65*2=929,30м Количество штук кратно рельсу длинной 12,5 м |
|  | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 122 |  | Болт стыковой в сборе 16 комплектов Р50-Р65 |
|  | Балластировка путей | м3 | 186,45 |  | 4,0*464,65*0,15-855*0,108=186,45м3 |
|  | Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками) | м3 | 18,65 |  | 186,45*10%=18,65м3 балласта*10% |
|  | Рихтовка пути | м | 464,65 |  |  |
|  | Послеосадочный ремонт ж.д. пути | м | 464,65 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________