|  |  | № п/п |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  |  |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ |  | Ед. измер. |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Устройство перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000- Г-Г-МВ |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 2212,6 |  |
|  |  | 3. |  | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм |  |  |  |  |  | м2 кг |  |  |  |  | 543,7 2188,3 |  |
|  |  | 4. |  | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали t=2,0 мм |  |  |  |  |  | м2 кг |  |  |  |  | 29,0 458,2 |  |
|  |  | 5. |  | Устройство мин. ваты |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 27,5 |  |
|  |  | 6. |  | Устройство огнестойкого герметика |  |  |  |  |  | п.м. мл |  |  |  |  | 3240,0 129600,0 |  |
|  |  | 7. |  | Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы |  |  |  |  |  | п.м. |  |  |  |  | 1426,3 |  |
|  |  | 8. |  | Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2600 |  |
|  |  | 9. |  | Саморез 5.5х32 с EPDM-прокладкой |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 260 |  |
|  |  | 10. |  | Пружинный анкер «Spike» 4.8х140мм с шайбой А14 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 480 |  |
|  |  | 11. |  | Анкерный дюбель 8х80 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 290 |  |
|  |  | 12. |  | Анкерный дюбель 6х60 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1080 |  |
|  |  | 13. |  | Анкерный дюбель 6х30 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1350 |  |
|  |  | 14. |  | Заклепка 3.2х8 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6700 |  |
|  |  | 15. |  | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 |  |  |  |  |  | м2 | В спецификации 16 м2 (это два слоя с двух сторон?) |  |  |  | 4,0 |  |
|  |  | 16. |  | Устройство гильзы из листовой стали t=3мм |  |  |  |  |  | м2 т |  |  |  |  | 5,3 0,125 |  |
|  |  | 17. |  | Устройство противопожарной монтажной пены |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 18. |  | Устройство бетонного плинтуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. |  | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 7,6 |  |
|  |  | 20. |  | Шлифовка бетонной поверхности |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 115,0 |  |
| Взам. инв. №. |  | 21. |  | Арматура Ш10А500С |  |  |  |  |  | п.м т |  |  |  |  | 600,0 0,370 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС1.ВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - |  | Зам. | 01-24 |  | 18.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Кол.у |  | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разраб. |  |  | Трусов |  |  | 04.04.24 | Архитектурно-строительные решения |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Инв. № |  | Пров. |  |  | Ильичева |  |  | 04.04.24 |  |  |  | Р |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов работ |  |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |  |  |
|  |  | Н. контр. |  |  | Лемехов |  |  | 04.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

131-23-АР1.ВР

Лист 2