|  |  | № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  |  |  | Колич ество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ |  | Ед. измер. |  |  |
|  |  |  |  | Заполнение проемов |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника" |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 2. |  | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника" |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3. |  | Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 4. |  | Ворота подъемно-секционные утепленные 4000х5000h с калиткой |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Ворота подъемно-секционные утепленные 4700х5000h с калиткой |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | Установка кабинетов мастеров |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Кабинет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. |  | Модульный офис 4МД-6, ООО «Торговый дом «ВЗВТ», в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6.2. |  | Установка блок-модуля МД-6 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 6000х2435х2635, 2200 кг |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 6.3. |  | Устройство узловых соединений шпильками |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 30 |
|  |  | 6.4. |  | Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы внешней одномаршевой |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,75 |
|  |  | 6.5. |  | Устройство герметизирующей ленты |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 6.6. |  | Устройство герметика |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 7. |  | Кабинет №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. |  | Модульный офис 2МД-5, ООО «Торговый дом «ВЗВТ» в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |
| Взам. инв. №. |  | 7.2. |  | Установка блок-модуля МД-5 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 4885х2435х2635, 1900 кг |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 7.3. |  | Устройство узловых соединений шпильками |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10 |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | - |  | Зам. | 02-24 |  | 15.01.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Кол.у |  | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разраб. |  |  | Трусов |  |  | 13.05.24 | Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |
| Инв. № |  | Пров. |  |  | Ильичева |  |  | 13.05.24 |  |  |  | Р | 1 | 7 |  |
|  |  | Н. контр. |  |  | Лемехов |  |  | 13.05.24 | Ведомость объемов общестроительных работ |  |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |  |
|  |  | ГИП |  |  | Зайчиков |  |  | 13.05.24 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  | Колич ество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ | Ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | измер. |  |  |
|  |  | 7.4. |  | Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  | внешней одномаршевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5. |  | Устройство герметизирующей ленты |  |  |  |  |  | п.м |  |  | 25 |  |
|  |  | 7.6. |  | Устройство герметика |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Установка автомата газирования воды |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка и подключение автомата газированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | воды «М-150СБ», вес 120 кг, габаритные размеры |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 800х600х1700 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Автомат газированной воды серии «Евро» модель |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | «М-150СБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство перемычек |  |  |  |  |  |  | Лист 3 |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Устройство монолитных железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 |  |  |  |  |  | шт. м3 |  |  | 7 6,1 |  |
|  |  | 11. |  | Арматура А500 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 330,2 |  |
|  |  | 12. |  | Арматура А240 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 65,8 |  |
|  |  |  |  | Кладка из кирпича на растворе М150 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530- |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |  |
|  |  |  |  | 2012 на растворе М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Штукатурка цементно-песчаная t=20 (уточнить по |  |  |  |  |  | м2 | Укажите объем штукатурки |  | 91 |  |
|  |  |  |  | месту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  |  |  |  | Лист 4 |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 200 |  |  |  |  |  | м2 | Включить вывоз мусора |  | 1039 |  |
|  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Проливка балласта щебеночного цементным |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 879 |  |
|  |  |  |  | раствором М100 на глубину 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  | Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 200 мм |  |  |  |  |  | м2 м3 |  |  | 1294 258,8 |  |
|  |  | 18. |  | Арматура ⌀8 А500 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 5358,5 |  |
|  |  | 19. |  | Устройство песчаного основания |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 71,9 |  |
| Взам. инв. №. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. |  | Затирка поверхности с использованием порошкового |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 478 |  |
|  |  |  |  | упрочнителя по типу Duracor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. |  | Полировка по технологии Husqvarna Super Floor |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 816 |  |
|  |  | 22. |  | Устройство швов в полах по узлу А (лист 4) |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 208 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. |  | Устройство швов в полах по узлу Б (лист 4) |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 61 |  |
|  |  | 24. |  | Устройство швов в полах по узлу В (лист 4) |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 1194 |  |
|  |  | 25. |  | Устройство швов в полах по узлу Г (лист 4) |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 119 |  |
|  |  | 26. |  | Уплотнение гравийно-песчаной подушки |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 769 |  |
|  |  |  |  | пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |  |  |  |  | Лист |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |

|  |  | № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  | Колич ество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ | Ед. измер. |  |  |
|  |  |  |  | (учтено в разделе ПЖ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. |  | Уплотнение балласта щебеночного пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно (учтено в разделе ПЖ) |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 879 |  |
|  |  | 28. |  | Профилированная мембрана Planter |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 1294 |  |
|  |  |  |  | Полы сварочного цеха |  |  |  |  |  |  | Лист 4 |  |  |  |
|  |  | 29. |  | Полировка по технологии Husqvarna Super Floor после удаления существующего топпинга с локальным ремонтом трещин, каверн, ямок и ремонтом швов |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 3506 |  |
|  |  |  |  | Фундаменты под домкраты |  |  |  |  |  | шт. | Лист 5 |  | 6 |  |
|  |  | 30. |  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм (учтены только подколонники, остальная площадь в полах) |  |  |  |  |  | м2 | Включить вывоз мусора |  | 60 |  |
|  |  | 31. |  | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 15,4 |  |
|  |  | 32. |  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона кл. В25, W4, F50 под домкраты |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 72 |  |
|  |  | 33. |  | Арматура А500 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 9768 |  |
|  |  | 34. |  | Анкеры |  |  |  |  |  | кг |  |  | 521 |  |
|  |  | 35. |  | Обмазка боковых поверхностей праймером №01 |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 174,6 |  |
|  |  | 36. |  | Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 174,6 |  |
|  |  |  |  | Смотровая яма |  |  |  |  |  | шт. | Лист 8-11 |  | 1 |  |
|  |  | 37. |  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм |  |  |  |  |  | м2 | Включить вывоз мусора |  | 74 |  |
| Взам. инв. №. |  | 38. |  | Разработка грунта |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 402 |  |
|  |  | 39. |  | Обратная засыпка слоями толщиной 15 см с послойным уплотнением с Купл = 0,95 |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 243 |  |
|  |  | 40. |  | Вывоз лишнего грунта |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 159 |  |
| Подп. и дата |  | 41. |  | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 9,2 |  |
|  |  | 42. |  | Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В25, W6, F50 |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 92,5 |  |
|  |  | 43. |  | Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В20 (лестниц) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 5 |  |
|  |  | 44. |  | Арматура А500 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 5880 |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |  |  |  |  | Лист |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |

|  |  | № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  | Колич ество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ | Ед. измер. |  |  |
|  |  | 45. |  | Закладные детали |  |  |  |  |  | кг |  |  | 1112,6 |  |
|  |  | 46. |  | Обмазка боковых поверхностей праймером №01 |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 177 |  |
|  |  | 47. |  | Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 177 |  |
|  |  | 48. |  | Укладка гидрошпоки Аквастоп ХВН-120-2xd6 |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 58 |  |
|  |  | 49. |  | Устройство уклонообразующей стяжки из цементно- песчаного раствора М200 |  |  |  |  |  | м2 м3 |  |  | 22,2 2,5 |  |
|  |  | 50. |  | Отделка плиткой пола смотровой канавы |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 29 |  |
|  |  | 51. |  | Отделка плиткой лестницы смотровой канавы |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 10 |  |
|  |  | 52. |  | Отделка плиткой стен смотровой канавы (в т.ч. ниш) |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  | Кабельные лотки |  |  |  |  |  |  | Лист 6 |  |  |  |
|  |  | 53. |  | Вырез в существующем полу канала габаритами 500х320 мм |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 288 |  |
|  |  | 54. |  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм |  |  |  |  |  | м2 | Включить вывоз мусора |  | 121 |  |
|  |  | 55. |  | Устройство подушки из песка мелкого толщиной 50 мм |  |  |  |  |  | м2 м3 |  |  | 270 13,5 |  |
|  |  | 56. |  | Монтаж лотков Л-3-7 массой 260 кг |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 217 |  |
|  |  | 57. |  | Монтаж лотков Л-2-7 массой 130 кг |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 15 |  |
|  |  | 58. |  | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 массой 85 кг |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 21 |  |
|  |  | 59. |  | Монтаж труб ПНД 63х4,7 |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 129,7 |  |
|  |  | 60. |  | Срезка стенок каналов |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  | 61. |  | Сверление отверстий в стенках каналов Ø70 мм с последующей гидроизоляцией проходки трубы |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 16 |  |
|  |  | 62. |  | Устройство бетонных стенок в торцах сборных жб каналов толщиной 200 мм из бетона В20 |  |  |  |  |  | м2 м3 |  |  | 1,0 0,2 |  |
|  |  | 63. |  | Обмазка боковых поверхностей праймером №01 |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 796 |  |
| Взам. инв. №. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64. |  | Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 796 |  |
|  |  | 65. |  | Монтаж стальных крышек каналов: |  |  |  |  |  | шт. кг |  |  | 493 15758 |  |
|  |  | 66. |  | Заделка бетоном В20 торцов каналов |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,4 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67. |  | Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм |  |  |  |  |  | кг |  |  | 15758 |  |
|  |  |  |  | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  |  |  | шт. | Лист 7 | Указать диаметр трубы, или указать примыкания в м.п. | 7 |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |  |  |  |  | Лист |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  | Колич ество |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ | Ед. измер. |  |  |
|  |  | 68. |  | Техноэласт ЭПП, праймер |  |  |  |  |  | м2 | Добавить праймер в спецификацию |  | 21 |  |
|  |  | 69. |  | Цементный раствор М100 |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 70. |  | Обжимной хомут |  |  |  |  |  | шт. кг |  |  | 14 5 |  |
|  |  | 71. |  | Юбка из металла |  |  |  |  |  | шт. кг | Указать размеры юбки, т.к. расценка идет в м2 |  | 7 5 |  |
|  |  | 72. |  | Герметик |  |  |  |  |  | шт. | Какой герметик, марка |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  |  |  | п.м. | Лист 7 |  | 20 |  |
|  |  | 73. |  | Техноэласт ЭПП, праймер |  |  |  |  |  | м2 | Добавить праймер и цементный раствор в спецификацию |  | 40 |  |
|  |  | 74. |  | Прижимная рейка |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | Ремонт кровли |  |  |  |  |  | м2. | Лист 7 |  | 4 |  |
|  |  | 75. |  | Техноэласт ЭПП, праймер |  |  |  |  |  | м2 | Добавить праймер в спецификацию |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Устройство стаканов на кровле |  |  |  |  |  | шт. | Лист 7 | Указать примыкания в м.п. | 6 |  |
|  |  |  |  | Техноэласт ЭПП, праймер |  |  |  |  |  | м2 | Добавить праймер в спецификацию |  | 36 |  |
|  |  |  |  | Цементный раствор М100 |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  | Прижимная рейка |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Герметик |  |  |  |  |  | шт. | Какой герметик, марка |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  | кг |  |  | 481 |  |
|  |  |  |  | Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм |  |  |  |  |  | кг м2 |  |  | 481 17 |  |
|  |  |  |  | Отделка сварочного цеха |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  |  |
|  |  | 76. |  | Отделка стен в составе: |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 1740 |  |
|  |  | 77. |  | - зачистка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78. |  | - грунтовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. №. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79. |  | - шпаклевка цементная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80. |  | - грунтовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81. |  | - акриловая краска в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82. |  | Отделка колонн в состав по типу стен |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 1440 |  |
|  |  | 83. |  | Отделка ферм в состав по типу стен |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 2580 |  |
|  |  | 84. |  | Отделка плит покрытия в состав по типу стен |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 5380 |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |  |  |  |  | Лист |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  | Колич ество |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ | Ед. измер. |  |  |
|  |  |  |  | Конструкции обрамления секционных ворот |  |  |  |  |  |  | Лист 12-13 |  |  |  |
|  |  | 85. |  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  | кг |  |  | 4725,5 |  |
|  |  | 86. |  | Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм |  |  |  |  |  | кг м2 |  |  | 4725,5 177 |  |
|  |  | 87. |  | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530- 2012 |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 7,1 |  |
|  |  | 88. |  | Армирование кладки сетками 50x50x3 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 19,1 |  |
|  |  | 89. |  | Вклеивание арматурных коротышей и анкеров в предварительно просверленные скважины Ø12х150 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  | Конструкции обрамления дверного проема |  |  |  |  |  |  | Лист 14 |  |  |  |
|  |  | 90. |  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  | кг |  |  | 60,5 |  |
|  |  | 91. |  | Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм |  |  |  |  |  | кг м2 |  |  | 60,5 3,5 |  |
|  |  |  |  | Ремонт полов сборочного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приямок 2400х1500х150 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм |  |  |  |  |  | п.м. кг | Включить вывоз мусора |  | 7,2 27 |  |
|  |  |  |  | Армирование сеткой + анкера в боковые стены |  |  |  |  |  | кг |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  | Заливка Бетона В25 |  |  |  |  |  | м3 | Какая толщина стяжки? |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  | Шлифовка |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  |  | Трещина усадочного шва |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  | Восстановление краев усадочных швов (резка штробы шириной 100 мм глубиной 40-50мм |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  | Заливка ремонтной смесью М600 |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,45 |  |
| Взам. инв. №. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нарезка нового шва на глубину 40-50 мм |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  | Заполнение шва шнуром Вилатерм |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 90 |  |
| Подп. и дата |  |  |  | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком |  |  |  |  |  | л |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  | Трещина в стяжке, в форме паутины |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Заполнение трещин эпоксидной смолой инъектированием |  |  |  |  |  | м2 | Указать объем материала л или шт |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Демонаж шпилек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |  |  |  |  | Лист |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  | Колич ество |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ | Ед. измер. |  |  |
|  |  |  |  | Удаление шпилек и арматуры. Вырез квадрата 100х100 мм, глубиной 30-40мм. |  |  |  |  |  | шт. | Включить вывоз мусора |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Заливка ремонтной смесью М600 |  |  |  |  |  | м3 | Указать толщину |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  | Шлифовка |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  | Шурф Ø200 мм, глубина 70 мм |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Заливка ремонтной смесью М600 |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  |  | Шлифовка |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Облицовка фасада А-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление кронштейнов 80х170 фасадными анкерами М10х150 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | Крепление профиля Г60х40х1,2 |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  | Монтаж профлиста НС35-1000-0,6 |  |  |  |  |  | м2 кг |  |  | 92,3 591 |  |
|  |  |  |  | Монтаж нащельников |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 119 |  |
| Взам. инв. №. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |  |  |  |  | Лист |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |