|  |  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | АБК Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Частичный демонтаж крестовых связей в АБК на двух этажах из уголков 90х6 в осях Б-В/24; Б-В/27; Б-В/32-33 (кроме связей в осях Б-В/28-29) |  |  | т |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Погрузка на самосвал с помощью автокрана и перевозка на 1 км для передачи заказчику |  |  | т |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Демонтаж сэндвич-панелей 60мм в осях В-Б/3 и 24-32 с передачей заказчику для дальнейшего использования (14,61 кг/м2, в т.ч. минвата 8,7 кг/м2) |  |  | м2 т |  |  | 389,4 5,689 |  |  |  |  | 389,4*14,61/1000=5,689 |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Погрузка, перевозка и разгрузка на 1 км для передачи заказчику |  |  | т |  |  | 5,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство фахверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 5. |  | Монтаж м/к фахверка |  |  | т |  |  | 0,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Огрунтовка (ГФ-021) металлоконструкций в 1 слой (расход ГФ-021 0,1кг /м2 в 1 слой) и нанесение эмали ПФ 115 в 2 слоя |  |  | м2 |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3.ВР |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | Зам. | 07-24 |  |  | 15.01.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Трусов |  |  |  | 28.03.24 |  | АБК. Архитектурно-строительные решения |  | Стадия | Лист | Листов |
| Инв. № подл. |  |  |  |  | Пров. |  |  | Ильичев |  |  |  | 28.03.24 |  |  |  | Р | 1 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов работ |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |
|  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  | Лемехов |  |  |  | 28.03.24 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устройство сэндвич панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Сэндвич-панели стеновые 1190 МВУ 0,5мм/0,5мм (80, 6,67 м, верхняя облицовка: Т135, RAL 9002 (серо-белый), нижняя облицовка: Т135, RAL 9002 (серо-белый)) |  |  | м2 |  |  | 389,4 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.1) |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Лента уплотняющая самоклеющая 3*30 (30м) |  |  | шт |  |  | 4 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.3) |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Герметик силиконовый универсальный "Profil" (прозрачный,270 мл) |  |  | шт |  |  | 24 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.5) |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Саморезы RAL 0000 5.5*6.3*135 (до 12 мм) |  |  | шт |  |  | 400 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.6) |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Саморезы RAL 9002 4,8*19 мм |  |  | шт |  |  | 5000 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.8) |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Доборный элемент ДЭ-1 (554, 3 м, RAL 9002 (серо-белый)) |  |  | шт |  |  | 3 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.13) |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Доборный элемент ДЭ-2 (360, 3, RAL 9002 (серо-белый)) |  |  | шт |  |  | 5 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.14) |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Доборный элемент ДЭ-3 (180, 3 м, RAL 9002 (серо-белый)) |  |  | шт |  |  | 13 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.15) |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Доборный элемент ДЭ-4 (140, 3 м, RAL 9002 (серо-белый)) |  |  | шт |  |  | 13 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.16) |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Доборный элемент ДЭ-5 (240, 3, RAL 9002 (серо-белый)) |  |  | шт |  |  | 43 |  |  | ООО ТК «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.17) |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 17. |  | Доборный элемент ДЭ-6 |  |  | М.п. |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. |  | Доборный элемент ДЭ-7 |  |  | М.п. |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. |  | Доборный элемент К-3 |  |  | шт |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. |  | Саморез ∅5,5х155 с ЭПДМ- прокладкой |  |  | шт/кг |  |  | 400/13,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Резка стеновых панелей с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. |  | под окна 1500х2000 |  |  | шт/п.м |  |  | 11/7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. |  | под двери 910х2070 |  |  | шт/пм |  |  | 4/5,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. |  | под двери 1200х2070 |  |  | шт/пм |  |  | 1/6,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. |  | Устройство перегородок глухих гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм |  |  | м2 |  |  | 102,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. |  | Устройство перегородок гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм с одним дверным проемом |  |  | м2 |  |  | 56,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. |  | Устройство перегородок гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм с двумя дверными |  |  | м2 |  |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проемами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. |  | Устройство перегородок глухих С112 ВГКЛ |  |  | м2 |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. |  | Устройство перегородок С112 ВГКЛ с одним дверным проемом |  |  | м2 |  |  | 123,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство отверстий под воздуховоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29. |  | Круглое d=500мм в кирпич. Кладке 510мм |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  | См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р- 2023/3 |  |  |
|  |  | 30. |  | Квадратное 600х900 в жб панели 240 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  | См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р- 2023/3 |  |  |
|  |  | 31. |  | Обрамление отверстия уголком 75х5 |  |  | т |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделка потолков помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32. |  | Устройство подвесного потолка системы «Амстронг» |  |  | м2 |  |  | 301,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33. |  | Устройство подвесного потолка системы «Кнауф-акустика» |  |  | м2 |  |  | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34. |  | Устройство реечного алюминиевого потолка |  |  | м2 |  |  | 111,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35. |  | Монтаж пристенного уголка |  |  | м |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. |  | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием |  |  | м2 |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 37. |  | Окраска потолка силикатной краской за 2 раза |  |  | м2 |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38. |  | Устройство покрытия из керамической плитки толщиной 20 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 85,24/ 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 39. |  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм |  |  | м2 |  |  | 87,108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40. |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг |  |  | 11,105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41. |  | Устройство наливного цементного пола толщиной 50 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 85,24/ 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42. |  | Устройства жб плиты |  |  | м2 |  |  | 85,24 |  |  | марка бетона, толщина? Какая арматура |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43. |  | Устройство покрытия из керамической плитки толщиной 25 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 83,51/ 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44. |  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм |  |  | м2 |  |  | 85,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45. |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг |  |  | 10,856 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. |  | Устройство плиты перекрытия по профнаслитилу толщиной 140 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 83,51/ 11,7 |  |  | Марка бетона, где в спецификации профнастил? |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. |  | Устройство покрытия из напольной керамической плитки толщиной 20 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 148,55/ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48. |  | Устройство наливного цементного пола толщиной 50 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 148,55/ 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49. |  | Устройства жб плиты |  |  | м2 |  |  | 148,55 |  |  | марка бетона, толщина? Какая арматура |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50. |  | Устройство покрытия из напольной керамической плитки |  |  | м2/ м3 |  |  | 42,23/ 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | толщиной 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51. |  | Устройство плиты перекрытия по профлисту толщиной 140 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 42,23/ 5,9 |  |  | Марка бетона, где в спецификации профнастил? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52. |  | Устройство покрытия из напольной керамической плитки толщиной 20 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 82,23/ 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53. |  | Устройство наливного цементного пола (UNIS ГОРИЗОН Profi) толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100 толщиной 30 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 82,23/ 2,5 |  |  |  |  | Вес сетки – 82,23 х 1,84 = 151,3 кг |  |  |
|  |  | 54. |  | Устройство гидроизоляции из 1 слоя Гидроизол марки ЭПП толщиной 5 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 82,23/ 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. |  | Устройство плиты перекрытия по профлисту толщиной 140 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 82,23/ 11,5 |  |  | Марка бетона, где в спецификации профнастил? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. |  | Устройство покрытия из напольной керамической плитки толщиной 20 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 59,11/ 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57. |  | Устройство наливного цементного пола (UNIS ГОРИЗОН Profi) толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100 толщиной 45 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 59,11/ 2,66 |  |  |  |  | Вес сетки – 59,11 х 1,84 = 108,76 кг |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58. |  | Устройство гидроизоляции из 1 слоя Гидроизол марки ЭПП толщиной 5 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 59,11/ 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59. |  | Устройства жб плиты |  |  | м2 |  |  | 59,11 |  |  | марка бетона, толщина? Какая арматура |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60. |  | Устройство покрытия из коммерческого линолеума (33-34 кл) толщиной 8 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 121,81/ 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61. |  | Устройство наливного цементного пола (UNIS ГОРИЗОН Profi) толщиной до 50 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 121,81/ 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62. |  | Устройство плиты перекрытия по профлисту толщиной 140 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 121,81/ 17,1 |  |  | Марка бетона, где в спецификации профнастил? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63. |  | Устройство покрытия из керамической плитки с шероховатой поверхностью толщиной 20 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 2,0/ 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64. |  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм |  |  | м2 |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65. |  | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) |  |  | т |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66. |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67. |  | Устройство армирования пола сеткой арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм толщиной 80 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 2,0/ 0,16 |  |  |  |  | Вес сетки – 2 х 1,84 = 3,68 кг |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68. |  | Устройство площадки из бетона класса В25 толщиной 200 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 2,0/ 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69. |  | Устройство щебеночной подготовки толщиной 200 мм (щебень фракции 20-40) |  |  | м2/ м3 |  |  | 2,0/ 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70. |  | Устройство песчаной подготовки толщиной 200 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 2,0/ 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71. |  | Устройство армирования пола сеткой арм. Ø6 А500С ячейкой |  |  | м2/ м3 |  |  | 59,6/ 4,77 |  |  |  |  | Вес сетки – 59,6 х 1,84 = 109,66 кг |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 150х150 мм толщиной 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72. |  | Устройства жб плиты |  |  | м2 |  |  | 59,6 |  |  | Марка бетона, толщина, какая арматура? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73. |  | Устройство покрытия из керамической плитки толщиной 20 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 19/ 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74. |  | Устройство армирования пола сеткой арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм толщиной 70 мм |  |  | м2/ м3 |  |  | 11,75/ 0,83 |  |  |  |  | Вес сетки – 11,75 х 1,84 = 21,62 кг |  |  |
|  |  | 75. |  | Устройства жб плиты |  |  | м2 |  |  | 11,75 |  |  | Марка бетона, толщина, какая арматура? |  |  |  |  |
|  |  | 76. |  | Устройство плинтуса: плиточный плинтус |  |  | м.п |  |  | 561,52 |  |  | Ширина плинтуса |  |  |  |  |
|  |  | 77. |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м.п. |  |  | 79,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78. |  | Очистка поверхности от грязи и мусора |  |  | м2 |  |  | 715,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  | Отделка стен помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79. |  | Штукатурка поверхностей (улучшенная) |  |  | м2 |  |  | 154,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80. |  | Обшить колонны гипсокартоном ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  |  | м2 |  |  | 115,26 |  |  |  |  | 13,5+38,06+51,7+12=115,26 |  |  |
| Подп. и дата |  | 81. |  | Нанесение смеси сухой для заделки АТЛАС растворная для ручной работы |  |  | т |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82. |  | Обшить колонны гипсокартоном ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя) |  |  | м2 |  |  | 84,16 |  |  |  |  | 51,2+32,96=84,16 |  |  |
|  |  | 83. |  | Нанесение смеси сухой для заделки АТЛАС растворная для ручной работы |  |  | т |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84. |  | Окраска стен водоэмульсионной краской RAMIX (улучшенная) за 2 раза |  |  | м2 |  |  | 717,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85. |  | Облицовка стен керамической глазированной плиткой размером 20х20 (Kerama Marazzi) |  |  | м2 |  |  | 420,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 86. |  | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75» |  |  | т |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87. |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Фонтанка"-эконом класс), размер 300х200х7 мм/применит. |  |  | м2 |  |  | 420,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88. |  | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) |  |  | т |  |  | 1,577 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89. |  | Оклейка обоями стен по гипсокартону |  |  | м2 |  |  | 297,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90. |  | Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные |  |  | м2 |  |  | 311,997 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91. |  | Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс B7,5 (М100) |  |  | кг |  |  | 356,568 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92. |  | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 |  |  | кг |  |  | 81,714 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93. |  | Затирка стен шпатлевкой типа SEMIN CE 78 (или аналог) (Расход 1кг/м2 ) |  |  | м2 |  |  | 222,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94. |  | Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза |  |  | м2 |  |  | 297,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95. |  | Окраска стен силикатной краской за 2 раза |  |  | м2 |  |  | 211,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка противопожарных окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96. |  | Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1- 10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1960 х 1450 (h)) |  |  | Шт/м2 |  |  | 11/31,3 |  |  |  |  | Устройство шва – 75,1 п.м. Устройство изоляционной паропроницаемой ленты (ПСУЛ) – 75,1 п.м. Устройство герметика – 0,01 м3 Устройство пенного утеплителя – 0,3 м3 Устройство пароизоляционной ленты – 75,1 п.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка внутренних окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97. |  | Устройство обрамления вокруг окон из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7 |  |  | м2 |  |  | 46,2 |  |  |  |  | Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 – 154 шт. |  |  |
|  |  | 98. |  | Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14- 4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1460 х 1050 (h)) |  |  | Шт/м2 |  |  | 6/9,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99. |  | Устройство обрамления вокруг окон из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7 |  |  | м2 |  |  | 18 |  |  |  |  | Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 – 60 шт. |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка противопожарных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100. |  | Дверь противопожарная EI 30, правая внутренняя, однопольная, распашная, металлическая, с |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h) в комплекте с скобяными изделиями, замками, доводчиками и тд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101. |  | Устройство обрамления вокруг дверей из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7 |  |  | м2 |  |  | 12,24 |  |  |  |  | Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 – 140 шт. |  |  |
|  |  | 102. |  | Дверь противопожарная EI 30, внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h) в комплекте с скобяными изделиями, замками, доводчиками и тд. |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 103. |  | Устройство обрамления вокруг дверей из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7 |  |  | м2 |  |  | 3,24 |  |  |  |  | Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 – 40 шт. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Двери внутренние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 104. |  | Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х900 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона |  |  | шт |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 105. |  | Установка ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х900 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106. |  | Установка ДПВ О Бпр Дп 2100х1200 с доводчиком ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в кирпичной |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 107. |  | Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х700 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 108. |  | Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х700 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 109. |  | Установка ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х800 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110. |  | Установка ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х800 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111. |  | Устройство стен из газобетонных блоков 250х250х625мм |  |  | м3 м2 |  |  | 16,5 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 112. |  | Клей для газоблоков |  |  | кг |  |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113. |  | Устройство опорных подушек ОП-1 серия 1.069.1-1 |  |  | шт т м3 |  |  | 9 0,297 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 114. |  | Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П серия 1.038.1-1 |  |  | шт т м3 |  |  | 4 0,408 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 115. |  | Устройство пояса из бетона кл. В20 F50 W4 |  |  | м3 |  |  | 0,81 |  |  |  |  | Арматура Ø10А500С – 46 п.м. (0,028 т) Арматура Ø10А240 – 56 п.м. (0,035 т) |  |  |
|  |  | 116. |  | Сверление отверстий диаметром 10, глубиной 100 мм |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 117. |  | Крепление прогона к закладной детали ОП-1 с помощью сварки |  |  | п.м. шва |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118. |  | Устройство перфорированной монтажной ленты 60х2,0 |  |  | п.м. |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 119. |  | Армирование кладочной сетки 50х50х3 Вр1 |  |  | м2 т |  |  | 20,0 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120. |  | Устройство дюбеля 6х60 |  |  | шт |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 121. |  | Устройство дюбеля по газобетону 6х60 |  |  | шт |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перекрытие лестничной клетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122. |  | Монтаж балки Б1 |  |  | т |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 123. |  | Монтаж прогона Пр1 |  |  | т |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 124. |  | Химический анкер, шпилька М16х165 |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125. |  | Химический анкер, шпилька М12х120 |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 126. |  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 127. |  | Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ |  |  | м2 |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128. |  | Резка панели П1* |  |  | п.м. |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129. |  | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм |  |  | м2 кг |  |  | 21,7 85,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130. |  | Устройство мин. ваты |  |  | м3 п.м. |  |  | 0,52 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131. |  | Устройство огнестойкого герметика |  |  | п.м. м3 |  |  | 144,0 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 132. |  | Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы |  |  | п.м. |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 133. |  | Саморез 5.5х135мм с EPDM- прокладкой |  |  | шт |  |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 134. |  | Заклепка 3.2х8 |  |  | шт |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 135. |  | Дюбель 6х60 |  |  | шт |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 136. |  | Дюбель по газобетону 6х60 |  |  | шт |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137. |  | Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ- 021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм); |  |  | м2 кг |  |  | 8,0 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 138. |  | Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм). |  |  | м2 кг |  |  | 8,0 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство лестничных маршей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 139. |  | Монтаж балки Б1 |  |  | т |  |  | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 140. |  | Монтаж косоура К1 |  |  | т |  |  | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 141. |  | Монтаж ограждение Ог1 |  |  | т |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 142. |  | Сверление отверстий диаметром 18, глубиной 170 |  |  | шт |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143. |  | Устройство распорного анкера типа Hilti HSA M10х83 |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 144. |  | Устройство химического анкер- шпилька М16х165 |  |  | шт |  |  | 14 |  |  |  |  | HSA Распорный клиновой анкер HILTI для бетона без трещин оцинкованный, M10x83/20/10 мм – 14 шт. Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT/применит. – 14 шт. Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм – 14 шт. |  |  |
|  |  | 145. |  | Монтаж ступений ЛС12 ГОСТ 8717- 2016 |  |  | шт/м |  |  | 24/28,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 146. |  | Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4 (Пл1,Пл2) |  |  | м3 |  |  | 0,70 |  |  |  |  | 0,33+0,37 |  |  |
|  |  | 147. |  | Резка ступени ЛС12 |  |  | п.м. |  |  | 1,2 |  |  |  |  | Лист 9 Узел 3 130-23-АС3 |  |  |
|  |  | 148. |  | Арматура Ø10А500С |  |  | п.м т |  |  | 70,9 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 149. |  | Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ- 021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм); |  |  | м2 кг |  |  | 25,0 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150. |  | Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм). |  |  | м2 кг |  |  | 25,0 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство перекрытия (130-23 л.10 узел 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 151. |  | Устройство плиты из бетона кл. В20 F50 W4 |  |  | м3 |  |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 152. |  | Арматура Ø10А500С |  |  | п.м т |  |  | 4510,0 2,796 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 153. |  | Арматурная сетка 5В500С 100х100 |  |  | м2 |  |  | 370,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 154. |  | Монтаж профнастила Н75-750-0,8 оцинк. |  |  | п.м. т |  |  | 510,0 4,284 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 382,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155. |  | Монтаж уголока 75х6 |  |  | п.м. т |  |  | 12,8 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 156. |  | Сверление отверстий диаметром 10, длиной 65 |  |  | шт |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 157. |  | Монтаж распорного анкера типа Hilti HSA M10х83 |  |  | шт |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усиление металлических колонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158. |  | Монтаж листовой стали марки С245 |  |  | т/м2 |  |  | 0,058/1,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159. |  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  |  | шт |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160. |  | Сверление отверстий диаметром 10, длиной 65 |  |  | шт |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство металлической лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 161. |  | Монтаж швеллера стального гнутого равнополочного 160х80х4 сталь марки С245 |  |  | т |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 162. |  | Монтаж листовой стали марки С245 |  |  | т |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 163. |  | Монтаж распорного анкера типа Hilti HSA M10х83 |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 164. |  | Сверление отверстий диаметром 10, длиной 65 |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 165. |  | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø45х3 |  |  | т |  |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 166. |  | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø25х2.5 |  |  | т |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 167. |  | Монтаж листа стального с чечевичным рифлением 4мм |  |  | т/м2 |  |  | 0,165/4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пол АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 168. |  | Очищение поверхности пола от мусора |  |  | м2 |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 169. |  | Грунтовка поверхности |  |  | м2 |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170. |  | Устройство насечек на ж.б. поверхности |  |  | м2 |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 171. |  | Устройство зачистки ж.б. поверхности стальными щетками с помощью электроинструментов |  |  | м2 |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 172. |  | Устройство промывки полов |  |  | м2 |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 173. |  | Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм |  |  | м3 |  |  | 31 |  |  |  |  | Армирование плиты пола: Арматура ⌀12 А500 – 3640 кг; Арматура ⌀8 А500 – 47 кг. |  |  |
|  |  | 174. |  | Бурение скважин (глубиной 90) ⌀8х90 и установка стержней на химический анкер Hilti HIT-RE 500 (или аналог) |  |  | шт. |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 175. |  | Пропил паза шва в бетонной поврехности глубиной 50 мм шириной 4-6 мм |  |  | п.м. |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176. |  | Устройство швов |  |  | п.м./м2 |  |  | 63/3,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 177. |  | Устройство шва с полом сборочного цеха |  |  | п.м./м2 |  |  | 58/2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 178. |  | Устройство полиуретанового герметика |  |  | м3 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 179. |  | Устройство шовного шнура Вилатерм |  |  | п.м. |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180. |  | Срезка опорной части металлических колонн до отметки +0,200 |  |  | шт. кг |  |  | 20 560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 181. |  | Погрузка, перевозка и разгрузка на 1 км для передачи заказчику |  |  | т |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182. |  | Бурение скважин ⌀18х155 и установка шпилек М16х350-8.8 на химический анкер Hilti HIT-RE 500 (или аналог) |  |  | шт. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 183. |  | Монтаж новой опорной части колонн |  |  | шт. кг |  |  | 20 556 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 184. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 185. |  | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 186. |  | Демонтаж рулонной кровли из 2-х слоев рубероида |  |  | м2 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 187. |  | Устройство отверстия в ж/б плите толщиной 50 мм размером 900х600 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 188. |  | Очистка поверхности плиты от пыли и грязи |  |  | м2 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 189. |  | Устройство насечек на плите |  |  | м2 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 190. |  | Устройство дополнительного армирования на плите из арматуры Ø10 А400 |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191. |  | Устройство бетона В25 F150 |  |  | м3 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 192. |  | Монтаж оцинкованного перфорированного уголка ˪80х4 |  |  | т |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 193. |  | Монтаж винтов М8 с гайками и шайбами |  |  | шт |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 194. |  | Устройство фартуков из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм |  |  | м2/т |  |  | 1,3/2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 195. |  | Устройство бортика из цементно- песчаного раствора М100 F150 |  |  | м3 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 196. |  | Монтаж уплотнительного жгута ПРП 30х40 мм |  |  | п.м |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 197. |  | Восстановление кровли из 2-х слоев рубероида |  |  | м2 |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 198. |  | Устройство дополнительных слоев из рубероида |  |  | м2 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 199. |  | Заделка стыков толщ. 100х50 мм монтажной огнестойкой пеной (240 PROF. ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог) при проходе через покрытие |  |  | п.м |  |  | 3,0 |  |  |  |  | Расход пены: 1 баллон 950 мл |  |  |
|  |  | 200. |  | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 201. |  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 200х200 |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 202. |  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 300х300 |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 203. |  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 350х350 |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 204. |  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 900х600 |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 205. |  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 1100х700 |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 206. |  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 700х700 |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 207. |  | Устройство фартуков и хомутов из оцинкованной из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм |  |  | м2 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 208. |  | Устройство самосверлящехся шурупов 4,2х14 с EPDM шайбой |  |  | шт |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 209. |  | Устройство герметика |  |  | м2 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 210. |  | Заделка пространства между воздуховодами и строительными конструкциями монтажной огнезащитной пеной типа Технониколь 240 PROFESSIONAL Расход огнезащитной пены |  |  | м3 1 баллон 950 мл |  |  | 0,25 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 211. |  | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 212. |  | Демонтаж рулонной кровли из 2-х слоев рубероида |  |  | м2 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 213. |  | Очистка поверхности плиты от пыли и грязи |  |  | м2 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 214. |  | Сверление отверстий в ж/б ребристой плите перекрытия толщ.50 мм диам. 400 мм |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 215. |  | Установка мк для крепления стакана и установка стакана С1 |  |  | т |  |  | 0,12 |  |  | Исправить тоннаж |  | 7,5х10+1,9х10+0,5х10+42,0х5=120,0 кг |  |  |
|  |  | 216. |  | Окраска мк покрытием типа«Алпол» в 2 слоя по слою «Цинол» в 1 слой (расход 0,18 кг/м2 в один слой) |  |  | т/м2 |  |  | 0,12/3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 217. |  | Устройство распорных анкеров HST-M8/10 |  |  | шт |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 218. |  | Установка мк деталей пропуска |  |  | т |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 219. |  | Устройство дополнительных 3-х слоев для примыкания из рубероида |  |  | м2 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220. |  | Устройство бортика вокруг стакана из цементно-песчаного раствора М100 F150 |  |  | м3 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 221. |  | Заделка пространства между воздуховодом монтажной пеной огнестойкой Технониколь 240 PROFESSIONAL |  |  | м3 |  |  | 0,14 |  |  |  |  | Расход 3 баллона 950 мл |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-АС3. ВР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |